年产20万吨机制砂石项目

环境保护验收监测报告表

建设单位：眉山市永鑫建材有限公司

编制单位：四川同佳检测有限责任公司

二〇一八年八月

建设单位：：眉山市永鑫建材有限公司

法人代表：

编 制 单 位：四川同佳检测有限责任公司

法 人 代 表：

项 目 负 责 人：

建设单位：眉山市永鑫建材有限公司

电话：13778812999

地址：眉山市东坡区永寿镇永江村3组

编制单位

电话：0838-8225258

地址：德阳市岷江西路一段256号汇通大厦A栋15-12号

前  言

眉山市永鑫建材有限公司位于眉山市东坡区永寿镇永江村3组，是一家专业从事机制砂石的生产企业。项目建设内容为购买连砂石，建设年产20万吨机制砂石生产线一条。

项目于2017年9月由四川兴环科环保技术有限公司编制完成了《年产20万吨机制砂石项目》建设项目环境影响报告表。2017年9月18日眉山市东坡环境保护局对该环评报告表予以审查批复。

项目已建成并运营。目前该项目主体设施和与之配套的环境保护设施运行正常，生产工况满足验收监测要求，基本符合验收监测条件。

受眉山市永鑫建材有限公司委托，对眉山市永鑫建材有限公司“年产20万吨机制砂石项目”进行竣工验收。我公司于2018年5月对项目现场进行了勘察，并查阅了相关资料，在此基础上编制了该项目竣工环境保护验收监测方案。2018年7月9-10日对该项目进行了验收监测。2018年7月编制完成该项目竣工环境保护验收监测报告。

本次环境保护验收的范围为：

主体工程：机制砂石生产线1套等。

公辅工程：给水系统、排水系统、供电系统等。

环保工程：沉淀池、喷淋装置等。

本次验收监测内容：

（1）废气监测；

（2）厂界噪声监测；

（3）固体废弃物处置检查；

（4）环境管理检查。

- 表一 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产20万吨机制砂石项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 眉山市永鑫建材有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 眉山市东坡区永寿镇永江村3组 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 机制砂石 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 20万吨 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 20万吨 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2017年9月18日 | 开工建设时间 | 2014年5月 |  |  |
| 调试时间 | 2014年10月 | 验收现场监测时间 | 2018年7月 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 眉山市东坡区环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 四川兴环科环保技术有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 600 | 环保投资总概算 | 28 | 比例 | 4.6% |
| 实际总概算 | 600 | 环保投资 | 27.5 | 比例 | 4.58% |
| 验收监测依据 | 1、建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范 （1）《中华人民共和国环境保护法》（主席令（2014）09号） （2）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令（2017）第682号） （3）《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（原国家环境保护总局（2001）第13号，2002.2.1施行） （4）关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告 国环规环评〔2017) 4号 （5）《关于建设项目竣工环境保护验收适用标准有关问题的复函》（原国家环境保护总局，环函[2002]222号,2002.8.21） （7）《关于进一步加强建设项目竣工环境保护验收监测（调查）工作的通知》（原四川省环境保护局，川环发[2006]61号，2006.6.6） （8）《关于加强城市建设项目环境影响评价监督管理工作的通知》（国家环保部，环发[2008]70号，2008.9.18） 2、建设项目竣工环境保护验收技术规范 （1）《建设项目竣工环境保护验收技术指南》生态环境部（2018）第9号。 3、建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定 （1）《眉山市永鑫建材有限公司年产 20 万吨机制砂石项目环境影响报告表》（四川兴环科环保技术有限公司，2009年8月） （2）《眉山市东坡区环保局关于“眉山市永鑫建材有限公司年产20万吨机制砂石项目环境影响报告表”的批复》（2017年9月18日）。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、大气污染物排放标准 根据环评执行标准并结合现行有效的标准，废气排放执行以下标准： 表1-1 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 污染物; 最高允许 排放浓度 （mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度值. 排气筒 （m）; 二级; 监控点; 浓度 （mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 周界外浓度最高点; 1.0. 2、噪声排放标准 表1-2 噪声监测执行标准表 单位：leq[dB(A)] 厂界噪声; 昼间; 60dB(A); 等效声级. 夜间; 50dB(A); 等效声级. 敏感点噪声; 昼间; 60dB(A); 等效声级. 夜间; 50dB(A); 等效声级. 3、固体废弃物按照国家有关规定进行处置。 |
| 项目概况 1、公司概况 眉山市永鑫建材有限公司年产20万吨机制砂石项目位于眉山市东坡区永寿镇永江村3组，主要建设内容为：年产20万吨机制砂石生产线1套，原料堆放区、成品堆放区、三级沉淀池等配套设施，年产20万吨机制砂石。 2、项目产业政策符合性、规划及选址符合性分析 ①项目产业政策符合性 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），本项目属于其他建筑材料制造（C3039）。本项目属于未列入国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》文件中的允许类。因此，本项目属于允许类。 ②项目规划符合性 本项目选址于眉山市东坡区永寿镇永江村3组，根据眉山市城市总体规划以及用地布局规划，本项目不在城市规划范围内，用地性质为河滩荒地，项目用地与当地规划不冲突。同时，眉山市国土资源局东坡区分局为本项目出具了临时用地情况说明的函。 ③选址合理性 根据现场踏勘，项目周围外环境关系如下：项目西、北面均为业主租用当地居民集体 所有水塘；东面紧邻水塘，隔水塘距离厂界134m处有一户居民；南面为一砂石加工厂。同时，本项目评价范围内无医院、风景名胜区、自然保护区等环境敏感点，外环境关系简单。项目所在地电力、交通便捷，建设条件良好。因此，本项目与外环境相容性较好， 无明显环境制约因素。 综合上述，本项目与周边环境相容，项目选址从环保角度初步分析是合理的。 |  |  |  |  |  |
| 3、项目建设概况 项目名称：年产20万吨机制砂石项目； 建设地点：眉山市东坡区永寿镇永江村3组； 建设性质：新建； 项目投资：600万元。 （1）项目建设内容及组成 项目建设年产20万吨机制砂石生产线1套，原料堆放区、成品堆放区、三级沉淀池等配套设施，年产20万吨机制砂石。 表1-3 项目组成及主要的环境影响一览表 名称; 建设内容及规模; 是否 一致. 环评建设内容; 实际建设内容. 主体工程; 生产线; 砂石粗 碎区; 安装高效冲击破碎机和中碎圆锥，破碎机各 1 台，进行砂石加工流程的粗碎。; 砂石粗 碎区; 安装高效冲击破碎机和中碎圆锥，破碎机各 1 台，进行砂石加工流程的粗碎。; 是. 砂石细 碎区; 安装细碎圆锥破碎机 1 台，进行砂石加工流程的细碎。; 砂石细 碎区; 安装细碎圆锥破碎机 1 台，进行砂石加工流程的细碎。; 是. 筛分区; 在粗碎机前面、细碎机后面各设置振动筛一个。; 筛分区; 在粗碎机前面、细碎机后面各设置振动筛一个。; 是. 辅助工程; 配电房; 位于厂区北侧，1 层砖混结构，建筑面积40m2，设置 10kv 配电系统; 位于厂区北侧，1 层砖混结构，建筑面积 40m2，设置 10kv 配电系统; 是. 沉淀池; 三级沉淀池，位于厂区西北部， 总容积 300m3。; 三级沉淀池，位于厂区西北部，总容积 300m3。; 是. 洗车池; 位于厂区入口处，用于进出运输 车辆的冲洗。; 位于厂区入口处，用于进出运输 车辆的冲洗。; 是. 皮带运 输系统; 在进料口、破碎设备、筛分设备等之间设置皮带运输系统，用于砂石料的运送。; 在进料口、破碎设备、筛分设备等之间设置皮带运输系统，用于砂石料的运送。; 是. 办公生活设施; 综合楼 及食堂; 建设综合板房 1 个，位于厂区北部，1F，面积250m2，用于办公、就餐、员工休息等。; 建设综合板房 1 个，位于厂区北部，1F，面积250m2，用于办公、员工休息、不舍员工食堂; 是. 环保 工程; 废水治 理; 生活污水：隔油池+预处理池（40m3）。; 生活污水：隔油池+预处理池（40m3）。; 是. 生产废水：三级沉淀池（300m3）处理后回用于生产。; 生产废水：三级沉淀池（300m3）处理后回用于生产。. 废气治 理; 无组织粉尘：喷淋除尘、洒水降尘、堆场设围挡覆盖设施、主要生产设备及运输车辆密闭处理。; 胶水粘合产生的有机废气通过集气罩收集，经磁感光氧催化氧化处理后通过15m排气筒外排; 是. 噪声治 理; 合理布局，基础减震，设备密闭隔声、加强管理。; 隔油池1个，容积约1m3，处理后排入化粪池处理; 是. 固废治 理; 生活垃圾：集中收集，环卫部门处理。; 生活垃圾：集中收集，环卫部门处理。; 是. 沉淀池泥沙：作为填料外运。; 沉淀池泥沙：作为填料外运。. 危险废物：粘油抹布和生活垃圾一起处理。; 危险废物：粘油抹布和生活垃圾一起处理。. （2）生产规模及产品方案 表1-4 生产规模及产品方案 序号; 产品名称; 规格型号（mm）; 年产量. 环评预计（万吨）; 实际建成（万吨）. 1; 各类规格机制砂石; 0~30; 20; 20. 合计; 20; 20. （3）原辅材料消耗 表1-5 项目原辅材料和能源消耗 名称; 环评设计用量; 实际消耗量; 是否一致; 备注. 原辅材料; 砂卵石; 21 万吨; 21 万吨; 是; 外购. 棉纱; 0.1t/a; 0.1t/a; 是; 外购. 机油; 0.2t/a; 0.2t/a; 是; 外购. 能源; 水; 2409m³/a; 2409m³/a; 是; 生产：岷江取水，生活：井水. 电; 20 万kw·h/a; 20万kw·h/a; 是; 当地电网. 气; 12000m3/a; 12000m3/a; 是; 液化石油气. （4）主要设备 表1-6 项目营运期主要生产设备 序号; 设备名称及型号; 环评统计情况; 实际建设情况; 是否一致. 数量; 数量. 1; 中碎圆锥破碎机; 1; 1; 是. 2; 细碎圆锥破碎机; 1; 1; 是. 3; 高效冲击粗碎机; 1; 1; 是. 4; 振动筛; 3; 3; 是. 5; 料斗; 1; 1; 是. 6; 皮带输送系统; 1; 1; 是. 7; 抽水泵; 1; 1; 是. （5）工作制度及劳动定员 工作制度：全年生产时间为300天，实行单班制，每班工作八小时。 表1-7 劳动定员 工作人员; 数量. 环评预计; 实际建成. 20人; 20人. |

- 表二 生产工艺及污染物产出流程

主要生产工艺框图及污染物产出流程（附示意图） 图 2-1 项目生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 本项目为连砂石加工项目，以连砂石为原料，通过“初筛+初碎+中碎+制砂+细筛”生产工艺，生产多种规格的机制砂石。基本工序如下所示： 原料运输：本项目所需原料为外购砂卵石，采用汽车运输方式。原料夹沙通过汽车运输至厂区原料堆场，由于原料进厂前经供应商清洗，进厂后不进行清洗。 给料：铲车将原料由原料堆场铲送至进料口，进料口为半密闭结构，下方连接皮带传 送带。 粗筛：铲原料首先经过粗筛机进行砂石分离，沙作为产品，石头进入粗碎机进行破碎。 粗碎：粗碎过程在高效冲击粗碎机内完成，原料夹沙经传送带由给料口运送进入粗碎 机破碎，粗碎机对粒径大的原料进行选择性初步机械破碎，根据业主经验数据，物料经过 粗碎机破碎后，物料粒径不大于 15cm。破碎后的物料从粗碎机出口进入皮带传送带，由传 送带送入储料仓，储料仓的作用为物料的中转、生产过程的缓冲。 中碎：储料仓物料经皮带运输系统运送进入中碎圆锥破碎机，中碎机对物料进一步破 碎，缩小物料粒度，根据业主经验数据，中碎后的物料粒径为 7~10cm。 制砂：物料经一次筛分后，分离出来粒径小于 7cm 的物料，经传送带运送至制砂机上 方料斗，物料在重力作用下经料斗下发出口进入制砂机进行破碎制砂。物料经过制砂机破 碎后，粒径不大于4cm。 细筛：细碎机出口物料经传送带运送至细筛机进行筛分，筛分粒径临界值为 0.5cm，即 粒径为0~0.5cm物料经筛分后由传送带运送至机制砂堆场；粒径为0.5~4cm物料经传送带 运送至碎石堆场。

- 表三 主要污染源、污染物处理和排放流程

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） 1、主要污染源 由项目工艺流程，项目主要产污工序及位置如下： 废水：本项目营运期间废水为喷淋除尘废水和生活污水。 废气：本项目营运期间的主要大气污染物为破碎、筛分工序产生的粉尘、原料堆场及成品堆场无组织排放粉尘、物料装卸运输产生的粉尘。 噪声：本项目营运期间的噪声主要为破碎机、振动筛等设备运行时产生。 固体废弃物：本项目营运期间的固体废弃物主要为沉淀池污泥、员工生活垃圾和设备维护产生的粘油废棉纱。 2、污染物处理和排放 废气处理设施落实对比统计情况见表3-1。 表3-1 项目废气治理 废气名称; 来源; 污染物种类; 排放形式; 治理 设施; 工艺; 设计 指标; 排气筒高度/内径尺寸; 排放去向; 治理设施监测点设置或开孔情况. 粉尘; 破碎、筛分、原料堆场及成品堆场; 颗粒物; 无组织; 设置喷淋装置、围挡遮盖、洒水枪、车辆遮盖; /; /; /; 大气; 监测无组织排放. 3、水污染物处理和排放 项目运营期废水主要有生产废水、生活废水和初期雨水。废水处理设施落实对比情况见表3-2。 表3-2 项目废水治理 废水类别; 来源; 污染物 种类; 排放规律; 产生量 t/a; 排放量 t/a; 治理 设施; 工艺与设计处理能力; 设计指标; 废水回用量; 排放去向. 生活 污水; 办公区; CODcr、BOD5、SS、NH3-N、植物油类; 间断; 576; 576; 化粪池; /; /; /; 用于农肥. 生产 废水; 喷淋除尘、洗砂; SS; 间断; 7372.8; 0; 三级沉淀池; 300m3; /; 6635.52; 不外排. 初期 雨水; 雨水冲刷地面; SS; 间断; /; /; /; /. 4、噪声 本项目生产工艺中强噪声机械较少，噪声主要来源于给料铲车、破碎机、筛分机等设备，其噪声值约在 85～90dB(A)范围内。噪声处理设施落实对比情况见表3-3。 表3-3 噪声治理措施 项目采取以上措施后，经厂区距离衰减可确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2 类标准限值要求。 声源; 数（台）; 声压级（dB）; 处理措施; 处理后噪声（dB）. 给料铲车; 1; 85; 选用低噪设备，加强管理; 70. 破碎机; 3; 90; 选用低噪声设备，减震，密闭隔声; 75. 筛分机; 2; 90; 选用低噪声设备，减震，密闭隔声; 75. - 固体废物 固废处理设施落实对比情况见表3-4。 表 3-4 运营期固废产生及排放情况一览表 性质; 序号; 名称; 来源; 危废类别; 产生量（t/a）; 措施. 一般固废; 1; 生活垃圾; 办公、生活; —; 3; 垃圾桶收集，环卫清运. 2; 生产固废; 三级沉淀池; —; 19.08; 定期清掏后，然后外售. 危险废物; 3; 粘油抹布; 设备维护; HW08; 0.3; 豁免类，和生活垃圾一起处理. - 卫生防护距离 根据项目环评报告，项目设置50m卫生防护距离，经核实，卫生防护距离内无居住区、学校等敏感点，符合卫生防护距离的要求。 7、环保设施投资及“三同时”落实情况 工程实际总投资600万元，环保投资为28万元，占总投资4.58%。本项目于2017年9月通过环评，现眉山市永鑫建材有限公司环保措施已安装到位。 表3-5 环保设施（措施）及投资一览表 单位：万元 项目; 产污类型; 环评措施; 实际措施; 设计 投资 （万元）; 实际 投资 （万元）. 废气 治理; 粉尘、油烟; 破碎粉尘、筛分粉尘设置5个喷淋除尘装置、设备密闭处理；堆场设置遮挡设施、装卸粉尘避免大风作业、定时洒水降尘，运输车辆密闭处理且进出场冲洗。 食堂油烟设置油烟净化器处理后排放。; 破碎粉尘、筛分粉尘设置 5 个喷淋除尘装置、设备密闭处理；堆场设置遮挡设施、装卸粉尘避免大风作业、定时洒水降尘，运输车辆密闭处理且进出场冲洗。取消食堂设置。; 10; 9.5. 废水 治理; 生产废水; 三级沉淀池300m3，处理后回用于生产。; 三级沉淀池300m3，处理后回用于生产。; 10; 10. 生活污水; 经厂区化粪池（40m3）处理后用专用罐车送至周边农田施肥。; 经厂区化粪池（40m3）处理后用专用罐车送至周边农田施肥。; 1; 1. 噪声 治理; 设备噪声; 选用低噪声设备，基础减震，主要生产设备密闭设计，加强设备运行及车辆运输管理、维护，禁止夜间生产。; 选用低噪声设备，基础减震，主要生产设备密闭设计，加强设备运行及车辆运输管理、维护，禁止夜间生产。; 5; 5. 固废 治理; 沉淀物; 定期清掏晾干后作为填料外运。; 定期清掏晾干后作为填料外运。; 2; 2. 生活垃圾; 统一收集至垃圾暂存点，定期由环卫部门处理。; 统一收集至垃圾暂存点，定期由环卫部门处理。. 危险废物; 粘油抹布全程豁免，和生活垃圾一起处理。; 粘油抹布全程豁免，和生活垃圾一起处理。. 总计; 28; 27.5.

- 表四 环评主要结论建议及环评批复

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 1、环境影响报告表主要结论 （1）产业政策符合性 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），本项目属于其他建筑材料制造（C3039）。本项目属于未列入国家发改委《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》文件中的允许类。因此，本项目属于允许类。 因此，项目建设符合国家现行的产业政策。 （2）项目规划及选址合理性 本项目选址于眉山市东坡区永寿镇永江村3组，根据眉山市城市总体规划以及用地布局规划，本项目不在城市规划范围内，用地性质为河滩荒地，项目用地与当地规划不冲突。同时，眉山市国土资源局东坡区分局为本项目出具了临时用地情况说明的函（见附件）。 根据现场踏勘，项目周围外环境关系如下：项目西、北面均为业主租用当地居民集体 所有水塘；东面紧邻水塘，隔水塘距离厂界 134m 处有一户居民；南面为一砂石加工厂。同时，本项目评价范围内无医院、风景名胜区、自然保护区等环境敏感点，外环境关系简单。项目所在地电力、交通便捷，建设条件良好。因此，本项目与外环境相容性较好，无明显环境制约因素。 （3）达标排放结论 项目运营期生活污水经厂区化粪池处理后利用专用车辆运送至农田施肥，生产废水沉淀后回用；无组织粉尘经相应处理措施处理后可实现厂界达标排放，食堂油烟满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中（油烟浓度≤2.0mg/m3）的要求；设备噪声 通过基础减震、距离衰减等综合的降噪措施后可实现排放达标、不扰民；固体废物分类处置，去向合理。 （4）总量控制指标 根据项目工程分析及产污特点，不设总量控制指标。 （5）污染防治措施的有效性 废水：生活污水经厂区化粪池处理后利用专用罐车运送至农田施肥，喷淋废水经三级沉淀池处理后回用于生产。废水处置措施有效可行。 废气：无组织粉尘通过安装喷淋装置、移动喷头、定期洒水降尘等措施处理后，可实 现厂界达标排放；食堂油烟经油烟净化器处理后排放。项目废气处置措施有效可行。 噪声：本项目运营期噪声通过设备选型、采取隔声减振等防治措施，再经距离衰减， 根据监测，噪声满足厂界达标排放。 固废：本项目生产过程产生的所有固废均有明确去向，故本项目固体废物均得到妥善 处理。 - 环境影响分析 项目营运期产生的废气均满足相关标准，对大气环境影响较小，不会改变原有大气环境现状。 项目营运期生活污水经厂区化粪池处理后利用罐车运送至农田施肥，生产废水经三级沉淀池处理后回用于生产。本项目噪声经采取相应的治理措施后，其厂界噪声监测值符合相关标准，不会改变原有声环境质量现状。固体废弃物均得到合理处置，不会对周围 环境造成影响。 本项目的风险处于可接受的水平，风险管理措施有效可行，因而从风险角度分析本项 目是可行的。 （7）综合评价结论 本项目建设符合国家相关产业政策，总图布置合理，选址合理，贯彻了“清洁生产、总量控制、达标排放”的原则；采取的污染防治措施技术可行，经济合理，可确保污染物长期稳定达标排放；经监测分析，各污染物排放不会对项目所在区域环境质量造成严重影响，对周围环境保护目标影响较小。建设单位在切实落实本报告提出的各项环境保护措施， 本项目建设从环境保护的角度而言是可行的。 环评批复 一、该报告表编制目的明确，评价依据充分，项目与环境概况介绍基本清楚，工程分析与环境影响评价基本上反映了项目及当地环境特征，环评结论总体可信，提出的环保措施基本可行，可作为该项目建设及环保“三同时”管理和项目竣工验收的依据，可作为该项目营运期环境保护的监督管理依据。 二、该项目位于东坡区永寿镇，主要建设内容为：购置破碎机、皮带运输机、振动筛等设备，建设年产20万吨机制砂石生产线一条。项目已建成，本次环评属于补评。 该项目严格按照报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施建设和运行，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。你公司应全面落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。该项目位于城市规划区内的工业地块，若所在区域规划发生调整需项目搬迁时，你公司应无条件实施搬迁。 三、项目建设应重点做好以下工作： （一）严格按照报告表要求落实各项环保设施的建设，加强环保设施的日常管理和维护，确保环保设施正常运转及各类污染物稳定达标排放，杜绝事故排放。 （二）落实并优化报告表提出的废气治理措施，确保大气污染物达标排放。项目砂石装卸料过程中安装喷雾系统；破碎、筛分工段厂房密闭，并设置喷淋装置；运输车辆加盖密闭，并对出入车辆进行冲洗；原料和成品堆场覆盖防尘网布、定期洒水降尘；食堂油烟经油烟净化器处理后排放。 （三）落实并优化报告表提出的废水处理措施， 确保水环境安全。项目生产废水经三级沉淀池处理后循环利用，不外排；生活废水经化粪池处理后用于农田施肥。 （四）落实并优化报告表中确定的固体废弃物的分类、收集及处理措施，危险废物交由有资质单位处置，及时清运固体废弃物，避免造成二次污染，确保环境安全。 （五）按报告表要求，选用低噪设备，采取隔声、减振等可靠的防噪措施，确保厂界噪声达标排放。 （六）严格落实各类环境风险防范措施，按环评要求成立机构，健全组织，确定岗位分工，确保不发生环境污染事故。 四、项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，依法进行竣工环境保护验收，经验收合格后， 项目方可正式投入生产， 否则将依法予以处罚。 项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件。 五、请东坡区砂管办负责做好该企业日常环境保护监督检查工作。

- 表五 验收监测内容

一、验收监测质量保证及质量控制： 1、监测分析方法及使用仪器 （1）无组织排放废气 无组织排放废气监测项目的监测方法、方法来源和使用仪器见表5-1。 表5-1无组织废气检测依据、依据来源、使用仪器 项目; 检测依据; 依据来源; 使用仪器及编号; 检出限. 颗粒物; 重量法; GB/T15432-1995; 万分之一电子天平编号：TJHJ2014-14; 0.001mg/m3. （2） 噪声 监测项目的监测方法、方法来源、使用仪器见表5-2。 表5-2噪声监测方法、方法来源及使用仪器 监测项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器及编号; 备注. 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准; GB12348-2008; 声校准器AWA6221A型 编号：TJHJ2016-12; /. 多功能声级计AWA6228+型 编号：TJHJ2016-11. 2、质量保证和质量控制 为了确保监测数据的代表性、合理性、可靠性和准确性，必须对监测的全过程（包括布点、采样、样品储运、实验室分析、数据处理等）进行质量控制。 （1）严格按照已确认的验收监测方案的要求开展监测工作。 （2）合理布设监测点，保证各监测点位布设的科学性和代表性。 （3）采样人员必须遵守采样操作的技术规范与规程，认真填写采样记录，按规定保存、运输样品。 （4）及时了解企业的生产工况，确保监测过程中工况负荷满足验收监测的要求。 （5）监测分析采用国家有关部门颁布的标准分析方法或推荐方法；监测人员经考核 合格并持上岗证，所有监测仪器、量具均经过计量部门检定合格并在有效期内使用。 （6）水样测定过程中按规定进行平行样、加标样和质控样测定；大气、噪声测定前必须校正仪器；噪声测定前需校正仪器，以此对分析结果的准确度和精密度进行质量控制。 - （7）监测报告严格实行三级审核制度。 二、验收监测内容： 根据项目环评及实际建设情况，本次验收监测主要内容为项目生产过程中产生的废气、废水、厂界噪声的环保治理设施和相应污染物排放达标情况。 1、具体监测内容如下： 1、厂界噪声监测 （1）监测布点 本次验收设噪声监测点4个，厂界噪声在距厂界外1米处，监测位置见附图。 （2）监测指标： 本次厂界噪声项目为：各测点处的连续等效A声级。 （3）监测周期及频率 监测2天。每天每个监测点昼间、夜间各监测2次。 2、大气环境现状监测 （1）监测布点、项目及频率： 大气监测为无组织废气监测。监测点的方位、距离及监测点布置见下表。 表5-3 无组织废气采样点位、项目及频次 监测断面; 监测点位; 监测项目; 频次. 厂界; 上风向设1个参照点，下风向布设3个监控点; 颗粒物; 3次/天，2天. 三、验收监测期间生产工况记录： 按国家环保总局环发[2000]38号文要求，应保证生产负荷达到设计能力的75%以上，主要设备的生产工艺指标应严格控制在要求范围内，保证连续、稳定、正常生产。并保证与项目配套的环保设施正常运行。本项目监测是工况如下： 表5-4 验收工况 产品名称; 设计指标; 工况要求; 监测期间实际工况. 2018.7.9; 2018.7.10. 工况; 负荷率; 工况; 负荷率. 机制砂石; 20万吨/a; 667吨/d; ≥500吨; 550吨/d; 82.4%; 600吨/d; 89.9%. 四、验收监测结果： 1、噪声监测 四川同佳检测有限责任公司于2018年7月9-10日对公司厂界噪声进行监测，监测结果见表5-5。 表5-5 噪声监测结果表 单位：dB(A) 点位 日期; 监测结果. 7月17日; 7月18日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 57.4; 57.3; 46.3; 45.2; 57.3; 55.6; 46.3; 47.7. 2#; 56.6; 56.7; 45.0; 46.0; 56.8; 58.0; 44.5; 44.3. 3#; 58.1; 58.4; 46.7; 44.2; 58.1; 56.8; 44.8; 45.5. 4#; 57.7; 55.3; 44.8; 46.5; 56.2; 57.8; 45.5; 46.2. 监测结果表明，该公司1#~4#点位昼间厂界噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准要求。 - 无组织排放监测 四川同佳检测有限责任公司于2018年7月9-10日对公司无组织颗粒物进行监测，监测结果见表5-6。 表5-6 无组织排放废气监测结果表 单位：mg/m3 项目; 日期; 点位; 监测结果. 第一次; 第二次; 第三次. 颗粒物; 7月9日; 上风向东北1#; 0.345; 0.310; 0.288. 下风向西2#; 0.384; 0.348; 0.324. 下风向西南3#; 0.365; 0.350; 0.363. 下风向南4#; 0.365; 0.349; 0.363. 7月10日; 上风向东北1#; 0.286; 0.290; 0.268. 下风向西2#; 0.305; 0.310; 0.307. 下风向西南3#; 0.325; 0.310; 0.326. 0.29; 下风向南4#; 0.305; 0.310; 0.306. 根据监测结果，监测期间，该项目厂界噪声昼间、夜间满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准；无组织废气颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值； 3、固体废物 表5-7 运营期固废产生及排放情况一览表 序号; 污染物名称; 产生量; 产生位置; 性质; 去向. 1; 生活垃圾; 3; 生产区; 一般固废; 垃圾桶收集，环卫清运. 生产固废; 19.08; 一般固废; 定期清掏后，然后外售. 2; 粘油抹布; 0.3; 生产区; 危险废物（豁免）; 豁免类，和生活垃圾一起处理.

- 表六 环保检查结果

该项目按照国家有关环境保护的法律法规，进行了环境影响评价履行了建设项目环境影响审批手续。 1、废水处理与排放 （1）生活污水 项目产生的生活污水经化粪池处理后用专用罐车运送至周边农田，用于施肥。 （2）生产废水 生产废水经地面引流沟进入三级沉淀池，沉淀处理后，回用于生产。 2、废气处理与排放 （1）装卸扬尘 作业过程采用环保除尘雾炮机。 （2）堆料场风力扬尘 对原料堆放区和成品堆放区要规范加盖防尘帆布；堆场内设置喷洒水设施，设置雨棚。 （3）破碎扬尘 采用喷淋降尘、厂房隔离等措施。 （4）运输车辆扬尘及尾气 通过对出厂车辆清洗轮胎、对运输砂石进行加盖密闭，对厂区道路进行硬化等措施。 3、噪声处理措施 项目采取选用低噪设备、减震，密闭隔声、加强管理、及厂房隔音等措施降噪，经距离衰减后厂界噪声昼间55.3~58.4dB(A)，夜间44.2-47.7dB(A)满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值的要求(昼间60 dB(A)、夜间50 dB(A))。 4、固废处理措施 ① 生活垃圾 项目生活垃圾收集后交由环卫部门统一处理。 ② 三级沉淀池沉淀池物 项目三级沉淀池产生的沉淀物定期清掏，作为花肥交由协议单位处置。 ③粘油抹布 项目机械设备运行维护用到少量机油，产生的废机油采用抹布擦拭，粘油抹布混入生活垃圾，与生活垃圾一起处理。 5、环保管理制度及人员责任分工 公司设立有专门人员，负责全公司的生产安全和环保管理工作，并依照国家法律法规制定了环保专项管理制度，贯彻执行国家法律法规及环保政策，符合国家环境保护要求。 6、环保设施运行、维护情况 验收监测期间项目沉淀池、喷淋装置等环保设施工作正常。公司设有专人定期检查设施的运行情况。 7、环保审批手续及“三同时”执行情况检查 项目执行环境影响评价制度和环保“三同时”理制度，其环境影响评价报告表于2017年9月由四川兴环科环保技术有限公司完成编制，2017年9月18日眉山市东坡区环境保护局以眉东环建函[2017]116号文对该环评报告表予以审查批复。项目于2014年5月开工建设，2014年10月完成建设。经现场检查，项目环评批复同意建设的主体工程及配套的环境保护设施基本建成，项目各项环保设施已按设计要求与主体工程同时建成并投入运行。 8、排污口规范化整治检查 项目内实行雨污分流，项目产生的生活污水经化粪池处理后用专用罐车运送至周边农田，用于施肥。 9、环保档案管理检查 项目所有环境保护资料保管完整，设有兼职人员管理。 10、环境风险应急预案及风险防范措施检查 公司成立有风险事故应急管理机构，制定有风险应急预案，配备了相应的应急物资。 11、大气环境防护距离 根据预测可知，计算出的大气环境防护距离为0m，粉尘厂界浓度未出现超标现象。 12、环评批复及公司落实情况 表6-1 环评批复及公司落实情况 序号; 环评批复要求; 建设情况; 备注. 1; 严格按照报告表要求落实各项环保设施的建设，加强环保设施的日常管理和维护，确保环保设施正常运转及各类污染物稳定达标排放，杜绝事故排放。; 严格按照报告表要求落实各项环保设施的建设，加强环保设施的日常管理和维护，确保环保设施正常运转及各类污染物稳定达标排放，杜绝事故排放。; 达到批 复要求. 2; 落实并优化报告表提出的废气治理措施，确保大气污染物达标排放。项目破碎、筛分工段厂房密闭，安装喷淋降尘装置，采取湿法作业；厂区道路硬化，运输车辆加盖密闭，对出入车辆进行冲洗；原料和成品堆场加盖防尘帆布，并设置围挡、雨棚、喷水设施；装卸粉尘设置雾炮机降尘。; 落实并优化报告表提出的废气治理措施，确保大气污染物达标排放。项目破碎、筛分工段厂房密闭，安装喷淋降尘装置，采取湿法作业；厂区道路硬化，运输车辆加盖密闭，对出入车辆进行冲洗；原料和成品堆场加盖防尘帆布，并设置围挡、雨棚、喷水设施；装卸粉尘设置雾炮机降尘。; 达到批 复要求. 3; 落实并优化报告表提出的废水处理措施，确保水环境安全。项目生产废水、初期雨水、车辆冲洗废水经三级沉淀池处理后循环利用，不外排；生活废水经化粪池处理后用于农田施肥。; 落实并优化报告表提出的废水处理措施，确保水环境安全。项目生产废水、初期雨水、车辆冲洗废水经三级沉淀池处理后循环利用，不外排；生活废水经化粪池处理后用于农田施肥。; 达到批 复要求. 4; 落实并优化报告表中确定的固体废弃物的分类、收集及处理措施，及时清运固体废弃物，避免造成二次污染，确保环境安全。; 落实并优化报告表中确定的固体废弃物的分类、收集及处理措施，及时清运固体废弃物，避免造成二次污染，确保环境安全。; 达到批 复要求. 5; 按报告表要求，选用低噪设备，采取隔声、减振等可靠的防噪措施，确保厂界噪声达标排放。; 按报告表要求，选用低噪设备，采取隔声、减振等可靠的防噪措施，确保厂界噪声达标排放。; 达到批 复要求. 6; 严格落实各类环境风险防范措施，按环评要求成立机构，健全组织，确定岗位分工，确保不发生环境污染事故。; 严格落实各类环境风险防范措施，按环评要求成立机构，健全组织，确定岗位分工，确保不发生环境污染事故。; 达到批 复要求.

- 表七 监测结论及建议

验收监测结论： 1、环境保设施调试效果 （1）无组织废气 监测结果无组织废气颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值 （2）噪声 监测结果表明，该公司1#~4#点位昼间厂界噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准要求。 (3）固体废弃物 现场调查表明，项目产生的各项固体废弃物，均按照环评及批复要求得到妥善处置 - 环境管理检查 本项目于2017年9月通过环评，项目按照相关法律法规要求进行验收，建设过程中做到主体工程与配套环保设施同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，现眉山市永鑫建材有限公司环保措施已安装到位，环保设施运行正常，并有专人管理，严格执行了国家对建设项目环境管理的有关制度和项目环评批复中所提出的要求。 3、工程建设对环境的影响 本项目建成投产后，周围未建成其他污染性企业，项目所在区域环境质量良好:项目区域空气环境质量能达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准；项目区域声学环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准要求，声环境质量较好。 综上，本项目的建设在环保设施运行正常，污染物达标排放的前提下对周围环境质量影响较小。 4、验收监测结论 眉山市永鑫建材有限公司“年产20万吨机制砂石项目”项目严格执行了环境影响评价制度和“三同时”制度，环境保护管理规章制度健全，人员责任分明，确保了各项环保措施的有效执行。试运行期间各环保设施运行正常，验收监测期间外排各种污染物的浓度和排放量达到此次验收监测标准限值的要求。建议通过验收。 建议： - 加强环保设施的管理及维护，保证运行效率和处理效果的可靠性，确保各项污染物长期、稳定达标排放； 2、加强管理，提高全体员工的环保意识和安全意识，注意风险防范，防止发生污染和安全事故。