中江县鸿泰废旧塑料加工厂“废塑料粒料加工项目”

竣工环境保护验收组意见

2018年10月16日，中江县鸿泰废旧塑料加工厂组织召开中江县鸿泰废旧塑料加工厂“废塑料粒料加工项目”竣工环境保护验收会。验收组由业主单位中江县鸿泰废旧塑料加工厂、验收监测单位四川同佳检测有限责任公司及特邀专家组成。验收组现场查阅并核实了项目建设运营期环保措施落实情况。经认真讨论，形成如下验收意见：

一、项目基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目以废旧塑料为原料，生产破碎塑料粒料，项目厂区占地786.66m2，目前已建成年产破碎塑料粒料8吨的生产能力。

（二）建设过程中环保审批情况

项目于2011年8月15日经中江县环境保护局以江环建函【2011】239号文予以审批，于2012年9月开工建设，2012年11月完成建设投入运营。四川同佳检测有限责任公司于2018年5月对该项目进行了竣工验收监测并编制了《中江县鸿泰废旧塑料加工厂“废塑料粒料加工项目”竣工环境保护验收监测表》（川同环监字[2018]第0434号）。

（三）投资情况

该项目总投资31万元，环境保护投资3.1万元，占总投资的10%。

（四）验收范围

本次验收范围为：

（1）本项目工程建设完成及变化情况；

（2）本项目工艺流程及变化情况；

（3）本项目环境污染治理设施、措施建设完成及变化情况；

（4）本项目污染物达标排放及总量控制情况；

（5）本项目的环境管理规章制度建立、执行情况。

本次验收监测内容：

（1）厂界环境噪声排放情况监测；

（2）废气达标排放及排放量监测；

（3）废水达标处理及排放量监测；

（4）一般固体废弃物处置措施调查；

（5）环境管理调查。

二、环保设施及措施落实情况

项目环保设施及措施已基本按环评要求建成和落实。建设的环保设施及采取的环保措施主要有：

（一）废水

- 生产过程清洗甩干废水经水泥硬化的地面围堰收集于沉淀池经三级沉淀后储存于清洗池循环使用，蒸发损失掉的水定时补充，无生产废水外排；本项目生产人员为周围村民，不提供食宿，仅产生少量生活废水经化粪池处理后用作周边农灌。

- （二）废气

对汽车塑料壳等硬质塑料采用粗碎，原料破碎产生的粉尘，因破碎的粒径较大，粉尘可迅速沉降，可以全部回收使用，并且厂房安装排风扇，平时加强通风即可。

对广告牌等软质塑料采用细碎，原料破碎后为粉末状，采用破碎机上方安装集气罩加布袋除尘器，收集效率90%，收集后的粉末全部为产品，对于集气罩无法收集的少量剩余粉尘则以无组织形式排放于车间内，通过加强生产车间通风换气经窗户等弥散。

三、验收监测结果

根据四川同佳检测有限责任公司编制的《中江县鸿泰废旧塑料加工厂“废塑料粒料加工项目”竣工环境保护验收监测表》（川同环监字[2018]第0434号），验收监测结论如下：

（一）废气

监测结果表明，颗粒物无组织最高排放浓度0.264mg/m3满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（颗粒物≤1.0mg/m3）。

四、文档和环保机构情况

中江县鸿泰废旧塑料加工厂环境保护管理制度较健全，具有环保工作人员，环保资料基本齐全。

五、风险防范检查

中江县鸿泰废旧塑料加工厂在项目的设计上对风险防范考虑较为周全，严格落实和执行风险防范措施，建立有完善的环境突发事件专项应急预案。

六、验收结论

综上所述，验收组认为中江县鸿泰废旧塑料加工厂“废塑料粒料加工项目”环保审查、审批手续完备，验收资料齐全，符合建设项目竣工环境保护验收条件，建议通过验收。

七、建议及要求

要求：调整集气罩位置，提高收集效率，检查并完善进料口密封情况，减少无组织排放粉尘逸散；加强厂区管理，提高卫生条件；

建议：

1、原料集中堆放，设置围挡和顶棚，做到防风防雨防晒；

2、三级沉淀池、循环水池以及粗料破碎清洗围堰内地面按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》相关要求进行防渗处理，保证清洗废水不下渗。

验收组成员：

2018年10月16日