四川蓝星机械有限公司

重载铁路合金钢道岔锻造工段技改项目（一期）

竣工环境保护验收组意见

2018年6月21日，四川蓝星机械有限公司组织召开四川蓝星机械有限公司重载铁路合金钢道岔锻造工段技改项目（一期）竣工环境保护验收会。验收组由业主单位四川蓝星机械有限公司、验收监测单位四川同佳检测有限责任公司及特邀专家组成。验收组现场查阅并核实了项目建设运营期环保措施落实情况。经认真讨论，形成如下验收意见：

一、项目基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目就是在原铸造分厂的基础上进行技改。在原有铸钢车间的基础上新建2000㎡厂房，保留原有的10t电炉，液压锤等，新增水压机、电渣炉、VOD炉等重要设备。项目其办公、生活、原材料仓储、产品仓储、及热处理等依托原有项目。项目原环评设计年产小头心轨锻件3000t/a、大头心轨锻件1100t/a、翼轨锻件700t/a、电渣锭工模具钢锻件2800t/a、VOD锭锻件4580t/a，项目实际建成年产小头心轨锻件3000t/a、翼轨锻件700t/a、电渣锭工模具钢锻件2800t/a、VOD锭锻件4580t/a，本次按此规模进行环保验收。

（二）建设过程中环保审批情况

2010年11月，什邡市工业经济局以（什邡市技改备案[2010]25号）出具了企业技改备案通知书；2010年10月，什邡市环境保护局出具了《关于重载铁路合金钢道岔锻造工段技改项目执行标准的函》（什环建函[2010]494号）；2011年09月，德阳市同佳环保科技有限责任公司完成了“四川蓝星机械有限公司重载铁路合金钢道岔锻造工段技改项目”环境影响评价工作。什邡市环境保护局于2011年9月20日下达了《关于重载铁路合金钢道岔锻造工段技改项目环境影响报告表的批复》（什环建函[2011]201号）。

项目于2011年12月建成试运营，10t电炉、VOD炉、电渣炉等主要生产设备及其配套的环保设施日常运行基本正常，生产工况满足验收监测要求，基本符合验收监测条件。

四川同佳检测有限责任公司于2017年8月、2018年2月对该项目进行了竣工验收监测并于2018年6月编制了《四川蓝星机械有限公司重载铁路合金钢道岔锻造工段技改项目（一期）竣工环境保护验收监测报告》。

（三）投资情况

该项目原计划总投资4500万元，环境保护投资271万元，占总投资的6.1%。实际总投资2000万元，环境保护投资120.5万元，占总投资的6.02%。

（四）验收范围

重载铁路合金钢道岔锻造生产线及其配套的辅助工程、公用工程、办公生活设施和环保工程。

二、工程变动情况

1、环评时生产工艺中有轧制、高压除磷工艺，本项目中途因资金原因，原环评轧制、高压除磷工艺还未建成，目前该工序外委，故本项目应进行一期验收，后续如自己增加轧制、高压除磷工艺应另行委托相关检测机构进行验收。

2、原环评要求VOD炉上布袋除尘器后废气经15米排气筒排放，项目VOD炉实际由旋风除尘器除尘后废气经管道进入冷却塔下循环水池用不外排，本项目定期打捞水池中沉渣。

3、环评时项目建成投产达设计量时，共有工作人员340人，实际项目建成共有工作人员120人。

项目生产工艺及原铺材料与环评一致，未发生变化。

三、环保设施及措施落实情况

环保设施及措施已基本按环评要求建成和落实。建设的环保设施及采取的环保措施主要有：

（一）废气

- 1、电炉废气

- 项目使用的三台电炉分别安装袋式除尘装置，10t电炉和电渣炉产生的烟气经过集气罩收集后，烟气在袋式除尘器沉降室自然冷却后再由布袋除尘器处理后经15米排气筒排放至屋顶达标排放；VOD炉产生的烟气经旋风除尘器处理后尾气经过烟道引入沉淀池，建设单位定期打捞池中沉渣。

- 加热炉废气

- 项目使用的天然气为中石油提供的脱硫天然气，项目加热炉产生的产生的烟气通过15米排气筒排放。

- 锅炉废气

项目设置一台蒸汽锅炉，使用天然气作为燃料，燃烧后的废气经过8米高排气筒排放。

（二）废水

本项目加热炉、VOD炉、电渣炉、10t电炉、水压机泵站使用冷却水，循环使用不外排，项目外排废水为职工日常生活污水，主要污染物为COD、氨氮，经一体化生活污水处理设施处理后达标排至厂外沟渠。

四、验收监测结果

根据四川同佳检测有限责任公司编制的《四川蓝星机械有限公司重载铁路合金钢道岔锻造工段技改项目（一期）竣工环境保护验收监测报告表》，验收监测结论如下：

（一）废水

验收监测期间，项目废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准限值。

（二）废气

验收监测期间，电炉烟尘和加热炉最高排放浓度分别为96.1mg/m³和112mg/m3，氟化物最高排放浓度为0.014mg/m3；10t电炉、电渣炉二氧化硫最高排放浓度为4mg/m3符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-96）表1中的最高允许排放浓度和排放速率。

五、文档和环保机构情况

四川蓝星机械有限公司环境保护管理制度较健全，具有环保工作人员，环保资料基本齐全。

六、验收结论

综上所述，验收组认为四川蓝星机械有限公司重载铁路合金钢道岔锻造工段技改项目（一期）环保审查、审批手续完备，验收监测表明项外排的各种污染物达到国家相关排放标准要求，验收资料齐全，符合建设项目竣工环境保护验收条件，建议通过验收。

- 建议

- 加强污水处理设备、生产车间内几台电炉除尘日常管理与维护，确保废水、废气处理后达标排放。

- 进一步优化除尘工艺，降低厂内烟尘排放总量。

- 加强浇铸场地、铸件冷却场地环保管理，保持生产车间地面清洁。

验收组成员：

2018年6月21日