中江县永兴镇同发机砖厂

年产5000万匹页岩砖生产项目

竣工环境保护验收组意见

2019年3月26日，中江县永兴镇同发机砖厂根据“中江县永兴镇同发机砖厂年产5000万匹页岩砖生产项目”竣工环境保护验收监测报告表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目位于中江县永兴镇长坪村十五社。项目为技改，项目总投资500万元，厂区占地24.669亩，新建一条隧道窑，建成年产页岩砖5千万匹的生产能力。厂区主体工程及环保设施的建设。主要建筑物建筑面积6000平方米。设置全自动码坯机一台，脱硫设备一套、除尘设备一套，生产机械一套，并配套建设了环保、安全设施。

（二）建设过程及环保审批情况

本项目于2018年6月22日由中江县环境保护局下达《关于中江县永兴镇同发机砖厂年产5000万匹页岩砖生产项目执行环境标准的函》（江环标函[2018]76号）；2018年7月，中科森环企业管理（北京）有限公司成都分公司完成了《中江县永兴镇同发机砖厂年产5000万匹页岩砖生产项目项目环境影响报告表》；2018年8月2日，中江县环境保护局下达《中江县永兴镇同发机砖厂页岩砖生产建设项目项目环境影响报告表批复》（江环审批[2018]59号）。项目于2018年8月开工建设，2018年11月完成建设并进入调试阶段。项目从立项至调试过程中有无环境投诉、违法或处罚记录等。

（三）投资情况

该项目实际总投资480万元，环境保护投资42万元，占总投资的8.75%。其中废水、废气、噪声环保设施投资41.5万元，占总投资的8.65%。

（四）验收范围

本次验收范围为：主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程。

主体工程：生产厂区（制砖区、烘干区、烧制区）。

公辅工程：供电、给排水、道路

仓储工程：页岩堆场、煤堆场、成品堆场等。

环保工程：废气治理设施、废水处理设施（化粪池）等。

- 二、工程变动情况：

本项目地址、生产工艺、规模均与环评内容相符，工程变动仅为环境保护措施中的“双碱法”脱硫系统改变为“单碱法”脱硫系统，且年产量较环评预计产量有所减少。根据《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，“建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。”本项目不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

项目环保设施及措施已基本按环评要求建成和落实。建设的环保设施及采取的环保措施主要有：

（一）废水

- 本次验收监测间，初期雨水产生的地表径流经截排水沟汇集入初期雨水收集池，沉淀后用于厂区洒水抑沉；项目制砖过程中无生产废水排放；脱硫除尘水经沉淀后循环使用，不外排；车辆冲洗废水经沉淀池处理后循环使用，不外排；员工生活污水经预处理收集处理后作为附近农田农肥，不外排。

- （二）废气

本项目焙烧及干燥过程中产生的废气经过布袋除尘器处理后经脱硫塔处理后经15米排气筒高空排放，废气经处理后能达标排放；破碎机和滚筒筛采用布袋除尘器处理后经15米排气筒达标排放。

四、环境保护设施调试效果

（1）废水

本次验收监测间，厂区初期雨水经雨水沟自然流入厂区南侧雨水收集池，雨水经沉淀后回用于生产。项目制砖过程中无生产废水排放；脱硫除尘水经沉淀后循环使用，不外排；车辆冲洗废水经沉淀池处理后循环使用，不外排；员工生活污水经预处理收集处理后作为附近农田农肥，不外排。

（2）废气

本项目焙烧及干燥过程中产生的废气经过脱硫塔处理后，15米排气筒高空排放，废气后能达标排放；破碎机和滚筒筛采用除尘器处理后经15米高排气筒达标排放。

1) 有组织废气

本次验收监测间，监测结果表明，1#排气筒颗粒物最高排放浓度为26.9mg/m3，二氧化硫最高排放浓度为7mg/m3，氮氧化物最高排放浓度为30mg/m3，氟化物最高排放浓度为0.343mg/m3 ，2#排气筒颗粒物最高排放浓度为26.8mg/m3，符合《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2要求最高允许排放浓度（颗粒物≤301mg/m3；二氧化硫≤300mg/m3；氮氧化物≤200mg/m3；氟化物（以F计）≤3mg/m3）。

2) 无组织废气

本次验收监测间，监测结果表明，颗粒物无组织最高排放浓度为0.317mg/m3，二氧化硫无组织最高排放浓度为0.009mg/m3，氟化物无组织最高排放浓度为0.0078mg/m3；满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3要求最高允许排放浓度（颗粒物≤1.0mg/m3；二氧化硫≤0.5mg/m3；氟化物（以F计）≤0.02mg/m3）。

综上，监测结果表明无组织废气及有组织废气均满足《砖瓦工业大气污染物综合排放标准》（GB29620-2013）中表2和表3的排放标准。

（3）噪声

监测结果表明，该砖厂1#~4#点位昼、夜间厂界噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准要求。

（4）地下水监控情况

监测结果表明：各项指标符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值，说明地下水未受到本项目污染。

- （5）污染物排放总量

本项目主要污染排放总量为：SO2 1.57t/a、NOX 6.38 t/a，满足环境影响报告表及其审批部门审批决定的总量控制指标。

五、工程建设对环境的影响

本项目建成投产后，周围未建成其他污染性企业，项目所在区域环境质量良好:项目区域空气环境质量能达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准；项目区域声学环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准要求，声环境质量较好。

综上，本项目的建设在环保设施运行正常，污染物达标排放的前提下对周围环境质量影响较小。

六、验收结论

中江县永兴镇同发机砖厂年产5000万匹页岩砖生产项目严格执行了环境影响评价制度和“三同时”制度，环境保护管理规章制度健全，人员责任分明，确保了各项环保措施的有效执行。试运行期间各环保设施运行正常，验收监测期间外排各种污染物的浓度和排放量达到此次验收监测标准限值的要求，符合建设项目竣工环境保护验收条件，建议通过验收。

七、后续要求

1、增加变动清单，包括产能变化及原因、双碱法改单碱法以及烧制区面积、烘干区面积、窑车增加、鄂破机、页岩运输汽车、全自动码坯机、三级沉淀池的变动说明。

2、补充增加设备情况介绍。

3、补充开采区生态保护、水土保持措施落实情况检查、明确初期雨水必须建设沉淀池、开采区域设防尘网；

4、验收标准中，取消废水，增加地下水，废气增加二氧化氮标准；

5、核实用煤量，细化工况；补充有组织废气进口不监测原因；

6、补充现状检查，包括管理制度、档案管理、标识标牌、应急预案、地下水防渗等。补充应急预案。

7、补充采矿区照片、洒水设施照片、煤堆场、厂区道路、水雾喷头、水炮照片。核实原辅材料用量，提供煤质分析报告，核实污染物实际排放量与环评预测量，对双碱法变单碱法进行说明。

8、加强环保设施的管理及维护，保证运行效率和处理效果的可靠性，确保各项污染物长期、稳定达标排放。

验收组成员：

二〇一九年三月二十六日