德阳润镁建材制造有限公司

新建年产8000立方米防火门芯板材生产线项目

竣工环境保护验收组意见

2019年4月18日，德阳润镁建材制造有限公司根据“德阳润镁建材制造有限公司新建年产8000立方米防火门芯板材生产线项目”竣工环境保护验收监测报告表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目建设地点位于四川罗江经济开发区金山园区幸福路(项目中心经度104°52'5.60"，纬度31°38'52.8")，项目为新建，租用四川融欣复合材料有限公司生产厂房2000m2，新购相关生产设备10余台。新建年产菱镁防火门芯板7220立方米。并配套建设了环保、安全设施。

（二）建设过程及环保审批情况

项目于2018年2月由重庆国咨环境影响评价有限公司编制完成了《新建年产8000立方米防火门芯板材生产线项目》建设项目环境影响报告表。2018年2月11日德阳市罗江区行政审批局以德市罗行发[2018]33号文对该环评报告表予以审查批复。项目于2018年2月开工建设，2018年4月完成建设并进入调试阶段。项目从立项至调试过程中有无环境投诉、违法或处罚记录等。

（三）投资情况

该项目实际总投资90万元，环境保护投资20万元，占总投资的22.2%。其中废水、废气、噪声环保设施投资18万元，占总投资的20%。

（四）验收范围

本次验收范围为：主体工程、辅助工程、环保工程。

主体工程：生产车间。

辅助工程：仓储等

环保工程：废气治理设施、废水处理设施（化粪池）、危废暂存间等。

- 二、工程变动情况：

本项目地址、生产工艺、规模均与环评内容相符，仅产能、原辅料与环评相比有一定的减少。根据《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，“建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。”本项目不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

项目环保设施及措施已基本按环评要求建成和落实。建设的环保设施及采取的环保措施主要有：

（一）废水

本项目生产过程中无生产废水产生，产生的生活污水经预处理池处理后，进入园区污水管网，最终进入金山镇污水处理厂。

- （二）废气

本项目投料粉尘、整型裁剪粉尘、粉碎粉尘经过除尘器处理后经15米排气筒高空排放，废气经处理后能达标排放。

四、环境保护设施调试效果

（1）废水

本项目生产过程中无生产废水产生，产生的生活污水经预处理池处理后，进入园区污水管网，最终进入金山镇污水处理厂，对外环境影响较小。

（2）废气

本项目投料粉尘、整型裁剪粉尘、粉碎粉尘经过除尘器处理后经15米排气筒高空排放，废气经处理后能达标排放。

本次验收监测间，监测结果表明，项目无组织颗粒物浓度最大值为0.370mg/m3，有组织颗粒物浓度最大值为30.4mg/m3，均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中最高允许排放浓度限值。

（3）噪声

监测结果表明，该砖厂1#~4#点位昼、夜间厂界噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准要求。

- （4）污染物排放总量

本项目未下达总量控制指标。

五、工程建设对环境的影响

本项目建成投产后，周围未建成其他污染性企业，项目所在区域环境质量良好:项目区域空气环境质量能达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准；项目区域声学环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准要求，声环境质量较好。

综上，本项目的建设在环保设施运行正常，污染物达标排放的前提下对周围环境质量影响较小。

六、验收结论

德阳润镁建材制造有限公司新建年产8000立方米防火门芯板材生产线项目严格执行了环境影响评价制度和“三同时”制度，环境保护管理规章制度健全，人员责任分明，确保了各项环保措施的有效执行。试运行期间各环保设施运行正常，验收监测期间外排各种污染物的浓度和排放量达到此次验收监测标准限值的要求，符合建设项目竣工环境保护验收条件，建议通过验收。

七、后续要求

1、加强环保设施的管理及维护，保证运行效率和处理效果的可靠性，确保各项污染物长期、稳定达标排放。

验收组成员：

二〇一九年四月十八日