金属门窗制造项目

项目竣工环境保护验收监测报告表

建设单位:	德阳中派门窗有限公司

编制单位：四川同佳检测有限责任公司

二0一九年七月

建设单位法人代表:	          （签字）

编制单位法人代表:	          （签字）

项  目  负 责  人:吕川

填  表  人：吕川

| 建设单位：德阳中派门窗有限公司（盖章） | 编制单位：四川同佳检测有限责任公司（盖章） |
| --- | --- |
| 电话：17721881867 | 电话：（0838）2225010 |
| 地址：罗江区金山工业园区土桥路西侧、创新路南侧 | 地址：四川省德阳市金沙江西路706号 |
| 邮编: 618500 | 邮编: 618000 |

前  言

德阳中派门窗有限公司是一家专门从事铝合金门窗生产的专业公司，该公司投资80万元在德阳市罗江区金山工业园区土桥路西侧、创新路南侧租用现成厂房2050平方米，主要利用铝型材、玻璃、五金配件、硅酮胶生产铝合金门窗。项目于2017年建成投产，实际年产金属门窗17500 平方米左右。

2017年，罗江发展和改革局以川投资备[2017-510626-33-03-203442]FGQB-0572 号同意本项目备案，确认了项目建设的可行性。该项目已于2018年1月由贵州成达环保科技服务有限公司编制完成了金属门窗制造项目环境影响评价报告表，罗江区生态环境局于2018年3月7日以德市罗行发【2018】38号文给予批复。

本项目总投资80万元，2018年5月已建成投产，截至2019年5月各项环保设施已按设计要求与主体工程同时建成并投入试运行，运行情况良好，具备了验收监测的条件。

受德阳中派门窗有限公司委托，四川同佳检测有限责任公司承担本次竣工环境保护验收监测任务。根据《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部第9号令）和国家环保总局环发[2002]38号文《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》及附件的规定和要求，四川同佳检测有限责任公司于2019年5月对该项目进行了现场勘察、对该工程产生的废水、废气、噪声等污染物排放现状进行了调查，对环保设施的实际建设和管理等情况进行了检查，通过资料收集整理，依照环境影响评价报告表、环评批复、现场勘察情况以及监测数据编制了德阳中派门窗有限公司金属门窗制造项目竣工环境保护验收报告》。

本次验收监测对象包括：

金属门窗生产线及相应辅助设施。

本次验收监测及检查的内容包括：

（1）废水、废气处理设施检查；

（2）噪声、固废治理设施检查；

（3）环境管理检查。

表一

| 建设项目名称 | 金属门窗制造项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 德阳中派门窗有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | √新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 德阳市罗江区金山工业园区土桥路西侧、创新路南侧 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 铝合金门窗 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产推拉平开门12300平米，推拉平开窗5500平米 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产推拉平开门11500平米，推拉平开窗6000平米 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2018年1月 | 开工建设时间 | 2018年3月 |  |  |
| 调试时间 | 2018年5月 | 验收现场监测时间 | 2019年5月26-27日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 罗江区生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 贵州成达环保科技服务有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 80万元 | 环保投资总概算 | 6.5万元 | 比例 | 8.1% |
| 实际总概算 | 80万元 | 环保投资 | 4万元 | 比例 | 5% |
| 验收监测依据 | 1、中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》； 2、《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4号）。 3、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部第9号令） 4、国家环保总局环发[2000]38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收管理有关问题的通知》及附件； 5、国家环保总局环函[2002]222号《关于建设项目竣工环境保护验收适用标准有关问题的复函》； 6、四川省生态环境局川环发[2003]056号《关于规范建设项目竣工环境保护验收工作的通知》； |  |  |  |  |
|  | 7、四川省生态环境局川环发[2003]001号《关于认真做好建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》； 8、四川省生态环境局川环发[2006] 1号《关于依法加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》； 9、罗江区发展和改革局川投资备[2017-510626-33-03-203442]FGQB-0572 号； 10、贵州成达环保科技服务有限公司《德阳中派门窗有限公司金属门窗制造项目环评报告表》； 11、罗江区生态环境局关于德阳中派门窗有限公司金属门窗制造项目《环境影响报告表》的批复，德市罗行发【2018】38号； |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、废水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准。 2、运营期场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。 3、废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的最高允许排放浓度和最高允许排放速率二级标准。 4、固体废渣：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）； |  |  |  |  |

表二

工程建设内容： 1、公司概况 德阳中派门窗有限公司是一家专门从事铝合金门窗生产的专业公司，该公司投资80万元在德阳市罗江区金山工业园区土桥路西侧、创新路南侧租用现成厂房2050平方米，主要利用铝型材、玻璃、五金配件、硅酮胶生产铝合金门窗。项目于2017年建成投产，实际年产金属门窗17500 平方米左右 2、项目产业政策符合性及选址合理性分析 ①项目产业政策符合性 根据国家发改委令21号《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013修正）》，该项目不属于国家产业政策中淘汰类和限制类，为允许类，符合国家相关法律、法规规定。项目已在罗江区发展和改革局立项，备案号为：川投资备[2017-510626-33-03-203442]FGQB-0572 号。 ②选址的合理性分析 根据罗江县经开区总体规划，可知项目用地性质为一类工业用地，用地符合城市规划要求。本项目为金属制品加工制造，符合园区总体规划要求和行业准入要求。因此该项目选址符合罗江县总体规划，符合罗江县土地利用政策。 四川罗江经济开发区建成后以“以电子信息、机械加工、新型材料”为主导产业。禁止水泥制造、焦化、黄磷等大气污染排放量大的企业；禁止酿造、印染、皮革、化学制浆造纸等废水排放量大且难于处理，不能满足总量控制要求的企业；禁止不符合国家产业政策的企业。本项目为金属制品加工制造，不属于园区内禁止或限制类的行业，符合该园区的产业定位。 ③项目外环境关系 根据现场踏勘，项目租用德阳天赐塑胶有限责任公司用地范围内已建成厂房，厂房位于整个天赐产业园内西南角。项目东侧为四川博联亚汽车零部件有限公司；东北侧为四川威亿塑胶制品有限公司；北侧为德阳天赐塑胶有限责任公司；西侧与机械加工厂于同一厂房一墙之隔，距项目30m为四川荷斐斯科技发展有限公司；南侧140m 为四川和景包装制品有限公司。项目周边主要为工业用地，项目建设与周边环境相容。另外，该项目需以生产车间划定50m的卫生防护距离，该防护距离内现全部为工业企业生产厂房，本项目生产不会对周边环境造成显著影响。 项目四周主要为拟建企业、道路及工厂，项目周边无学校、大型医院等环境敏感目标，项目外环境关系较简单，没有明显的环境制约因素。因此项目不会对周边外环境造成影响。综上所述，本项目选址合理。 3、项目建设概况 项目名称：金属门窗制造项目 建设地点：德阳市罗江区金山工业园区土桥路西侧、创新路南侧 建设性质：新建 项目投资：80万元 （1）项目建设内容及组成 建设内容：租用德阳天赐塑胶有限责任公司现成厂房利用铝型材、玻璃、五金配件、硅酮胶制成铝合金门窗，实际年产17500 平方米金属门窗，项目组成及主要环境问题如下： 表1 项目组成及主要的环境影响一览表 项目组成; 环评预计; 实际建成; 主要环境问题. 主体工程; 生产厂房2050m2; 铝材加工区：位于厂房中部，承担铝型材的切割、压孔等机械加工作业; 与环评一致; 粉尘、噪声、固废. 玻璃预处理区：位于厂房中部偏西，承担玻璃清洗、刻花等工序. 组装上胶区：位于厂房中部偏东，承担铝型材与玻璃组装及上硅酸胶作业. 成品打包区：位于厂区东南角. 辅助工程; 供水; 市政给水管道供水; 与环评一致; /. 配电; 市政电网; /. 储运工程; 原料库房; 设置于厂房南侧，用于铝型材、五金件等原材; 与环评一致; /. 成品库房; 设置于厂房东侧; /. 办公及生活设施; 办公室; 依托已建成办公楼，位于厂房东北侧；项目不设置职工食堂及职工宿舍; 与环评一致; /. 环保工程; 废水治理; 预处理池1 个，30m3/d，办公生活用水预处理，依托已建成预处理池; 与环评一致; 生活废水. 废气治理; 滤芯除尘器+15m 排气筒，设置于玻璃刻花区域，收集刻花产生的粉尘; 玻璃刻花机自带滤芯除尘器，粉尘精处理后经15m 排气筒排放; 粉尘. 噪声治理; 设备隔音、减振、降噪处理; 与环评一致; 噪声. 固废处置; 生活垃圾设置垃圾桶等，定期环卫清运; 与环评一致; 一般固废. 边角料、废包装等外售综合利用. 厂区绿化; 办公楼侧设置简易绿化，绿化面积约200m3; 与环评一致; /. （2）生产能力和产品方案 表2 生产规模 单位：万m2/a 序号; 产品名称; 环评预计产量; 实际产量. 1; 铝合金金属门窗; 推拉平开门; 12300平米; 11500平米. 2; 推拉平开窗; 5500平米; 6000平米.

原辅材料消耗及水平衡： （3）原辅材料消耗 表3 项目主要原辅材料消耗一览表 主 （辅） 材 料; 名称; 环评预计数量; 实际用量; 来源. 铝型材; 60吨; 55吨; 外购. 钢化玻璃; 18000平米; 18800平米. 硅酮胶; 0.36吨; 0.3吨. 五金件; 12万个; 11万个. 毛条; 12000米; 11200米. 金刚无尘砂; 0.2吨; 0.15吨. 喷砂保护膜; 2500平米; 2200平米. 包装纸; 30000平米; 25000平米. 包装塑料膜; 0.9吨; 0.6吨. 能源; 电; 电; 1万度; 1万度; 城市供电. 水; 水; 840.5方; 600方; 市政供水. （4）主要设备 本项目生产设备选用国内成熟的生产线；根据国家有关限期淘汰落后设备目录及节能减排要求，本项目设备不存在国家明令禁止使用或淘汰的设备。 表4 主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 环评预计数量; 实际数量. 1; 玻璃清洗机; Sh-fan; 1; 1. 2; 压孔模具; /; 19; 15. 3; 双头切割机; AICME-550; 1; 1. 4; 单头切割机; JLX-300; 1; 1. 5; 玻璃刻花机; /; 1; 1. 6; 螺杆式压缩机; KLP-10A; 1; 1. （5）工作制度及劳动定员 工作制度：实行白班8小时工作制，年工作时间300天。 表5 劳动定员一览表 名称; 项目员工数量. 环评情况; 实际建成. 劳动定员; 28人; 20人. （6）项目实际水平衡图 项目排水系统采用雨污分流制，雨水经管网汇集排入雨水管网。 项目玻璃清洗用水定时添加，循环利用不外排，生活用水依托现有预处理池，经预处理池处理后接入市政污水管网排入金山污水厂达到相应污水处理厂出水标准标准后，最终排入黄水河。 597 消耗119.4 477.6 金山污水处理厂 生活用水 预处理池 600 给水 黄水河 损耗3 玻璃清洗循环补充水 3 图2-1 项目水量平衡图 （单位：m3/a）

主要工艺流程及产物环节 根据现场调查，项目生产工艺与环评的生产工艺未发生变化。金属门、窗的生产工艺类似，项目无电镀、喷漆工艺。 （一）项目生产工艺流程简述： 1）玻璃清洗：建设单位购入已切割好的玻璃原片，玻璃经清洗机利用清水（不添加清洗剂、溶剂）清洗玻璃上的灰尘后人工用布擦干，在此过程清洗废水经滤网过滤后不外排，企业需定期清洁滤网。 2）成品玻璃：根据工艺需要，将清洗后的玻璃原片刻花或两层玻璃合片或不处理即为成品。 ①两层玻璃粘和：使用硅酮胶对玻璃面边缘均匀涂胶后与另一玻璃粘和。 ②刻花：操作人员将喷砂保护膜紧贴在需要打砂的玻璃上，再向刻花机中输入程序，玻璃随平台传送至刻花机室，采用喷枪使金刚无尘砂在压缩空气和自重的作用下，喷射在刻花机室的玻璃工件上待喷射完成，砂料经真空负压吸回，经真空分离后，无尘砂和新增砂料在压缩空气和自重的作用下二次循环喷射至工件。刻花机自动上沙、自动排尘，排出的粉尘由刻花机自带滤芯除尘处理后，经15米排气筒排放。打砂结束后玻璃随打砂平台运出，撕掉玻璃表面的喷砂保护膜得到有图案的玻璃片。 3）铝型材处理：将外购的铝型材根据产品需要对其切割、钻孔。 4）组装：将处理好的铝型材、成品玻璃进行装配并用硅酮胶粘合，装配好后与外购的五金配件进行组装。 5）检验、包装：检验合格后即可包装入库，不合格品根据产品需要重新制作，此过程会产生一些报废的不合格品。 工艺流程及产污情况见图2-2： 图2-2 项目工艺流程及产污位置图 - （2）项目变更情况及合理性分析 本项目建设以来由于产品市场需求变化及价格波动等各种原因，现实际年产推拉平开门11500平米，推拉平开窗6000平米，相比环评有所降低。 经分析，项目实际建成后仅降低了产能，该变动造成污染物排放量减少，更有利于环境保护，不属于“建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或污染防治措施、防止生态破坏的措施发生重大变化”的范畴，不属重大变更，可在验收中解决。

表三

主要污染源、污染物处理和排放 1、废水排放及治理 项目生产上使用清水清洗玻璃，清水循环使用定期补充不外排。 本项目主要产生生活废水，项目产生的废水量小，污染物成分简单，依托已建的30m³/d 的污水预处理池，用于项目生活污水预处理。生活污水经预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996)三级标准后，最终经市政管网进入金山工业园污水处理厂处理达标后排放黄水河。 2、废气排放及治理 本项目废气主要产生于喷砂刻花工序。本项目使用刻花机自带滤芯除尘器处理后通过15m 排气筒外排；金属粉尘自然沉降、定期清洁。 3、噪声 本项目经设备减震，厂房隔音后，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3 类标准昼间的要求。 4、固体废弃物排放及治理 项目产生的固体废弃物主要为生产过程中产生的铝型材边角料、玻璃废料、废胶水瓶、废包装材料、喷砂粉尘和员工生活垃圾等，从性质上为一般固废。各类固废产生情况统计如下： ① 铝型材边角料：边角料产生于铝型材切割、钻孔等阶段的残余铝材，企业将其收集后售予废品收购站。 ② 报废的玻璃：项目刻花或操作不当产生的废玻璃，企业将其收集后售予玻璃纤维厂。 ③ 废包装材料：该固废主要物质为PVC 和纸，均属于一般固废，企业将其收集后售予废品收购站。 ④ 废胶水瓶：硅酮胶胶桶不属于危险废物，属于一般固废，项目使用胶为成都硅宝新材料有限公司的酸性硅酮密封胶，企业将胶桶收集后返回原厂家回收利用。 ⑤ 生活垃圾：经垃圾桶和垃圾房收集暂存后，由当地环卫部门统一清运处理。 5、污染源及处理设施 表6 本项目污染物排放情况 类别; 污染物; 源强; 处理方式. 环评预计; 实际产生; 环评要求; 实际建成. 废水; 生活废水; 672m3/a; 477.6m3/a; 生活污水经厂内预处理池处理后经市政管网排入金山污水处理厂处理后达标排放黄水河; 与环评一致. 废气; 喷砂刻花粉尘; 0.0001t/a; 0.09t/a; 设备自带滤芯除尘器+15m排气筒; 与环评一致. 金属粉尘; 0.0006t/a; 0.0005t/a; 地面清理; 与环评一致. 固废; 铝型材边角料; 0.6t/a; 0.5t/a; 外收废品回收站; 与环评一致. 废包装材料; 0.5t/a; 0.45t/a; 与环评一致. 玻璃废料; 0.5t/a; 0.42t/a; 外售玻璃纤维厂; 与环评一致. 废胶水瓶; 0.01t/a; 0.008t/a; 由原厂家回收利用; 与环评一致. 生活垃圾; 4.2t/a; 3t/a; 环卫部门统一清运; 与环评一致. 噪声; 设备噪声; ≤85dB(A); ≤85dB(A); 厂房隔声、距离衰减等措施; 与环评一致. 6、环保设施(措施)及投资一览表 表7 环保设施(措施)及投资一览表 单位：万元 序号; 项目; 环评要求; 实际建成. 治理措施; 投资金额; 治理措施; 投资金额. 1; 废水治理; 依托厂区内已有预处理池（1 个，30m3），纳管进金山镇污水处理厂; /; 依托厂区内已有预处理池（1 个，30m3），纳管进金山镇污水处理厂; /. 2; 废气治理; 粉尘经滤芯除尘器处理后由15m 高排气筒排放; 2.5; 粉尘经滤芯除尘器处理后由15m 高排气筒排放; 2.0. 3; 噪声治理; 设备厂区内合理布局，厂房隔声，距离衰减，设备隔音、减振、降噪处理; 2.0; 设备厂区内合理布局，厂房隔声，距离衰减，设备隔音、减振、降噪处理; 1.0. 4; 固废治理; 生活垃圾：设置垃圾桶，由环卫清运; /; 生活垃圾：设置垃圾桶，由环卫清运; /. 在生产车间角落处设置固废暂存点1 个，防风、防雨、地面硬化处理; 1.0; 在生产车间角落处设置固废暂存点1 个，防风、防雨、地面硬化处理; 0.8. 7; 厂区防渗; 生产区做一般防渗处理; /; 生产区做一般防渗处理; /. 环境管理及监测; 设置环境管理人员，设置标志牌; 1.0; 设置环境管理人员，设置标志牌; 0.2. 小计; 6.5; 4.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 一、评价结论 通过对项目所在区域环境质量现状的评价及对项目施工期和运营期进行的环境 影响分析，本评价工作得出以下结论： 1、产业政策及规划符合性 本项目为金属门窗制造，不属于国家发改委令第21 号《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 修正）中限制类和淘汰类，为允许类，符合相关法律、法规规定。本项目已于2017 年8 月10 日在罗江县发展和改革局进行备案，备案号川投资备[2017-510626-33-03-203442]FGQB-0572 号。因此，本项目符合现行国家产业政策。 本项目位于四川省德阳市罗江县金山工业园区内，涉及使用土地为工业用地，并且项目不在园内禁止或限制企业范围内，因此项目符合园区规划。 2、清洁生产 本项目生产过程中涉及的能源为电，属于清洁能源；生产过程中产生的部分固废由回收商回收再利用，做到了物料的再循环，不仅防止了污染而且节约了资源；生产过程中产生的各项污染物采取相应的防治措施后，均能做到达标排放。本项目符合清洁生产的要求。 因此本评价认为，项目符合清洁生产的要求。 3、达标排放及污染治理措施 本项目实施后，生活污水经化粪池处理后通过污水管网排入园区污水处理厂；玻璃清洗水循环利用，不外排。机械设备采用建筑隔音、设备基础减振、高噪声设备合理布局处理后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类要求。生产废气产生量较少，粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 二级标准。生产、生活固体废物分类暂存，合理处置。 因此，项目各项污染物均能实现达标排放。 4、区域环境质量现状评价结论 地表水：项目所在区域的受纳水体，能满足GB3838-2002 中III 类标准。 大气环境：项目区域环境空气质量PM10、SO2、NO2 满足《环境空气质量标准》（GBR3095-2012）二级标准。 声学环境： 本项目所在地区域声学环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3 类标准。 5. 环境影响评价分析结论 （1）地表水环境影响分析 生活废水产生量小，经预处理后出水达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准后排入园区污水管网，进入金山污水处理厂深度处理达标后排入黄水河，不会对区域地表水环境产生明显影响，可确保不改变黄水河水体功能等级。 （2）大气环境影响分析 项目区域环境空气质量较好，周边外环境主要为化工、机械加工、建材等企业，无居民、食品生产或加工企业等环境敏感目标。项目主要大气污染物为喷砂刻花粉尘、金属粉尘和胶水有机废气，但排污量甚小，影响程度较轻，经预测计算，本次可不划定大气环境防护离，以本项目生产厂房边界为起点，向外划50m 的范围为卫生防护距离范围。根据界定，项目卫生防护距离范围内不涉及居民、食品企业、学校、医院等环境敏感点，项目不涉及环境搬迁。企业采取治理措施后能够实现废气达标排放，不会改变区域空气环境质量等级。 （3）声学环境影响评价分析结论 根据噪声预测结果，本项目噪声源经过采取相应降噪声措施后， 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3 类标准限值要求，设备噪声对界外声学环境影响较小，做到噪声不扰民。综上，本项目对区域声环境响较小。 （4）固废对环境影响分析 铝型材边角料、玻璃废料、废包装材料等采取的治理措施为分类收集、外售，胶水瓶交于原厂家回收重新利用，生活垃圾交予环卫部门清运。综上，项目产生的固体废弃物去向明确，不会造成二次污染。 （5）环境风险影响分析 项目不构成重大危险源，风险事故主要为由于电器及线路本身及其引燃周围可燃物以及原料及成品使用和储存不当造成火灾，火灾事故对厂区内人员和财产的安全造成威胁，事故产生有害的废气对厂区周边环境空气质量造成不利影响。企业采取的科学合理的风险防范和应急措施后，可有效减少环境风险事故对环境造成的影响，环境风险水平可接受。 6、总量控制 本项目仅生活污水预处理后，通过管网直接进入污水厂，达到相应出水标准后，排入黄水河。因本项目最终污水进入污水厂处理，不自排，建议不设总量控制指标。 评价结论：本项目采取报告表提出的环保治理措施，做到污染物达标排放，项目符合清洁生产、达标排放、总量控制的原则，项目建设符合国家产业政策及土地利用政策。本工程的建设符合国家产业政策以及罗江县总体规划要求，无明显环境制约因素。项目建设符合清洁生产要求，在认真落实环保资金及治污措施及风险防治措施的前提条件下可以实现达标排放，所采用的环保措施技术经济可行，在完成以上各项措施的前提条件下项目的建设从环境保护角度讲在拟选厂址建设是可行的。 二、要求与建议 1、评价要求 （1）建设单位在本工程的营运过程中必须严格执行国家现行的法律法规要求。 （2）确保各项环保设施稳定连续运行，做到达标排放，满足清洁生产要求。 （3）严格在岗人员操作管理，同时加强设备检修，积极对职工进行教育宣传。 2、环保对策及建议 （1）建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全的各项环境保护规章制度。 （2）要加强车间机械设备的检查、维护和保养，保持润滑，紧固各部件，对脱焊和松动的架构件，要补焊加固，减少运行震动噪声。整体设备应安放稳固，并与地面保持良好接触，应使用减振机座，降低噪声。 （3）项目建成后建议考虑加大绿化面积，保证绿化效果。既可以绿化、美化环境，起到减少废气污染物和噪声对周围环境的影响作用，改善环境质量。 （4）加强对员工的教育，增强其对环境保护重要性的认识，从而可以在一定程度上减少各项污染物的产生。 三、环评批复 一、该项目拟建于罗江区金山工业国。项目主要内容：租用德阳天赐塑胶有限责任公司已建房2050m2进行建设，年产金属门窗17800立方米。总投资80万元，环保授资6.5万元。 项目属《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中的允许类，罗江县发展和改革局以川投资备2017-510626-33-03-203412】FGQB-0572号文备案，符合国家产业政策。租赁地已取得不动产证“川(2017)罗江县不动产权第0000932号”，土地性质为工业用地，符合土地利用规划。 项目严格按照报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取旳环境保护措施建设和运行，对环境的不利影响能够得到缓解和控制。因此，我局同意报告表结论。你公司应全面落实报告表的各项环境保护对策措施和本批复要求。 二、项目建设和营运应重点做好以下工作 （一）必须贯彻执行“预防为主、保护优先”的原则，落实项目环保投资，落实內部环境管理部门、人员和管理制度等工作。 （二）加强施工期环境管理,全面、及时落实施工期各项环保措施。有效控制和减小项目建设对周围环境的影响，避免施工扰民。建筑废渣及时清运至市政部门指定地点处置，严禁随意倾倒。 （三）落实废水污染防治措施。生活废水预处理后排入市政污水管网，由金山污水处理厂处理；清洗水循环使用，不得外排。车间、预处理池等做好防渗处置,防止地下水污染。 （四）落实废气污染防治揩施。项目粉尘由滤芯除尘设施处置后通过15m排气筒排放，加强设备运行维护管理，确保各项废气污染物达标排放。 （五）优化布局，选用低噪设备，设置减震，确保噪声达标不扰民。 （六）落实固废污染防治措施。废边角料、报废玻璃、废包装材料外售回收商；废胶水瓶交生产厂家回收，生活垃圾交环卫处置。按报告表要求落实并强化环境风险防范措施，确保环境安全。 （七）结合周围环境敏感点，优化布局，以生产车间为边界划定50m的卫生防护距离，今后在卫生防护距离内不得新建住宅、医院、学校等环境敏感设施，避免纠纷。 三、项目开工前，必须依法完备行政许可相关手续。 四、项目设必须严执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序申请竣工环境保护验收。 项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评文件批复之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报有审批权限环境保护行政主管部门重新审核。 五、由罗江区环境监察大队负责日常环保监督管理。

表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、严格按审查确定的验收监测方案进行监测。 2、及时了解工况情况，保证验收监测过程中工况负荷满足要求。 3、监测分析方法采用国家有关部门颁布标准分析方法，参加环保设施竣工验收监测采样和测试的人员，应按国家有关规定持证上岗。 4、现场采样和测试应严格按《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，对未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的原因应予详细说明。 5、环保设施竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，应首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。 6、噪声按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的要求进行；测量前后测量仪器灵敏度标准值应符合规定，监测时应使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计。 表8 验收标准与环评标准对照表 类型; 验收标准; 环评标准. 废气; 标准：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中最高允许排放浓度和最高允许排放速率二级标准。; 标准：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中最高允许排放浓度和最高允许排放速率二级标准。. 污染物; 最高允许排放浓度 （mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓 度值（mg/m3）; 最高允许排放浓度 （mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓 度值（mg/m3）. 排气筒 （m）; 二级; 排气筒 （m）; 二级. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0; 120; 15; 3.5; 1.0. 废水; 废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。; 废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。. pH; CODCr; BOD5; 氨氮; SS; 动植物油类; LAS; pH; CODCr; BOD5; 氨氮; SS; 动植物油类; LAS. 6～9; 500; 300; /; 400; /; /; 6～9; 500; 300; /; 400; /; /. 厂界噪声; 标准：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 标准：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 昼间; 65 dB(A); 等效声级; 昼间; 65 dB(A); 等效声级. 夜间; 55 dB(A); 等效声级; 夜间; 55 dB(A); 等效声级. - （一）监测分析方法及使用仪器 - 1、废气 废气监测项目的监测方法、方法来源和使用仪器如下。 表9 无组织排放废气监测项目及使用设备一览表 - 监测项目; - 监测方法; - 方法来源; - 使用仪器及编号; - 检出限. - 颗粒物; - 重量法; - GB/T15432-1995; 大气采样器LB6120 编号： TJHJ2018-39 TJHJ2018-40 TJHJ2018-41 TJHJ2018-42 万分之一电子天平 编号：TJHJ2014-14; - 0.001mg/m3. 表10 有组织排放废气监测项目及使用设备一览表 - 监测项目; - 监测方法; - 方法来源; - 使用仪器及编号; - 检出限. - 颗粒物; - 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法; - GB/T16157-1996; 烟尘采样器 编号：TJHJ2019-05 万分之一电子天平 编号：TJHJ2014-14; - 1mg/m3. - 2、噪声 噪声监测项目的监测方法、方法来源、使用仪器见表11。 表11 噪声监测方法、方法来源及使用仪器 - 监测项目; - 监测方法; - 方法来源; - 使用仪器及编号; - 备注. 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准; GB12348-2008; - 声校准器AWA6221A型 - 编号：TJHJ2019-17; - /. - 多功能声级计AWA6228+型 - 编号：TJHJ2019-16.

表六

验收监测内容： 1、废气 无组织排放废气监测内容见表13。 表13 无组织排放废气检测内容表 监测断面; 监测点位; 监测项目; 频次. 厂界; 上风向设1个参照点，下风向布设3个监控点; 颗粒物; 3次/天，2天. 有组织排放废气监测内容见表14。 表14 有组织排放废气检测内容表 监测点位; 监测项目; 频次. 除尘器15米排气筒; 颗粒物; 3次/天，2天. 2、废水 项目生活废水经预处理池后接入市政污水管网由金山污水处理厂处理达标排放，无需监测。 3、噪声 本项目噪声监测内容见表16。 表16 场界环境监测内容表 点位 编号; 监测位置; 监测项目; 监测时间及频次. 1#; 北场界; 场界环境噪声; 连续监测2天，每天昼间2次. 2#; 西场界. 3#; 南场界. 4#; 东场界.

表七

验收监测期间生产工况记录： 工况检查：按国家环保总局环发[2000]38号文要求，应保证生产负荷达到设计能力的75%以上，主要设备的生产工艺指标应严格控制在要求范围内，保证连续、稳定、正常生产。并保证与项目配套的环保设施正常运行。本项目监测是工况如下： 表17 验收工况 产品名称; 设计指标; 工况要求; 监测期间实际工况. 2019.5.26; 2019.5.27. 工况; 负荷率; 工况; 负荷率. 铝合金门窗; 17800平米; ≥13350平米; 13350平米; 75%; 13350平米; 75%.

验收监测结果： 二、监测结果 1、废气 四川同佳检测有限责任公司于2019年5月26-27日对项目厂界无组织排放颗粒物及进行了监测，监测结果如下。 表18 无组织废气监测结果表 单位：mg/m3 监测项目; 采样日期; 点位; 监测结果. 第一次; 第二次; 第三次. 颗粒物; 5月26日; 上风向1#东北; 0.083; 0.100; 0.067. 下风向2#西; 0.133; 0.150; 0.150. 下风向3#西南; 0.150; 0.183; 0.167. 下风向4#南; 0.150; 0.133; 0.167. 5月27日; 上风向1#东北; 0.100; 0.083; 0.083. 下风向2#西; 0.233; 0.217; 0.200. 0.3140.163; 下风向3#西南; 0.250; 0.267; 0.283. 下风向4#南; 0.233; 0.233; 0.217. 表19 有组织废气监测结果表 单位：mg/m3 监测日期; 监测点位; 监测项目; 单位; 监测结果. 第一次; 第二次; 第三次. 5月26日; 除尘器排气筒; 标况风量; m3/h; 1562; 1532; 1361. 颗粒物排放浓度; mg/m3; 23.9; 25.0; 24.9. 颗粒物排放速率; kg/h; 0.037; 0.038; 0.034. 5月27日; 标况风量; m3/h; 1133; 1028; 1057. 颗粒物排放浓度; mg/m3; 24.3; 23.2; 24.5. 颗粒物排放速率; kg/h; 0.028; 0.024; 0.026. 监测结果表明，废气颗粒物监测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放浓度限值。 2、噪声 四川同佳检测有限责任公司于2019年5月26-27日对项目厂界噪声进行了监测，监测结果如下。 表20 厂界噪声检测结果表 单位：dB（A） 点位; 5月26日; 5月27日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 56.9; 55.9; 47.6; 47.3; 54.2; 56.2; 41.7; 42.9. 2#; 56.3; 56.5; 43.8; 44.1; 55.3; 55.6; 47.5; 44.5. 3#; 55.0; 57.0; 45.0; 44.5; 55.3; 57.1; 45.1; 46.8. 4#; 55.1; 57.0; 47.0; 45.3; 54.9; 57.0; 43.5; 44.1. 监测结果表明，该项目厂界噪声昼间、夜间监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1,3类功能区标准。

表八

环保检查结果： 该项目按照国家有关环境保护的法律法规，进行了环境影响评价履行了建设项目环境影响审批手续。 1、环保审批手续及“三同时”执行情况检查 2017年，罗江发展和改革局以川投资备[2017-510626-33-03-203442]FGQB-0572 号同意本项目备案，确认了项目建设的可行性。项目为新建环评，其环境影响评价报告表于2018年1月由贵州成达环保科技服务有限公司完成编制，罗江区生态环境局于2018年3月7日以德市罗行发【2018】38号文给予批复。项目于2018年5月建设完成，并投入运营。经现场检查，项目环评批复同意建设的主体工程及配套的环境保护设施基本建成，项目各项环保设施已按设计要求与主体工程同时建成并投入运行。 2、环保治理设施的完成、运行、维护情况检查 该项目的环保设施和环保措施已按照环评要求建成和落实。建设项目的各项环保设施设备目前已建成，并运行正常。环保设施由环保负责人定期检查和维护。 3、环境保护档案管理情况检查 与工程有关的各项环保档案资料（如环评报告表、环评批复等）均由办公室统一收存。 4、环境保护管理制度的建立和执行情况检查 公司设立有专门人员，负责全公司的生产安全和环保管理工作，并依照国家法律法规制定了环保专项管理制度，贯彻执行国家法律法规及环保政策，符合国家环境保护要求。 5、废水排放及治理 项目生产上使用清水清洗玻璃，清水循环使用定期补充不外排。 本项目主要产生生活废水，项目产生的废水量小，污染物成分简单，依托已建的30m³/d 的污水预处理池，用于项目生活污水预处理。生活污水经预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996)三级标准后，最终经市政管网进入金山工业园污水处理厂处理达标后排放黄水河。 6、废气排放及治理 本项目废气主要产生于喷砂刻花工序。本项目使用刻花机自带滤芯除尘器处理后通过15m 排气筒外排；金属粉尘自然沉降、定期清洁。 7、噪声 本项目经设备减震，厂房隔音后，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3 类标准昼间的要求。 8、固体废弃物排放及治理 项目产生的固体废弃物主要为生产过程中产生的铝型材边角料、玻璃废料、废胶水瓶、废包装材料、喷砂粉尘和员工生活垃圾等，从性质上为一般固废。各类固废产生情况统计如下： ① 铝型材边角料：边角料产生于铝型材切割、钻孔等阶段的残余铝材，企业将其收集后售予废品收购站。 ② 报废的玻璃：项目刻花或操作不当产生的废玻璃，企业将其收集后售予玻璃纤维厂。 ③ 废包装材料：该固废主要物质为PVC 和纸，均属于一般固废，企业将其收集后售予废品收购站。 ④ 废胶水瓶：硅酮胶胶桶不属于危险废物，属于一般固废，项目使用胶为成都硅宝新材料有限公司的酸性硅酮密封胶，企业将胶桶收集后返回原厂家回收利用。 ⑤ 生活垃圾：经垃圾桶和垃圾房收集暂存后，由当地环卫部门统一清运处理。 9、清洁生产 本工程在生产工艺装备与技术指标、资源能源利用、污染治理、废物回收利用等多方面采取合理可行的清洁生产措施，较好地贯彻了以“节能、降耗、减污”为目标的清洁生产。本项目符合清洁生产的原则。 10、排污口规范化整治检查 项目内实行雨污分流，项目建有规范的排污口。 11、卫生防护距离检查 项目环评以车间为中心划定周围50m为卫生防护距离，经现场核实该范围内均为工业企业。根据现场调查，项目卫生防护距离内未新建有居住、学校、医院等敏感建筑。 在此范围引进其他项目时企业应注意其环境相容性，并协助当地政府和规划部门监督项目卫生防护距离内不得新建居住、学校、医院等敏感建筑，发现问题及时向相关部门反映。 12、环评批复及公司落实情况 表21 环评批复及公司落实情况 环评批复要求; 落实情况. 必须贯彻执行“预防为主、保护优先”的原则，落实项目环保投资，落实內部环境管理部门、人员和管理制度等工作; 已落实项目环保投资，落实內部环境管理部门、人员和管理制度等工作. 加强施工期环境管理,全面、及时落实施工期各项环保措施。有效控制和减小项目建设对周围环境的影响，避免施工扰民。建筑废渣及时清运至市政部门指定地点处置，严禁随意倾倒; 施工期已结束，现场检查未遗留环境问题，周边无环保投诉. 落实废水污染防治措施。生活废水预处理后排入市政污水管网，由金山污水处理厂处理；清洗水循环使用，不得外排。车间、预处理池等做好防渗处置,防止地下水污染; 已严格落实废水污染防治措施。生活废水预处理后排入市政污水管网，由金山污水处理厂处理达标排放黄水河；清洗水循环使用，不外排。车间、预处理池等做好防渗处置,防止地下水污染. 落实废气污染防治揩施。项目粉尘由滤芯除尘设施处置后通过15m排气筒排放，加强设备运行维护管理，确保各项废气污染物达标排放; 已严格落实废气污染防治揩施。项目粉尘由滤芯除尘设施处置后通过15m排气筒排放，验收监测结果表明粉尘满足达标排放要求. 优化布局，选用低噪设备，设置减震，确保噪声达标不扰民; 已优化布局，选用低噪设备，设置减震，确保噪声达标不扰民，验收监测结果表明噪声满足达标排放要求. 落实固废污染防治措施。废边角料、报废玻璃、废包装材料外售回收商；废胶水瓶交生产厂家回收，生活垃圾交环卫处置。按报告表要求落实并强化环境风险防范措施，确保环境安全; 已落实固废污染防治措施。废边角料、报废玻璃、废包装材料外售回收商；废胶水瓶交生产厂家回收，生活垃圾交环卫处置。落实了环境风险防范措施，确保环境安全. 结合周围环境敏感点，优化布局，以生产车间为边界划定50m的卫生防护距离，今后在卫生防护距离内不得新建住宅、医院、学校等环境敏感设施，避免纠纷; 50m的卫生防护距离以内均为工业园区企业，无环境敏感点.

表九

验收监测结论： 1、废水排放及治理 项目生产上使用清水清洗玻璃，清水循环使用定期补充不外排。 本项目主要产生生活废水，项目产生的废水量小，污染物成分简单，依托已建污水预处理池，用于项目生活污水预处理。生活污水经预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996)三级标准后，最终经市政管网进入金山工业园污水处理厂处理达标后排放黄水河。 2、废气排放及治理 本项目废气主要产生于喷砂刻花工序。本项目使用刻花机自带滤芯除尘器处理后通过15m 排气筒外排；金属粉尘自然沉降、定期清洁。 3、噪声 本项目经设备减震，厂房隔音后，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3 类标准昼间的要求。 4、固体废弃物排放及治理 项目产生的固体废弃物主要为生产过程中产生的铝型材边角料、玻璃废料、废胶水瓶、废包装材料、喷砂粉尘和员工生活垃圾等，从性质上为一般固废。各类固废产生情况统计如下： ① 铝型材边角料：边角料产生于铝型材切割、钻孔等阶段的残余铝材，企业将其收集后售予废品收购站。 ② 报废的玻璃：项目刻花或操作不当产生的废玻璃，企业将其收集后售予玻璃纤维厂。 ③ 废包装材料：该固废主要物质为PVC 和纸，均属于一般固废，企业将其收集后售予废品收购站。 ④ 废胶水瓶：硅酮胶胶桶不属于危险废物，属于一般固废，项目使用胶为成都硅宝新材料有限公司的酸性硅酮密封胶，企业将胶桶收集后返回原厂家回收利用。 ⑤ 生活垃圾：经垃圾桶和垃圾房收集暂存后，由当地环卫部门统一清运处理。 5、验收监测结论 德阳中派门窗有限公司“金属门窗制造项目”严格执行了环境影响评价制度和“三同时”制度，环境保护管理规章制度健全，人员责任分明，确保了各项环保措施的有效执行。试运行期间各环保设施运行正常，验收监测期间外排各种污染物的浓度和排放量达到此次验收监测标准限值的要求。建议通过验收。 二、建议及要求： 1、加强环保设施的管理及维护，保证运行效率和处理效果的可靠性，确保各项污染物长期、稳定达标排放； 2、建立各种健全的生产环保规章制度，严格在岗人员操作管理，操作人员须通过培训和定期考核合格后，方可上岗，与此同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检修和维护工作。