- 德阳中派门窗有限公司

- 金属门窗制造项目竣工环境保护验收意见

- 2019年7月18日，德阳中派门窗有限公司组织召开金属门窗制造项目竣工环境保护验收会。验收组由业主单位德阳中派门窗有限公司、验收监测单位四川同佳检测有限责任公司及特邀专家组成。验收组现场查阅并核实了项目建设运营期环保措施落实情况。经认真讨论，形成如下验收意见：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

租用德阳天赐塑胶有限责任公司现成厂房利用铝型材、玻璃、五金配件、硅酮胶制成铝合金门窗，实际年产17500 平方米金属门窗。

（二）建设过程及环保审批情况

2017年，罗江发展和改革局以川投资备[2017-510626-33-03-203442]FGQB-0572 号同意本项目备案，确认了项目建设的可行性。该项目已于2018年1月由贵州成达环保科技服务有限公司编制完成了金属门窗制造项目环境影响评价报告表，罗江区生态环境局于2018年3月7日以德市罗行发【2018】38号文给予批复。本项目总投资80万元，2018年5月已建成投产，截至2019年5月各项环保设施已按设计要求与主体工程同时建成并投入试运行，运行情况良好，具备了验收监测的条件。四川同佳检测有限责任公司于2019年5月26-27日对该项目进行了竣工验收监测并编制了《德阳中派门窗有限公司金属门窗制造项目竣工环境保护验收监测表》（川同环监字[2019]第0400号）。

（三）投资情况

- 该项目总投资80万元，环境保护投资4万元，占总投资的5%。

- （四）验收范围

- 金属门窗生产线及相应辅助设施。

- 二、工程变动情况

- 本项目建设以来由于产品市场需求变化及价格波动等各种原因，现实际年产推拉平开门11500平米，推拉平开窗6000平米，相比环评有所降低。

- 经分析，项目实际建成后仅降低了产能，该变动造成污染物排放量减少，更有利于环境保护，不属于“建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或污染防治措施、防止生态破坏的措施发生重大变化”的范畴，不属重大变更，可在验收中解决

- 三、环境保护设施建设情况

- （1）废水排放及治理

项目生产上使用清水清洗玻璃，清水循环使用定期补充不外排。

本项目主要产生生活废水，项目产生的废水量小，污染物成分简单，依托已建的30m³/d 的污水预处理池，用于项目生活污水预处理。生活污水经预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996)三级标准后，最终经市政管网进入金山工业园污水处理厂处理达标后排放黄水河。

- （2）废气排放及治理

本项目废气主要产生于喷砂刻花工序。本项目使用刻花机自带滤芯除尘器处理后通过15m 排气筒外排；金属粉尘自然沉降、定期清洁。

- （3）噪声排放及治理

- 本项目经设备减震，厂房隔音后，厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3 类标准昼间的要求。

- （4）固体废弃物排放及治理

项目产生的固体废弃物主要为生产过程中产生的铝型材边角料、玻璃废料、废胶水瓶、废包装材料、喷砂粉尘和员工生活垃圾等，从性质上为一般固废。各类固废产生情况统计如下：

① 铝型材边角料：边角料产生于铝型材切割、钻孔等阶段的残余铝材，企业将其收集后售予废品收购站。

② 报废的玻璃：项目刻花或操作不当产生的废玻璃，企业将其收集后售予玻璃纤维厂。

③ 废包装材料：该固废主要物质为PVC 和纸，均属于一般固废，企业将其收集后售予废品收购站。

④ 废胶水瓶：硅酮胶胶桶不属于危险废物，属于一般固废，项目使用胶为成都硅宝新材料有限公司的酸性硅酮密封胶，企业将胶桶收集后返回原厂家回收利用。

⑤ 生活垃圾：经垃圾桶和垃圾房收集暂存后，由当地环卫部门统一清运处理。

- 四、环境保护设施调试效果

- （一）环保设施处理效率

- 1.废水治理设施

- 项目产生办公生活废水经预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996)三级标准后，最终经市政管网进入金山工业园污水处理厂处理达标后排放黄水河，满足环境影响报告表及其审批部门相关要求。

- 2.废气治理设施

- 粉尘经除尘器处理达标后，经15米高排气筒排放；金属粉尘自然沉降、定期清洁，满足环境影响报告表及其审批部门相关要求。

- 3.厂界噪声治理设施

- 根据监测结果，项目厂界噪声满足达标排放要求。

- 4.固体废物治理设施

- 经分析项目营运期产生的固体废物均能得到妥善处置，不会对环境产生影响。满足环境影响报告表及其审批部门相关要求。

- （二）污染物排放情况

- 1.废水

项目生活废水经预处理后纳管接入金山污水处理厂处理，无需监测。

- 2.废气

- 监测结果表明，废气颗粒物监测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放浓度限值。

- 3.厂界噪声

- 监测结果表明，该项目厂界噪声昼间、夜间监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1,3类功能区标准。

- 五、工程建设对环境的影响

- 根据监测结果，项目周边地表水、环境空气及敏感点环境噪声均达到验收执行标准。

- 六、验收结论

- 德阳中派门窗有限公司“金属门窗制造项目”严格执行了环境影响评价制度和“三同时”制度，环境保护管理规章制度健全，人员责任分明，确保了各项环保措施的有效执行。试运行期间各环保设施运行正常，验收监测期间外排各种污染物的浓度和排放量达到此次验收监测标准限值的要求，建议通过验收。

- 后续要求

- 1、加强环保设施的管理及维护，保证运行效率和处理效果的可靠性，确保各项污染物长期、稳定达标排放；

- 2、建立各种健全的生产环保规章制度，严格在岗人员操作管理，操作人员须通过培训和定期考核合格后，方可上岗，与此同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检修和维护工作。

- 八、验收人员信息

验收人员名单见附件。

专家组签字：

德阳中派门窗有限公司

2019年7月18日