清洁能源发电设备批量化制造技术改造项目

项目竣工环境保护验收监测报告表

（废水、废气、噪声）

建设单位:	东方电气集团东方电机有限公司

编制单位：四川同佳检测有限责任公司

二0一九年八月

建设单位法人代表:	          （签字）

编制单位法人代表:	          （签字）

项  目  负 责  人:熊鑫

填  表  人：熊鑫

| 建设单位：东方电气集团东方电机有限公司（盖章） | 编制单位：四川同佳检测有限责任公司（盖章） |
| --- | --- |
| 电话：13330864896 | 电话：（0838）2225010 |
| 地址：德阳市黄河西路188号 | 地址：四川省德阳市金沙江西路706号 |
| 邮编: 618000 | 邮编: 618000 |

前  言

中国东方电气集团有限公司（以下简称东方电气），是中国东方电气股份有限公司的控股子公司，也是2007年东方电气集团实施主业资产整体上市整合集团主要发电设备制造企业东方汽轮机、东方电机、东方锅炉并同时在上海上交所和香港联交所上市的股份公司。随着国内外经济环境的变化和公司向着“科技驱动的生产服务型企业”转型，产品日益高端化并在一些新的市场领域开拓增长点，对公司研生产能力提出了更高要求。经过多方论证，公司于2013年投资20000万建设了清洁能源发电设备批量化制造技术改造项目。项目技改于2019年建成投产，全部在现有厂区内进行不新增用地，技改内容主要为新增生产设备若干及相应环保设施，技改后达到全厂年产水电机组40组，火电机组60台的规模。

该项目是经德阳市经济和信息化委员会关于东方电气集团东方电机有限公司《清洁能源发电设备批量化制造技术改造项目》备案通知书德阳市技改备案（2012）41号同意立项，不新增土地，在原有的厂址内进行技改，不新增人员，厂内自行调剂，确认了项目建设的可行性。该项目已于2013年3月由成都市环境保护科学研究院编制完成了《清洁能源发电设备批量化制造技术改造项目》环境影响评价报告表，四川省环境保护厅于2013年3月26日以川环审批【2013】176号文给予批复。

本项目总投资20000万元，2019年5月已建成投产，截至2019年7月各项环保设施已按设计要求与主体工程同时建成并投入试运行，运行情况良好，具备了验收监测的条件。

受东方电气集团东方电机有限公司委托，四川同佳检测有限责任公司承担本次竣工环境保护验收监测任务。根据《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部第9号令）和国家环保总局环发[2002]38号文《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》及附件的规定和要求，四川同佳检测有限责任公司于2019年7月对该项目进行了现场勘察、对该工程产生的废水、废气、噪声等污染物排放现状进行了调查，对环保设施的实际建设和管理等情况进行了检查，通过资料收集整理，依照环境影响评价报告表、环评批复、现场勘察情况以及监测数据编制了《东方电气集团东方电机有限公司清洁能源发电设备批量化制造技术改造项目竣工环境保护验收报告》。

本次验收监测对象包括：

技改新增生产设备及相应辅助设施。

本次验收监测及检查的内容包括：

（1）废水、废气处理设施检查；

（2）噪声治理设施检查；

（3）环境管理检查。

表一

| 建设项目名称 | 清洁能源发电设备批量化制造技术改造项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 东方电气集团东方电机有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建 √技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 德阳市黄河西路188号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 水电机组、火电机组 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 新增年产水电机组3组、火电机组12台 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 新增年产水电机组3组、火电机组12台 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2013年3月 | 开工建设时间 | 2015年8月 |  |  |
| 调试时间 | 2019年5月 | 验收现场监测时间 | 2019年7月19-20日，26-27日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 四川省环保厅 | 环评报告表 编制单位 | 成都市环境保护科学研究院 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 20000万元 | 环保投资总概算 | 100万元 | 比例 | 0.5% |
| 实际总概算 | 20000万元 | 环保投资 | 130万元 | 比例 | 0.65% |
| 验收监测依据 | 1、中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》； 2、《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4号）。 3、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部第9号令） 4、国家环保总局环发[2000]38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收管理有关问题的通知》及附件； 5、国家环保总局环函[2002]222号《关于建设项目竣工环境保护验收适用标准有关问题的复函》； 6、四川省生态环境局川环发[2003]056号《关于规范建设项目竣工环境保护验收工作的通知》； |  |  |  |  |
|  | 7、四川省生态环境局川环发[2003]001号《关于认真做好建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》； 8、四川省生态环境局川环发[2006] 1号《关于依法加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》； 9、德阳市经济和信息化委员会关于东方电气集团东方电机有限公司《清洁能源发电设备批量化制造技术改造》备案通知书德阳市技改备案（2012）41号； 10、成都市环境保护科学研究院《东方电气集团东方电机有限公司清洁能源发电设备批量化制造技术改造项目项目环评报告表》； 11、四川省环保厅关于东方电气集团东方电机有限公司清洁能源发电设备批量化制造技术改造项目《环境影响报告表》的批复，川环审批【2013】176号； |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、废水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准。 2、运营期场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。 3、有机废气执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中表面涂装的排放标准。 |  |  |  |  |

表二

工程建设内容： - 公司概况 中国东方电气集团有限公司（以下简称东方电气），是中国东方电气股份有限公司的控股子公司，也是2007年东方电气集团实施主业资产整体上市整合集团主要发电设备制造企业东方汽轮机、东方电机、东方锅炉并同时在上海上交所和香港联交所上市的股份公司。东方电气抓住机遇，深化改革，加快发展，与世界著名厂商合作进行燃气蒸汽联合循环、大型循环流化床锅炉、超临界、超超临界机组以及核电的联合开发研制，积极挺进高新技术、抽水蓄能、风力发电、自控、环保、轨道交通、石油化工等其他领域，实现多元化发展，为逐步发展成为具有自身特色、国内领先、世界一流，在国际上具有较强竞争实力的大型电气集团而努力奋斗。 东方电机是东方电气下属的子公司，该公司经过50多年几代东电人的不懈奋斗，特别是“十年赶超”期间的快速发展，形成了水、火、核、气、风电多电并举，电动机、特种电机、控制设备和辅机共同发展的产业格局，主导产品全面跨入国际发电设备高端领域，综合技术开发能力达到国内领先、世界先进水平。 2、项目产业政策符合性及选址合理性分析 ①项目产业政策符合性 项目属于中华人民共和国国家发展和改革委员会令第9号【产业结构调整指导目录(2011年本)】中“鼓励类”第十四条“机械”第15款“单机容量80万千瓦及以上混流式水力发电设备，单机容量35万千瓦及以上抽水蓄能、5万千瓦及以上贯流式和10万千瓦及以冲击水力发电设备及其关键零部件辅机的生产。因此项目建设符合国家现行产业政策。 ②规划符合性分析 东方电机位于德阳市黄河西路188号，本次技改项目在原厂址内进行，不新增土地。该厂于1958年就位于该地，占地465270平方米，经德阳市人民政府德府国用（2008）第858425－58684号同意该地的使用权，同时，经德阳市国土资源局同意该地用地许可，所在地为德阳市城市总体规划的工业用地。其选址符合德阳市城市总体规划。 ③外环境关系 东方电机位于德阳市黄河西路188号，项目东面临108国道50米为商住楼、德阳市第五人民医院、东电四区宿舍；南面为厂房；西面约30米为东电宿舍、100米为宝成铁路；北面隔黄河西路约20米东电三区宿舍、牡丹苑、金石苑和东电宾馆。 ④总平面布置 本次东方电机有限公司清洁能源发电设备批量化制造技术改造项目位于东方电机有限公司生产厂区内，项目全部利用原有生产厂房，不新建厂房，厂区原有规划、厂区道路等满足项目要求，维持现状。 3、项目建设概况 项目名称：清洁能源发电设备批量化制造技术改造项目 建设地点：德阳市黄河西路188号 建设性质：技改 项目投资：20000万元 （1）项目建设内容及组成 建设内容：新增设备（包括1台Φ260数控镗床、1台18米数控立车、1台1600吨数控冲床、1台400吨自动冲压线、2台去毛刺机（一用一备）、1台激光点焊机、1套水溶性漆涂漆生产线、1套五轴加工中心、1台2.5米数控立车、1台线圈全自动成型机、1台大型圈式线圈数控涨型机、2台中频焊机），以及建设相应安全、消防、环保等配套措施，并符合国家有关要求。项目组成及主要环境问题如下： 表1 项目组成及主要的环境影响一览表 工程 分类; 项目名称; 环评预计建设内容; 实际建设; 备注. 主体 工程; 大电机厂房; 增加1台Φ260数控镗床、1台18米数控立车; 与环评一致; 增加设备. 冲剪厂房; 增加1台1600吨数控冲床、1台400吨自动冲压线、2台去毛刺机（一用一备）、1台激光点焊机、1套水溶性漆涂漆生产线; 去毛刺机增加一台备用; 增加设备. 线圈厂房; 增加1台线圈全自动成型机、1台大型圈式线圈数控涨型机、2台中频焊机; 与环评一致; 新增设备. 线圈厂房调整工艺; 与环评一致. 线圈厂房净化生产区改造; 与环评一致. 研试中心模型加工车间; 重新装修、增加1套五轴加工中心、1台2.5米数控立车; 与环评一致; 新增设备. 公用工程; 配电房; 与环评一致; 利旧. 配气站; 利旧. 空压站; 利旧. 绿化; 利旧. 辅助工程; 化粪池; 利旧. 废乳化液处理站（处理能力4.8t/d）; 利旧. 储 运 工 程; 成品库房; 利旧. 原料库; 利旧. 停车场; 利旧. 厂区道路; 利旧. 生活及办公设施; 办公楼及门卫室; 利旧. （2）生产能力和产品方案 东方电机公司的生产纲领见下表。 表2 生产纲领 单位：万m2/a 生产厂家; 产品名称及型号; 技改前年产量; 本次环评预计新增年产量(台); 实际新增年产量(台). 东方电机有限公司; 水电机组; 37组; +3组; +3组. 火电机组; 48台; +12台; +12台.

原辅材料消耗及水平衡： （3）原辅材料消耗 表3 项目主要原辅材料消耗一览表 单位; 名称; 技改前年用量（吨）; 技改后环评预计年用量（吨）; 技改后实际年用量（吨）; 来源. 东方电机公司; 铸锻件; 4230; 4330; 4330; 主要由二重、一重及沈阳铸造所供应，部分进口. 钢材; 28080; 28780; 28780; 中厚钢板、薄板、型材部分进口，其它由宝钢、鞍 钢、武钢及攀钢供应. 硅钢片; 5500; 5800; 5800; 部分进口，部分由武钢、上钢供应. 铜线、铜排; 1370; 1420; 1420; 由四川、郑州、上海电缆厂、重庆铜线厂及上海铜材厂订购. 133A环氧聚酯酚醛硅钢片漆; 300; 250; 250; 国外采购. 水溶性硅钢片漆; 0; 50; 50; 国外采购. 环氧无溶剂浸渍漆; 50; 50; 50; 国外采购. 乳化液; 50; 55; 55; 国内采购. 机油; 200; 205; 205; 国内采购. （4）主要设备 本项目生产设备选用国内成熟的生产线；根据国家有关限期淘汰落后设备目录及节能减排要求，本项目设备不存在国家明令禁止使用或淘汰的设备。 表4 主要设备一览表 序号; 设备名称; 环评预计数量; 实际建设数量; 备注. 1; Φ260数控镗床（进口）; 1台; 1台; 放置在大电机厂房. 2; 18米数控立车; 1台; 1台. 3; 280吨吊车; 2台; 2台. 4; 50吨吊车; 2台; 2台. 5; 1600吨数控冲床; 1台; 1台; 放置在冲剪厂房. 6; 400吨自动冲压线; 1台; 1台. 7; 去毛刺机; 1台; 2台（一用一备）. 8; 激光点焊机; 1台; 1台. 9; 水溶性漆涂漆生产线（进口）; 1套; 1套. 10; 激光切割机; 0; 1台. 11; 有机涂漆生产线; 3套; 2套利旧、1套备用. 12; 线圈全自动成型机（进口）; 1台; 0台; 放置在线圈厂房. 13; 大型圈式线圈数控涨型机; 1台; 1台. 14; 中频焊机; 1台; 2台. 15; 五轴加工中心（进口）; 1台; 1台; 放置在研试中心模型加工车间. 16; GTC250140精密数控立车; 1台; 1台. （5）工作制度及劳动定员 工作制度：涉及本次东方电机技改项目人员为120人，均不新增，内部自行调剂。年工作日250天。实际建设与环评一致。

主要工艺流程及产物环节 根据现场调查，项目生产工艺与环评的生产工艺未发生变化。 1、转子生产工艺流程示意图及产污点位图（涉及大电机厂房） 图1-1 大电机厂房的主要生产工艺及产污位置图 2、转子线圈、定子线圈生产工艺示意图及产污点位图（涉及线圈厂房） 注：①压弯：主要是通过用电设备根据项目要求压弯成型 噪声、废边角料、废乳化液 ②VPI浸渍：VPI整浸主要有以下8道工序，为一个整体过程。其主要工艺流程具体为： A、预烘 温度：110℃-120℃. 时间：4H B、抽真空 压强：65mPa。 时间：4H C、输漆 时间：1H D、加压 压强：0.5-0.6 mPa。时间：3-4H E、卸压 时间：0.5H F、出罐 时间：1H G、滴漆 时间：0.5H H、烘干 温度：160℃ 时间：8-15H 以上工序均采用清洁能源电。 ③绝缘固化：在电烘炉内加热（150℃）、加压，时间约16小时，使绝缘材料附着在金属上。 ④防晕处理、电气试验、高压试验：都是是通过通电等试验，检验产品的性能。 图1-3 定子线圈的主要工艺流程及产污位置图 3、研试中心模型加工车间 主要是常规的精密加工工序，包括：铣、钻、成型工序。产生的污染因子主要为废乳化液、废机油、废棉纱等。 4、冲剪厂房 - （2）项目变更情况及合理性分析 本项目为技改扩能项目，主要为增加生产设备及相应环保辅助设施，不新增用地，不新增工作人员。根据实地核查，实际建设中线圈全自动成型机（进口）未建，增加一台激光切割机、中频焊机与去毛刺机作为备用，备用去毛刺机自带除尘设施及相应排气筒，经分析不属于“建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或污染防治措施、防止生态破坏的措施发生重大变化”的范畴，不属重大变更，可在验收中解决。

表三

主要污染源、污染物处理和排放 1、废水排放及治理 技改项目在实施中不涉及人员增加，则没有新增的生活废水污染物产生。因项目增加的设备中涉及乳化液使用，项目在精密加工过程中使用乳化液冷却、润滑、防锈等，乳化液循环使用一定时期后需要更换。更换下来的废乳化液依托厂区现有乳化液废水处理站处理达《污水综合排放标准》GB8978-1996三级标准后经厂区总排口接入市政管网。 2、废气排放及治理 项目焊接工序增加了激光点焊机及中频焊机，产生的焊接烟尘量很小，依托车间现有轴流风机进行抽排。 冲剪厂房新增1套水性漆生产线，产生的有机废气采用焚烧炉燃烧处理后通过20米排气筒排放；新增2台去毛刺机（一用一备），产生的粉尘采用设备自带滤芯除尘器统一收集处理后经15米排气筒排放。 本次技改VPI真空浸渍系统维持现状，其产生的有机废气采用活性碳吸附后由集气罩引入20米的烟囱排放。 3、噪声 项目噪声主要为车床、磨床、铣床、空压机、冷却塔噪声等设备噪声，项目采用选用低噪声设备，并对强噪声源采取减震和隔声措施，车间采用高窗布置，经设备减震和隔声，厂房隔声减震和自然衰减使其厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准的要求。 4、污染源及处理设施 表7 本项目污染物排放情况 类别; 污染物; 源强; 处理方式. 环评预计; 实际产生; 环评要求; 实际建成. 废水; 乳化液废水; 0.01m3/d; 0.01m3/d; 依托厂区现有乳化液废水处理站处理达《污水综合排放标准》GB8978-1996三级标准后经厂区总排口接入市政管网; 与环评一致. 废气; 粉尘; 6.6t/a; 0t/a; 布袋除尘+15米排气筒; 用滤芯除尘器统一收集处理. 焊接烟尘; /; /; 依托车间现有轴流风机进行抽排; 与环评一致. 涂漆 有机 废气; 苯; 0.036t/a; 0.036t/a; 采用焚烧炉燃烧处理后通过20米排气筒排放; 与环评一致. 甲苯; 0.036t/a; 0.036t/a. 二甲苯; 0.012t/a; 0.012t/a. VPI系统 有机 废气; 苯; 0.014t/a; 0.014t/a; 采用活性碳吸附后由集气罩引入20米的烟囱排放; 与环评一致. 甲苯; 0.018t/a; 0.018t/a. 二甲苯; 0.012t/a; 0.012t/a. 噪声; 设备噪声; ≤85dB(A); ≤85dB(A); 减振基座、隔吸声材料等措施; 与环评一致. 6、环保设施(措施)及投资一览表 表8 环保设施(措施)及投资一览表 单位：万元 序号; 项目; 环评要求; 实际建成. 治理措施; 投资金额; 治理措施; 投资金额. 1; 废水治理; 利旧乳化液处理站，4.8m3/d，处理能力1200 m3/a; /; 利旧乳化液处理站，4.8m3/d，处理能力1200 m3/a; /. 2; 冲剪车间水溶漆有机废气处理; 50; 冲剪车间水溶漆有机废气处理; 80. 3; 废气治理; 利旧线圈车间VPI真空浸渍系统废气活性炭处理装置; /; 利旧线圈车间VPI真空浸渍系统废气活性炭处理装置; /. 利旧车间焊接烟气处理（轴流风机若干）; /; 利旧车间焊接烟气处理（轴流风机若干）; /. 4; 利旧现有去毛刺工序粉尘处理（1套布袋除尘设施）; /; 利旧现有去毛刺工序粉尘处理（1套滤芯除尘设施）; /. 5; 噪声治理; 低噪声设备、墙体隔声; /; 低噪声设备、墙体隔声; /. 6; 地下水、风险; 研试中心模型加工车间地面硬化，防渗处理; 50; 研试中心模型加工车间地面硬化，防渗处理; 50. 7; 利旧应急池（1座20立方）; /; 利旧应急池（1座20立方）; /. 8; 利旧危废暂存库（1座220平米）; /; 利旧危废暂存库（1座220平米）; /. 小计; 100; 130.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 一、评价结论 1、项目产业政策符合性分析 项目属于中华人民共和国国家发展和改革委员会令第9号【产业结构调整指导目录(2011年本)】中“鼓励类”第十四条“机械”第15款“单机容量80万千瓦及以上混流式水力发电设备，单机容量35万千瓦及以上抽水蓄能、5万千瓦及以上贯流式和10万千瓦及以冲击水力发电设备及其关键零部件辅机的生产。因此项目建设符合国家现行产业政策。 2、项目规划及选址符合性分析 东方电机位于德阳市黄河西路188号，本次技改项目在原厂址内进行，不新增土地。该厂于1958年就位于该地，占地465270平方米，经德阳市人民政府德府国用（2008）第858425－58684号同意该地的使用权，同时，经德阳市国土资源局同意该地用地许可，所在地为德阳市城市总体规划的工业用地。其选址符合德阳市城市总体规划。 综上所述，项目的选址是合理的。 4、清洁生产 本项目采用了先进的生产工艺及设备，并配备了相关的污染防治措施，使污染物等得到有效地控制，实现了清洁生产。 5、污染物总量控制 本次技改项目新增量为： 进污水处理厂前： COD：0.0009t/a、NH4-N：0.00014t/a 进污水处理厂后： COD：0.00013t/a、NH4-N：0.000013t/a 全厂进入地表水的总量： COD：22.3t/a、NH4-N：1.03t/a（全厂） 6、治污措施与达标排放分析 （1）、废水 技改项目在实施中不涉及人员增加，则没有新增的生活废水污染物产生。因项目增加的设备中涉及乳化液使用，因此新增的乳化液废水0.01m3/d。 德阳市处理规模为10万m3/d的城市污水处理厂已于2005年6月投入试生产，处理后的水质可达到国家一级B类排放标准。目前，宝成铁路从东青衣江路以南的城市建成区的污水已基本集中收集至污水处理厂集中处理，东方电机排口废水已被收集到德阳市污水处理厂处理。技改项目在实施中不涉及人员增加，则没有新增的生活废水污染物产生。因此德阳市污水处理厂处理能满足本次技改的需求。 项目在精密加工过程中使用乳化液冷却、润滑、防锈等，乳化液循环使用一定时期后需要更换。项目乳化液处理站的设计处理能力为1200m3/a，4.8m3/d，根据东方电机公司提供的资料：目前全厂的乳化液产生量为900m3/a，3.6m3/d，还有300 m3/a，1.2m3/d的剩余。因项目增加的设备中涉及乳化液使用，因此新增乳化液废水0.01m3/d，因此项目乳化液处理站能满足本次技改的需求。 因此，运行期项目的废水污染物的治理可实现达标排放。 （2）、废气污染物影响分析 ①、焊烟 本次技改项目涉及焊接工序。主要为增加设备，其增加的设备为激光点焊机和中频焊机，激光点焊机是利用高能量的激光脉冲对材料进行微小区域内的局部加热，激光辐射的能量通过热传导向材料的内部扩散，将材料熔化后形成特定的熔池。中频焊机的工作原理是把三相交电源整流为直流电源，经交换器转换为1KHz的中频电源，然后由单相中频变压器变为低压大电流经整流二极体输出直流焊接电源。根据厂方提供的资料：这两种设备产生的焊接烟气极少，因此烟尘排放浓度维持现状60mg/m3、0.55kg/h，其现有的处置措施能够满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中的二级标准限值要求。 ②、有机废气 a、冲剪厂房 冲剪厂房将新增一条水溶性漆涂漆生产线（进口），替代原有的有机漆涂漆生产线。刷漆工序将原采用的有机油漆，调整为采用水溶性硅钢片漆，其水溶性硅钢片漆的主要成分为：水溶性醇酸树脂和三聚氰胺甲醛树脂，根据厂方提供的资料：苯、甲苯、二甲苯排放量较有机漆涂漆生产线的排放量减少60%，排放量分别为：0.007kg/h、0.007kg/h、0.002kg/h，较原来使用有机漆其排放量减少0.011kg/h、0.011kg/h、0.004kg/h。因此，在生产过程中将减少污染因子（苯、甲苯、二甲苯）的排放量，此过程体现了减排的环保措施。 b、线圈厂房 线圈厂房的定子生产线的VPI真空浸渍系统将产生有机废气。本次技改VPI真空浸渍系统维持现状，其产生的有机废气采用活性碳吸附后由集气罩引入20米的烟囱排放。德阳市环境监测站于2012年5月16日对现有的VPI真空浸渍系统排气筒进行了监测，根据监测可知：VPI真空浸渍系统排气筒现状监测苯、甲苯、二甲苯排放量为0.006kg/h、0.008kg/h、0.005kg/h，具体的监测数据见表1-12。根据计算，本次技改完成后，其苯、甲苯、二甲苯排放量为0.007kg/h、0.009kg/h、0.006kg/h，能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准中有组织排放浓度要求。因此，现有的处置措施能满足本次技改的要求。 ③、粉尘 冲剪厂房在去毛刺过程中要产生部分粉尘，本次技改将增加1台去毛刺机，1备1用，该车间厂房产生的粉尘经布袋除尘器处理后由15米烟囱排放。经监测其处理后的粉尘能够《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996二级标准。因此，现有的处置措施能满足本次技改的要求。 因此，运行期大气污染物通过治理后可实现达标排放。 （3）、噪声 本次技改对东方电机公司厂界噪声贡献值极小，公司厂界噪声超标主要原因为外界交通噪声及外厂设备噪声影响。 7、工程区域空气、地表水、声学环境质量现状 （1）、大气 从监测数据可以知道：监测区域内环境空气中的SO2、NO2、PM10的浓度值能满足《环境空气质量标准》GB3095-1996中二级标准限值的要求。 （2）、地表水 绵远河不同断面不同指标均存在超标现象，不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准。绵远河Ⅳ断面超标项目为CODcr、BOD5、氨氮，超标倍率分别为10%、7.5%、240%；Ⅴ断面超标项目为CODMn、CODcr、BOD5、氨氮，超标倍率分别为12%、118.5%、22.5%、315%。 绵远河因常年流量较小，同时过多的接纳沿岸未经任何处理的城市生活污水和工业废水，水质已经受到污染。近几年，德阳市针对水污染问题开展了各项整治措施，并取得了一定成绩，河流水质逐步改善。随着进一步落实减排方案，德阳市绵远河等地表水水质能够逐步恢复。 （3）、噪声 由监测可知：项目昼间除北厂界（2#）东厂界（3#、4#）超标外，其余点的昼间噪声值能满足《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准限值要求。项目厂界6个点的夜间噪声除西厂界（1#）达标外，其余点位都不能满足《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准限值要求。超标的主要原因为本次技改项目东面紧邻108国道、北面紧邻黄河西路，车流大，交通噪声是导致这次噪声超标的主要原因。 （4）、地下水 根据监测可知，各项监测指标均达到《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类水域标准的相关限值要求。 8、达标排放 本工程拟对所产生的污水、废气、噪声及固体废弃物等污染源进行有效治理，建设单位只要严格按照设计并结合本报告中提出的建议措施进行，则各项污染物的排放都能够满足排放要求，实现废水、废气、噪声的“达标排放”。 综上所述，评价认为，本项目选址于德阳市黄河西路188号，项目用地属于工业用地性质，项目选址合理，同时项目的建设也符合国家现行产业政策，项目利用现有的公辅设施，对产生的污染因子进行了妥善治理，项目建设区域无明显环境制约因素，工程拟采取的污染防治措施、评价的建议及要求，经济技术可行。在治污设施连续稳定运行的基础上，项目建成运行后不会改变项目区域现有的环境功能，工程的建设符合“达标排放、清洁生产、总量控制”的原则，同时本项目风险出现几率是可接收水平，风险管理措施有效，从环境风险角度分析其防范措施可行。因此，本评价认为，本项目在全面落实环保设施及完善环评要求前提条件下，从环境保护的角度而言是可行的。 二、环保对策及建议 1、认真落实报告表中提出的各项环保措施。 2、企业应认真执行国家和地方的各项环保法规和要求，明确厂内环保机构的主要职责，建立健全各项规章制度。 3、企业应强化管理，树立环保意识，并由专人通过培训负责环保工作。 4、加强环保设施的维护和管理，保证设备正常运行。 5、建立应急预案，推行安全生产，杜绝污染物事故排放。 三、环评批复 该项目拟在东方电机公司现有厂区内进行技改扩建,不新增用地,用地经德阳市人民政府德府函(2008)第858425-58684号文同意,符合德阳市城市总体规划要求。该项目建设内容为主要建设内容包括在大电机厂房内增加Φ260数控镗床、18米数控立车各1台,迁建大电机厂房内一、二、三号变电所至大电机厂房外;冲剪厂房内增加1600吨数控冲床、400吨自动冲压线、去毛刺机激光点焊机各1合,水溶性漆涂漆生产线1条(替代原有其中1条有机漆涂漆生产线)研试中心模型加工车间增加五轴加工中心1套,2.5米数控立车1合;线圈厂房内增加线圈全自动成型机、大型圈式线圈数控涨型机各1台,中频焊机2台,对线圈车间内总图布局进行调整,不改变生产工艺。 项目实施后实现年产水电机组40组(其中增加3组),年产火电机组60台(其中增加12台)。项目总投资20000万元,其中环保投资100万元。在落实报告表提出的各项环境保护措施后,该项目的污染物可达标排放,环境不良影响可得到有效的缓解和控制。我厅从环境保护的角度研究认为该项目可行,同意你公司按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施进行建设,并严格落实以下要求。 一、落实各项污染物防治设施的建设,并加强其运行及维护管理,确保污染物达标排放。进一步加强有机废气治理,确保达标排放和不扰民。根据项目特点,采取有效的防雨防滲措施,防止地下水污染。优化高噪声源布设和噪声防治措施,确保噪声厂界达标和不扰民。 二、严格按照《危险化学品安全管理条例》的有关要求加强对其储、运及使用过程的安全管理,确保安全生产,防止因事故导致的环境污染。加强各类固体废弃物(特别是危险废物)收集、暂存、转运、综合利用过程中的环境管理,并采取有效措施防止二次污染。 三、项目建设必须依法严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工后,建设单位必须向省环境保护厅书面提交试运行申请,经检查同意后方可进行试运行。试运行期间必须按规定程序向省环境保护厅申请环境保护验收。验收合格后,项目方可正式投入运行。 四、请四川省环境监察执法总队、德阳市环境保护局负责该项目施工期间的环境保护监督检查工作。你公司应在收到本批复15个工作日内将批复后的报告表送达德阳市环境保护局备案,并接受各级环保部门的监督管理。

表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、严格按审查确定的验收监测方案进行监测。 2、及时了解工况情况，保证验收监测过程中工况负荷满足要求。 3、监测分析方法采用国家有关部门颁布标准分析方法，参加环保设施竣工验收监测采样和测试的人员，应按国家有关规定持证上岗。 4、现场采样和测试应严格按《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，对未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的原因应予详细说明。 5、环保设施竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，应首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。 6、噪声按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的要求进行；测量前后测量仪器灵敏度标准值应符合规定，监测时应使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计。 表8 验收标准与环评标准对照表 类型; 验收标准; 环评标准. 废气; 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中最高允许排放浓度和最高允许排放速率二级标准. 污染物; 最高允许排放浓度 （mg/m3）; 20m排气筒最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓 度值（mg/m3）; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓 度值（mg/m3）. 排气筒 （m）; 二级. 苯; 1; 0.4; 0.1; 12; 20; 0.9; 0.4. 甲苯; 5; 1.4; 0.2; 40; 20; 5.2; 2.4. 二甲苯; 15; 1.4; 0.2; 70; 20; 1.7; 1.2. VOCs; 60; 6.8; 2.0; /; /; /; /. 废水; 废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。; 废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。. pH; CODCr; BOD5; 氨氮; SS; 动植物油类; LAS; pH; CODCr; BOD5; 氨氮; SS; 动植物油类; LAS. 6～9; 500; 300; /; 400; /; /; 6～9; 500; 300; /; 400; /; /. 厂界噪声; 标准：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 标准：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 昼间; 60 dB(A); 等效声级; 昼间; 60 dB(A); 等效声级. 夜间; 50 dB(A); 等效声级; 夜间; 50 dB(A); 等效声级. - （一）监测分析方法及使用仪器 - 1、废气 废气监测项目的监测方法、方法来源和使用仪器如下。 表9 无组织排放废气监测项目及使用设备一览表 - 监测项目; - 监测方法; - 方法来源; - 使用仪器及编号; - 检出限. - 颗粒物; - 重量法; - GB/T15432-1995; 大气采样器 编号：TJHJ2018-10 TJHJ2018-11 TJHJ2018-12 TJHJ2018-13 万分之一电子天平 编号：TJHJ2014-14; - 0.001mg/m3. - VOCs - （以非甲烷总烃计）; - 气相色谱法; - HJ 604-2017; GC9790Ⅱ型气相色谱仪FID检测器 - 编号：TJHJ2015-01; - 0.07mg/m3. VOCs; 苯; 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法; HJ664-2013; 大气采样器 编号：TJHJ2017-34 TJHJ2018-04 TJHJ2018-08 TJHJ2018-09 GC2010-QP2010气相色谱-质谱仪 编号：TJHJ2018-33; - 0.4μg/m3. 甲苯; - 0.4μg/m3. 对/间二甲苯; - 0.6μg/m3. 邻二甲苯; - 0.6μg/m3. 表10 有组织排放废气监测项目及使用设备一览表 - 监测项目; - 监测方法; - 方法来源; - 使用仪器及编号; - 检出限. VOCs; 苯; 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法; HJ734-2014; 烟尘采样器 编号：TJHJ2017-05 GC2010-QP2010 气相色谱-质谱仪 编号：TJHJ2018-33; 0.004mg/m3. 甲苯; 0.004mg/m3. 对/间二甲苯; 0.009mg/m3. 邻二甲苯; 0.004mg/m3. - VOCs - （以非甲烷总烃计）; - 气相色谱法; - HJ 38-2017; 烟尘采样器 编号：TJHJ2017-05 GC9790Ⅱ型气相色谱仪FID检测器 - 编号：TJHJ2015-01; - 0.07mg/m3. - 2、噪声 噪声监测项目的监测方法、方法来源、使用仪器见表11。 表11 噪声监测方法、方法来源及使用仪器 - 监测项目; - 监测方法; - 方法来源; - 使用仪器及编号; - 备注. 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准; GB12348-2008; - 声校准器AWA6221A型 - 编号：TJHJ2014-21; - /. - 多功能声级计AWA5680型 - 编号：TJHJ2014-06.

表六

验收监测内容： 1、废气：无组织排放废气监测内容见表13。 表13 无组织排放废气检测内容表 监测断面; 监测点位; 监测项目; 频次. 厂界; 上风向设1个参照点，下风向布设3个监控点; VOCs、颗粒物、苯、甲苯、二甲苯; 3次/天，2天. 有组织排放废气监测内容见表14。 表14 有组织排放废气检测内容表 监测点位; 监测项目; 频次. VPI真空浸渍系统排气筒进口出口; VOCs、苯、甲苯、二甲苯; 3次/天，2天. 冲剪分厂水溶性漆废气焚烧装置1#排气筒进口出口. 冲剪分厂有机漆废气焚烧装置1#排气筒进口出口. 冲剪分厂有机漆废气焚烧装置2#排气筒进口出口. 2、废水 监测点：东电厂区废水总排口、废乳化液处理站排放口； 监测指标：水温、pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、石油类、六价铬、总铬、汞铅、镉、镍； 监测频次：3次/天，2天； 3、噪声 本项目噪声监测内容见表16。 表16 场界环境监测内容表 点位 编号; 监测位置; 监测项目; 监测时间及频次. 1#; 北场界; 场界环境噪声; 连续监测2天，每天昼间2次. 2#; 西场界. 3#; 南场界. 4#; 东场界. 5#; 东南场界.

表七

验收监测期间生产工况记录： 工况检查：按国家环保总局环发[2000]38号文要求，应保证生产负荷达到设计能力的75%以上，主要设备的生产工艺指标应严格控制在要求范围内，保证连续、稳定、正常生产。并保证与项目配套的环保设施正常运行。本项目监测是工况如下： 表17 验收工况 产品名称; 设计指标; 工况要求; 监测期间实际工况. 2019.7.19-20; 2019.7.26-27. 工况; 负荷率; 工况; 负荷率. 水电机组、火电机组; 新增年产水电机组3组、火电机组12台; 年产水电机组≥2组，年产火电机组≥9台; 年产水电机组≥2组，年产火电机组≥9台; 75%; 年产水电机组≥2组，年产火电机组≥9台; 75%.

验收监测结果： 二、监测结果 1、废气 四川同佳检测有限责任公司于2019年7月19-20日对项目厂界无组织排放废气及进行了监测，监测结果如下。 表18 无组织废气监测结果表 单位：mg/m3 监测项目; 采样日期; 点位; 监测结果. 第一次; 第二次; 第三次. 颗粒物 （mg/m3）; 7月19日; 上风向1#东北; 0.117; 0.133; 0.117. 下风向2#南; 0.167; 0.150; 0.183. 下风向3#西南; 0.233; 0.217; 0.233. 下风向4#西; 0.300; 0.283; 0.283. 7月20日; 上风向1#东; 0.133; 0.117; 0.133. 下风向2#西南; 0.183; 0.167; 0.183. 下风向3#西; 0.250; 0.217; 0.233. 下风向4#西北; 0.317; 0.283; 0.300. - VOCs - （mg/m3）; 7月19日; 上风向1#东北; 0.67; 0.68; 0.58. 下风向2#南; 0.93; 0.94; 0.90. 下风向3#西南; 0.74; 0.76; 0.73. 下风向4#西; 0.78; 0.79; 0.72. 7月20日; 上风向1#东; 0.52; 0.58; 0.58. 下风向2#西南; 0.78; 0.74; 0.81. 下风向3#西; 0.76; 0.70; 0.78. 下风向4#西北; 0.76; 0.81; 0.79. 苯 （μg/m3）; 7月19日; 上风向1#东北; 未检出; 未检出; 未检出. 下风向2#南; 未检出; 未检出; 未检出. 下风向3#西南; 未检出; 未检出; 未检出. 下风向4#西; 未检出; 未检出; 未检出. 7月20日; 上风向1#东; 未检出; 未检出; 未检出. 下风向2#西南; 未检出; 未检出; 1.7. 下风向3#西; 未检出; 未检出; 未检出. 下风向4#西北; 未检出; 未检出; 1.4. 甲苯 （μg/m3）; 7月19日; 上风向1#东北; 2.7; 1.5; 1.5. 下风向2#南; 4.0; 2.8; 2.8. 下风向3#西南; 6.3; 5.2; 3.0. 下风向4#西; 51.9; 11.4; 34.0. 7月20日; 上风向1#东; 1.7; 2.0; 1.4. 下风向2#西南; 4.9; 5.8; 7.3. 下风向3#西; 4.6; 5.6; 5.6. 下风向4#西北; 16.5; 6.1; 3.6. 二甲苯 （μg/m3）; 7月19日; 上风向1#东北; 12.4; 8.1; 8.2. 下风向2#南; 17.4; 16.2; 10.9. 下风向3#西南; 51.2; 32.5; 45.1. 下风向4#西; 141; 79.5; 40.5. 7月20日; 上风向1#东; 3.6; 3.1; 6.0. 下风向2#西南; 8.2; 5.1; 6.9. 下风向3#西; 9.8; 6.8; 6.8. 下风向4#西北; 8.1; 10.4; 8.9. 四川同佳检测有限责任公司于2019年7月19-20日，8月26-27日分别对项目厂界有组织排放废气及进行了监测，监测结果如下。 表19 有组织废气监测结果表1 单位：mg/m3 监测日期; 监测点位; 监测项目; 单位; 监测结果. 第一次; 第二次; 第三次. 7月19日; 水溶性漆废气焚烧装置排气筒; 标况风量; m3/h; 2371; 3325; 3775. 苯排放浓度; mg/m3; 未检出; 未检出; 0.006. 苯排放速率; kg/h; —; —; 2.27×10-5. 甲苯排放浓度; mg/m3; 0.039; 0.117; 0.012. 甲苯排放速率; kg/h; 9.25×10-5; 3.89×10-4; 4.53×10-5. 二甲苯排放浓度; mg/m3; 0.321; 0.186; 0.186. 二甲苯排放速率; kg/h; 7.61×10-4; 6.18×10-4; 7.02×10-4. VOCs排放浓度; mg/m3; 1.56; 1.62; 1.53. VOCs排放速率; kg/h; 3.70×10-3; 5.39×10-3; 5.78×10-3. 7月20日; 水溶性漆废气焚烧装置排气筒; 标况风量; m3/h; 2792; 3554; 3218. 苯排放浓度; mg/m3; 未检出; 未检出; 未检出. 苯排放速率; kg/h; —; —; —. 甲苯排放浓度; mg/m3; 0.060; 0.042; 0.027. 甲苯排放速率; kg/h; 1.68×10-4; 1.49×10-4; 8.69×10-5. 二甲苯排放浓度; mg/m3; 0.135; 0.122; 0.135. 二甲苯排放速率; kg/h; 3.77×10-4; 4.34×10-4; 4.34×10-4. VOCs排放浓度; mg/m3; 1.70; 1.65; 1.70. VOCs排放速率; kg/h; 4.75×10-3; 5.86×10-3; 5.47×10-3. 监测日期; 监测点位; 监测项目; 单位; 监测结果. 第一次; 第二次; 第三次. 7月26日; VPI真空浸渍系统排气筒进口; 苯浓度; mg/m3; 0.171; 0.196; 0.149. 甲苯浓度; mg/m3; 0.444; 0.464; 0.410. 二甲苯浓度; mg/m3; 0.091; 0.086; 0.078. VOCs浓度; mg/m3; 2.67; 2.44; 2.60. VPI真空浸渍系统排气筒出口; 标况风量; m3/h; 8701; 8645; 8690. 苯排放浓度; mg/m3; 0.044; 0.032; 0.031. 苯排放速率; kg/h; 3.83×10-4; 2.77×10-4; 2.69×10-4. 甲苯排放浓度; mg/m3; 0.103; 0.089; 0.081. 甲苯排放速率; kg/h; 8.96×10-4; 7.69×10-4; 7.04×10-4. 二甲苯排放浓度; mg/m3; 0.044; 0.022; 0.017. 二甲苯排放速率; kg/h; 3.83×10-4; 1.90×10-4; 1.48×10-4. VOCs排放浓度; mg/m3; 1.00; 0.97; 0.93. VOCs排放速率; kg/h; 8.70×10-3; 8.38×10-3; 8.08×10-3. 7月27日; VPI真空浸渍系统排气筒进口; 苯浓度; mg/m3; 0.168; 0.150; 0.109. 甲苯浓度; mg/m3; 0.444; 0.352; 0.296. 二甲苯浓度; mg/m3; 0.088; 0.070; 0.075. VOCs浓度; mg/m3; 2.14; 1.93; 2.16. VPI真空浸渍系统排气筒出口; 标况风量; m3/h; 8767; 8667; 8601. 苯排放浓度; mg/m3; 0.034; 0.019; 0.036. 苯排放速率; kg/h; 2.98×10-4; 1.65×10-4; 3.10×10-4. 甲苯排放浓度; mg/m3; 0.072; 0.076; 0.072. 甲苯排放速率; kg/h; 6.31×10-4; 6.59×10-4; 6.19×10-4. 二甲苯排放浓度; mg/m3; 0.015; 0.006; 0.012. 二甲苯排放速率; kg/h; 1.32×10-4; 5.20×10-5; 1.03×10-4. VOCs排放浓度; mg/m3; 0.77; 0.97; 1.00. VOCs排放速率; kg/h; 6.75×10-3; 8.41×10-3; 8.60×10-3. 7月26日; 冲剪分厂有机漆废气焚烧装置1#排气筒出口; 标况风量; m3/h; 786; 808; 850. 苯排放浓度; mg/m3; 0.021; 0.015; 0.026. 苯排放速率; kg/h; 7.65×10-5; 1.21×10-5; 2.21×10-5. 甲苯排放浓度; mg/m3; 0.139; 0.125; 0.075. 甲苯排放速率; kg/h; 1.09×10-4; 1.01×10-4; 6.38×10-5. 二甲苯排放浓度; mg/m3; 0.234; 0.299; 0.129. 二甲苯排放速率; kg/h; 1.84×10-4; 2.42×10-4; 1.10×10-4. VOCs排放浓度; mg/m3; 1.79; 2.08; 2.29. VOCs排放速率; kg/h; 1.41×10-3; 1.68×10-3; 1.95×10-3. 7月27日; 标况风量; m3/h; 851; 861; 859. 苯排放浓度; mg/m3; 0.036; 未检出; 0.013. 苯排放速率; kg/h; 3.06×10-5; -; 1.12×10-5. 甲苯排放浓度; mg/m3; 0.088; 0.277; 0.065. 甲苯排放速率; kg/h; 7.49×10-5; 2.38×10-4; 5.58×10-5. 二甲苯排放浓度; mg/m3; 0.237; 0.053; 0.089. 二甲苯排放速率; kg/h; 2.02×10-4; 4.56×10-5; 7.65×10-5. VOCs排放浓度; mg/m3; 2.17; 1.37; 1.14. VOCs排放速率; kg/h; 1.85×10-3; 1.13×10-3; 9.79×10-4. 表20 有组织废气监测结果表2 单位：mg/m3 监测日期; 监测点位; 监测项目; 单位; 监测结果. 第一次; 第二次; 第三次. 8月26日; 有机漆废气焚烧装置排气筒出口; 标况风量; m3/h; 1404; 1343; 1447. 苯排放浓度; mg/m3; 未检出; 未检出; 未检出. 苯排放速率; kg/h; -; -; -. 甲苯排放浓度; mg/m3; 0.642; 0.568; 0.384. 甲苯排放速率; kg/h; 9.01×10-4; 7.63×10-4; 5.56×10-4. 二甲苯排放浓度; mg/m3; 0.155; 0.074; 0.077. 二甲苯排放速率; kg/h; 2.18×10-4; 9.94×10-4; 1.11×10-4. VOCs排放浓度; mg/m3; 3.61; 3.06; 3.41. VOCs排放速率; kg/h; 5.07×10-3; 4.11×10-3; 4.93×10-3. 8月27日; 标况风量; m3/h; 1495; 1524; 1574. 苯排放浓度; mg/m3; 未检出; 未检出; 未检出. 苯排放速率; kg/h; -; -; -. 甲苯排放浓度; mg/m3; 0.618; 0.576; 0.660. 甲苯排放速率; kg/h; 9.24×10-4; 8.78×10-4; 1.04×10-3. 二甲苯排放浓度; mg/m3; 0.246; 0.550; 0.512. 二甲苯排放速率; kg/h; 3.68×10-4; 8.38×10-4; 8.06×10-4. VOCs排放浓度; mg/m3; 3.33; 3.09; 3.25. VOCs排放速率; kg/h; 4.98×10-3; 4.71×10-3; 5.12×10-3. 8月26日; 去毛刺机排气筒1＃; 标况风量; m3/h; 2612; 2479; 2522. 颗粒物排放浓度; mg/m3; 35.5; 38.3; 36.9. 颗粒物排放速率; kg/h; 0.093; 0.095; 0.093. 8月27日; 标况风量; m3/h; 2561; 2594; 2518. 颗粒物排放浓度; mg/m3; 32.6; 35.4; 34.0. 颗粒物排放速率; kg/h; 0.083; 0.092; 0.086. 8月26日; 去毛刺机排气筒2＃; 标况风量; m3/h; 2347; 2239; 2242. 颗粒物排放浓度; mg/m3; 39.8; 36.8; 38.2. 颗粒物排放速率; kg/h; 0.093; 0.082; 0.086. 8月27日; 标况风量; m3/h; 2235; 2150; 2118. 颗粒物排放浓度; mg/m3; 36.8; 35.5; 36.9. 颗粒物排放速率; kg/h; 0.082; 0.076; 0.078. 8月26日; 去毛刺机排气筒3＃; 标况风量; m3/h; 3343; 3427; 3505. 颗粒物排放浓度; mg/m3; 43.3; 39.1; 44.6. 颗粒物排放速率; kg/h; 0.145; 0.134; 0.156. 8月27日; 标况风量; m3/h; 3382; 3460; 3533. 颗粒物排放浓度; mg/m3; 40.6; 41.9; 41.2. 颗粒物排放速率; kg/h; 0.137; 0.145; 0.153. 监测结果表明，颗粒物监测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值；该项目废气VOCs、苯、甲苯、二甲苯监测结果满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3和表5中排放限值。 2、噪声 四川同佳检测有限责任公司于2019年7月19-20日对项目厂界噪声进行了监测，监测结果如下。 表20 厂界噪声检测结果表 单位：dB（A） 点位; 7月19日; 7月20日. Leq. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 56.6; 55.6; 45.9; 43.3; 58.3; 54.7; 46.3; 44.9. 2#; 58.3; 56.7; 45.0; 44.9; 52.7; 54.3; 46.2; 44.8. 3#; 55.4; 55.3; 45.5; 45.4; 54.7; 54.6; 45.1; 45.0. 4#; 54.8; 56.6; 47.2; 44.1; 57.0; 55.1; 45.3; 45.2. 5#; 55.3; 54.2; 46.1; 46.3; 56.8; 54.0; 45.3; 40.6. 监测结果表明，该项目厂界噪声昼间、夜间监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1,2类功能区标准。 3、废水 四川同佳检测有限责任公司于2019年7月19-20日对项目废水排口进行了监测，监测结果如下 表21 项目废水检测结果表 单位：mg/L 监测项目; 采样日期; 监测点位; 监测结果. 第一次; 第二次; 第三次. - pH（无量纲）; - 7月19日; 东电厂区废水总排口; 7.12; 7.11; 7.10. - 7月20日; 7.14; 7.12; 7.10. - 氨氮; - 7月19日; 82.7; 82.5; 82.5. - 7月20日; 82.6; 82.8; 82.4. - 化学需氧量; - 7月19日; 126; 130; 133. - 7月20日; 122; 128; 130. - 五日生化需氧量; - 7月19日; 31.7; 27.3; 27.3. - 7月20日; 27.5; 33.0; 26.5. - 悬浮物; - 7月19日; 37; 40; 38. - 22; - 7月20日; 41; 40; 39. - 石油类; - 7月19日; 8.25; 8.24; 8.23. - 7月20日; 8.23; 8.23; 8.25. - 六价铬; - 7月19日; 0.013; 0.014; 0.010. - 7月20日; 0.012; 0.010; 0.014. - 总铬; - 7月19日; 0.100; 0.100; 0.100. - 7月20日; 0.131; 0.100; 0.100. - 汞（μg/L）; - 7月19日; 0.113; 0.106; 0.104. - 7月20日; 0.073; 0.073; 0.075. - 铅; - 7月19日; 未检出; 未检出; 未检出. - 7月20日; 未检出; 未检出; 未检出. - 镉; - 7月19日; 未检出; 未检出; 未检出. - 7月20日; 未检出; 未检出; 未检出. - 镍; - 7月19日; 未检出; 未检出; 未检出. - 7月20日; 未检出; 未检出; 未检出. - 水温（℃）; - 7月19日; 12; 12; 11. - 7月20日; 11; 11; 11. - pH（无量纲）; - 7月19日; 废乳化液处理站排放口; 7.85; 7.84; 7.3. - 7月20日; 7.86; 7.85; 7.82. - 氨氮; - 7月19日; 13.3; 13.2; 13.1. - 7月20日; 13.1; 13.1; 13.2. - 化学需氧量; - 7月19日; 394; 397; 390. - 7月20日; 392; 401; 396. - 五日生化需氧量; - 7月19日; 121; 113; 123. - 7月20日; 125; 130; 133. - 悬浮物; - 7月19日; 22; 24; 20. - 22; - 7月20日; 23; 21; 20. - 石油类; - 7月19日; 5.15; 5.16; 5.18. - 7月20日; 5.13; 5.18; 5.19. - 六价铬; - 7月19日; 0.004; 0.006; 0.004. - 7月20日; 0.006; 0.006; 0.004. - 总铬; - 7月19日; 0.191; 0.191; 0.191. - 7月20日; 0.191; 0.191; 0.191. - 汞（μg/L）; - 7月19日; 0.142; 0.128; 0.139. - 7月20日; 0.194; 0.194; 0.184. - 铅; - 7月19日; 未检出; 未检出; 未检出. - 7月20日; 未检出; 未检出; 未检出. - 镉; - 7月19日; 未检出; 未检出; 未检出. - 7月20日; 未检出; 未检出; 未检出. - 镍; - 7月19日; 0.095; 0.095; 0.085. - 7月20日; 0.113; 0.085; 0.113. - 水温（℃）; - 7月19日; 10; 10; 12. - 7月20日; 11; 11; 12. 监测结果表明，废水监测结果满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表三级排放限值。

表八

环保检查结果： 该项目按照国家有关环境保护的法律法规，进行了环境影响评价履行了建设项目环境影响审批手续。 1、环保审批手续及“三同时”执行情况检查 2012年，德阳市经济和信息化委员以德阳市技改备案（2012）41号同意本项目备案，确认了项目建设的可行性。项目为技改环评，其环境影响评价报告表于2013年3月由成都市环境保护科学研究院完成编制，四川省环境保护厅于2013年3月26日以川环审批【2013】176号文给予批复。项目于2019年5月建设完成，并投入运营。经现场检查，项目环评批复同意建设的主体工程及配套的环境保护设施基本建成，项目各项环保设施已按设计要求与主体工程同时建成并投入运行。 2、环保治理设施的完成、运行、维护情况检查 该项目的环保设施和环保措施已按照环评要求建成和落实。建设项目的各项环保设施设备目前已建成，并运行正常。环保设施由环保负责人定期检查和维护。 3、环境保护档案管理情况检查 与工程有关的各项环保档案资料（如环评报告表、环评批复等）均由办公室统一收存。 4、环境保护管理制度的建立和执行情况检查 公司设立有专门人员，负责全公司的生产安全和环保管理工作，并依照国家法律法规制定了环保专项管理制度，贯彻执行国家法律法规及环保政策，符合国家环境保护要求。 5、废水排放及治理 技改项目在实施中不涉及人员增加，则没有新增的生活废水污染物产生。因项目增加的设备中涉及乳化液使用，项目在精密加工过程中使用乳化液冷却、润滑、防锈等，乳化液循环使用一定时期后需要更换。更换下来的废乳化液依托厂区现有乳化液废水处理站处理达《污水综合排放标准》GB8978-1996三级标准后经厂区总排口接入市政管网。 6、废气排放及治理 项目焊接工序增加了激光点焊机及中频焊机，产生的焊接烟尘量很小，依托车间现有轴流风机进行抽排。 冲剪厂房新增1套水性漆生产线，产生的有机废气采用焚烧炉燃烧处理后通过20米排气筒排放；新增2台去毛刺机（一用一备），产生的粉尘采用设备自带滤芯除尘器统一收集处理后经15米排气筒排放。 本次技改VPI真空浸渍系统维持现状，其产生的有机废气采用活性碳吸附后由集气罩引入20米的烟囱排放。 7、噪声 项目噪声主要为车床、磨床、铣床、空压机、冷却塔噪声等设备噪声，项目采用选用低噪声设备，并对强噪声源采取减震和隔声措施，车间采用高窗布置，经设备减震和隔声，厂房隔声减震和自然衰减使其厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准的要求。 8、清洁生产 本工程在生产工艺装备与技术指标、资源能源利用、污染治理、废物回收利用等多方面采取合理可行的清洁生产措施，较好地贯彻了以“节能、降耗、减污”为目标的清洁生产。本项目符合清洁生产的原则。 9、排污口规范化整治检查 项目内实行雨污分流，项目建有规范的排污口。 10、环评批复及公司落实情况 表21 环评批复及公司落实情况 环评批复要求; 落实情况. 落实各项污染物防治设施的建设,并加强其运行及维护管理,确保污染物达标排放。进一步加强有机废气治理,确保达标排放和不扰民。根据项目特点,采取有效的防雨防滲措施,防止地下水污染。优化高噪声源布设和噪声防治措施,确保噪声厂界达标和不扰民。; 落实了各项污染物防治设施的建设,可确保污染物达标排放。有机废气治理设施完善,经监测可确保达标排放。根据项目特点,采取了有效的防雨防滲措施,防止地下水污染。优化高噪声源布设和噪声防治措施,确保噪声厂界达标和不扰民。. 严格按照《危险化学品安全管理条例》的有关要求加强对其储、运及使用过程的安全管理,确保安全生产,防止因事故导致的环境污染。; 已严格按照《危险化学品安全管理条例》的有关要求加强对其储、运及使用过程的安全管理,确保安全生产,防止因事故导致的环境污染。.

表九

验收监测结论： 1、废水排放及治理 技改项目在实施中不涉及人员增加，则没有新增的生活废水污染物产生。因项目增加的设备中涉及乳化液使用，项目在精密加工过程中使用乳化液冷却、润滑、防锈等，乳化液循环使用一定时期后需要更换。更换下来的废乳化液依托厂区现有乳化液废水处理站处理达《污水综合排放标准》GB8978-1996三级标准后经厂区总排口接入市政管网。 2、废气排放及治理 项目焊接工序增加了激光点焊机及中频焊机，产生的焊接烟尘量很小，依托车间现有轴流风机进行抽排。 冲剪厂房新增1套水性漆生产线，产生的有机废气采用焚烧炉燃烧处理后通过20米排气筒排放；新增2台去毛刺机（一用一备），产生的粉尘采用设备自带滤芯除尘器统一收集处理后经15米排气筒排放。 本次技改VPI真空浸渍系统维持现状，其产生的有机废气采用活性碳吸附后由集气罩引入20米的烟囱排放。 3、噪声 项目噪声主要为车床、磨床、铣床、空压机、冷却塔噪声等设备噪声，项目采用选用低噪声设备，并对强噪声源采取减震和隔声措施，车间采用高窗布置，经设备减震和隔声，厂房隔声减震和自然衰减使其厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准的要求。 4、验收监测结论 东方电气集团东方电机有限公司“清洁能源发电设备批量化制造技术改造项目”严格执行了环境影响评价制度和“三同时”制度，环境保护管理规章制度健全，人员责任分明，确保了各项环保措施的有效执行。试运行期间各环保设施运行正常，验收监测期间外排各种污染物的浓度和排放量达到此次验收监测标准限值的要求。建议通过验收。 二、建议及要求： 1、加强环保设施的管理及维护，保证运行效率和处理效果的可靠性，确保各项污染物长期、稳定达标排放； 2、建立各种健全的生产环保规章制度，严格在岗人员操作管理，操作人员须通过培训和定期考核合格后，方可上岗，与此同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检修和维护工作。