- 四川绵竹三佳饲料有限责任公司“利用磷石膏年产6000万平方米纸面石膏板技改项目（一期）”竣工环境保护验收意见

2019年10月12日，四川绵竹三佳饲料有限责任公司组织召开四川绵竹三佳饲料有限责任公司“利用磷石膏年产6000万平方米纸面石膏板技改项目（一期）”项目竣工环境保护验收会。验收组由业主单位四川绵竹三佳饲料有限责任公司、验收监测单位四川同佳检测有限责任公司及特邀专家组成。验收组现场查阅并核实了项目建设运营期环保措施落实情况。经认真讨论，形成如下验收意见：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目总投资4000万元，于 2017年在绵竹市新市镇下东林村新市工业园区三佳公司厂址上建成投运，建成投运以来一直运行正常。本项目主要建设内容为：石膏粉车间、石膏板车间及其配套的环保、辅助、公用等设施。

（二）建设过程及环保审批情况

项目于2015年12月18日绵竹市经济信息化和科技局以川投资备[51068315121802]031号文”同意项目立项备案，2016年6月由信息产业电子第十一涉及研究院科技工程股份有限公司编制完成了四川绵竹三佳饲料有限责任公司《利用磷石膏年产6000万平方米纸面石膏板技改项目环境影响报告表》。绵竹市环境保护局于2016年6月6日以竹环建管函[2016] 45号文给予批复。各项环保设施已按设计要求与主体工程同时建成并投入试运行，运行情况良好，具备了验收监测的条件。

四川同佳检测有限责任公司于2019年9月对该项目进行了竣工验收监测并编制了四川绵竹三佳饲料有限责任公司《利用磷石膏年产6000万平方米纸面石膏板技改项目环境保护验收监测表》。

（三）投资情况

该项目总投资4000万元，环境保护投资186.3万元，占总投资的4.66%。

- （四）验收范围

四川绵竹三佳饲料有限责任公司利用磷石膏年产6000万平方米纸面石膏板技改项目（一期）主体工程及其配套的公辅设施及环保工程。

二、工程变动情况

本项目石膏粉、石膏板生产线减少一条，产能减半，年产石膏粉28万吨，纸面石膏版3000万平方米。由于生产线只建成1条，相应的储运库房、主要生产设备和环保设施均有所减少。本项目煅烧炉未单独配备脉冲布袋除尘器，煅烧尾气进入烘干炉烘干石膏粉，最后与烘干废气一并进入脉冲布袋除尘器+碱液喷淋洗涤塔处理后排放，项目单独新建二级生化污水处理设施对本项目产生的生活污水进行处理，处理后的污水用于三佳公司磷酸氢钙生产线磷酸装置磨矿，不外排，不依托现厂已建二级生化污水处理设施。经分析，本项目在性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施方面均未发生重大变动，满足验收条件。

- 三、环境保护设施建设情况

项目环保设施及措施已基本按环评要求建成和落实。建设的环保设施及采取的环保措施主要有：

（一）废水

①生活污水

项目生活污水经本项目二级生化处理设施处理后用作三佳公司“磷酸氢钙生产线”磷酸装置磨矿，不排放。

②生产废水

项目设置碱液喷淋洗涤塔对烘干尾气进行碱洗脱硫脱氟，废水经“沉淀池+过滤+循环水池”设施进行收集处理后循环利用，多次循环后引入三佳公司沉淀池用于三佳公司“磷酸氢钙生产线”磷酸装置磨矿，不排放。

- （二）废气

①烘干和煅烧烟气

烘干烟气和煅烧尾气主要污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物。烘干烟气和煅烧尾气经脉冲式布袋除尘器和碱液喷淋洗涤塔处理后由30m高排气筒达标排放。

②项目在仓储、粉磨、打浆过程中产生的粉尘分别经脉冲式布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放。

③项目产生的无组织废气主要为颗粒物，通过采取堆场摄制组雨棚、修建防护结构，定时洒水降尘，烘干物料密闭输送着等措施降低无组织粉尘排放对周围环境影响。

- 噪声

- 本项目主要包括烘干机、罗茨风机、混料机、粉磨机等设备产生的固定噪声和装载机、原料及产品运输车产生的流动噪声。项目采取风机隔声、设备基座减震、厂房隔声、合理布局、合理布置运输的路线，控制运输时间等措施降低噪声排放。

- （四）固体废物

- 现场调查表明，项目产生的固体废弃物为收尘料和成型边角料，收尘料和成型边角料均返回生产线当原料使用，均按照环评及批复要求得到妥善处置。

- 四、环境保护设施调试效果

- 1、废水

- 项目生活废水经本项目二级生化污水处理设施处理后用作三佳公司“磷酸氢钙”生产线磷酸装置磨矿，不排放；烘干尾气碱液喷淋洗涤塔废水经“沉淀池+过滤+循环水池”收集处理后循环利用，多次循环后引入三佳公司沉淀池用于磷酸装置磨矿，不排放。

- 2、废气

- 项目验收期间，烘干、煅烧排气筒有组织废气颗粒物最大值132mg/m3，氮氧化物最大值143.1mg/m3，二氧化硫未检出，氟化物最大值0.284mg/m3，颗粒物和氟化物排放浓度符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）标准限值要求（颗粒物＜200mg/m3，氟化物＜6mg/m3），氮氧化物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中标准限值要求（氮氧化物＜240mg/m3），二氧化硫无标准限制要求。筒仓排气筒有组织废气颗粒物最大值78.5mg/m3，粉磨排气筒有组织废气颗粒物最大值97.0mg/m3，打浆排气筒有组织废气颗粒物最大值82.5mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中标准限值要求（颗粒物＜120mg/m3）。

- 3、厂界噪声

- 验收监测期间，厂界噪声监测结果昼间最大值为58.1LeqdB（A），夜间最大值为45.9LeqdB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准限值（昼间65dB(A)、夜间55 dB(A)）；环境噪声监测结果昼间最大值为56.6LeqdB（A），夜间最大值为46.6LeqdB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096 -2008）中的2类功能区噪声标准限值（昼间60 dB(A)、夜间50 dB(A)）。

- 4、固体废物治理设施

- 本项目产生的固体废物为收尘料和成型边角料。其中收尘料全部返回生产线再利用；成型边角料收集后返回破碎工段回用于生产。

- 污染物排放总量

- NOx：21.7t/a，SO2：0.5t/a

- 五、工程建设对环境的影响

- 根据监测结果，本项目废气、废水、噪声、固废等污染物的排放均能达到达到验收执行标准。

- 六、验收结论

- 综上所述，验收组认为四川绵竹三佳饲料有限责任公司利用磷石膏年产6000万平方米纸面石膏板技改项目（一期）环保审查、审批手续完备，验收监测表明项外排的各种污染物达到国家相关排放标准要求，验收资料齐全，符合建设项目竣工环境保护验收条件，建议通过验收。

- 后续要求

- 核实贮运工程中辅料库内辅料筒仓个数及环保工程中筒仓个数。

- 核实三佳公司是否修建倒班宿舍，如修建倒班宿舍，落实倒班宿舍和食堂废水经三佳公司二级生化污水处理设施处理后排放去向，废水量增加需进行监测。

- 对石膏粉生产破碎工序产尘进行分析。

- 核实石膏板在切割过程中是否有水产生，如有水产生是否修建沉淀池。

- 对排气筒进口进行监测，不能监测则写情况说明。

（6）委托有资质的检测单位定期对污染物排放情况进行监测，作为环境管理的依据。

（7）加强对其环保设施的日常维护和管理，建立健全环保设施的运行管理制度，确保环保设施有效运行，做到污染物长期稳定达标排放。

- 八、验收人员（名单附后）

四川绵竹三佳饲料有限责任公司

2019年10月12日