金属木纹装饰材料生产线木纹转印粉

技改项目竣工环境保护验收

监测报告

建设单位：四川长河科技有限公司

编制单位：四川同佳检测有限责任公司

二0一九年九月

建设单位法人代表:	          （签字）

编制单位法人代表:	          （签字）

项  目  负 责  人:

填  表  人：

| 建设单位：四川长河科技有限公司（盖章） | 编制单位：四川同佳检测有限责任公司（盖章） |
| --- | --- |
| 电话：13699467777 | 电话：（0838）2225010 |
| 地址：德阳市什邡市经济开区北区 | 地址：四川省德阳市金沙江西路706号 |
| 邮编: 618000 | 邮编: 618000 |

前  言

四川德阳庆达实业有限公司建于1997年，自成立以来一直从事化工设备、 油田管道、站场设备安装、顶管工程；化工设备管道、油气管道防腐工程。公司 具有化工、石油设备、管道安装工程专业承包贰级施工资质；防腐保温工程专业承包三级。取得压力管道安装许可证，一、二类压力容器修理改造和安装许可证。 公司拥有先进的起重设备、发电设备，HD系列逆变式多功能焊机，数台成套施 工设备、配套机具和检测设备。具有独立承担不同材质、不同压力级别的压力容器和压力管道安装顶管技术能力，安装工程保证系统完善，检测手段可靠，技术手段先进。

四川德阳庆达实业有限公司于 2009 年委托德阳市同佳环保科技有限责任公司编制了《四川德阳庆达实业有限公司石油设备加工制造项目环境影响报告表》， 德阳市环保局于2009年4月29日对报告表进行了批复（德环建函[2009]88号）。 同年7月，四川德阳庆达实业有限公司向德阳市环保局申请将项目的实施主体变更为四川德阳庆达机械制造有限公司，德阳市环保局出具了同意变更的意见《关于四川德阳庆达实业有限公司石油设备加工制造项目更名为四川德阳庆达机械制造有限公司石油设备加工制造项目的意见》。自此，石油设备制造加工项目的实施主体就变更为四川德阳庆达机械制造有限公司。

项目取得环评批复后，随即开工建设，现已建成并投入试生产。项目在建设和试生产过程中项目的生产工艺、生产设备、产品方案、污染物治理措施发生了变化，与原环评及批复文件不一致。鉴于此，四川德阳庆达机械制造有限公司委托河北德龙环境工程股份有限公司编制了《四川德阳庆达机械制造有限公司石油设备制造加工项目环境影响补充报告》，德阳市环保局于2015年7月30日对报告表进行了批复（德环审批[2015]89号）。

四川德阳庆达机械制造有限公司委托四川同佳检测有限责任公司对“石油设备加工制造项目”进行验收监测。我公司接受委托后，立即组织人员进行了现场检查，收集资料。并根据相关法律法规编制了验收监测方案。

项目实际建设与环评补充报告基本一致。目前该项目主体设施和与之配套的环境保护设施运行正常，生产工况满足验收监测要求，基本符合验收监测条件。

受四川德阳庆达机械制造有限公司委托，我公司于2019年5月对四川德阳庆达机械制造有限公司“石油设备加工制造项目”进行了现场勘察，并查阅了相关资料，在此基础上编制了该项目竣工环境保护验收监测方案。2019年7月对该项目进行了验收监测。2019年9月编制完成《四川德阳庆达机械制造有限公司石油设备加工制造项目竣工环境保护验收报告》。

本次验收监测对象包括：

主体工程：石油设备制造加工车间，精密铸造车间。

公用工程：主要包括供水、排水、供电设施。

环保工程：预处理池1座，30m3。

办公及生活设施：办公楼、综合楼、倒班宿舍、食堂等。

仓储及其他：仓储500平方米。

本次验收监测及检查的内容包括：

（1）废水、废气处理设施检查；

（2）噪声、固废治理设施检查；

（3）环境管理检查。

表一

| 建设项目名称 | 金属木纹装饰材料生产线木纹转印粉技改项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 四川长河科技有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | √新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 四川省德阳市什邡经济开发区（北区） |  |  |  |  |
| 主要建设内容 | 本期项目将原料和成品搬迁至新建2#厂房，原1#厂房新增9条木纹转印粉生产线。 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 新建8000m22#厂房，新增9条转印粉生产线、技改后木纹转 印粉年产量2500t拟建两条蜂窝纸生产线，蜂窝纸设计年产量1200t。 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 新建8000m22#厂房，已建成8条木纹转印粉生产线，实际转 印粉产能1875t蜂窝纸生产线未建。 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2018年9月 | 开工建设时间 | 2018年10月8日 |  |  |
| 调试时间 | 2019年6月 10日 | 验收现场监测时间 | 2019年7月31日至8月1日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 什邡市环境 保护局 | 环评报告表 编制单位 | 四川省中栋环保科技有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 2000万元 | 19 |  | 比例 | 0.95% |
| 实际总概算 | 2000万元 | 环保投资 | 19万元 | 比例 | 1.1% |
| 验收监测依据 | 1、中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管 理条例》； 2、国家环保总局令第13号《建设项目竣工环境 保护验收管 理办法》； 3、国家环保总局环发［2000］38号《关于建设项目环境保护 设施竣工验管理有关问题的通知》； 4、四川省环境保护局川环发［20031001号《关于认真做好建 设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》； 5、国家环境保护总局环函［2002］222号《关于建设项目竣工 环境保护验收适用标准有关问题的复函》； 6、四川省环境保护局川环发［2006］61号《关于进一步加强 建设项目竣工环境保护验收监测（调查）工作的通知》； 7、《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公 告》（国环规环评（2017） 4号）； 8、2018年什邡市发展和改革局企业投资项目备案通知书， 备案号：川投资备［5106824103254342］ JXQB-0078 号； 9、2018年10月23日什邡市环境保护局关于项目环境影响 报告表的批复，什环审批［2018］ 54号； 10、2018年9月《金属木纹装饰材料生产线木纹转印粉技改 项目环境影响报告表》； 11、2018年5月14日什方K市环境保护局《关于金属木纹装 饰材料生产线、木纹转印粉技改项目执行有关环境标准的通 知》，什环标［2018］56号。 12、《四川同佳检测有限责任公司监测报告》。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4 三级标准。 2、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）中 3 类标准。 3、废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 标号、级别表2中的最高允许排放浓度和最高允许排放速率二级标准。 4、固体废渣：①执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染 控制标准》（GB18599-2001）；②危险固体废物贮存、处置按 国家相关标准执行。 |  |  |  |  |
| 项目概况 1、公司概况 四川长河科技有限公司成立于2013年10月，法定代表人：吕孝凯，注 册资金：1000万元，地址：四川什邡经济开发区（北区），经营范围：木纹 装饰材料生产技术研发；木纹装饰材料生产、销售。 2、项目产业政策符合性 ①项目产业政策符合性 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会制定的2013年第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，本项目不属于限制类和淘汰 类，根据中华人民共和国国务院国发[2005] 40号《促进产业结构调整暂行规定》，项目为允许类，符合国家产业技术政策导向，同时本项目生产设备 不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》列明落后淘汰设备。 什邡市市经济和信息化局出具企业投资项目备案通知书（川投资备[2018-510682-41 -03-254342] JXQB-0078 号），给予项目备案。 3、选址合理性分析 本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）中的允许类项目，同时项目属于四川什邡经济开发区重点发展的新材料产业，符合什 方K市工业发展布局规划要求，符合什邡市经济开发区产业发展要求。同时， 项目清洁生产水平达到国内先进水平，符合什邡市经济开发区清洁生产门槛 要求。 根据什邡市经济开发区用地布局规划图(见附图2),本项目用地为三类 工业用地，项目建设不改变土地使用类型，符合什邡市经济开发区用地规划。 项目建设用地位于四川什郁经济开发区(北区)，建设地点地势平坦、 地理位置优越。区域交通便利，可大大降低运输成本。水、电资源丰富，可 充分满足本项目用电需求，人力资源丰富，项目周边有大量的剩余劳动力， 可充分满足本项目人才需求。 综上所述，拟建项目符合四川什邡市经济开发区入园条件和产业发展规 划。 4、项目总平面布置图合理性分析 从总平面布置图可以看出，总平面布置功能分区清晰，工艺流程顺畅，厂房周围，均有6m道路与厂区主干道相通并呈环形布置，交通方便，厂房 与相邻建筑物的间距大于15m,主要噪声设备距厂界超过30m,有利于减少 设备噪声对周围环境的影响，项目共布设2个出入口，出入口均紧邻道路布 设，方便车辆进出。另外项目的主要产噪设备离企业办公楼较远，减小了噪 声对企业办公环境的影响。 综合上述，本项目总平面布置分区功能明确，总体布局较为合理。 (a)在功能分区上，将厂区分为两个功能区：生产区、配套区。高噪声 设备布设在车间中央，能够有效降低噪声对周边环境的影响； (b)在主要建筑的布置上，建筑物之间的间距均按防火规范布置； 冲床等生产设备等为本项目的主要噪声源，布置在生产车间中央，距厂界最 近处都在20m以上，有利于控制设备噪声对现有敏感目标的影响； (d)原料库房设置在车间内，在满足安全生产的前提下又使得材料与生 产线运距较短，有利于减少原材料搬运过程中的运输噪声； (e)成品库房设于车间大门口，方便成品的外运。 综合上述，本项目总平面布置分区功能明确，总体布局较为合理。 |  |  |  |  |  |

表二   工程建设内容

项目名称：金属木纹装饰材料生产线木纹转印粉技改项目； 建设地点：四川省德阳市什方K市经济开发区北区； 建设性质：技改； 项目投资：本项目总投资1700万元，全部企业自筹。 (1)项目建设内容及组成 本项目新建2#厂房，原有1#厂房原料区和成品区搬至2#厂房，在原有 1#厂房新增9条木纹转印粉生产线。 表1项目组成及主要的环境影响一览表 项目组成; 环评预计; 可能产生的主要环境问题; 实际建成. 营运期. 主体工程; 1#厂房; 布设9条木纹转印粉生产线; 废气、噪声、 固废、环境风险; 8条生产线. 2旷房; 布置为仓库; 用作仓库，未布设蜂窝纸生产线。. 布设蜂窝纸生产线. 环保工程; 投料粉尘:集气罩+布袋除尘器处理+15m排气筒; 废气、噪声; 1#厂房：建成2#、3#排气筒两套(集气罩+布袋除尘器处理+15m排气筒). 挤塑废气：车间安装通风 机，无组织排放; 食堂油烟; 与环评要求一致. 化粪池，1个，容积为28m，; 污泥; 与环评要求一致. 绿化，面积为1616 m2; 与环评要求一致. 生活及办 公室公共 设施; 办公楼3层，建筑面积 1351m2,办公楼内含食堂; 生活污水、生活垃圾; 与环评要求一致. 公用工程; 门卫，建筑面积30m2; 生活污水、生活 垃圾、汽车尾气、 噪声; 与环评要求一致. 道路; 与环评要求一致. 道路; 与环评要求一致. 配电室; 与环评要求一致. (2)生产规模及产品方案 表2生产规模及产品方案 序号; 产品; 环评预计; 技改; 实际建成. 1; 木纹装饰纸; 80000(卷/a); 0; 80000(卷/a). 2; 木纹转印粉; 2500 (t/a); 2500 (t/a); 1875 (t/a). 3; 蜂窝纸生产线; 1200; 0; 0. - （3）原辅材料消耗 - 表3项目主要原辅材料消耗一览表 名称; 年耗量; 性状及包装; 来源; 备注. 主 辅 料; 聚酯树脂; 1900 t; 粉剂、袋装; 外购; /. 钛白粉; 450 t; 粉剂、袋装; 外购; 粒径：133~178um. 硫酸钗; 75 t; 粉剂、袋装; 外购; 粒径：133~178um. 助剂; 15 t; 粉剂、袋装; 外购; 粒径：133~178um. 颜料; 15 t; 粉剂、袋装; 外购; 粒径：133~178um. 电; /; 5×105kw/h; /; 电网; /. 水; /; 2668 m3/a; /; 自来水; /. 表4环评预计与实际情况比较 耗材; 名称; 环评预计年耗量; 实际年耗量. 主辅料; 聚酯树脂; 1900t; 1425t. 钛白粉; 450t; 337.5t. 硫酸棟; 75 t; 56.25t. 助剂; 15 t; 10t. 颜料; 15 t; 10t. 电力; /; 5X105kw/h; 3.75X105kw/h. 水; /; 2668 m3/a; 2000m3/a. - 主要设备 表5主要设备一览表 序号; 设备名称; 环评预计; 实际建成; 备注. 1; 混料机; 9; 8; 其中5条生产线包含：混料机、挤 出机、压片机、粉碎机。2条一体 化设备小批量生产线。1条由3台 微型试验机组成的实验线。. 2; 挤出机; 9; 8. 3; 压片机; 9; 8. 4; 粉碎机; 9; 8. - 工作制度及劳动定员 表6劳动定员 类别; 名称; 数量. 环评预计; 实际. 1; 劳动定员; 15人; 15 A. 2; 工作制度; 300d/a, 8h/d; 300d/a, 8h/d. - 项目变更情况 根据业主介绍，为降低风险成本，决定放弃拟建的蜂窝纸生产线，项目 设备增加后其生产工艺和产能均不发生变化，同时未导致新增废水、废气等 污染物，因此不属于重大变动，符合验收要求。参考国家环保部发布《14个行业建设项目重大变动清单》本项目变动 情况如下: 表7重大变动清单对比表 序号; 项目内容; 属于重大变动内容; 本项目变动情况; 是否属于重大变动. 1; 生产规模; 生产产能增加30%以 上; 购置了 3台小型试 验机，设置在一条生 产线上。; 产能降低到环评 75%,不属于重大变 动. 2; 建设地点; 项目重新选址；在原厂 址附近（包括总平面布 置变化）导致卫生防护 距离内新增敏感点; 未发生变动; 不属于重大变动. 3; 生产工艺; 新增主要产品品种，主 要生产工艺发生变化， 或主要原辅料发生变 化; 项目生产工艺与环 评基本一致; 不属于重大变动. 4; 环境保护 措施; 废水、废气处理工艺变 化，导致新增污染物或 污染物排放量增加（废 气无组织排放改为有 组织排放除外）; 工艺未发生变动，不 存在新增污染物。; 不属于重大变动.

表三  生产工艺及污染物产出流程

生产工艺及污染物产出流程（附示意图） 项目建成后生产工艺如下： 噪声 、粉尘 噪声、有机废气 原材料按比例混合搅拌 挤出压片 粉碎 成品装袋 噪声、粉尘 图1转印粉生产线工艺流程及产污位置图 工艺流程简述： 1） 投料方式 采取人工投料方式投料。 2） 混合搅拌 配料后的原辅料在高速混料机中密闭搅拌，使之均匀混合,混料完成后, 开启出料阀门，放料至原料袋。再人工转运至挤出机进行投料。在此过程中 主要产生的污染为噪声、粉尘。 3） 挤出机熔融挤出 物料从挤塑机的加料口进入挤塑机机筒，随螺杆传动，加热温度至 80-100°C左右，物料开始熔融，形成高粘体，达到充分分散。在此过程中主 要产生噪声、有机废气（VOCs）、粉尘。 4） 压片冷却 从挤出机挤出来的熔融状物料经过压片机相向动转的压馄扎制成厚片 状。通过不锈钢履带冷却至常温，压片机中设有冷却水循环装置。压辐压片 后至破碎机段为一箱体式传输辐带，在该段薄片状物料自然冷却。在此过程 中，产生的污染主要为有机废气（VOCs）。 5） 粗破碎 项目压片冷却后的薄片状物料通过破碎机剪切成碎片，破碎过程较为简 单，此部分粉尘产生量非常少，且为小型片状，大部分粉尘沉降到容器内， 极少部分粉尘进入大气环境，在此过程中，产生的污染主要为噪声。 主要污染源、污染物处理和排放流程 1、 废水排放及治理 项目无生产废水产生。项目员工生活废水经预处理池处理后排入园区污水 管网进入园区污水处理厂处置。项目不使用冷却水。 2、 废气排放及治理 本项目运营期废气主要为挤出压片过程产生的有机废气、以及拌料、压碎 过程产生的颗粒物。挤塑工艺环节，时间短，产生的量小，通过车间安装的通 风机能够达标排放到大气中。粉尘处理在拌料环节、压碎环节产生，通过集气 罩收集后经布袋除尘器处理，再经15m烟囱达标排放到大气中。 3、 噪声 本项目噪声主要来自设备噪声，主要噪声源为主要是在生产过程中各种机 械设备噪声以及装卸噪声。 表8主要噪声源一览表单位：dB(A) 序 号; 主要声 源; 数量; 单台设备噪声值(dB); 治理措施; 治理后源强. 1; 混合机; 9; 75; 选择低噪声设备，基础减震，合理布置、厂房 隔声。; ≤65. 2; 挤出机; 9; 80; ≤65. 3; 压片机; 9; 75; ≤65. 4; 粉碎机; 9; 85; ≤65. 4、固体废弃物排放及治理 废包装材料：在原料使用后和产品包装工序，会产生少量废包装材料，釆 取收集后，集中暂存一般固废暂存间，定期外售废品回收站。 转印粉残次品：项目不合格产品主要产生于开机、试机及设备故障运行等 工序。不合格产品收集后，直接进入破碎机破碎后，重新回于生产，不外排。 除尘器收集粉尘：除尘器收集下来的和地面沉降清扫下来的粉尘定期回用 生产，不外排。 生活垃圾:员工生活垃圾量为20kg/d （6t/a），定点收集，环卫清运处置。 - 污染源及处理设施 - 表9 本项目污染物排放情况 类别; 污染源; 污染物; 源强; 处理方式. 环评预测; 实际产生; 环评要求; 实际建成. 废水; 生活 污水; 生活污水 C0Dcr 氨氮 bod5 悬浮物; 3.2m3/d 500mg/L, 0.48t/a 250mg/L, 0. 18t/a 45mg/L, 0. 0432t/a 300mg/L, 0. 216t/a; 3.2m3/d 500mg/L, 0, 48t/a 250mg/L, 0. 18t/a 45mg/L, 0. 0432t/a 300mg/L, 0. 216t/a; 经化粪池 预处理后 经污水管 网排入园 区污水处 理厂; 预处理池 处理后经 管网排入 园区污水 处理厂处 置. 固废; 生产过 程; 转印粉残 次品; 1. Ot/a; 0. 2t/a; 重新用于 生产; 重新用于 生产. 废包装材 料; 0. 5t/a; 0. 5t/a; 废品回收; 外售废品 收购站. 除尘器收 集粉尘; 0. 5t/a; 0. 5t/a; 重新用于 生产; 重新用于 生产. 办公生 活; 生活垃圾; 6. Ot/a; 0. 5t/a; 由环卫部 门统一处 理; 由环卫部 门统一处 理. 噪声; 各种设 备; 厂界噪声; /; /; 低噪声设 备、厂房 隔声、基 础减振; 基础减 振、合理 布局、厂 房隔声. 大气 污染 物; 1#车间排放粉尘; 有组织; 0.24kg/h, 7.23mg/m3; 29.2mg/m3 0.0507kg/h; 集气罩+ 布袋除尘 器处理 +15m排气 筒; 集气罩+ 布袋除尘 器处理 +15m排气 筒. 无组织; 0.3mg/m3; 安装通风机,无组织排放。; 安装通风机，无组织排放。. 1#车间排放V0Cs(非甲烷总烃); 有组织; 0.24kg/h,7.23mg/m3; 4.08mg/m3 8.91×10-3kg/h; 集气罩+ 布袋除尘 器处理 +15m排气 筒; 集气罩+ 布袋除尘 器处理 +15m排气 筒. 无组织; 1.36mg/m3; 安装通风机,无组织排放。; 安装通风机，无组织排放。. 2#车间 无组织 排放; 粉尘; 0.0025kg/h, 0.0004mg/m3; 不在本次验收范围; 安装通风 机，无组 织排放; 安装通风 机，无组 织排放.. - 6、环保设施（措施）及投资一览表 - 表10 环保设施（措施）及投资一览表 单位：万元 废气治 理; 处理措施; 投资 金额; 处理措施; 投资 金额. 车间安装通风机; 3.0; 车间已安装通风机; 3.0. 转印粉生产工序粉尘 采用负压捕集+布袋 除尘器; 6.0; 转印粉生产工序粉尘已经 采用负压集气罩捕集，经布 袋除尘器处理后，再经排气 筒达标排放。; 6.0. 废水治 理; 沉砂、隔油池（施工期）; 2.0; 已建成; 2.0. 地面硬化防渗处理; 8.0; 已建成; 8.0. 合计; /; 19; 19.

表四  环评主要结论及环评批复

环评主要结论建议及环评批复 —、结论 1、项目基本情况 由于市场需要，四川长河科技有限公司在原有的木纹装饰材料生产线项目 上进行技术改进和产品完善，新增9条木纹转印粉生产线和2条蜂窝纸生产线, 年产木纹转印粉2500t/a,蜂窝纸1200t/a。 2、产业政策、规划选址的符合性 （1）产业政策符合性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会制定的2013年第21号令《产 业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，本项目不属于限制类和淘汰类，根 据中华人民共和国国务院国发【2005】40号《促进产业结构调整暂行规定》，项 目为允许类，符合国家产业技术政策导向，同时本项目生产设备不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》列明落后淘汰设备。 什邡市市经济和信息化局出具企业投资项目备案[2018-510682-41-03-254342 ] JXQB-0078号），给予项目备案。因此，项目建设符合国家产业政策。 （2）与什邡市城市规划符合性分析 本项目位于四川什邡市经济开发区（北区），根据《四川什邡经济开发区修 编规划环境影响报告书》及四川省环境保护厅审查意见函（川环建函[2011] 195 号）可知，四川什邡市经济开发区位于广青路与石亭江中江，北与洛水镇相接， 南以人民渠为界，总规划面积为21.36平方公里。产业定位为重点发展节能环保 产业、金属冶炼、高端装备制造产业、新能源产业、新材料产业、新能源汽车 产业等，修编规划在原规划基础上取消了原来规划的磷化工、石化行业，改为 金属冶炼及深加工行业。 本项目主要以中纤板、白板纸和工业纸板、特种纸、粘合剂、水性油墨（环 保型），生产酒盒，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）中的允 许类项目，符合什邡市工业发展布局规划要求，符合什邡市经济开发区产业发 展要求。根据什邡市经济开发区用地布局规划图，本项目用地为三类工业用地, 项目建设不改变土地使用类型，符合什邡市经济开发区用地规划。 项目建设用地位于四川什方K经济开发区（北区），建设地点地势平坦、地理 位置优越。区域交通便利，可大大降低运输成本。水、电资源丰富，可充分满 足本项目用电需求，人力资源丰富，项目周边有大量的剩余劳动力，可充分满 足本项目人才需求。 综上所述，拟建项目符合四川什邡市经济开发区入园条件和产业发展规划。 3、选址合理性分析 项目位于什邡市经济开发区，项目用地性质为工业用地。 项目厂界外以企业为主，具体外环境关系为：项目选址经济开发区，其土 地性质为工业用地，园区交通、水电等基础设施已基本建成，项目周围亦无其 它明显环境制约因素。本项目位于四川什邡经济开发区，建设用地北面为闲置 空地；南侧为灵江路，公路对面为壹加壹和艾美达企业和空地，德贝尔节能板 材及利全食品；西侧紧邻傲生塑业，东侧为博亿金属、新鑫发塑业企业和海淀 路，公路洪熙包装、慧晶机械以及久益钢制设备等企业。项目周边无学校、医 院和集中住宅等敏感点。 评价范围内无医院、学校、风景名胜、自然保护区、保护文物、生态敏感 点等环境敏感点以及饮用水源保护区。项目的建设无明显环境制约因素，与周 围环境相容，其选址符合相关规划选址要求。项目外环境关系见附图。 综上所述，项目选址于什邡市经济开发区，土地性质为工业用地。用地范 围内无需要特殊保护的敏感目标，无明显环境制约因素。项目对区域环境影响 较小，项目与周边企业性质相同，与周围环境相容，从环保角度分析，项目选 址合理。 4、项目总平面布置合理性分析 从总平面布置图可以看出，总平面布置功能分区清晰，工艺流程顺畅，厂 房周围，均有6m道路与厂区主干道相通并呈环形布置，交通方便，厂房与相邻 建筑物的间距大于15m,主要噪声设备距厂界超过30m,有利于减少设备噪声 对周围环境的影响，项目的主要产噪设备离企业办公楼较远，减小了噪声对企 业办公环境的影响。本项目总平面布置分区功能明确，总体布局较为合理。 5、污染治理措施的合理性和有效性 (1)施工期对项目厂区施工期提出扬尘、噪声防护、施工废水治理等相关 措施，可有效地控制施工期环境污染，措施可行。 (2)营运期项目生产过程中产生有机废气经车间通风换气无组织排放，措 施合理、可行。 生活污水经厂区己建化粪池，生活污水经化粪池处理后排污污水管网，进 入污水处理厂处理达标后排放。措施合理、可行。 设计上噪声防治措施最大限度地利用厂房隔声，同时突出优化总图布置， 设备安装减震装置，尽量避免噪声影响。措施可行。 本项目在生产过程中产生的废包装材料均通过建设单位统一收集后外售给 废品回收站；蜂窝纸残次品由供货商回收；转印粉残次品建设单位回收利用； 生活垃圾及污水处理污泥由环卫部门清运；设备擦洗棉布为危险废弃物交有危 险废物处理资质单位处置。措施合理、可行。 6、区域环境质量现状评价结论 地表水：总氮、总磷存在一定的超标，最大超标倍数分别为0.79、1.25；各 监测断面其余参与评价因子达标，满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 中III类标准要求。 超标原因：据现场踏勘、资料收集以及石亭江评价河段水质现状监测结果分 析：本项目所在区域地表水石亭江总氮、总磷等超标。主要原因：园区上游洛 水镇、广济镇等场镇排污和沿岸农业面源污染的影响。 大气环境：项目及其周边区域大气环境中PM10、PM2.5存在一定的超标 现象，据统计其标率约57%、72%,超标倍数约0.27-1.13o各监测点其余因子 的单因子指数均小于1,未出现超标，满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 的二级标准要求。 超标原因：据现场踏勘、相关资料收集分析发现，本项目所在区域PMio、 PM2.5出现一定程度的超标，超标倍数约0.27-1.13,究其根源为城市基础设施建 设、建筑施工扬尘、道路扬尘等原因造成超标，随着区域施工结束，空气环境 质量会有好转。 声学环境：项目厂界周边噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 3级标准要求。项目处于工业园区内，周边已机械加工企业为 主，就区域环境质量而言，能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3 类标准。 7、项目环境影响评价结论 (1)施工期的影响 施工期对环境的影响主要为扬尘、噪声和少量的废水。本项目施工期短， 挖填方量小，施工过程只要严格按照建筑施工的有关规定，施工期对外环境的 影响较小。 (2)营运期的影响 地表水：项目投入营运后，废水经处理后达标排放，不会对地表水体产生 明显影响。 大气环境：本项目运营过程中废气经治理后达标排放，食堂油烟也达标排 放，不会对大气环境产生影响。 固体废弃物：项目产生的转印粉残次品、蜂窝纸残次品、废棉纱、废包装 材料和生活垃圾全部妥善处置。措施合理、可行。 声学环境：本项目营运后的主要噪声源是设备噪声，通过设备减震、厂房 隔声、自然衰减和加强管理等措施，使项目厂界噪声控制在标准限值内，不会 产生噪声扰民影响。 评价认为，本项目对废水' 废气'噪声及固体废弃物采取的治理措施，是 有效、可行的。 8、清洁生产、达标排放、总量控制分析结论 项目通过在生产工艺、内部管理、污染治理等多方面采取合理可行的清洁 生产措施，较好的贯彻了 “节能、降耗、减污”为目标的清洁生产，符合清洁 生产原则。根据项目特点和区域状况，结合总量控制指标要求，本项目产生的 生活污水进入污水处理厂处理后排放，项目总量控制指标纳入污水处理厂，本 项目不单独设置总量控制指标。废气总量控制指标：VOCs： 0.19t/a从上述分析 可看出，项目釆取了上述一系列污染治理控制措施后，可做到达标排放。因此, 本项目做到了清洁生产，达标排放。 9、评价结论 综上，四川长和科技有限公司“金属木纹装饰材料生产线木纹转印粉技改项 目”符合产业政策和当地规划。项目釆取相应的环保治理措施并加强维护，可 确保污染物的长期、稳定达标排放。项目满足总量控制要求，可确保不降低区 域环境质量功能等级。项目风险防范应急及管理措施可行，环境风险水平可接 受。因此，评价从环境角度分析认为项目建设可行。 二、建议 通过对本项目的工程分析和环境影响评价，提出以下几点建议： (1)企业应加强环保设施的日常管理、维护，建立健全环保设施的运行管 理制度、定期检查制度、设备维护和检修制度，确保环保设施高效运行，尽量 减少跑、冒、滴、漏，避免事故排放情况发生，确保废水不外排。 (2)认真贯彻执行国家和四川省的各项环保法规和要求，认真执行环境监 测计划。 (3)根据本环评要求，对现存在的问题应引起重视，落实整改的环保设施, 确保污染物达标排放。 (4)营运期间，建立一套完善的环境管理制度，并严格按管理制度执行， 特别应该加强员工的环保意识，维护当地人居环境；确定专门的环境管理人员， 赋予其执行职能和必须的权力。 关心并积极听取可能受项目环境影响居民、企业等人员、单位的反映, 定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作情况接受监督和 管理。

表五   验收监测内容

验收监测内容 一、监测内容 受四川长河科技有限责任公司委托，四川同佳检测有限责任公司于2019年 7月31日至8月1日、8月30日至9月1日对“金属木纹装饰材料生产线木纹 转印粉技改项目”进行了环保竣工验收监测，具体监测内容如下： 1、噪声监测 监测点位：厂界外四周设置4个监测点位。 监测频次：厂界噪声在距厂界外1米处，连续监测2天，每天昼间、夜间各 监测2次。 2、废水监测 监测点位：项目生活废水排放口处。 监测频次：连续监测2天，每天3次。 监测指标：PH、氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物 3、大气监测 （1）有组织排放颗粒物监测： 监测点位：15m排气筒出口（2#、3#排气筒） 监测频次：连续监测2天，每天3次。 监测指标：颗粒物 （2）无组织排放监测 监测点位：项目上风向1个参照点，下风向设3个点。 监测频次：3次/天，2天 监测指标：颗粒物、VOCs （以非甲烷总炷计） 二、监测工况及质控情况 - （一）验收监测期间工况监测 - 现场监测期间，项目生产正常、稳定，各项环保治理设施也正常运行，符 合验收监测要求。 - （二）质量控制和质量保证 1、严格按审查确定的验收监测方案进行监测。 2、及时了解工况情况，保证验收监测过程中工况负荷满足要求。 3、监测分析方法采用国家有关部门颁布标准分析方法，参加环保设施竣工 验收监测采样和测试的人员，应按国家有关规定持证上岗。 4、现场采样和测试应严格按《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的 各种异常情况进行详细记录，对未能按《验收监测方案》进行现场釆样和测试 的原因应予详细说明。 5、环保设施竣工验收监测中使用的布点、釆样、分析测试方法，应首先选 择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局 推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。 6、噪声按《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的要求进 行；测量前后测量仪器灵敏度标准值应符合规定，监测时应使用经计量部门检 定、并在有效使用期内的声级计。 7、废水按照《污水综合排放标准》GB8978-1996表4中三级标准执行；废 水釆样环境、采样高度的要求按《环境监测技术规范》(水质部分)执行，分析 方法执行《水和废水监测分析方法》中规定的方法执行。 8、《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996＞《四川省固定污染源大气挥 发性有机物排放标准》(DB51/2377-2017)； 表11 验收标准与环评标准对照表 厂界噪声; 昼间; 65 dB(A ); 等效声级; 昼间; 65 dB(A); 等效声级. 夜间; 55 dB(A ); 等效声级; 夜间; 55 dB(A); 等效声级. 废水; 标准:《污水综合排放标准》GB8978-1996 表4中三级标准; 标准：《污水综合排放标准》 GB8978-1996表4中三级标准. 污染物; 标准限值（mg/L）; 标准限值（mg/L）. PH （无量纲）; 6-9; 6-9. 氨氮; -; -. 化学需氧量; 500; 500. 五日生化需氧量; 300; 300. 悬浮物; 400; 400. 废气; 验收标准; 环评标准. 《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996、《四川省固定污染源大气 挥发性有机物排放标准》 （DB51/2377-2017）; 《大气污染物综合排放标准》 GB16297-1996.《四川省固定污染源大 气挥发性有机物排放标准》 （DB51/2377-2017）. 颗粒物; 有组织排 放浓度 mg/m3; 120; 15m排气筒; 有组织排 放浓度 mg/m3; 120; 15m排气筒. 颗粒物; 无组织排 放浓度 mg/m3; 1.0; 无组织; 无组织排放浓度 mg/m3; 1.0; 无组织. VOCs（ 非甲烷 总炷计）; 无组织排 放浓度 mg/m3; 2.0; 无组织; 无组织排 放浓度 mg/m3; 2.0; 无组织. 废气; 有组织排 放浓度 mg/m3; 60; 15m排气筒; 有组织排 放浓度 mg/m3; 60; 15m排气筒.

表六  验收监测结果

监测结果 1、噪声监测 四川同佳检测有限责任公司2019年7月31日至8月1日对项目厂界噪声 进行监测，厂界噪声监测结果见下表12。 表12 噪声监测结果 单位：dB(A) 点位 时段; 2019.7.31; 2019.8.01. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 52. 1; 53. 0; 47.0; 40.4; 53. 0; 53.6; 47.6; 42. 1. 2#; 51.9; 54. 2; 46.5; 40.4; 55.9; 52.5; 40.8; 45. 4. 3#; 52.8; 51.9; 44. 1; 40.9; 55.8; 53.6; 40.2; 45. 5. 4#; 50.8; 53.0; 42.4; 40.6; 53.4; 54.1; 40.9; 46. 2. 监测结果表明，该项目昼间、夜间厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声 排放标准XGB12348-2008)3类标准(标准限值昼间65 LeqdB(A)、夜间55 LeqdB (A)o 2、废水监测 四川同佳检测有限责任公司于2019年7月31日至8月1日对项目外排生 活废水进行监测，监测结果见下表13。 表13 废水监测结果 单位：mg/L 监测项目; 釆样日期; 监测点位; 监测结果. 第一次; 第二次; 第三次. PH (无量纲); 6月11日; 废水排放口; 7.44; 7.42; 7.43. 6月12日; 7.46; 7.43; 7.42. 氨氮; 6月11日; 5.52; 5.48; 5.50. 6月12日; 5.55; 5.53; 5.48. 化学需氧量; 6月11日; 35; 40; 32. 6月12日; 37; 43; 36. 五日生化需氧量; 6月11日; 7. 4; 7.8; 6.8. 6月12日; 6.4; 6.6; 6.4. 悬浮物; 6月11日; 25; 22; 24. 6月12日; 27; 26; 25. 监测结果表明，该项目外排生活废水pH、氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量悬浮物监测结果均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表11中三级标准限值。 3、废气监测 有组织排放废气监测结果下表14。 表14 有组织排放监测结果 监测点位; 监测时间; 监测项目; 单位; 监测结果. 第一次; 第二次; 第三次. 15m排气筒2#出口; 7月31日; 标况风量; m3/h; 1305; 1738; 1801. 颗粒物排放浓度; mg/m3; 28.7; 29.2; 28.4. 颗粒物排放速率; kg/h; 0.0375; 0.0507; 0.0511. 8月1日; 标况风量; m3/h; 1923; 1869; 1969. 颗粒物排放浓度; mg/m3; 28.5; 27.8; 28.5. 颗粒物排放速率; kg/h; 0.0548; 0.0520; 0.0561. 15m排气筒3#出口; 8月30日; 标况风量; m3/h; 14174; 14506; 14780. 颗粒物排放浓度; mg/m3; 26.2; 28.1; 27.1. 颗粒物排放速率; kg/h; 0.371; 0.408; 0.401. 8 月 31日; 标况风量; m3/h; 14132; 14316; 15080. 颗粒物排放浓度; mg/m3; 25.8; 26.1; 25.7. 颗粒物排放速率; kg/h; 0.365; 0.374; 0.388. 大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表11排放限值。 无组织排放废气检测结果见下表 表15无组织排放监测结果 单位：mg/m3 监测项目; 采样日期; 点位; 监测结果. 第一次; 第二次; 第三次. 颗粒物; 7月31日; 上风向1#东北; 0.150; 0.133; 0.133. 下风向2#西; 0.167; 0.200; 0.183. 下风向3#西南; 0.183; 0.183; 0.167. 下风向2#南; 0.267; 0.300; 0.283. 8月1日; 上风向1#东北; 0.117; 0.150; 0.133. 下风向2#西; 0.183; 0.200; 0.200. 下风向3#西南; 0.167; 0.200; 0.183. 下风向2#南; 0.300; 0.300; 0.283. (VOCs) 以非甲 烷总、炷 计; 7月31日; 上风向1#东北; 0.59; 0.66; 0.59. 下风向2#西; 0.99; 1.36; 1.25. 下风向3#西南; 1.13; 1.02; 1.01. 下风向2#南; 0.98; 1.00; 0.87. 8月1日; 上风向1祥东北; 0.52; 0.33; 0.62. 下风向2#西; 1.05; 0.91; 1.01. 下风向3#西南; 1.12; 1.24; 1.34. 下风向2#南; 1.05; 0.88; 1.02. 废气颗粒物监测结果满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2排放限值；非甲烷总烃监测结果满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物 排放标准》(DB51/2377-2017)表11排放限值。 有组织排放废气监测结果见下表16。 表16有组织排放有机废气监测结果 监测点位; 监测时间; 监测项目; 单位; 监测结果. 第一次; 第二次; 第三次. 袋式除尘器排放口（2#排扣）; 10月16日; 标况风量; m3/h; 2173; 2185; 2195. VOCs排放浓度; mg/m3; 4.02; 4.08; 4.00. VOCs排放速率; kg/h; 8.74×10-3; 8.91×10-3; 8.79×10-3. 10月17日; 标况风量; m3/h; 858; 843; 1422. VOCs排放浓度; mg/m3; 3.56; 3.57; 3.73. VOCs排放速率; kg/h; 3.05×10-3; 3.01×10-3; 5.30×10-3. 3#排气筒排扣; 8月30日; 标况风量; m3/h; 14174; 14506; 14780. VOCs排放浓度; mg/m3; 26.2; 28.1; 27.1. VOCs排放速率; kg/h; 0.371; 0.408; 0.401. 8月31日; 标况风量; m3/h; 14132; 14316; 15080. VOCs排放浓度; mg/m3; 25.8; 26.1; 25.7. VOCs排放速率; kg/h; 0.365; 0.374; 0.388. 非甲烷总烃有组织排放监测结果满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物 排放标准》(DB51/2377-2017)表3排放限值。

表七   验收监测结论

该项目按照国家有关环境保护的法律法规，进行了环境影响评价履行了建 设项目环境影响审批手续。 1、废水处理与排放 项目产生的生活废水经项目内预处理池处理后经园区污水管网进入园区污 水处理厂处置。 本次验收监测期间，项目外排生活废水中pH为7.42-7.46,氨氮最大排放浓度为5.55mg/L,化学需氧量最大排放浓度为43mg/L,五日生化需氧量最大排 放浓度为7.8mg/L,悬浮物最大排放浓度为27mg/L,各监测指标均满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准限值。 2、噪声处理措施 项目生产设备均布置在厂房内，经距离衰减、减震后厂界噪声昼间50.8-55.9dB(A),夜间40.4-47.6dB(A)满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》 (GB12348-2008) 3类标准限值的要求(昼间65dB(A)、夜间55dB(A))。 3、废气处理 本次验收监测期间，项目颗粒物利用集气罩负压收集，经袋式除尘器处理 后,由15m排气筒排放,除尘器中的颗粒物回收回用于生产。1#厂房内设置两套除尘设施(集气罩+袋式除尘+15m排气筒)。最大颗粒物排放速率0. 0561kg/h, 最大排放浓度29.2mg/m3，满足废气颗粒物监测结果满足《大气污染物综合排放 标准》(GB16297-1996)表2排放限值最高允许排放浓度120mg/m3,排气速率3.4kg/h项目VOCs (以非甲烷总煙计)产生于挤塑工序，产生较少。无组织排放到车间，经通风扇排放到大气，测得最大浓度为1.36mg/m3,满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》(DB51/2377-2017)表5排放限值2mg/m3。 - 环保管理制度及人员责任分工 - 四川长河科技有限公司设立有专门人员，负责全公司的生产安全和环保管 理工作，并依照国家法律法规制定了环保专项管理制度，贯彻执行国家法律法 规及环保政策，符合国家环境保护要求。 5、环保设施运行、维护情况 验收监测期间项目环保设施工作正常。公司设有专人定期检查设施的运行 情况。 6、环保审批手续及“三同时”执行情况检查 - 项目经什邡市发展和改革局以川投资备[2018-510682-41-03-254342] JXQB-0078号文立项。12项目执行环境影响评价 制度和环保“三同时”管理制度，其环境影响评价报告表于2018年9月由四川 省中栋环保科技有限公司完成编制，2018年10月23日什邡市环境保护局以什 环审批[2018]54号文对该环评报告表予以审查批复。项目二期于2019年1月开 工建设，2019年6月完成建设。经现场检查，项目环评批复同意建设的主体工 程及配套的环境保护设施基本建成，项目各项环保设施已按设计要求与主体工 程同时建成并投入运行。 7、排污口规范化整治检查 项目内实行雨污分流，建有规范的排污口。 8、环保档案管理检查 项目所有环境保护资料保管完整，设有兼职人员管理。 9、环境风险应急预案及风险防范措施检查 四川长河科技有限公司成立了有风险事故应急管理机构，制定有风险应急 预案，配备了相应的应急物资，应急预案已在环保局进行了备案。 10、总量控制指标 项目生活废水经预处理后进入园区污水处理厂处置，因此本项目不单独设置 总量控制指标。 11、环评批复及公司落实情况 表17环评批复及公司落实情况 编号; 环评批复; 执行情况. 1; 项目涉及安全、水务和防护要求请按安全、水务和防护 管理的相关规定和批复执行。加强管理，提高全体员工 的环保意识和安全意识，定期根据生产实际情况，更新 完善全厂环境风险防范措施，杜绝发生环境风险事故和 安全事故。; 已落实. 2; 必须严格贯彻执行“预防为主、保护优先”的原则，落 实项目环保资金，落实公司内部的环境管理部门、人员 和管理制度等工作。与项目同步开展环保相关设施的设 计，将环保措施纳入招标，施工承包合同中。; 已落实，项目落实了各项 环保措施。项目建立健全 有环境管理体系和机构。. 3; 严格按照报告表要求，落实各项废水处理设施建设。生 活污水经预处理池处理后排入园区污水管网，进入园区 污水处理厂处理。釆取有效措施，做好防渗处理，防止 污染地下水。落实各项废气处理设施，加强车间通风换 气；转印粉生产线产生粉尘经集气罩+布袋除尘器处理 后由15m高排气筒达标排放；; 已落实. 4; 落实控制减少无组织排放，确保达标排放; 已落实. 5; 总量控制指标：VOCs 0.19t/a; 已落实. 6; 项目建设涉及安全和防护要求请按安全管理的相关规 定和批复执行。加强管理，提高全体员工的环保意识和 安全意识，定期根据生产实际情况，更新、完善全厂环 境风险防范措施，杜绝发生环境风险事故和安全事故。; 已落实. 7; 今后如需要扩大生产规模或增加新项目必须按规定程 序进行申报，否则将按照相关环保法予以处罚。; 项目生产规模降低、工艺未发生变化。.

表八  环保验收结论及建议

验收监测结论： 四川长河科技有限公司严格执行了环境影响评价制度和“三同时”制度, 环境保护管理规章制度健全，人员责任分明，确保了各项环保措施的有效执 行。试运行期间各环保设施运行正常，验收监测期间外排各种污染物的浓度 和排放量达到此次验收监测标准限值的要求。建议通过验收。 建议： 1、加强环保设施的管理及维护，保证运行效率和处理效果的可靠性，确 保各项污染物长期、稳定达标排放。