都江堰灌区续建配套与节水改造项目人民渠七期干渠整治工程（66+000~77+000渠段）

竣工环境保护验收调查表

建设单位：四川省都江堰人民渠第二管理处

编制单位：四川同佳检测有限责任公司

二0一九年十一月

建设单位：四川省都江堰人民渠第二管理处

法人代表：

编 制 单 位：四川同佳检测有限责任公司

法 人 代 表：

项 目 负 责 人：

建设单位：四川省都江堰人民渠第二管理处

电话：18113608071

地址：德阳市旌阳区天山北路141号

编制单位：四川同佳检测有限责任公司

电话：18016138667

地址：德阳市经济技术开发区金沙江西路706号

总则

一、 编制依据 1 、 环境保护法规及规范性文件 （1）《中华人民共和国环境保护法》； （2）《建设项目环境保护管理条例》国务院 253 号令（1998 年 11 月）； （3）《建设项目竣工环境保护验收管理办法》国家环保总局令第 13 号令； （4）中华人民共和国水土保持法，2011.3.1； （5）HJ/T394—2007 建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类； （6）HJ/T552—2010 建设项目竣工环境保护验收技术规范。 2 、工程技术资料及相关批复文件 （1）《都江堰灌区续建配套与节水改造项目人民渠七期干渠整治工程（66+000~77+000）项目环境影响报告表》，西南交通大学； （2）德阳市环境保护局：《都江堰灌区续建配套与节水改造项目人民渠七期干渠整治工程（66+000~77+000渠段）项目环境影响报告表的批复》，德环审[2015]67 号； （3）《德阳市水务局关于都江堰灌区续建配套与节水改造项目人民渠七期干渠整治工程（66+000~77+000渠段）水土保持方案报告书的批复》，德水许可[2015]44 号； （4）中江县环境保护局：《 关于都江堰灌区续建配套与节水改造项目人民渠七期干整治工程（66+000~77+000渠段）执行有关环境标准的通知》，江环标函[2015]58号。 二、调查目的及原则 1 、调查目的 本项目在进行环境影响评价时，按规定编制了环境影响报告表。按照国家环境保护总局第 13 号令《建设项目竣工环境保护验收管理办法》的要求，应编制环境保护验收调查表。本调查表作为建设项目竣工环境保护验收工作的一部分，旨在为环保行政主管部门对本项目竣工验收提供技术依据。调查目的主要为： （1）对本项目实际建设内容、环境影响因素及环保措施落实情况进行核查，与环 境影响报告表、初步设计及其批复意见相对照，反映其变化状况； （2）估评环保措施的有效性，提出本项目需采取的环境保护补充和补救措施； （3）评估本项目对“清洁生产、达标排放”原则的符合性。 根据上述调查分析和评价结果，从技术上论证本项目是否符合环境保护设施竣工验收条件。 2 、调查原则 本次验收调查的原则为： （1）认真贯彻国家与地方的环境保护法律、法规及有关规定，采用符合国家有关 规范要求的调查、监测方法； （2）充分利用已有资料，并采取现场勘踏、公众意见调查相结合的方式； （3）坚持污染防治与生态保护并重的原则； （4）进行工程前期、施工期全过程调查，根据项目特征，突出重点、兼顾一般。

# 项目总体情况                                          （表一）

| 建设项目名称 | 都江堰灌区续建配套与节水改造项目人民渠七期干渠整治工程（66+000~77+000渠段）项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 四川省都江堰人民渠第二管理处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 万忠海 |  |  |  | 联系人 |  |  | 卞成林 |  |  |  |  |  |
| 通信地址 | 四川省都江堰人民渠第二管理处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18113608071 |  | 传真 |  | / |  |  | 邮编 |  | 618000 |  |  |  |
| 建设地点 | 中江县富兴镇、集凤镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目性质 | 新建 √改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |  |  | 行业类别 |  |  | 水资源管理业防洪除涝设施管理[N7610] |  |  |
| 环境影响报告表名称 | 都江堰灌区续建配套与节水改造项目人民渠七期干渠整治工程（66+000~77+000渠段）项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境影响评价单位 | 西南交通大学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 初步设计单位 | 四川省都江堰勘测设计院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环评影响评价审批部门 | 德阳市环境保护局 |  |  | 文号 |  | 德环审批[2015]67号 |  |  | 时间 |  |  | 2015.6.15 |  |
| 初步设计审批部门 | 四川省水利厅 |  |  | 文号 |  | 川水函〔2016〕1028号文 |  |  | 时间 |  |  | 2016.8.4 |  |
| 环境保护设施设计单位 | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境保护设施监测单位 | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投资总概算（万元） | 4820.79 | 其中：环境保护投资（万元） |  |  |  |  | 473.56 |  | 环境保护投资占总投资比例 |  |  |  | 9.82% |
| 实际共投资（万元） | 4819.20 | 其中：环境保护投资（万元） |  |  |  |  | 456.68 |  |  |  |  |  | 9.47% |
| 主体工程规模 | 1.人民渠七期干渠66+000~77+000渠段，共计11km。 2.整治相应的渠堤道路做为防洪抢险和日常管理通道，共计需要整治9.96km泥路为水泥路。 3.本段内沿渠桥梁、放水洞、山溪涵洞、山溪渡槽、接水等需要整治的建筑物及实现机械化掏淤而新增的若干下水河车道，共计55处建筑物。 |  |  |  |  |  | 建设项目开工日期 |  | 2015.10.08 |  |  |  |  |
| 实际主体工程规模 | 1.人民渠七期干渠66+000~77+000渠段，共计11km。 2.整治相应的渠堤道路做为防洪抢险和日常管理通道，共计需要整治9.96km泥路为水泥路。 3.本段内沿渠桥梁、放水洞、山溪涵洞、山溪渡槽、接水等需要整治的建筑物及实现机械化掏淤而新增的若干下水河车道，共计55处建筑物。 |  |  |  |  |  | 投入试运行日期 |  | 2016.5.13 |  |  |  |  |

# 调查范围、因子、目标、重点                          （表二）

| 调查范围 | 都江堰灌区续建配套与节水改造项目人民渠七期干渠整治工程（66+000`77+000渠段）。项目渠道整治总长11.0km，配套建筑包括跨渠桥梁、山溪涵洞、堤灌站、下河车道、防水河等共计55处，重建浆砌人造石边坡，砂浆抹面2.397km，挂网抹面明渠浆条石衬砌段4.533km，整治高边坡垮塌段1508m。验收内容包括： 本次验收调查范围以都江堰灌区续建配套与节水改造项目人民渠七期干渠整治工程（66+000~77+000渠段）工程为依据，具体调查范围如下： （1）生态环境调查范围：项目工程涉及河道区域内生态环境质量状况；农田复耕及荒草地生态恢复情况；项目建设工程对河岸及岸边绿化恢复及建设情况；项目河岸绿化情况。 （2）大气环境调查范围：项目所在区域的环境空气治理。 （3）水环境调查范围：项目所在区域人民渠七期干渠的水质因本项目建设而发生的变化。 （4）声环境调查范围：项目河道沿线区域两侧的声环境敏感点。 （5）社会环境调查范围：项目沿线区域直接受影响的单位和住户等。 |
| --- | --- |
| 调查因子 | 根据德阳市环境保护局对都江堰灌区续建配套与节水改造项目人民渠七期干渠整治工程（66+000~77+000渠段）项目环境影响报告表的审批意见，结合本工程的建设特点，本项目运营期不会产生污染物，因此确定本次调查因子如下： 声环境：施工期对河道沿线区域声环境质量影响情况。 水环境：施工期废水对外环境的影响情况。 大气环境：施工期废气对外环境的影响情况。 固废：施工期固体废弃物对外环境的影响情况。 生态环境：工程占地情况；工程影响区域内水土流失现状；所采取的水土保持措施、绿化工程的实施效果；工程影响区内植被状况及保护、恢复措施。 社会环境：工程施工期和试营运期对公众的影响；项目施工期与试营运期是否发生过环境污染事件或扰民事件。 |
| 环境 保护 目标 | 根据现场踏勘，结合项目特点及周边环境，项目主要环境保护目标见下表： 表2-1 主要环境保护目标 保护因素; 保护目标; 影响人数; 保护级别. 环境空气 声环境; 河道沿线两侧住户; 约280人; GB3095—2012《环境空气质量标准》二级标准；GB3096—2008《声环境质量标准》2类标准. 水环境; 人民渠; 项目所在段及下游; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类. 生态环境; 动植物、水土保持、水生生物; 沿线; 不改变区域生态功能. |
| 调查 重点 | ①生态环境：项目建设对建设区生态环境的影响程度及恢复情况进行调查，重点调查施工期水土流失、植被破坏和恢复情况、水生生物情况、河道使用功能情况、水土保持情况，以及水环境功能状况、环境保护措施的落实情况及落实效果。 ②声环境：项目施工期对河道沿线区域声环境质量影响情况，重点调查河道两侧敏感点声环境质量情况。 ③大气环境：项目施工期对河道沿线区域大气环境质量影响情况。 ④社会环境：重点调查项目建设对河道沿线生产、生活及农田作物的影响情况。 ⑤固体废弃物处置方式：重点调查河道治理施工期间，开挖的土石方处置方式，包括临时堆土场、河道清淤土石方、表土临时堆场、便道等。 ⑥环境管理：重点调查项目环评报告表 “三同时”验收一览表内容对照检查情况，管理单位的环境管理状况；对环境保护措施的落实情况及其效果进行调查。 |

# 验收执行标准                                       (表三)

| 环境 质量 标准 | 环境空气质量：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）规定的二级标准； 环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准； 地表水执行国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准； 地下水执行国家《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水域标准。 |
| --- | --- |
| 污染 物排 放标 准 | 运营期无污染物产生 |
| 总量 控制 指标 | 项目为非污染类水利工程，不涉及总量控制指标。 |

# 工程概况                                                 （表四）

| 项目名称 | 都江堰灌区续建配套与节水改造项目人民渠七期干渠整治工程（66+000~77+000渠段） |
| --- | --- |
| 项目地理位置 （附地理位置图） | 位于德阳市中江县富兴镇、集凤镇境内。 |
| 设计主要工程内容及规模： 本项目为都江堰灌区续建配套与节水改造项目人民渠七期干渠整治工程（66+000~77+000）渠段，本次续建配套工程的主要整治内容为： 1、人民渠七期干渠66+000~77+000段明渠。 2、相应的渠堤道路需整治作为防洪抢险和日常管理通道，项目渠道整治总长11.0km，配套建筑包括跨渠桥梁、山溪涵洞、堤灌站、下河车道、防水河等共计55处，重建浆砌人造石边坡，砂浆抹面2.397km，挂网抹面明渠浆条石衬砌段4.533km，整治高边坡垮塌段1508m。 3、本段内沿渠桥梁、放水洞、山溪涵洞、山溪渡槽、接水等需要整治的建筑物及为实现机械化掏淤而新增的若干下河车道，共计55处建筑物。 项目组成见表1。 表1 项目组成及主要环境问题表 项目名称; 项目内容及规模; 环境影响. 施工期; 营运期. 主 体 工 程; 人民渠七期干渠66+000~77+000段明渠整治; 明渠预制砼衬砌段。; 共计2.397km，重建浆砌人造石边坡，砂浆抹面。; 1、扰动水质 2、水生生态影响 3、施工噪声、振动影响 4、施工扬尘干扰 5、施工交通干扰 6、破坏植被 7、水土流失 8、施工废水 9、建筑垃圾; 生态环境、陆生植物、水生生物、农田径流等. 明渠浆条石衬砌段。; 共计4.533km，挂网抹面。. 高边坡垮塌段。; 共计1508m，M75浆砌块石及砼喷锚支护联合使用。. 沿渠桥梁、放水洞、山溪涵洞、山溪渡槽、接水等建筑物; 节制闸1座：复兴节制闸，清除原建基面松动脱落岩体，拆除重建。分水闸1座：西山支渠分水闸，拆除重建为胸墙式单孔平板钢闸门；富兴泄洪闸1座：拆除重建。旁侧堰：新建1座，改建1座。隧洞6座：复兴隧洞68+680~68+980，69+078~69+508段，红光隧洞73+795~73+907共计三段842m长的洞身全面采用20cm厚的C20钢筋砼衬砌；继光隧洞73+837~73+478，备战隧洞74+034~74+384英雄隧洞75+965~76+224，红旗隧洞76+679~76+345.4的相应隧洞底板采用20cm厚的C20砼现浇衬护。丁字桥暗渠1座，底板采用15cm厚的C20砼现浇衬护。渡槽4座：丁字桥渡槽、英雄渡槽将边坡挂网抹面，渠底板采用15cm厚C20砼重新浇筑；光辉渡槽及万福渡槽对伸缩缝处的止水进行更换，拆除重建工作桥为2m宽的C25钢筋砼人行板桥。机耕桥8座：拆除重建后为单跨阿梁板式结构。公路桥：拆除重建为单跨梁板式结构。放水洞6处：放水洞采用竖井铸铁平板闸门式放水洞，竖井采用下角C20砼结构。提灌站1处：增加制口设施及闸房，采用竖井铸铁平板闸门，竖井采用C20砼结构。山溪渡槽2处，拆除重建。山溪接水14处：采用矩过水断面，边墙采用C15砼结构，底板采用C15砼衬护。下河车道7处：路面采用C20砼厚度15cm，下设15cm厚砂砾石头垫层。渠堤道路:对原有9.96km泥路段渠进行硬化、砼现浇。新修渠堤路段5段。. 辅 助 工 程; 临时工程; 本工程设置3个工区，分别为I工区K67+696~K67），II工区K72+206~K72+239），III工区（K74+794~K74+825），布置生产区和生活区，共计需修建临时生产房屋2400m2，生活区布置:本工程需修建生活福利及办公房屋260m2，租用当地民房2200m2。; 水土流失、粉尘、噪声、汽车尾气、生活垃圾、生活废水。; /. 供电、供水; 施工供水：根据当地的水源条件，分别从河流、水库、塘、堰中提取； 采用拦截溪沟水及施工期渠道渠道停水时的余水、建抽水站、蓄水池及人力挑、抬等多种措施解决；生活用水取当地井水。施工供电：施工期利用国家电网作为施工电源，对无电源或距电源太远的地方，采用自备电源发电或油动机具施工。; /. |
| 实际工程量及工程建设变化情况 项目实际工程整治内容为： 1、人民渠七期干渠66+000~77+000段明渠。 2、相应的渠堤道路需整治作为防洪抢险和日常管理通道，项目渠道整治总长11.0km，配套建筑包括跨渠桥梁、山溪涵洞、堤灌站、下河车道、防水河等共计55处，重建浆砌人造石边坡，砂浆抹面2.397km，挂网抹面明渠浆条石衬砌段4.533km，整治高边坡垮塌段1508m。 3、本段内沿渠桥梁、放水洞、山溪涵洞、山溪渡槽、接水等需要整治的建筑物及为实现机械化掏淤而新增的若干下河车道，共计55处建筑物。 项目实际建设内容及变化情况见表 2。 表2 项目实际建设内容和变化情况 项目名称; 项目设计工程内容; 实际工程内容; 变化情况. 主 体 工 程; 都江堰灌区续建配套与节水改造项目人民渠七期干渠整治工程（66+000~77+000渠段）; 明渠预制砼衬砌段、共计2.397km，重建浆砌人造石边坡，砂浆抹面。; 明渠预制砼衬砌段、共计2.397km，重建浆砌人造石边坡，砂浆抹面。; 与设计一致无变化. 明渠浆条石衬砌段共计4.533km，挂网抹面。; 明渠浆条石衬砌段共计4.533km，挂网抹面。. 高边坡垮塌段共计1508m，M75浆砌块石及砼喷锚支护联合使用。; 高边坡垮塌段共计1508m，M75浆砌块石及砼喷锚支护联合使用。. 沿渠桥梁、放水洞、山溪涵洞、山溪渡槽、接水等建筑物; 复兴节制闸1座：清除原建基面松动脱落岩体，拆除重建。西山支渠分水闸1座，拆除重建为胸墙式单孔平板钢闸门；富兴泄洪闸1座：拆除重建。旁侧堰：新建1座，改建1座。隧洞6座：复兴隧洞68+680~68+980，69+078~69+508段，红光隧洞73+795~73+907共计三段842m长的洞身全面采用20cm厚的C20钢筋砼衬砌；继光隧洞73+837~73+478，备战隧洞74+034~74+384英雄隧洞75+965~76+224，红旗隧洞76+679~76+345.4的相应隧洞底板采用20cm厚的C20砼现浇衬护。丁字桥暗渠1座，底板采用15cm厚的C20砼现浇衬护。渡槽4座：丁字桥渡槽、英雄渡槽将边坡挂网抹面，渠底板采用15cm厚C20砼重新浇筑；光辉渡槽及万福渡槽对伸缩缝处的止水进行更换，拆除重建工作桥为2m宽的C25钢筋砼人行板桥。机耕桥8座：拆除重建后为单跨阿梁板式结构。公路桥：拆除重建为单跨梁板式结构。放水洞6处：放水洞采用竖井铸铁平板闸门式放水洞，竖井采用下角C20砼结构。提灌站1处：增加制口设施及闸房，采用竖井铸铁平板闸门，竖井采用C20砼结构。山溪渡槽2处，拆除重建。山溪接水14处：采用矩过水断面，边墙采用C15砼结构，底板采用C15砼衬护。下河车道7处：路面采用C20砼厚度15cm，下设15cm厚砂砾石头垫层。渠堤道路:对原有9.96km泥路段渠进行硬化、砼现浇。新修渠堤路段5段。; 复兴节制闸1座：清除原建基面松动脱落岩体，拆除重建。西山支渠分水闸1座，拆除重建为胸墙式单孔平板钢闸门；富兴泄洪闸1座：拆除重建。旁侧堰：新建1座，改建1座。隧洞6座：复兴隧洞68+680~68+980，69+078~69+508段，红光隧洞73+795~73+907共计三段842m长的洞身全面采用20cm厚的C20钢筋砼衬砌；继光隧洞73+837~73+478，备战隧洞74+034~74+384英雄隧洞75+965~76+224，红旗隧洞76+679~76+345.4的相应隧洞底板采用20cm厚的C20砼现浇衬护。丁字桥暗渠1座，底板采用15cm厚的C20砼现浇衬护。渡槽4座：丁字桥渡槽、英雄渡槽将边坡挂网抹面，渠底板采用15cm厚C20砼重新浇筑；光辉渡槽及万福渡槽对伸缩缝处的止水进行更换，拆除重建工作桥为2m宽的C25钢筋砼人行板桥。机耕桥8座：拆除重建后为单跨阿梁板式结构。公路桥：拆除重建为单跨梁板式结构。放水洞6处：放水洞采用竖井铸铁平板闸门式放水洞，竖井采用下角C20砼结构。提灌站1处：增加制口设施及闸房，采用竖井铸铁平板闸门，竖井采用C20砼结构。山溪渡槽2处，拆除重建。山溪接水14处：采用矩过水断面，边墙采用C15砼结构，底板采用C15砼衬护。下河车道7处：路面采用C20砼厚度15cm，下设15cm厚砂砾石头垫层。渠堤道路:对原有9.96km泥路段渠进行硬化、砼现浇。新修渠堤路段5段。; 与设计一致无变化. 供电、供水; 施工供水：根据当地的水源条件，分别从河流、水库、塘、堰中提取； 采用拦截溪沟水及施工期渠道渠道停水时的余水、建抽水站、蓄水池及人力挑、抬等多种措施解决；生活用水取当地井水。施工供电：施工期利用国家电网作为施工电源，对无电源或距电源太远的地方，采用自备电源发电或油动机具施工。; 施工供水：根据当地的水源条件，分别从河流、水库、塘、堰中提取； 采用拦截溪沟水及施工期渠道渠道停水时的余水、建抽水站、蓄水池及人力挑、抬等多种措施解决；生活用水取当地井水。施工供电：施工期利用国家电网作为施工电源，对无电源或距电源太远的地方，采用自备电源发电或油动机具施工。; 与设计一致无变化. 临时工程; 本工程设置3个工区，分别为I工区K67+696~K67），II工区K72+206~K72+239），III工区（K74+794~K74+825），布置生产区和生活区，共计需修建临时生产房屋2400m2，生活区布置:本工程需修建生活福利及办公房屋260m2，租用当地民房2200m2。; 本工程设置3个工区，分别为I工区K67+696~K67），II工区K72+206~K72+239），III工区（K74+794~K74+825），布置生产区和生活区，共计需修建临时生产房屋2400m2，生活区布置:本工程需修建生活福利及办公房屋260m2，租用当地民房2200m2。; 与设计一致无变化. 项目工程特性及工程量表见下表3。 表3 工程特性 序号; 项目名称; 单 位; 说明; 备 注. 一; 项目区情况. 1; 项目实施地点; 德阳市中江县富兴镇、集凤镇. 2; 设计灌面; 亩; 187.66万. 3; 设计等级; 3级. 输水渠道; 3级. 主要建筑物（隧洞、渡槽、水闸等）; 3级. 次要建筑物（桥、涵、山洪渡槽）; 4级. 临时工程; 5级. 渠道洪水标准; 20年一遇. 二; 项目环评预计建设内容; 实际建设内容. 1; 渠道整治. 高边坡垮塌段; km; 1.508; 1.508. 明渠预制砼衬砌段; km; 2.397; 2.396. 明渠浆条石衬砌段; km; 4.533; 4.532. 2; 配套建筑物; 处; 55; 55. (1); 分水闸; 处; 1; 1. (2); 节制闸; 座; 1; 1. (3); 泄洪闸; 处; 1; 1. (4); 旁侧堰; 座; 2; 2. (5); 隧洞; 座; 6; 6. (6); 暗渠; 座; 1; 1. (7); 渡槽; 座; 4; 4. (8); 机耕桥; 座; 8; 8. （9）; 暗渠; 座; 1; 1. （10）; 渡槽; 座; 4; 4. （11）; 机耕桥; 座; 8; 8. （12）; 公路桥; 座; 1; 1. （13）; 放水洞; 处; 6; 6. （14）; 提灌站; 处; 1; 1. （15）; 山溪渡槽; 处; 2; 2. （16）; 山溪接水; 处; 14; 14. （17）; 下河车道; 处; 7; 7. 3; 道路; 环评预计; 实际建设. (1); 维修加固段原有道路; m; 863; 860. 材料; C20砼、波纹防撞栏杆; C20砼、波纹防撞栏杆. (2); 新建砼路面段; km; 7.364; 7.360. 宽度; m; 3.5; 3.5. 材料; 20cmC25砼0.5mC25硬化路肩; 20cmC25砼0.5mC25硬化路肩. (3); 新建巡堤道路; km; 1.7293; 1.7290. 宽度; m; 3.5; 3.5. 材料; 20cmC25砼0.5mC25 硬化路肩; 20cmC25砼0.5mC25硬化路肩. 三; 工程占地; 环评预计; 实际建设. 临时占地; 亩; 6.61; 6.60. 永久占地; 亩; 16.03; 16.00. 四; 主要工程量; 环评预计; 实际建设. 1; 开挖土方; m3; 11.28万; 11.20万. 2; 回填土方; m3; 3.36万; 3.36万. 工程变动情况 项目性质、地点、防治污染措施未发生变动。项目变动不属于《九种行业建设项目重大变动清单》（环办【2015】52号）中水利建设项目中所列变动内容，因此项目不属于重大变动，符合验收条件。 |
| 生产工艺流程 本项目干渠续建配套与节水改造工程整治，其主要工序为工程开挖、人工清渣、混凝土施工、现场清理、交付使用。本项目施工工艺及产污节点图见图1～图3。 工程开挖 现场清理 混凝土施工 人工清渣 交付使用 水土流失、挖方弃渣、噪声、粉尘 挖方弃渣 施工废水、废弃物、粉尘 - 图1 明渠改造施工工艺及产污环节示意图 工程开挖 现场清理 混凝土施工 人工清渣 交付使用 水土流失、挖方弃渣、噪声、粉尘 挖方弃渣 施工废水、废弃物、粉尘 浆砌石 施工废水、废弃物 - 图2 部分渠系建筑物改造施工工艺及产污环节示意图 噪声、扬尘 噪声、扬尘、废水 噪声、扬尘 材料运输 路面施工 交付使用 - 图3 水渠堤道路施工工艺及产污环节示意图 本工程对环境的影响主要产生在施工期，本项目干渠续建配套与节水改造工程整治，其主要工序为工程开挖、人工清渣、混凝土施工、现场清理、交付使用。 一、施工期 1.1污染工序 由上可知，主体工程施工期主要污染工序为： ⑴ 工程开挖 由于目前渠道以及部分渠系建筑物均不能达到设计要求、尺寸，同时渠道结构形式为土渠、条石渠。本项目将拆除原有条石、砂浆片石，因此在工程开挖时将产生一定量的土石方以及水土流失。部分开挖作业、拌合作业工序时将产生噪声和粉尘。 ⑵ 人工清渣 部分开挖及清渣由人工作业，清渣时将产生一定量的土石方和淤泥。 ⑶ 浆砌石 本项目渠系建筑物中人行桥、机耕桥、整治分水口等会进行浆砌石，砂浆采用人工拌合，拌合过程中将产生一定量的废水以及水泥包装袋等废弃物。 ⑷ 混凝土施工 本项目采用搅拌机拌制，人工施工，在拌合中将产生一定量的噪声、粉尘和废水。 |  |
| 工程占地及平面布置 （1）项目占地 本项目程渠段分别位于德阳市中江县富兴镇、集凤镇内，地处乡村，工程永久占地主要为干渠管理范围内土地，不新增永久占地，水利管理单位已经按照有关规定办理国有土地使用许可证，工程无房屋拆迁和移民安置问题。占用渠道管理范围内的土地不予补偿，只需租用机械平整场地复耕和青苗等农作物进行补偿，临时用地面积为6.61hm2，属于四川省都江堰渠第二管理处已征土地。 - 施工布置 - 本项目施工场地主要布置在渠道附近开阔的阶地上。为尽快使水利和交通发挥其功能，较少项目建设带来的不利影响，由于诊治项目路线较长，面大量多，根据工程施工特点，本项目规划3个工区。环评要求施工工区周边500m范围内禁止有学校、医院等敏点分布点等。根据环评，施工工区划分如下表4。 - 表4 施工工区划分表 - 序号; - 分区编号; - 控制范围; - 位置. - 1; - I工区; - K66+000~k70+200; - K67+690~K67+734段左岸. - 2; - II工区; - k70+200~k73+800; - K67+690~K67+734段左岸. - 3; - III工区; - k73+800~k77+000; - K67+690~K67+734段左岸. 工区内布置仓库、临时堆料、综合加工房等。项目未设置办公生活营地，租用当地农户房屋生活办公。 项目环评设计在K67+503--K67+635左岸、K71+730--K72+141左岸、K74+975--K75+295左岸设置3处弃渣场，占地面积共计4.54h㎡，实际在建设施工过程中根据工程实际情况采取分散堆放和集中堆放两种形式，分散堆放布设在沿渠道外侧，工程结束后，临时占地恢复到原貌，项目沿渠道堆场和集中弃渣场均属于七期干渠已征管理范围内用地，经现场调查，项目临时弃渣场均采用耕土进行了复垦。 |
| 工程环境保护投资明细 - 表5 环境保护投资估算表 类别; 环评预计; 实际建设. 环保措施; 数量; 金额 （万元）; 环保措施; 数量; 金额 （万元）. 施 工 期 环 保 投 资 及 措 施; 水环境; 施工污水防治; 生活污水收集处理措施; /; 5.0; 利用当地农户已建设施; --; --. 施工工场隔油沉淀池; 沉淀池修建与拆除; /; 4.9. 车辆冲洗设施及沉淀池; /. 声环境; 噪声防治措施; 合理安排施工时段，加强施工管理；设置限速标志、交通警示牌。; /; 1.5; 修筑施工围挡，采用低噪声设备，控制施工时间; /; 1.48. 固废处置; 生活垃圾的处置; 临时办公工棚处设置生活垃圾收集点; 1.5; /; 1.5. 生态环境及水土流失; 开挖的土石方、弃渣场及时回填。减少回填土石在场内的退房面积和数量，弃渣实行“先拦后弃”的原则，渣场临坡面才赢干砌块石护坡加以挡护，周边开挖排水沟，防止坡面径流对渣体冲刷引起的水土流失，渣体形成后顶面及边坡回铺表土，渣体边坡植物措施绿化，渣体顶面复耕地；本项目施工结束后渣场、施工工场回铺表土，种植绿化。; /; 444.06; 开挖的土石方、弃渣场及时回填。减少回填土石在场内的退房面积和数量，弃渣实行“先拦后弃”的原则，渣场临坡面才赢干砌块石护坡加以挡护，周边开挖排水沟，防止坡面径流对渣体冲刷引起的水土流失，渣体形成后顶面及边坡回铺表土，渣体边坡植物措施绿化，渣体顶面复耕地；本项目施工结束后渣场、施工工场回铺表土，种植绿化。; /; 444.0. 空气 环境; 扬尘、粉尘防治措施; 敏感点设置围挡、湿法作业；拌合场设置简易办公工棚，进行洒水作业；施工现场设置冲设备设施，对进出车辆进行冲洗，冲废水经沉淀池沉淀后循环使用，在施工区进出口放置草垫；运输砂石、水泥、渣土的车辆，车厢遮盖严密。; /; 5; 租用洒水车、人工洒水、道路设备清洗、施工人员防护用具; 4.8. 环境监测及环境监理; 对施工期进行环境监理，施工结束后对项目所在地的环境空气、地表水、地下水以及回归水进行监测; 12; /; /. 合计; 473.56; 456.68. |
| 与项目有关的生态破坏和污染物排放、主要环境问题及环境保护措施 一、施工期 项目施工期的回顾： 根据询问建设单位及踏勘现场，项目已于2015年10月开始施工，截止到2016年1月已施工结束。经现场踏勘调查，不存在施工期的环保遗留问题。 ①废水 项目施工废水主要来源于施工机械以及施工运输车辆的冲洗废水，通过修建临时沉淀池，对施工废水进行沉淀后循环使用；施工人员生活废水依托和利用当地农户既有的生活污水处理设施，污水经收集后用作林木、农田施肥；淤泥渗水通过在淤泥堆放四周设置导排沟，在导排沟汇集处修建沉淀池，收集晾干过程中产生的废水。 ②废气 施工过程中产生的主要大气污染源是扬尘以及燃油机械废气，施工过程通过采取洒水抑尘，减速慢行等措施减小施工期废气对环境的影响。 ③噪声 施工机械的使用过程和运输车辆产生的噪声。噪声值在 80-95dB(A)之间。施工过程中 采取了选取低噪声设备、合理安排施工时间等措施减小对外环境的影响。 ④固废 土石方：工程施工过程中开挖的土料就近回填到施工沿线，弃土临时堆放于施工场地内，表面覆盖毛毡，避免雨水冲刷侵蚀，弃土定期由密闭运输车辆清运至堤后土地整治地。 施工人员生活垃圾以及其它：工程施工利用当地农户既有的垃圾收集设施，收集后统一清运，废包装材料日产日清，交回收站进行回收。 ⑤生态影响 本项目挖出的土石方因结构松散，如果开挖期间遇暴雨，水土流失量将有所增大；在施工区域内，会因机具车辆碾压、施工人员的践踏和土石的堆放等因素会使土地原有植被受破坏，土壤裸露，极易被雨水冲刷，造成一定的水土流失。项目采取的保护措施主要为：修建临时道路和利用区域内既有道路进行运输，土石堆放采用篷布遮盖、及时回填减小雨水冲刷造成的水土流失。对于施工期工程临时占地在工程结束后及时进行了植树和种植草地，避免了对所在区域植被造成影响。 ⑥水土保持措施落实情况 项目水土保持方案和批复提出的防治措施如下： 渠道工程区：新增植物措施有边坡绿化攀爬植物377株、下挂植物377株； 渠堤道路区：新增临时排水沟； 渠堤道路区:新增临时排水沟9960m，防雨布覆盖11952m，新增沉沙凼13口； 施工生产生活区:新增临时措施开挖排水沟1000m、防雨布覆盖1200m，新建沉沙凼4座;植物措施迹地绿化播撒草籽9300m2； 施工道路区:新增临时措施开挖排水沟2600m、防雨布覆盖3120m，新建沉沙凼4口;植物措施迹地绿化播撒草籽11400m2； 弃渣场区:新增工程措施有表土剥离13620m3、表土回覆13620m;砼网格护坡810m;临时沉沙凼7座;植物措施撒播草籽45400m2。 表5 工程实际完成和方案设计的水土保持工程措施施工程量对比表 措施类型; 措施名称; 单位; 方案设计工程量; 实际完成工程量; 工程量增减. 渠道工程区. 边坡绿化; 攀爬植物; 株; 377; 377; 0. 下挂植物; 株; 377; 377; 0. 渠堤道路区. 临时排水沟; 防雨布; m2; 11952; 11950; -2. 临时沉沙凼; 土方开挖; m3; 112.56; 112.0; -0.56. 土方回填; m3; 8.28; 8.20; -0.08. M7.5浆砌标砖; m3; 32.28; 30.20; -2.08. M10水泥砂浆抹面; m2; 162; 159; -3. C10砼; m3; 3.6; 3.4; -0.2. 施工生产生活区. 临时排水沟; 土方开挖; m3; 135; 130; -5. 防雨布; m3; 1200; 1200; 0. 临时沉沙凼; 土方开挖; m3; 28.14; 28.00; -0.14. 土方回填; m3; 2.07; 2.00; -0.07. M7.5浆砌标砖; m3; 8.07; 8.00; -0.07. M10水泥砂浆抹面; m2; 40.5; 40.00; -0.5. C20砼; m3; 0.9; 0.8; -0.1. 迹地绿化; 播撒草籽; m2; 9300; 9280; -20. 施工道路区. 临时排水沟; 土方开挖; m3; 13620; 13600; -20. 防雨布; m3; 3120; 3120; 0. 临时沉沙凼; 土方开挖; m3; 28.14; 28.13; -0.01. 土方回填; m3; 2.07; 2.07; 0. M7.5浆砌标砖; m3; 8.07; 8.06; -0.01. M10水泥砂浆抹面; m2; 40.5; 40.6; 0.1. C20砼; m3; 0.9; 0.9; 0. 迹地绿化; 播撒草籽; m2; 11400; 11400; 0. 弃渣场区. 表土剥离; 土方开挖; m3; 13620; 13610; -10. 表土回覆; 土方回填; m3; 13620; 13610; -10. 截排水沟; 土方开挖; m3; 437.4; 437.2; -0.2. 土方回填; m3; 291.6; 291.0; -0.6. M7.5浆砌块石; m3; 267.3; 267.0; -0.3. 砼网格护坡; 土方开挖; m3; 777.6; 777.0; -0.6. 土方回填; m3; 259.2; 259.0; -0.2. C20砼; m3; 800; 790; -10. 临时沉沙凼; 土方开挖; m3; 56.26; 56.26; 0. 土方回填; m3; 4.15; 4.15; 0. M7.5浆砌标砖; m3; 16.13; 16.00; -0.13. M10水泥砂浆抹面; m2; 81; 80; -1. C20砼; m3; 1.8; 1.9; 0.1. 迹地绿化; 播撒草籽; m2; 45400; 45380; -20. 项目于2019年9月委托四川星悦绿水工程咨询公司开展了水土保持设施验收技术评估工作，验收结论为：建设单位依法编报了水土保持方案，实施了水土保持方案确定的防治措施，基本完成了批复的防治任务，建成的水土保持设施质量总体合格，较好的控制和减少了工程建设中的水土流失；建设期间开展了水土保持监理、监测工作；运行期间的管理维护责任落实，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。 二、营运期 本项目为都江堰灌区续建配套与节水改造项目人民渠七期干渠整治工程（66+000～77+000渠段），灌区设计灌溉面积187.66万亩，已实现灌溉面积100.77万亩，灌溉成都、德阳、绵阳、遂宁三市所辖的金堂、旌阳、罗江、中江、三台、射洪、大英、遂宁等8县（区）。项目建成后，可以确保渠道输水通畅、运行安全，减少水量损失，大大增加灌溉面积，充分发挥工程效益，对灌区社会经济的可持续发展将起到重要作用，同时，也有利于提高当地的防洪泄洪能力，沿堤绿化带的建设能美化周围环境，改善当地景观，无污染物产生，不会对环境产生不利影响。 |

# 环境影响评价回顾                                          （表五）

环境影响评价的主要环境影响预测及结论 结论 通过对都江堰灌区续建配套与节水改造项目人民渠七期干渠整治工程所在区域环境质量现状的评价及对项目运营期进行的环境影响分析，本评价工作得出以下结论： 一、产业政策符合性 本项目为都江堰灌区人民渠七期干渠续建配套与节水改造工程项目。根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令2013年第21号《产业结构调整指导目录(2013年修订本)中的规定，本项目属第一类“鼓励类”项目中第二条“水利”第十二款“综合利用水利 纽工程”、第十六款“灌区改造及配套设施建设”和第二十三款“农田水利设施建设工程(灌排渠道、涵闸、泵站建设等)”等内容。 因此，本日建设符合国家现行的产业政策规划符合性。 二、规划符合性 本项目是人民渠七期干渠工程原渠道和渠系建筑物的整治，不涉及改变沟渠走向及新增用地。本项目建设符合中江县城镇规划，对当地城镇规划无影响。 《四川省都江堰灌区续建配套与节水改造规划报告》已于1999年12月经水利部审查通过，都江堰灌区工程划分为都江堰渠首工程、平原灌区、人民渠灌区、东风渠灌区。为落实中央水利工作会议和2011年中央一号文件精神，确保2020年基本完成大型灌区续建配套与节水改造任务，加快大型灌区节水改造项目的整体推进和整装实施，按照水利部办公厅“办规计[2011127号”文件《关于抓紧开展大型灌区续建配套与节水改造骨干工程项目总体可行性研究报告编制的通知》精神，四川省都江堰勘测设计院编制《四川省都江堰灌区“十二五”续建配套与节水改造工程项目可行性研究设计报告》。 《四川省都江堰灌区“十二五”续建配套与节水改造工程项目》设计范围主要包括平原灌区和丘陵灌区，总共包括58个项目人民渠七期干渠工程项目属于丘陵灌区工程。因此，人民渠七期干渠工程属于《四川省都江堰灌区续建配套与节水改造规划报告》内规划的项目，符合其规划。 因此，本项目建设符合当地城镇规划。 三、工程合理性分析 本工程属渠道工程，为病害整治改造，施工不受大的洪水威胁，也不涉及到大江大河导流，施工导流按5年一遇洪水设计。本项目施工期安排在干渠的岁修期断流施工采取分段施工分段导流，在渠道中分段填筑围堰，入渠的区间来水通过泄洪闸、分水闸和放水洞分段排出，对于工区内的集水，采用分段水泵抽排。 本目施工期短，项目布设3个施工工场，分别位于桩号K67+690-K67+734、K72+210-K72+240、K74+795-K74+828，施工工场周无环境感目标，距离居民区较远，施工工场选址对居民影响不大，因此，施工工场选址较合理。本工程实施后，可加引水流量，改善灌溉面积，对该地区水环境有积极意义，仅对部时段(施工期)，局部地点(施工现场)有不良的影响，但影响是有限的、暂时的，且是可恢复的。本工程的实施，对环境的影响正效益是主要的，具有长效性。本工程建设有利于改售该地区的自然环境和社会环境。通过施工期环境保护措施，项目施工期对各环境要素的影响均可降至环境可承受的程度，项目建设具有较好的环境、经济、社会效益。 因此，本项目建设是可行的。 四、环境质量现状评价 1、环境空气 项目所在地大气中SO2、NOx、PM10等污染物浓度较低，大气环境质量较好，达到了(环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 2、地表水 根据监测结果，地表水七期放水渠中各项指标均能满足《地表水环境质量标准》(GB838-2002)Ⅲ类水域标准要求，项目所在区域地表水水质较好。 3、声学环境 区域内声学环境质量现状可达到国家《声环境质量标准》(GB3096-2002类标准值(昼间60dBA、夜间50dBA)的要求，项目所在地声环境质量良好。 五、达标排放及污染防治措施有效性分析 本项目污染物主要产生在施工期，营运期不产生污染物。 （1）废气 施工期产生的大气污染物有施工扬尘尘、运输车辆排放的废气和淤泥废气。经过在项目敏感点处设置围挡，湿法作业；对运输车辆行驶所产生的道路采取的酒水方式进行尘：对粉状材料如水泥应罐装或袋装，禁止散装运输，禁止超载；对施工场地内松散、干的表士，也应经常洒水防止粉尘：回填土方时，在表层土质干燥时应适当酒水，防止粉尘飞扬：合理选择施工材料堆场，对易起尘物料加盖蓬布，尽量减少施工材料的堆存时间和堆存量：及时清运施工废弃物，暂时不能清运的应采取覆盖等措施，可大大减小施工扬尘对周围环境的影响；淤泥堆放尽可能考虑设置在农户集中点下风向和距离较的地方，污泥堆放产生的恶臭气体不会对周围居民产生明显影响。 因此，施工期产生的废气对环境影响的影响较小。 （2）废水 施工期废水主要为生活污水和少量施工废水。施工现场施工人员生活污水利用移动 工喜和工别“时算重限跟县管话平工聊“#将业“聚冰士自游排入地表水；淤泥堆放四周设置导排沟，在导排沟汇集处修建沉淀池，收集晾干过种产生的废水，不会形成污水径流。 因此，施工期产生的废水对环境的影响甚微。 （3）噪声 施工期噪声影响主要来自运输车辆和施工机械对居民的干扰。经采取加强交通管理 合理安排作业时间等措施后，可避免施工噪声对附近敏感点造成声污染。施工场界噪声到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的规定。 （4）固体废物 施工期固体废弃物包括工程开挖产生的弃方、建筑垃圾和施工人员生活垃圾等。 工程施工过程中开挖的土石方就近堆存至1#~3#渣场。弃方可全部用于田埂修复或是后土地整治回填。根据项目实际情况可知，不需设置永久弃渣场。建筑垃圾首先考虑回收利用，对不能回收的建筑垃圾集中堆放进行外运处置，定时清运到指定垃圾场；对于白蚁治理产生的废包装材料不得随意丢弃，应集中收集由环卫部门统一清运。生活垃提经乡镇垃圾中转站收集后运至垃圾填埋场处置。 因此，本项目施工期固废得到了有效的处理。 综上，评价认为：本项目污染治理技术经济可行、措施有效。 六、清洁生产 排放污染物治理措施合理有效;施工过程中尽量回用了原料，提高了原料的利用率好贳彻了“节能、降耗、减污、增效”为目标的清洁生产。 七、总量控制 本项目为基础建设工程，营运期无大气污染物产生，职工由四川省都江堰人民渠第管理处调配，不新增人员，不新増废水，故评价建议不设置总量控制指标。 八、环境影响评价结论 1、施工期 （1）环境空气 施工扬尘主要产生于挖土机装载运输车辆和运输车辆行驶中产生的路面扬尘；采取/业：道挡材料及开挖士石方等措施。 由于本项月工程量较小，采取以上措施后对周边大气环境影响小。 （2）水环境 施工单位对施工废水进行沉淀处理。施工废水经过沉淀处理后，废水中主要污染物SS可降至200mg/L以下，本项目施工人员产生的生活污水经移动厕所收集，不直接外排。 从整体来看，在落实环评提出的各项环保措施后，项目施工对项目区域水环境不会产生不利影啊。 （3）声学环境 项目施工对工程区域环境会造成一定影响，但是随施工期的结束，施工带来的噪声响出会随之消除。 通过合理控制施工时间，禁止夜间施工作业，在白天尽量避免在午休施工；加强施工道路交通的管理，保持道路畅通，同时为防止交通混乱造成的人为噪声污染，在/主要运输路段设立交通警示牌，限制工程区内车辆时速在2m以内，并在路牌上标明/款止施工车辆大声鸣笛，尤其在经过农户集中点附近的路段时，应严格禁止运输车辆鸣筋避免施工期噪声扰民；加强施工管理、文明施工等措施后，施工期不会对环境造成明显影响。 （4）固体废物 施工期固废主要为施工过程中挖方弃土、废包装材料及施工人员生活垃圾。工程施工过程中开挖的土料就近堆存至1#~3#渣场堆放，集中挡护。弃方可全部用于田埂修复土地整治回填。工程施工利用当地农户既有的垃圾收集设施，收集后统一清运，废包装材料日产日清，交回收站回收。因此，项目施工不会对周围环境造成不利影响。 （5）生态环境及水土流失 经现场踏勘，工程施工场地范围内无珍稀保护动物存在，也无大型野生动物，工程施工不会对野生动物产生不良影响。针对本项目可能引起的水土流失，渣场实行“先拦后弃”渣体形成后顶面及边坡回铺表士，渣体边坡植物措施绿化，渣体顶面复耕地：本项目施工结束后渣场、施工工场回铺表土，种植绿化等措施。 随着施工期的结束以及采取以上环保措施后可将水土流失的影响降至最低。 （6）社会环境 本项目以人工施工方式为主，施工车辆较少，对当地交通影响小。同时，项目施工期需要雇佣施工人员，并购买施工材料，这对当地的社会经济起到促进作用。 2、营运期 本工程为渠道改建工程，属非污染性工程，工程运营后本身不会排放水、气、声等染物。项目建成营运后，主要环境问题是渠道清淤产生的少量淤泥，污泥沿渠道外侧/放，通过定期清理回用于田埂，多余污泥35年外运一次至指定地点，清淤污泥可以到妥善处理，不会对环境造成明显影响。同时，工程的建成还有利于提高当地的灌溉/能力，沿渠绿化带的建设能美化周围环境，改善当地景观，对当地环境有一定的正影响。 九、建设项目可行性结论 本项目的建设符合国家产业政策，符合农田水利建设规划要求，项目建设对当地经济发展十分有益，项目施工期间产生的废气、废水、噪声和固体废物在采取了相关措施处理后，对所在区域的环境影响在可接受的范围内。本项目施工期的影响是暂时的，将会随着本工程施工的结束而消失，本项目在营运期不会排放废水、废气和固废等污染物，不会当地的环境造成不利影响。在严格落实本次评价提出的各项环境保护措施和认真做好三同时”的前提下，本项目的建设从环境保护角度是可行的。 建议: 1、工程完毕后及时清理施工场地。 2、实际施工过程中，加强对施工单位、施工人员的环境法律法规宣传，提高施工 人员的环保意识，使环境保护真正成为建设项目施工中的自觉行为。 3、建立健全施工管理制度，将环保责任制纳入施工招投标合同，施工监理中应配 备专职环保人员，确保施工期环保措施的落实。 4、加强施工过程的管理，与沿线有关部门密切配合 5、施工过程中，协调处理好与沿线群众的关系，尊重附近群众的意见。

各级环境保护行政主管部门的审批意见（国家、省、行业） 德阳市环保保护局下达了《关于都江堰灌区续建配套与节水改造项目人民渠七期干渠整治工程（66+000~77+000渠段）环境影响报告表的批复》（德环审批[2015]67号）批复如下： 一、该项目为改扩建工程，对位于中江县富兴镇、集凤镇境 内都江堰人民渠七期干渠 66+000~77+000渠 段进行整治。主要包括：1、整治人民渠七期干渠 66+000~77+000渠 段明渠，包 括 预制砼衬砌、挂网抹面、修建衬护边坡等。2、 整治渠堤道路砼 路面 9.96千 米。3、 整治渠段内沿渠桥梁、放水洞、山溪涵洞、山溪渡槽、接水等建筑物及为实现机械化掏淤而设置的若干下河车 滇 ，共 计55处。项目总投资∶4820.79万元，其中环保投资估算473.56万元。项目为发改委《产业结构调整指导目录 (2011年本 )》 (修正版 )中 鼓励类项目，符合国家现行产业政策。项目在现有渠道 的基础上进行整治，符合四川省水利设施`总体规划。项目水保方案获得德阳市水务局批复 (德 水许可[2015]44号)，符合水保管 理要求。根据报告表结论、专家对报告表的审查意见和中江县环保局的预审意见，在 落实报告表中提出各项环保措施和生态保护措施 后，该 工程的环境不良影响可得到有效的缓解和控制。我局从环境保护的角度研究认为该项目可行，同意你单位按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的施工工艺、环境保护对 策措施和生态保护措施进行建设。 二、项目建设和运营中应重点做好的工作 (一)加强施工期及运行期的环境保护工作，认真执行环境保护 “三同时”制度。严格按照报告表有关要求，落实环保投资，落实施工期及营运期各项污染防治措施、生态保护措施，确保不会对当地环境造成不利影响。 (二)优化施工场地布设方案，严 禁在征地范围外设置施工工场，尽量利用原有道路作为施工便道。采取工程措施和生态防治措施达到水土保持方案确定的水土流失治理标准和要求，尽可能减缓对生态环境的影响；加强管理，规范施工，尽量减少新增水土流失。 (三)项目施工期施工废水经沉淀、隔油处理后回用，不 得 直接外排;施 工人员生活污水利用移动厕所收集后用于农灌;淤泥堆放废水通过设置导排沟收集，在 导排沟汇集处修建沉淀池， 废水经沉淀后用于农灌。 (四)施工中应采取洒水降尘、遮盖运输等扬尘污染防治措 施，减缓对周边敏感点的影响;淤泥堆放晾晒应尽可能考虑设置 在农户集中点下风向和距离较远的地方，避免恶臭气体对项目区 域群众生活造成影响。 (五)加强施工期噪声污染控制，尽量采用低噪声施工机械， 实行规范施工、分时段作业等措施，敏感点附近的施工区夜间严 禁使用高噪声设各，确 保噪声不扰民。生活垃圾集中收集后送当 地城市垃圾处理场处置，弃土全部用于田埂修复或堤后土地整治回填。 (六)施工期应认真落实生态保护措施，对临时占用土地要 及时恢复土地原有使用功能;加 强生态恢复过程中的管理和维护，保证植被恢复的成活率;植被恢复应采用当地适生物种，确保生物安全。 (七)项目开工前，依法完各各项行政许可相关手续。 三、项目建设必须依法严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的 “三同时”制度，并依法接受环境监 察机构的现场监察。项目完工后，建设单位必须在试运行前向德 阳市环保局书面提交试运行 申请、经检查同意后方可进行试运 行。在工程试运行期间必须按规定程序向德阳市环保局申请环境 保护验收。验收合格后，工程方可正式投入运行。违反本规定要 求的，承担相应法律责任。 四、请德阳市环境监察支队、中江县环保局负责该项 目施工 期间的环境保护监督检查工作。 你单位应在收到本批复 15个工作 日内将环评批复及批复后 的环境影响报告表送达中江县环保局各案，并接受各级环保部门 的监督管理。

# 环境保护措施执行情况                                    （表六）

| 阶段 | 类别 | 环境影响报告表及审批文 件中要求的环境保护措施 | 环境保护措施的 落实情况 | 措施的执行效果及未采取措施的原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 生态影响及水土保持 | ①制定植被恢复措施，对渠道两岸进行绿化，最大限度减少对植被和土壤的影响。 ② 开挖的土石方、弃渣及时回填，减少回填土石方在场内的堆放面积和数量。 ③ 渣场实行“先拦后弃”，渣体坡脚设浆砌片石挡土墙、渣体顶部周边设截、排水沟，在堆放场周围设置导流明渠，将雨水引导沉砂。 | ①施工期结束后进行了植被恢复措施，对渠道两岸进行了绿化。 - ②及时进行了土石回填，减少了回填土石方的堆放面积和数量。 - ③在堆放四周设置了导流沟，雨水经沉淀后排放。 | 项目实际采取的生态保护措施符合环评文件和审批文件要求，尽量避免了水土流失等生态影响，能够达到生态环境保护的效果。 |
|  | 污染影响 | ① 废水：施工中设隔油池和沉淀池，生产废水处理后回用；设移动式厕所收集施工现场生活污水。 ② 废气：敏感点设置围挡、湿法作业；拌合场设置简易办公工棚，进行洒水作业；施工现场设置冲设备设施，对进出车辆进行冲洗，冲废水经沉淀池沉淀后循环使用，在施工区进出口放置草垫；运输砂石、水泥、渣土的车辆，车厢遮盖严密。 ③ 噪声：合理安排施工时段，加强施工管理；设置限速标志、交通警示牌。 ④ 固体废物：临时办公工棚处设置生活垃圾收集点。 | ① 废水：施工中设隔油池和沉淀池，生产废水处理后回用；设移动式厕所收集施工现场生活污水。 ② 废气：敏感点设置围挡、湿法作业；拌合场设置简易办公工棚，进行洒水作业；施工现场设置冲设备设施，对进出车辆进行冲洗，冲废水经沉淀池沉淀后循环使用，在施工区进出口放置草垫；运输砂石、水泥、渣土的车辆，车厢遮盖严密。 ③ 噪声：合理安排施工时段，加强施工管理；设置限速标志、交通警示牌。 ④ 固体废物：临时办公工棚处设置生活垃圾收集点。 | 项目施工期各类污染物按照环评及批复要求进行落实，施工期未对外环境造成明显影响，经现场勘查，未遗留环境相关问题。 |
|  | 社会影响 | 项目以人工施工方式为主，施工车辆较小，对当地交通影响较小。同时施工期需要雇佣施工人员，并购买材料，对当地社会经济起到促进作用。 | 以人工施工方式为主，雇佣当地工人，对当地社会经济起到促进作用。 | 未对当地居民生活造成影响。 |
| 运 行 期 | 生态影响 | 沿渠进行绿化，种植攀爬值物377棵、下挂植物377棵，施工生产生活区播撒草籽0.93hm2。 施工道路区播撒草籽1.14hm2。弃渣厂区播撒草籽4.54hm2。 | 沿渠进行绿化，种植攀爬值物377棵、下挂植物377棵，施工生产生活区播撒草籽0.93hm2。 施工道路区播撒草籽1.14hm2。弃渣厂区播撒草籽4.54hm2。 | 按要求进行了生态恢复，对区域生态影响较小。 |
|  | 污染影响 | 项目为非污染性工程，运营期不会排放水、气、声等污染物。 | 项目为非污染性工程，运营期不会排放水、气、声等污染物。 | -- |

# 环境影响调查                                              （表七）

| 施 工 期 | 生态影响 | 工程建设要永久占用一些用地，并使这些土地丧失其产出功能。施工所需临时性用地，破坏地表植被、改变土壤理化性质，再恢复原有功能前也对土地利用产生一定的影响。 （1）永久性占地影响 项目永久性占地以旱地、荒地为主，无基本农田，占地面积不大，对项目所在整个区域单位面积生物量的影响不大。临时占地的影响分析本项目不设土料场、石料场和砂石料场，所需砂、卵石、条块石、片石等材料均外购。 （2）临时占地影响分析 项目临时占地主要是施工期的临时渣场、堆土场和施工场地等，本项目临时占地位于红线范围内，占地类型主要为以耕地和荒地为主，占用仅为施工期，待施工结束后，对所有临时用地区域进行清理，拆除临时建筑物，施工工场回铺表土，种植绿化，尽快恢复迹地，防止生态破坏。 |
| --- | --- | --- |
|  | 污染影响 | 经调查核实，工程施工期产生的各种污染物均得到了有效处置，未对当地水环境、大气环境、声环境产生影响。调查期间，各环境要素均恢复到施工前水平。施工期间，未发生污染事故，也无扰民纠纷和环境保护投诉发生。 （1）水环境影响 (1)施工期生产废水 生产废水主要来源于施工机械以及施工运输车辆的冲洗废水，下雨时冲刷浮土、弃土等产生的地表径流，施工废水经过沉淀处理后，废水中主要污染物SS可降至200mg/L以下，废水经处理后可循环使用，可用作道路、设备冲洗、混凝土养护，对水环境不会造成明显的不利影响。 (2)施工人员生活污水 施工单位选择租用当地民房和单位住房，施工人员产生的生活污水依托和利用当地农户既有的生活污水处理设施，污水经收集后用作林木、农田施肥；施工现场设置移动式厕所收集污水用于农灌。因此，本项目施工期生活污水不会对当地水环境产生明显的不利影响。 (3)淤泥堆放晾晒产生的废水 本项目将渠道清淤淤泥沿渠道外侧分散堆放，淤泥堆放晾晒过程中会产生少量的晾晒废水。施工单位在淤泥堆放四周设置导排沟，在导排沟汇集处修建沉淀池，收集晾干过程中产生的废水。因此，木项目施工期淤泥堆放晾晒产生的废水不会对当地水环境产生明显的不利影响。 (4)白蚁治理药剂对地表水体的影响分析 本工程施工岁修期，且采用人工挖巢，药剂选用无公害的生物药剂，所以本项目施工期白蚁的治理地表水体的水质不会造成明显的影响施工过程中严禁施工废水及生活污水排入渠道，严禁治理白蚁药剂的废包装材料随意丢弃至渠道，各种废水都经过了合理收集与处理，不会通过渠道进入水体。 （2）大气环境影响 项目施工期产生的废气主要为建筑材料运输进场及堆放过程产生的扬尘，来往车辆行驶时产生的道路扬尘。验收调查期间对道路沿线走访询问表明，废气对他们生活影响较小，属可接受范围。项目建设期间未造成大气污染现象，也无扰民纠纷和投诉现象发生。 （3）声环境影响 项目施工期噪声主要为施工机械运行时产生的噪声。通过调查了解，施工均在白天进行，未对周围环境和敏感点产生明显影响。施工期无噪声投拆事件。 （4）固体废物影响 施工期固体废物主要为生活垃圾、施工废料、弃渣等。经现场调查，项目产生的各类固体废物均进行了妥善处置，现场无遗留问题。 |
|  | 社会影响 | 项目建设有利于提高当地的防洪泄洪能力，沿堤绿化带的建设能美化周围环境，改善当地景观。同时项目施工期需要雇佣施工人员，并购买施工材料，这对当地的社会经济起到促进作用。 |
| 运 行 期 | 污染影响 | 工程为渠道改建工程，属非污染性工程，工程运营后本身不会排放水、气、声等污染物，不会对环境造成影响。 |
|  | 社会影响 | 项目建成后，合理配置水资源，减少了都江堰灌区的输水量，并将节约下来的水量，调剂用于其他灌区的补水，借以扩大效益，有效地平抑干旱区的缺水局面，从而带来显著的社会、经济效益。 |

公众意见调查                                     （表八）

1、调查方法有内容 本次公众意见调查对象主要是渠道沿线的住户，调查方式主要采取现场分发调查表的形式。 2、调查结果 此次调查共发放调查表50份（收回50份，回收率100%）。被调查人员均为当地居民，调查结果表明：被调查者对本工程建设环境保护工作满意和基本满意的为98%。 表5 沿线居民调查统计结果 调查内容; 调查结果. 基本态度; 修建该渠道是否有利于本地区的经济发展; 有利; 不利; 不知道. 49; 1. 施工期; 施工期对您影响最大的方面是什么; 噪声; 灰尘; 灌溉泄洪; 其他. 27; 23. 居民区附近 150 m 内，是否曾设有料场或搅拌站; 有; 没有; 没注意. 50. 夜间 22：00 至早晨 06：00 时段内，是否使用高噪声机械施工现象; 常有; 偶尔有; 没有. 50. 工程临时占地是否采取了复垦、恢复等措施; 是; 否. 50. 取土场、弃土场是否采取了利用、恢复措施; 是; 否. 50. 是否有污染事故发生; 有; 没有. 50. 是否有施工扰民时间; 有; 没有. 50. 您对本工程环境保护工作的总体评价; 满意; 基本满意; 不满意; 无所谓. 49; 1.

# 调查结论与建议                                     （表九）

调查结论及建议 1、工程概况 都江堰灌区续建配套与节水改造项目人民渠七期干渠整治工程（66+000~77+000段）位于富兴镇、集凤镇内，项目渠道整治总长11km，配套建筑包括跨渠桥梁、防水洞、山溪涵洞、山溪涵洞、山溪渡槽、接水等建筑物及为实现机械化掏淤泥而设置的若干下河车道，共计55处。 2、环境保护措施落实情况 项目选址位置、用地未发生改变。环评及批复中提出的各项环保要求在工程实际运行中基本落实。 3、环境影响调查 1）生态环境影响调查 本项目位于建成区，非生态敏感区，项目所在区域没有国家保护的濒危珍稀物种，总体上项目建设对自然生态环境的影响较小。 2）声环境影响调查： 工程在施工期采用低噪声的施工机械，合理布置各高噪声施工机械，避免在午间和夜间进行高噪声设备施工，工程施工活动未发生噪声扰民现象，无投诉情况。 3）水环境影响调查 本工程的水污染源主要来自施工过程中产生的生产废水和施工人员的生活污水，本工程施工过程中产生的生产废水采取沉砂处理后循环使用；生活污水依托当地农户既有设施处理，对周边影响不大。项目在施工过程中，项目区域未发生水土流失，亦未造成项目区域各类排洪设施、下水管函的堵塞而导致的排洪不畅。 4）环境空气影响调查 项目施工过程中，施工单位严格管理，采取了比较可靠的措施控制施工废气。施工期未收到施工废气投诉，对沿线居民的调查过程中，没有收到工程施工废气对居民产生严重影响的反映。 5）固体废物和环境管理状况调查 本工程的施工期固体废物主要来源于施工过程中产生的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。项目在施工过程生活垃圾集中收集后由环卫部门集中收集处理，建筑垃圾及时清运至当地政府指定的建筑垃圾场，对周围环境未产生明显影响。 4 、环境保护措施落实情况 本工程基本落实报告表及其批复规定的环保措施，未发生重大环境事故，噪声、社会环境、环境空气、地表水环境等方面措施落实较好，能满足环评及其批复要求。 - 水土保持措施落实情况 - 项目按水土保持方案及批复要求落实了水土保持措施，通过了水土保持设施验收。 6、环境管理情况 环保管理机构与管理制度健全，环境保护相关档案资料齐备，保存完整。 7、公众意见调查 调查结果表明，被调查人员对工程的环境保护工作满意和基本满意的为98%，认为项目所产生的生态影响和环境污染是可以接受的。 8、总结论 综上所述，根据本次环境影响调查，项目在设计、施工期采取了一定的声环境保护措施、生态保护措施和水土保持措施，采取的废水、废气、噪声和固体废弃物治理措施可行。施工期废气、噪声、废水和固废均得到妥善处理，未遗留环境污染问题，符合环境影响报告表及环境批复的相关要求，不存在重大环境影响问题，符合竣工环境保护验收条件，建议通过项目的竣工环境保护验收。

注 释 - 调查表应附以下附件、附图： - 附件 1环境影响报告表审批意见； 附件 2初步设计批复文件； 附件 3其他与环境影响评价有关的行政管理文件，如环境影响评价执行标准的批复、环境敏 感目标准许穿越的文件等； 附图 1项目地理位置图（应反映行政区划、工程位置、主要污染源位置、主要环境敏感目标等）； 附图 2项目平面布置图； 附图 3反映工程情况或环境保护措施和设施的必要的图表、照片等； 二、如果本调查表不能说明建设项目对环境造成的影响及措施实施情况，应根据建设项目的特 点和当地环境特征，结合环境影响评价阶段情况进行专项评价，专项评价可按照本规范中相应影响因素调查的要求进行。