- 雪佛兰汽车4S店项目竣工环境保护验收意见

- 2019年11月27日，德阳嘉通汽车销售服务有限公司根据雪佛兰汽车4S店项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

德阳嘉通汽车销售服务有限公司位于位于四川省德阳市泰山南路西侧（汽车南站斜对面），项目中心经度104.382095，纬度31.062051。项目总投资3200万元人民币，新建汽车销售中心2747m2，维修中心4548m2、办公及辅助设施717㎡，购置设备空压机、举升机、车身校正台等，年销售汽车1800辆，维修车辆10800辆，洗车量为15600辆。

（二）建设过程及环保审批情况

2013年1月8日项目取得德阳市发展和改革委员会出具的《企业投资项目备案通知书》（备案号：川投资备[51060013010801），2013年7月，由四川同佳环保科技有限责任公司编制完成了《雪佛兰汽车4S店项目环境影响报告表》；2013年3月18日德阳市生态环境局（原德阳市环境保护局）下达《关于德阳嘉通汽车销售服务有限公司雪佛兰汽车4S店项目项目环境影响报告表》的批复（德环建函[2013]43号）。2019年本项目建设完成并投入运营，并将环保措施已安装到位，项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录，现具备了验收条件。

（三）投资情况

项目总投资3200万元人民币，实际环保投资87万元，占总投资的2.6%。

- （四）验收范围

德阳嘉通汽车销售服务有限公司主体工程及其配套的公辅设施及环保工程。

- 二、工程变动情况

- 1、总平面布置发生变动。原环评中销售中心和维修中心集中修建为整体一栋厂房（其中销售中心建筑面积2114㎡，维修中心建筑面积3015m2）、洗车区建筑面积610m2、办公区建筑面积2424m2，项目实际建成销售中心（2747m2）、1#汽车服务中心（1565m2）、2#汽车服务中心（2983m2）三栋独立厂房、洗车区建筑面积100m2、办公区建筑面积717m2，销售中心及维修中心建筑面积有所增加，洗车区和办公区建筑面积减少；2、增加了4台举升设备，部分原辅料使用较原环评有些许出入，涉及产污的原材料未增加；3、企业原喷烤漆房由流水线喷烤漆房变更为4间一体化喷烤漆房，根据变更说明（详见监测报告附件）分析，本项目上述变动本项目年销售汽车量、洗车数量、维修车辆数量按照环评规模建成，未造成生产规模的扩大，未造成不利环境影响因素扩大，故不属于重大变动，纳入本次验收管理。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

①生活污水

经预处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网后进入绵远河污水处理厂处理后达标排至绵远河。

②生产废水

本项目生产废水主要来自于洗车服务（主要为前来维修和保养的车辆服务）产生的洗车废水和地面冲洗废水。洗车废水经隔油沉沙后再经洗车水循环净化机处理后回用，当生产废水循环使用到一定时间时，为确保洗车水水质，更换为新鲜水，更换后的废水经隔油池、沉砂池预处理达到《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）中表2规定的间接排放浓度限值后，经市政污水管网排入绵远河城市生活污水处理厂处理达标后，最终排入绵远河。

- （二）废气

①汽车尾气

汽车检修时排放的尾气采用抽风装置抽至活性炭箱吸附后引致车间顶部排放；

②焊接烟尘

焊接次数与焊接量较少，车间面积大，焊烟量较少，车间内通过抽风系统抽至活性炭箱吸附后引致车间顶部排放。

③打磨刮灰粉尘

维修中心使用砂纸和无尘打磨机对车身进行打磨刮灰时会间歇性产生少量粉尘，打磨通过加强车间自然通风，设备采用防尘罩或挡板，减轻粉尘排放，该部分粉尘无组织排放。

④有机废气

项目设置一间喷烤漆房，喷烤漆过程产生的有机废气通过风机抽出后经过滤棉过滤漆渣后再经活性炭吸附后经15米高排气筒引致车间顶部排放。

⑤食堂油烟

本项目食堂油烟经过一套油烟净化器净化后引致楼顶顶空排放。

- （三）噪声

项目营运期噪声主要来自汽车行驶噪声、中央空调噪声、发电机噪声、维修噪声、设备噪声。通过加强车辆管理，在醒目处设置减速、禁鸣等提示标志，避免车辆不必要的怠速、制动、起动甚至鸣号；生产设备设置单独房间，建筑隔音；设备减震垫，基础减振；选用低噪声设备、墙体隔声、减振、消声措施、加强管理、合理布局、场界绿化等措施实现厂界达标排放。

- （四）固体废物

一般固废：①废轮胎、废零部件、废包装材料、废金属边角余料，全部外售给废品回收站综合回收利用。②垃圾桶统一收集后交由市政环卫部门清运处置。

危险废物：①项目产生废矿物油（车辆维修和拆解过程中产生的废发动机油、制动器油、废机油、自动变速器油、齿轮油等）暂存于危废暂存间,定期交由成都明旺再生物资回收有限公司处置。②废电瓶等电子器件、废漆渣及涂料废物、废油漆桶、废机油桶、废活性炭、废过滤棉、石棉废物（衬片、火花塞）、废有机溶剂（香蕉水、防冻液）统一收集后暂存于危废暂存间，定期交由成都市兴蓉环保股份有限公司处置。

- （五）其他环境保护设施

1.环境风险防范设施

本项目主要涉及机油、柴油、油漆的存储，主要储存于2#服务中心库房内，车辆维修更换下来的废矿物油主要存放于危废暂存间，德阳嘉通汽车销售服务有限公司为应对突发环境事件，建立了健全的应急救援体系，成立了突发环境事件应急领导小组，应急领导小组全权负责事故的抢险指挥和事故处理现场领导工作，负责全厂应急救援工作的组织和指挥。

2.在线监测装置

项目无在线监测设备。

- 四、环境保护设施调试效果

- 1.废水

- 项目洗车废水排口各项污染物指标符合《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）中表2规定的间接排放浓度限值。

- 2.废气

- 验收期间喷烤漆房有组织排放废气苯、甲苯、二甲苯、VOCs符合《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3有组织排放浓度限值及排放速率。

- 厂界无组织废气苯、甲苯、二甲苯、VOCs浓度符合《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表5无组织监控浓度限值；颗粒物浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。

- 3.厂界噪声

- 本项目厂界噪声监测点等效声级均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）(2类)（标准限值:昼间60Leq(dB[A])、夜间50Leq(dB[A])）。

- 4.固体废物

- 危废：项目设置两件危废暂存间，一间用于储存废矿物油类，一间用于暂存其他危废，废矿物油暂存于危废暂存间,定期交由成都明旺再生物资回收有限公司处置，其他危废定期交由成都市兴蓉环保股份有限公司处置。

- 一般固废：项目运营期产生的废轮胎、废零部件、废包装材料、废金属边角余料，统一收集后外售废品回收站；生活垃圾经垃圾桶收集后交由市政环卫清运处置

- 5.污染物排放总量

根据本次验收监测结果，污染物最大排放速率和年生产时间计算排放总量为：废气污染物污染物：：挥发性有机废气：0.127t/a。

- 五、工程建设对环境的影响

- 根据监测结果，本项目废气、废水、噪声、固废等污染物的排放均能达到达到验收执行标准。

- 六、验收结论

- 综上所述，验收组认为雪佛兰汽车4S店项目环保审查、审批手续完备，验收监测表明项外排的各种污染物达到国家相关排放标准要求，验收资料齐全，符合建设项目竣工环境保护验收条件，建议通过验收。

- 后续要求

- （1）加强环保设施的管理及维护，确保环保设施正常运行，以确保各项污染物稳定达标排放；建立健全全厂危废暂存管理，设置危废台账、落实转移联单制度。

- （2）认真落实各项事故应急处理措施，避免污染事故的发生。

- 八、验收人员（名单附后）

- 德阳嘉通汽车销售服务有限公司

2019年11月27日