四川省久荣日用化工有限公司

新建塑料包装生产线项目

竣工环境保护验收组意见

2020年1月20日，四川省久荣日用化工有限公司根据“四川省久荣日用化工有限公司新建塑料包装生产线项目”竣工环境保护验收监测报告表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目建设地点位于德阳什邡市双盛镇亭江村（东经104.170804，北纬31.194613），项目为改扩建，利用现厂内闲置土地，新建生产车间1间，建筑面积约450m2，墙体采用砖混＋彩钢墙体，顶棚为彩钢结构。建设2条塑料包装生产线，年生产9250万套塑料包装瓶（含塑料瓶盖）。项目产品均用于公司现有消毒、洗涤用品包装，不外售。并配套建设了环保、安全设施。

（二）建设过程及环保审批情况

项目于2018年5月由信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司编制完成了《新建塑料包装生产线项目建设项目环境影响报告表》。2018年6月8日什邡市环境保护局以什环审批[2018]35号文对该环评报告表予以审查批复。项目于2018年10月已建成。

（三）投资情况

该项目实际总投资1200万元，环境保护投资15.5万元，占总投资的1.29%。

（四）验收范围

本次验收范围为：主体工程、辅助工程、环保工程。

主体工程：生产车间。

辅助工程：仓储等

环保工程：一般固废暂存间、危废暂存间、预处理池、废气处理设施等。

- 二、工程变动情况：

本项目地址、产能、生产工艺、规模均与环评内容相符，项目生产现状辅助设备较原环评增加了2台破碎机、2台混料机，根据《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，“建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。”本项目不属于重大变动。

三、环境保护设施建设情况

项目环保设施及措施已基本按环评要求建成和落实。建设的环保设施及采取的环保措施主要有：

（一）废水

本项目生产过程中无生产废水产生，产生的生活污水委托什邡市祥泰化工有限公司已建1套30立方地埋式二级生化污水处理设施达《污水综合排放标准》表4中一级标准后外排石亭江。

- （二）废气

本项目仅产生有机废气，在吹塑机和注塑机上方出口处设置集气罩对废气进行捕集，捕集废气采用活性炭吸附装置处理达标后通过1根15米高排气筒集中排放。

（三）噪声

项目生产设备均设于生产厂房内，项目设备经距离衰减、建筑物隔声，合理布局等措施，确保厂界达标。

（四）固废

项目生活垃圾交由环卫部门统一清运；废矿物油、废矿物油包装桶、吸附饱和的废活性炭等危废委托有资质的单位四川省中明环境治理有限公司处理；边角料和不合格成品返回破碎工序加工利用。

四、环境保护设施调试效果

（1）废水

本项目生产过程中无生产废水产生，产生的生活污水委托什邡市祥泰化工有限公司已建1套30m3地埋式二级生化污水处理设施达《污水综合排放标准》表4中一级标准后外排石亭江。废水对外环境影响较小。

（2）废气

项目在吹塑机和注塑机上方出口处设置集气罩对废气进行捕集，捕集废气采用活性炭吸附装置处理达标后通过1根15米高排气筒集中排放。项目验收监测期间，有组织排放废气VOCs排放速率最大值为2.50×10-3 kg/h ，最大排放浓度为2.15mg/m3符合《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3排放限值（VOCs 最高允许排放浓度60mg/m3，最高允许排放速率3.4kg/h）。

无组织颗粒物最大值0.300mg/m3符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值（颗粒物1.0mg/m3）。

无组织排放废气中VOCs最大值0.94mg/m3，符合《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表5排放限值（VOCs 2.0mg/m3）。

（3）噪声

监测结果表明，该厂1#~4#点位昼、夜间厂界噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的2类标准要求。

（4）固废

项目生活垃圾交由环卫部门统一清运；废矿物油、废矿物油包装桶、吸附饱和的废活性炭等危废委托有资质的单位四川省中明环境治理有限公司处理；边角料和不合格成品返回破碎工序加工利用，对外环境影响较小。

（5）污染物排放总量

本项目有机废气排放总量为0.017t/a。

五、工程建设对环境的影响

本项目建成投产后，周围未建成其他污染性企业，项目所在区域环境质量良好:项目区域空气环境质量能达到《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准；项目区域声学环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中2类标准要求，声环境质量较好。

综上，本项目的建设在环保设施运行正常，污染物达标排放的前提下对周围环境质量影响较小。

六、验收结论

四川省久荣日用化工有限公司新建塑料包装生产线项目严格执行了环境影响评价制度和“三同时”制度，环境保护管理规章制度健全，人员责任分明，确保了各项环保措施的有效执行。试运行期间各环保设施运行正常，验收监测期间外排各种污染物的浓度和排放量达到此次验收监测标准限值的要求，符合建设项目竣工环境保护验收条件，建议通过验收。

七、后续要求

1、加强环保设施的管理及维护，保证运行效率和处理效果的可靠性，确保各项污染物长期、稳定达标排放。

2、要求建设方进一步加强有机废气收集措施，不断提高收集效率。

3、完善生活废水处理交接手续。

4、补充地下水分区防渗图、监测布点图，在图件中明确卫生防护距离范围内敏感目标分布情况。

验收组成员：

二〇二〇年一月二十日