- 四川天晨家具有限公司“木制品家具生产线项目（一期）”竣工环境保护验收意见

2019年10月31日，四川天晨家具有限公司组织召开四川天晨家具有限公司“木制品家具生产线项目（一期）”项目竣工环境保护验收会。验收组由业主单位四川天晨家具有限公司、验收监测单位四川同佳检测有限责任公司及特邀专家组成。验收组现场查阅并核实了项目建设运营期环保措施落实情况。经认真讨论，形成如下验收意见：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目总投资2800万元，于 2018年在什邡市师古镇共和村建成投运，建成投运以来一直运行正常。本项目主要建设内容为：1#柜体生产车间、2#木门生产车间及其配套的辅助、办公、仓储等设施。

（二）建设过程及环保审批情况

项目于2011年6月21日报什邡市发展和改革局备案，备案号为：川投资备[51068211062101]0072号，2012年2月由四川省国环环境工程咨询有限公司编制完成了四川天晨家具有限公司《木制品家具生产线项目环境影响报告表》。什邡市环境保护局于2012年4月24日以什环建函[2012]91号文对该环评报告表予以审查批复。各项环保设施已按设计要求与主体工程同时建成并投入试运行，运行情况良好，具备验收监测的条件。

四川同佳检测有限责任公司于2019年10月对该项目进行了竣工验收监测并编制了四川天晨家具有限公司《木制品家具生产线项目环境保护验收监测报告表》。

（三）投资情况

该项目总投资2800万元，环境保护投资85.2万元，占总投资的3.04%。

- （四）验收范围

四川天晨家具有限公司木制品家具生产线项目主体工程1#柜体生产车间、2#木门生产车间及其配套的辅助、办公、仓储等设施

二、工程变动情况

由于市场因素，四川天晨家具有限公司对本项目产品结构进行了调整，环评预计生产餐桌0.5万套/年、茶几0.5万套/年、沙发0.8万套/年，现实际生产产品为木门1.2万套/年，柜体0.8万m2/年，由于3#厂房本期未建，项目不生产沙发。虽产品名称发生变化，但其整体生产工艺和产污环节不变，生产使用的主要设备、原辅材料种类大致相同。

- 本项目由于产品方案发生变化，1#车间环评预计生产茶几和餐桌，现实际生产柜体，2#车间环评预计是原材料和产品库房，现用于生产木门。同时喷漆房的位置发生变化，环评预计在1#车间修建1间底漆房180m2，1间面漆房50m2，1间烘干房140m2，现将漆房修在2#车间北侧，底漆房2间共156m2，面漆房2间共28m2，烘干房2间共28m2，漆房和烘干房总面积与环评相比均有所减少。在漆房和烘干房位置发生变化后，在以烘干房为中心划定50m的卫生防护距离内不新增敏感点保护目标，同时离厂界南侧的住户距离增大，降低了对项目厂界南侧住户的影响。

项目环评预计生产的餐桌和茶几与现实际生产的木门和柜体为同一类产品，生产工艺和产污环节完全一致，由于主要产污原料中纤板材、木工板、PE底漆、PU聚氨酯漆（面漆）年用量大幅降低，且中纤板材90%为免漆板，所以导致环境影响的主要污染物粉尘、喷漆废气量降低，减小了对周围环境影响。该项目的建设性质、生产工艺、环境保护措施均按照环评进行建设，故四川天晨家具有限公司木制品家具生产线项目（一期）为非重大变更，满足验收条件。

- 三、环境保护设施建设情况

项目环保设施及措施已基本按环评要求建成和落实。建设的环保设施及采取的环保措施主要有：

（一）废水

①生活污水

本项目生活废水经一体化污水处理设备（“A/O/O生物接触氧化+MBR过滤”处理工艺）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排放。

②水帘喷漆废水

本项目底漆和面漆喷漆均在一体化水帘喷漆房完成，喷漆工作时，残余的漆雾气流冲向接触水帘和水面，漆雾被水帘附着和带走，水、漆雾充分混合后进入沉淀水池，部分漆渣经沉淀进入池底，定期打捞漆渣交由四川省中明环境治理有限公司（川环危第511402022号）处理，水池中的水经一体化污水处理设备（“A/O/O生物接触氧化+MBR过滤”处理工艺）处理后循环使用，不外排。

（二）废气

①粉尘

项目生产过程在开料、铣型、钻孔过程中均会产生粉尘。项目在各个产尘位置设置集气罩，各产尘点产生的粉尘经收集后经管道统一抽至中央布袋除尘系统进行处理，处理后的粉尘通过15m高的排气筒排放。本项目共设置了1套中央布袋式除尘器+2根15米高排气筒。

项目打磨在专门的打磨区进行，1#车间1楼和2楼分别设1间打磨房，2#车间1楼设1间打磨房，项目在打磨房设置水膜除尘装置对打磨过程中产生的粉尘进行处理。

- ②有机废气

项目喷漆及烘干过程在专门封闭的喷漆房和烘干房内进行，喷漆和晾干过程产生的有机废气经水帘设备+UV光氧低温等离子设备处理后，由15米高排放筒排放。项目在1#车间设置2间底漆房+2间面漆房（含2间烘干房），共设置2套UV光氧催化设备+2根排气筒。

（三）噪声

项目产生的噪声主要来源于生产设备运行时产生的噪声，噪声源强一般在60～90dB（A）之间，本项目通过选用环保低噪声设备，合理布置噪声设备位置，设备减振处理，利用车间厂房建筑物及建筑装饰材料的隔声、吸声、距离衰减等措施使噪声达标排放。

（四）固体废弃物

本项目产生的固体废弃物主要有加工过程产生的边角余料、废渣、使用油漆、乳胶过程产生的废包装桶、水帘喷漆室循环水打捞出的油漆渣、废包装、布袋除尘器收集粉尘、以及办公生活垃圾、预处理池污泥。

（1）一般固废

项目生产过程中产生的木料边角料、木屑、除尘灰等，由中纤板材供应厂家回收；预处理池的污泥由当地环卫部门统一收集处理。

（2）生活垃圾

项目生活垃圾采用集中袋装和桶装收集后统一堆放，由环卫部门统一清运处理。

（3）危险废物

废油漆包装桶、废乳胶桶等先暂存在危废暂存间，后交由油漆供应厂家回收；废油漆渣暂存在危废暂存间，后交由四川省中明环境治理有限公司（川环危第511402022号）处置。

（4）废包装

废包装材料集中收集后外卖给废品收购站，实现资源化利用。

- 四、环境保护设施调试效果

- 1、废水

验收监测期间，项目产生的水帘喷漆废水经一体化污水处理设备（“A/O/O生物接触氧化+MBR过滤”处理工艺）处理后循环使用，不外排。生活废水经一体化污水处理设备（“A/O/O生物接触氧化+MBR过滤”处理工艺）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后排放。

- 2、废气

- 项目验收期间，中央布袋除尘器排气筒有组废气颗粒物最大值43.0mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中最高允许排放浓度（颗粒物＜120mg/m3）。

- 光氧有机废气处理设备排气筒苯最大值为0.820mg/m3，甲苯最大值为0.558mg/m3，二甲苯最大值为1.42mg/m3，甲醛最大值为0.179mg/m3，VOCs最大值为5.23mg/m3，满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》DB51/2377-2017中家具行业标准限制要求（苯＜1mg/m3，甲苯＜5mg/m3，二甲苯＜15mg/m3，VOCs＜60mg/m3，甲醛＜5mg/m3）。

- 本项目所在地无组织废气颗粒物最大值为0.383mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中颗粒物厂界无组织排放浓度要求（颗粒物＜1.0mg/m3）。苯最大值为0.015mg/m3，甲苯最大值为0.010mg/m3，二甲苯最大值为0.025mg/m3，甲醛最大值为0.037mg/m3，VOCs最大值为1.14mg/m3，符合《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》DB51/2377-2017中无组织浓度排放要求（苯＜0.1mg/m3，甲苯＜0.2mg/m3，二甲苯＜0.2mg/m3，VOCs＜2.0mg/m3，甲醛＜0.1mg/m3）

- 厂界噪声

- 验收监测期间，厂界噪声监测结果昼间最大值为60 LeqdB（A），夜间最大值为46 LeqdB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准限值（昼间65dB(A)、夜间55 dB(A)）。

- 4、固体废物治理设施

本项目产生的固废包括一般固体废物和危险废物两类。其中一般废物中的废边角料和下料、钻孔、打磨等工序产生的废渣（木屑）以及布袋除尘器收集的粉尘交由中纤板材供应商厂家回收利用；生活垃圾和预处理池污泥由环卫部门统一收集处理；废漆渣交由四川省中明环境治理有限公司（川环危第511402022号）处置；废胶桶、废漆桶交由供应商回收处理；废包装集中收集后外卖给废品收购站，实现资源化利用。综上所述，本项目固废暂存间均进行地面硬化处理，危废暂存间已进行防渗处理，废包装材料、生活垃圾设专用收集暂存设施，及时清运。项目运营过程中产生的固体废弃物去向合理，不会造成二次污染，不会对周围环境造成影响。

- 5、污染物排放总量

根据本次验收监测，总量控制指标的总量为粉尘1.55t/a、甲苯0.051t/a、二甲苯0.14t/a

- 五、工程建设对环境的影响

- 根据监测结果，本项目废气、废水、噪声、固废等污染物的排放均能达到达到验收执行标准。

- 六、验收结论

- 综上所述，验收组认为四川天晨家具有限公司木制品家具生产线项目环保审查、审批手续完备，验收监测表明项目外排的各种污染物达到国家相关排放标准要求，验收资料齐全，符合建设项目竣工环境保护验收条件，建议通过验收。

- 后续要求

- 加强对其环保设施的日常维护和管理，建立健全环保设施的运行管理制度，确保环保设施有效运行，做到污染物长期稳定达标排放。

2、委托有资质的检测单位定期对污染物排放情况进行监测，作为环境管理的依据。

- 八、验收人员（名单附后）

四川天晨家具有限公司

2019年10月31日