玻璃包装容器制造项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位:	四川盛世亿尚包装有限公司

编制单位：四川同佳检测有限责任公司

二0一九年十一月

建设单位法人代表:	          （签字）

编制单位法人代表:	          （签字）

项  目  负 责  人:

填  表  人：

| 建设单位：四川盛世亿尚包装有限公司 （盖章） | 编制单位：四川同佳检测有限责任公司（盖章） |
| --- | --- |
| 电话：18208106589 | 电话：（0838）2225010 |
| 地址：德阳市什市经济开区北区 | 地址：四川省德阳市金沙江西路706号 |
| 邮编: 618000 | 邮编: 618000 |

前  言

随着我国制酒行业的快速发展和人民生活水平的不断提高，玻璃瓶制品的外包装样式也随之得到快速发展，市场需求量进一步的扩大。基于以上背景和市场发展需求，四川盛世亿尚包装有限公司租用位于什邡市四川什邡经济开发区（北区）灵江路南段3号的四川盛世亿尚包装有限公司闲置厂房 5000余平方米，投资建设“玻璃包装容器制造项目”。

企业与四川盛世亿尚包装有限公司签订了《厂房租赁协议》，租赁四川盛世亿尚包装有限公司闲置厂房，拟投资1000万元新建玻璃包装容器制造项目，进行生产车间改造，新建喷釉线1条、烤花线1条、贴花线1条、输送线1条。年产量约300万只玻璃酒瓶外包装加工。根据中华人民共和国发展与改革委员会第 21 号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013 年修正），该项目不属于其中“鼓励类、限制类及淘汰类”，根据《促进产业结构调整暂行规定》第十三条“不属于鼓励类、限值类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”，故本项目属于允许类项目。另外，什邡市发展改革和科技局于 2019 年 7 月 30 日对项目进行了备案（川投资备【2019-510682-30-03-375900】FGQB-0241 号）（详见附件），故表明项目建设符合当前国家产业政策。因此，本项目符合国家、什邡市的产业政策要求。

四川盛世亿尚包装有限公司于2019年8月开展环评工作，2019年11月8日取得德阳市环境保护局关于四川盛世亿尚包装有限公司玻璃容器包装容器制造项目《境影响报告表》的批复（批复文号：德环审批【2019】172号）。本项目总投资1000万元，2019年10月已建成投产，截至2019年10月各项环保设施已按设计要求与主体工程同时建成并投入试运行，运行情况良好，具备了验收监测的条件。

目前该项目主体设施和与之配套的环境保护设施运行正常，生产工况满足验收监测要求，基本符合验收监测条件。

受四川盛世亿尚包装有限公司委托，我公司根据国家环保总局相关的规定和要求，对其技改项目“玻璃包装容器制造项目”进行竣工验收。我公司于2019年10月对项目现场进行了勘察，并查阅了相关资料，在此基础上编制了该项目竣工环境保护验收监测方案。2019年11月18日至11月19日，对该项目进行了验收监测。2019年11月编制完成该项目竣工环境保护验收监测报告。

本次验收监测及检查的内容包括：

主体工程：生产车间。

辅助设施：办公用房、库房。

公用工程：供电、供水设施。

环保工程：噪声治理装置、废水治理、废气处理、绿化等。

本次验收监测内容：

- 废气处置检查；

- (2)厂界噪声监测；

- (3)废水监测；

- (4)环境管理检查

- (5)玻璃容器包装设备检查

- 表一    建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 玻璃包装容器制造项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 四川盛世亿尚包装有限公司 |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | √新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 什邡市四川什邡经济开发区（北区）灵江路南段3号的四川盛世亿尚包装有限公司闲置厂房 |  |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 玻璃容器包装 |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 300 万只玻璃酒瓶外包装 |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 250万只玻璃酒瓶外包装 |  |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2019年8月 |  | 开工建设时间 | 2019年9月 |  |  |
| 调试时间 | 2019年9月 |  | 验收现场监测时间 | 2019年11月18日~19日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 四川省环保厅 |  | 环评报告表 编制单位 | 重庆市江津区成硕环保公司有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / |  | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 1000万元 |  | 环保投资总概算 | 25万元 | 比例 | 2.7% |
| 实际总概算 | 900万元 |  | 环保投资 | 30.1万元 | 比例 | 3.3% |
| 验收监测依据 | 1、中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》； 2、《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4号）； 3、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部第9号令）； 4、国家环保总局环发[2000]38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收管理有关问题的通知》及附件； 5、国家环保总局环函[2002]222号《关于建设项目竣工环境保护验收适用标准有关问题的复函》； 6、四川省生态环境局川环发[2003]056号《关于规范建设项目竣工环境保护验收工作的通知》； |  |  |  |  |  |
|  | 7、四川省生态环境局川环发[2003]001号《关于认真做好建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》； 8、四川省生态环境局川环发[2006] 1号《关于依法加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》； 9、2019年全国投资项目在线审批监管平台，备案号：川投资备［2019-510682-30-03-375900］FGQB-0241号； 10、重庆市江津区成硕环保工程有限公司编制的《玻璃包装容器制造项目环评报告表》； 11、德阳市环境保护局关于四川盛世亿尚包装有限公司玻璃容器包装容器制造项目《境影响报告表》的批复（批复文号：德环审批【2019】172号）。 |  |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 |  | 1、废水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准。 2、运营期场界噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。 3、有机废气：执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）中表3的排放标准。 4、固体废物：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改标准；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改标准。 |  |  |  |  |

表二 工程建设内容

工程建设内容： - 公司概况 随着我国制酒行业的快速发展和人民生活水平的不断提高，玻璃瓶制品的外包装样式也随之得到快速发展，市场需求量进一步的扩大。基于以上背景和市场发展需求，四川盛世亿尚包装有限公司租用位于什邡市四川什邡经济开发区北区）灵江路南段3号的四川盛世亿尚包装有限公司闲置厂房5000 余平方米，投资建设“玻璃包装容器制造项目”。项目引进国内具有领先水平高度自动化程度的喷釉机等先进生产线，极大地提高了生产效率，并降低了工人的劳动强度。设计年加工玻璃酒瓶 300万只，满足各类客户的需要。企业与四川盛世亿尚包装有限公司签订了《厂房租赁协议》，租赁四川盛世亿尚包装有限公司闲置厂房，拟投资 1000 万元新建玻璃包装容器制造项目，进行生产车间改造、生产四川盛世亿尚包装有限公司玻璃包装容器制造项目环境影响报告表设备安装及配套设施建设，新建喷釉线1条、烤花线1条、贴花线 1 条、输送线1条。年产量约300万只玻璃酒瓶外包装加工。 2、项目产业政策符合性及选址合理性分析 ①项目产业政策符合性 根据中华人民共和国发展与改革委员会第 21 号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013 年修正），该项目不属于其中“鼓励类、限制类及淘汰类”，根据《促进产业结构调整暂行规定》第十三条“不属于鼓励类、限值类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”，故本项目属于允许类项目。 另外，什邡市发展改革和科技局于2019年7月30日对项目进行了备案（川投资备【2019-510682-30-03-375900】FGQB-0241 号）（详见附件），故表明项目建设符合当前国家产业政策。因此，本项目符合国家、什邡市的产业政策要求。 ②规划符合性分析 1、与什邡市经济开发区规划环评符合性分析 本项目位于什邡市经济开发区内，2010 年 5 月四川省人民政府以“《四川省人民政府关于设立四川什邡经济开发区的批复》（川府函〔2010〕94 号）”对四川什邡经济开发区进行了批复，同意四川什邡经济开发区设立为省级开发区；2011 年 5 月，《四川什邡经济开发区修编规划环境影响报告书》通过四川省环境保护厅的审查（川环建函〔2011〕195 号）。同年，中共什邡市委出具《中共什邡市委、什邡市人民政府关于加快四川什邡经济开发区发展的意见》（什委发【2017】7 号），明确将四川什邡经济开发区的产业定位从原来的“重点发展精细化工、新型建材、机电和石化等产业”调整为“节能环保产业、金属冶炼、高端装备产业、新能源产业、新材料产业、新能源汽车产业”。禁止、限制和允许入园行业名录如下：（1）鼓励进入工业点的行业：节能环保产业、金属冶炼、高端装备制造产业、新能源产业、新材料产业、新能源汽车产业并满足现行国家产业政策的项目。（2）限制和拒绝进入工业点的行业：①属于《产业结构调整指导目录(2011 年本)》中界定的限制类、淘汰类项目；②项目清洁生产水平不能达到行业清洁生产标准二级标准要求或低于全国同类企业平均清洁生产水平的项目；③禁止引入单位产品耗水量大、水的循环使用率及重复使用率过低，大气污染物严重，能耗高的项目；④禁止引入废水T-P 排放量较大的企业，审慎引入有 NH-N、T-P 排放的企业项目。项目要对玻璃酒瓶进行喷釉、贴花、烤花等后期加工，不属于园区限制和拒绝进入工业点的行业，符合园区规划环评准入条件；项目租用已建厂房进行建设，处于园区的节能环保产业区内，符合园区产业规划。同时，四川什邡经济开发区管理委员会出具了《企业生产经营场地租赁准入意见书》，其中明确：“同意你公司租赁什邡经开区的生产经营场地进行生产经营”。 因此，本项目符合什邡市经济开发区规划环评要求。 ③外环境关系 根据对项目的实地踏勘以及对照四川盛世亿尚包装有限公司平面布置图，项目位于四川盛世亿尚包装有限公司已建2#厂房内（该厂房共一跨，其中分为 3 个生产区域），项目所在区域包括该厂房中部及东部两个区域（西部区域为四川盛世亿尚包装有限公司仓库），项目所在车间西侧为厂区道路、道路以西为长河科技 1#厂房；北侧为厂区道路、绿化带及厂界；东侧为厂区道路，道路以东为厂界；南侧为厂区道路及回车场地，其南侧为厂界。 根据实地踏勘，四川长河科技周边均为工业企业及待建工业用地，其西南侧紧邻灵江路，道路对面为建设空地及四川壹加壹机电科技有限公司；西北侧紧邻四川粤生塑业有限公司；东北侧为待建空地，距项目约 1.8km 处为石亭江；东南侧紧邻四川昊洋美域实业有限公司。由外环境分析可知，项目周边主要以化工、涂料、纸业、建材等工业企业为主，无食品生产加工企业，与本项目能够实现环境相容，相互环境影响较小。 ④总平面布置 项目功能分区为生产区和办公区两部分。其中，生产区使位于厂房西北部；办公区位于厂于生产车间，呈流水线作业，使工艺流程简捷、顺畅、紧凑合理。主要噪声源喷釉机、热风炉等设备均布置在车间内，与厂界保持一定距离，采取减振、消声、建筑隔声措施后，对厂界噪声贡献小。 项目车间内分区明显，不但减少物料搬运环节，节约成本和时间，同时使得车间的布局紧凑，有效提高生产效率。 综上，项目平面布置合理，平面布置图见附图。房东南角。项目生产车间充分满足工艺生产要求，喷釉线、贴花、烤花等工艺位。 3、项目建设概况 项目名称：玻璃包装容器制造项目 建设地点：什邡市四川什邡经济开发区（北区）灵江路南段3号（四川长河科技 有限公司闲置厂房） 建设性质：新建 项目投资：1000万元 建设单位：四川盛世亿尚包装有限公司 （1）项目建设内容及组成 项目租赁四川盛世亿尚包装有限公司闲置厂房5000平方米，拟投资1000万元新建玻璃包装容器制造项目，进行车间改造、生产设备安装及配套设施建设，新建喷釉线1条、烤花线1条、贴花线1条、输送线1条。年产量约300万只玻璃酒瓶外包装加工。以及建设相应安全、消防、环保等配套措施，并符合国家有关要求。项目组成及主要环境问题如下： 表1 项目组成及主要的环境影响一览表 工程 分类; 项目名称; 环评预计建设内容; 实际建设; 备注. 主体 工程; 生产厂房（1 跨，1F，钢结构+彩钢 形式，10m 高， 总面积 7913 m2， 项目租赁面积 5000m2）; 功能：玻璃瓶外包装加工、原辅料存放区、成品区、办公区 设备：喷釉生产线、贴花生产线、烤花生产线和输送线等，另在车间设置固废暂存间及危废暂存间，以及办公室; 与环评一致 致; 新建. 公用工程 辅助工程; 供水系统; 市政供水管网; 与环评一致; 利旧. 供气系统; 市政燃气管网; 利旧. 供电系统; 当地电网，厂区接入（配电房）; 利旧. 排水系统; 雨污分流; 利旧. 环保工程; 废气; 喷釉、烘干及烤花废气经“UV 光解设备+活性炭吸附装置”处理后，经 15 米高排气筒排放。; 喷釉、烘干及烤花废气经“UV 光解设备+活性炭吸附装置”处理后，经 15 米高排气筒排放。; 利旧. 噪声; 选用低噪设备、合理布局、设备减振、车间隔声、距离衰减; 选用低噪设备、合理布局、设备减振、车间隔声、距离衰减; 利旧. 固废; 一般固废; 废玻璃 瓶、不合 格品等; 一般固废暂存间，10m3，位于生产厂房内; 与环评一致; 利旧. 生活垃圾; 垃圾桶收集，环卫清运. 危废; 生产厂房内设置危废暂存间，四防处理，10m2; 生产厂房内设置危废暂存间，四防处理，10m2; 新建. 釉渣; 由容器收集暂存于危废暂存间，定期由有资质单位处置; 与环评一致; 新建. 釉包装桶. 废活性炭. 废水; 生产废水; 水幕净化废水经 30m3 沉淀池絮凝沉淀后，循环使用不外排; 与环评一致; 利旧. 生活废水; 预处理池1座，容积20m3，排入污水管网，进入污水处理厂。. 生活及办公设施; 建筑面积 100m2，位于厂房东南角，用 于办公使用。; 与环评一致; 利旧. （2）生产能力和产品方案 盛世包装生产纲领见下表。 表2 生产纲领 单位：万m2/a 序号; 产品名称; 规格; 年产量; 备注. 1; 玻璃酒瓶; 200mL、400mL、500mL; 300 万只; 进行表面喷釉及贴 花、烤花处理.

原辅材料消耗及水平衡： （3）原辅材料消耗 表3 项目主要原辅材料消耗一览表 名称; 主要成份; 环评预计年用量（吨）; 实际年用量（吨）; 来源; 用途; 包装方式. 玻璃瓶; SiO2; 301 万只 （1505t）; 301 万只 （1505t）; 采购; 玻璃瓶 喷釉、 贴花等; 箱装. 水性玻璃釉 ﹙20kg/桶﹚; 水性环氧树脂、氨基树 脂、助溶剂、无机颜料、水等组成，主剂颜色黄色、橙色、红色等; 8.93t; 8.93t; 广汉诺尔涂邦涂料有限公司; 桶装. 贴花纸﹙500 mm×600mm﹚; 每套约 2.5g; 300 万套 （7.5t）; 300 万套 （7.5t）; 采购; 袋装. 能源; 电; 20 万 Kw/h; 市政供给. 天然气; 1.2 万 m3. 水; 550t/a. （4）主要设备 本项目生产设备选用国内成熟的生产线；根据国家有关限期淘汰落后设备目录及节能减排要求，本项目设备不存在国家明令禁止使用或淘汰的设备。 表4 主要设备一览表 序号; 设备名称; 环评预计数量; 实际建设数量; 备注. 1; 喷釉机; 1; 1; 内含喷釉房 2 间，小烘箱 1 间、大烘箱 1 间等. 2; 隧道烤花机; 1; 1; 28m×4m×2.2m. 3; 贴花输送线; 1; 1; /. 4; 热风炉; 3; 3; 烤花机供热. 5; 废气治理设施; 1; 1; UV 光解+活性炭吸附装置. 6; 水幕净化装置; 2; 2; /. （5）工作制度及劳动定员 劳动定员：项目劳动定员 25 人，员工食宿自理。 工作制度：实行白天一班八小时工作制，全年生产 300 天。

主要工艺流程及产物环节 项目外购经清洗干净的玻璃酒瓶成品，主要对玻璃酒瓶进行喷釉、贴花、烤花等后期加工。其生产工艺流程见下图所示。 图 2-1 项目生产工艺流程及产污环节图 - （2）项目变更情况及合理性分析 本项目为新建项目，主要为增加生产设备及相应环保辅助设施，不新增用地，根据实地核查，实际建设中线圈于“建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或污染防治措施、防止生态破坏的措施发生重大变化”的范畴，不属重大变更，可在验收中解决。

表三 主要污染源、污染物处理和排放

主要污染源、污染物处理和排放 1、废气排放及治理 ①喷釉及烘干废气 项目喷釉生产过程中，形成喷釉废气，其主要污染物含有颗粒物及有机挥发废气；项目采用水幕净化装置去除釉物，在进入废气治理装置前，将会通过气水分离器和过滤棉进一步去除釉料。水幕净化装置产生的废水，经投加絮凝剂絮凝沉淀处理后，可循环使用。 本项目在对贴花后的玻璃酒瓶进行烘干时（130-150℃），会有少量的单体分子及大分子有机物产生，主要污染物为VOCS（以非甲烷总烃计）。项目设置专用喷釉机，有机废气经设备底部抽排风系统抽排；同时在烘箱及烤花机隧道进出两端各设置 1 个集气罩，用于收集烘干废气，汇总后由“UV 光氧化催化废气处理设施+活性炭吸附装置”处理后，经 15 m 高排气筒达标排放。 - 废水排放及治理 - （1）生产废水 1）花纸软化水 贴花过程中需要用水加热后将花纸软化，软化水较清亮，可继续使用，会有少量水分损耗，再根据生产情况进行添加，不对外排放。故花纸软化水可循环使用，不外排。 因此，花纸软化水循环使用零排放合理经济可行。 - 釉料用水全部使用，不外排。 - 3）水幕净化废水 本项目废气处理采用水幕净化工艺处理釉物，产生的水幕净化废水采取三级沉淀工艺，不更换废水，只在处理系统运行水分耗损时补水。治理措施：针对水幕净化废水水质特点，企业采用“化学絮凝沉淀（PAC 絮凝剂）”的物理净化工艺对水幕净化废水进行絮凝沉淀净化处理。据调查，该处理系统位于生产车间外东面，水幕废水经三级沉淀后排入絮凝沉淀池，通过添加絮凝剂，定期捞渣，上清液循环使用定期更换，其更换废水为危险废物，项目签订危废处置协议，该废水由专用容器收集至危废暂存间内，定期交由有资质单位处理。 - （2）生活污水 项目不设食堂及倒班房，员工食宿自理，污水主要来源于员工办公。治理措施：本项目依托厂区内现有预处理池对生活污水进行预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入污水管网，进入什邡灵江污水处理厂进行深度处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标，最终排入石亭江。 3、噪声 本项目的噪声源主要是生产设备运行产生的噪声。项目采用1）产噪设备设置减振基础； 2）设备通过合理布局，远离环境敏感点，风机安装消声器，软连接，设备安装过程中应配置减振座、隔声罩等防噪措施，同时，设备运营时车间尽量密闭操作； 3）优化布局，生产设备尽量调整布置在车间中部，利用距离衰减、墙体隔声降低噪声对周边环境的影响。使其厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准的要求。 4、污染源及处理设施 表7 本项目污染物排放情况 类别; 来源; 污染物名称; 源强; 处理方式. 环评预计; 实际产生; 环评要求; 实际建成. 废气; 生产加工; VOCs; 0.0336kg/h 4.2mg/m3; 0.027kg/h， 1.39mg/m3; 集气罩收集，烘干废气，汇总后由“UV 光氧化催化废气处理设施+活性炭吸附装置”处理后，经 15 m 高排气筒达标排放。; 集气罩收集，烘干废气，汇总后由“UV 光氧化催化废气处理设施+活性炭吸附装置”处理后，经 15 m 高排气筒达标排放。. 噪声; 设备噪声; 设备产生; 75~90dB; 52~56dB; 设置减振基础，安装消声器，距离衰减、墙体隔声。; 设置减振基础，安装消声器，距离衰减、墙体隔声。. 固废; 生产加工; 废玻璃瓶; 3.789t/a; 3.700t/a; 集中收集，定期外售回收商；; 集中收集，定期外售回收商。. 不合格品; 2.27t; 2.00t. 废包装材料; 0.5t/a; 0.3/a. 贴花纸薄膜; 1.5t/a; 1.2t/a. 办公生活区; 生活垃圾; 3.75t/a; 3.00t/a; 环卫部门清运; 环卫部门清运. 喷釉生产线; 釉渣; 1.796t/a; 1.259t/a; 集中收集，定期交由资质 单位进行处置; 集中收集，定期交由资质 单位进行处置. 釉料包装; 废釉包装桶; 0.3t/a; 0.258t/a. 废气治理; 废活性炭; 1.615t/a; 0.968t/a. 6、环保设施(措施)及投资一览表 表8 环保设施(措施)及投资一览表 单位：万元 项目; 环评要求; 实际建成. 治理措施; 内容; 投资金额; 治理措施; 投资金额. 废水治理; 生活污水; 处理池一座，容积 20m3; /; 处理池一座，容积 20m3 经厂区污水管道排入园区污水管网，进入污水处理 厂进行处理; /. 经厂区污水管道排入园区污水管网，进入污水处理 厂进行处理. 喷釉废水; 絮凝沉淀水池一座，规格为 30m3，做好防渗措施; 2.5; 絮凝沉淀水池一座，规格为 30m3，做好防渗措施; 2.9. 废气治理; 生产工序 产生有机 废气; 对喷釉机设置抽排风系统、烘箱及烤花线设集气罩、同时设置一套“UV 光催化氧化处理设备+活性炭吸附装置”进行废气的处理，产生的有机废气经收集并处理后，由 15 米高排气筒排放。; 10.0; 对喷釉机设置抽排风系统、烘箱及烤花线设集气罩、同时设置一套“UV 光催化氧化处理设备+活性炭吸附装置”进行废气的处理，产生的有机废气经收集并处理后，由 15 米高排气筒排放。; 13.0. 噪声治理; 选用低噪设备，合理布局，隔声、减振、降噪措施。; 选用低噪设备，合理布局，隔声、减振、降噪措施。; 3.5; 设置减振基础； 合理布局，风机安装消声器，软连接，配置减振座、隔声罩等防噪措施；优化布局，生产设备，利用距离衰减、墙体隔声降低噪声。; 3.8. 固体废弃物治理; 一般固废; 固废暂存点 1 个，设置在车间内，防渗处理，加强管理。; 0.5; 固废暂存点 1 个，设置在车间内，防渗处理，加强管理。; 0.9. 危险废物; 设置危废暂存间，做好“四防”措施，并签订危废处置协议，定期交由资质单位进行处置; 4.0; 设置危废暂存间，好“四防”措施，并签订危废处置协议，定期交由资质单位进行处置; 4.6. 生活垃圾; 垃圾桶收集后交由环卫清运处理; /; 依托; /. 地下水防治措施; 重点防渗区：项目水幕净化废水絮凝沉淀水池、危废暂存点、釉料库房等所在区域，采用基础防渗层用厚度在 2mm 以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于 1.0×10-10cm/s；; 4.5; 重点防渗区：项目水幕净化废水絮凝沉淀水池、危废暂存点、釉料库房等所在区域，采用基础防渗层用厚度在 2mm 以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于 1.0×10-10cm/s；; 4.9. 合计; 25; 30.1.

表四  环境影响报告表主要结论及批复：

- 评价结论 1、项目基本情况 - 四川盛世亿尚包装有限公司实施的“玻璃包装容器制造项目”位于四川什邡经济开发区（北区）灵江路南段3号，租赁四川盛世亿尚包装有限公司闲置厂房进行生。项目总投资1000万元，用于租赁厂房，安装生产设备，达到年加工玻璃瓶 300万只的生产能力。 2、项目产业政策符合性分析 根据中华人民共和国发展与改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，该项目不属于其中“鼓励类、限制类及淘汰类”，根据《促进产业结构调整暂行规定》第十三条“不属于鼓励类、限值类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”，故本项目属于允许类项目。该项目于2019年7月30日，经什邡市发展改革和科技局审核批准备案（见附件：川投资备【2019-510682-30-03-375900】FGQB-0241号）。 因此，本项目符合国家产业政策要求。 3、项目规划及选址符合性分析 项目选址于什邡市经济开发区北区，租赁长河科技现有闲置厂房进行建设，不新增用地。根据《四川什邡经济开发区修编规划环境影响报告书》可知，长河科技厂区现所属用地性质为二类工业用地。同时，项目主要进行玻璃瓶外包装加工，不属于园区禁止和限制入园的项目，符合清洁生产要求，不会对区域生态环境产生危害。 综上，本项目符合什邡市土地利用规划及园区产业发展规划。 4、环境质量现状评价结论 （1）地表水环境质量 本项目所在区域地表水达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）III 类水域标准的要求。说明项目所在地地表水环境质量良好。 （2）大气环境质量 评价区域环境空气满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准。说明项目所在区域大气环境质量良好。（3）声环境质量监测期间，监测点昼间、夜间噪声均能达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中3类标准要求，表明项目所在区域声环境质量良好。 5、环境影响分析结论 营运期： ⑴ 大气环境影响分析结论 项目生产过程产生有机废气，经收集后由“UV光解装置+活性炭吸附装置”处理后由15米高排气筒达标排放，满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》 （DB51/2377-2017）中表3中的排放标准限值。同时，通过加强管理，确保废气治理设施措施良好运行，上述废气再经过大气稀释扩散后，对周围大气环境影响不大。 ⑵ 地表水环境影响分析结论项目喷釉废水经絮凝沉淀后循环使用，定期更换后交资质单位进行处置；生活污水经预处理后，进入污水管网，由什邡灵江污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标后达标排放，对区域地表水环境影响小。 项目废水处理措施合理，可实现废水有效治理，不会对当地地表水及地下水造成较 大影响。措施合理、可行。 ⑶ 声学环境影响分析结论 本项目采取有效合理的噪声治理措施，能保证厂界噪声达标，因此项目的运营对所 在地的声学环境影响较小。 ⑷ 固体废弃物影响分析结论 项目各类固体废弃物处置措施可行，去向明确，不会造成二次污染。 6、总量控制项目喷釉废水经絮凝沉淀后循环使用，定期更换后交资质单位进行处置；生活污水经预处理后排入污水管网，进入污水处理厂处理，最终实现达标排放；有机废气 6、总量控制 项目喷釉废水经絮凝沉淀后循环使用，定期更换后交资质单位进行处置；生活污水经预处理后排入污水管网，进入污水处理厂处理，最终实现达标排放；有机废气经处理后达标排放。经处理后达标排放。 根据国家对污染物排放实施总量控制的原则，结合项目实际情况，本项目涉及到的总量控制污染物为 COD、NH3-N、VOCs。 1、废水 本项目污水经预处理达标后排入园区污水管网，最终经什邡市灵江污水处理厂处理达标后排入石亭江，因此，本项目 COD、NH3-N 总量控制指标纳入什邡市灵江污水处理厂总量控制指标内，本项目不单独下达废水总量控制指标。 2、废气 VOCs：58kg/a。 7、风险评价结论 本项目未构成重大危险源，项目按本环评要求的环境风险措施实施后，可以有效地控制或缓解泄露、火灾、爆炸发生风险，项目环境风险水平可接受。 8、建设项目环保可行性结论 综上所述，项目符合国家产业发展政策，选址符当地土地利用规划，项目污染防治措施可使污染物达标排放，项目建成运行后不会改变区域现有的环境功能，不会对外环境保护目标造成不利的影响，项目贯彻了“清洁生产、总量控制、达标排放”的原则，拟采取的污染防治措施经济可行，技术可靠，项目总图布置合理。只要认真落实本报告表中提出的各项污染防治对策措施，保证环境保护设施的有效运行，确保污染物稳定达标排放。 从环境角度而言，本项目的建设是可行的。 - 建议及要求 1、要求 （1）切实落实废水、废气、噪声防治措施，加强治理装置的运行管理、维护，做好治理装置的运行、化验记录，确保各类污染物达标排放，并接收当地环保部门的监督检查。 （2）企业要落实本环评提出的各项环保治理措施，确保“三废”达标排放。 2、建议 （1）建立健全生产环保规章制度，严格人员操作管理，与此同时，加强设备、管 道、各项治污措施的定期检查和维护工作。 （2）工厂应加强环保宣传教育工作，强化公司的各项环境管理工作。 （3）安排环保人员做好厂区环境管理工作，搞好环境卫生。 三、环评批复 一、该项目为新建项目,位于四川什邡经济开发区(北区)占地面积500平方米。项目租用四川长河科技有限公司闲置厂房,进行车间改造、生产设备安装及配套设施建设,新建喷和线、烤花线、贴花线、输送线各1条。项目建成后,将形成年加工玻璃酒瓶外包装约300万只的生产能力。项目总投资1000万元,共中环保投资估算27万元。 项目属于发改委《产业结构调整指导目录》(2013年修正本)中允许类项目,经什邡市发展改革和科技局备案,符合现行国家产业政策。项目地块为工业用地,经开区管委会同意项目入园,项目建设符合相关规划及规划环评要求。 根据专家对《报告表》的审查意见、《报告表》的评价结论和德阳市什邡生态环境局的初审意见,在落实报告表中提出的各项的各项环保对策措施和环境风险防范措施后,项目实施不存在明显的环境制约因素,污染物可以达标排放并符合总量控制要求,我局同意该项目按报告表中所列建设性质、地点,内容、规模、生产工艺及环保对策措施和风险防范措施进行建设。 二、项目建设应重点做好以下工作： （一）严格贯彻执行“预防为主,保护优先”的原则,落实项目环保资金,落实公司内部的环境管理部门、人员和管理制度。与项目同步开展环保相关设施的建设。 （二）严格按照报告表的要求,落实各项废水处理设施建设实施“雨污分流”。项目生产废水可循环使用,不得外排;生活污水经预处理池处理达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后进入什邡灵江污水处理厂处理达标后外排。落实地下水污染防治措施,全面做好防渗处理,防止污染地下水。 （三）落实各项废气处理设施,确保大气污染物稳定达标排放。有机废气经UV光氧+活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒达标排放。 （四）落实各项噪声治理措施,确保厂界环境噪声达标并不得扰民。落实各项固体废弃物(特别是危险废物)处置措施,提高回收利用率,加强各类固体废弃物暂存、转运及处置过程环境管理,防止二次污染。危险废物必须送有资质单位处置。 （五）项目总量控制指标:V0Cs 0.053t/a （六）严格按照报告表的要求,建设各项环保应急设施,确保环境安全。制定突发环境事件应急预案,加强生产运行过程风险防范管理,各装置及设施间的协调管理,避免和控制风险事放导放的环境污染。 (七)项目实施后,生活污水经预处理池预处理后排入什加灵江污水处理厂,废水总量控制指标纳入什邡灵江污水处理厂 三、工程开工建设前,应依法完备其他行政许可手续。 四、项目竣工后,纳入排污许可证管理的行业,必须按限国家排污许可证有关管理规定要求,中领排污许可证,不得无证神污成不按证神污,按规定标准和程序,对配套建设的环境保护设施进行验收。 项目环境影响评价文件经批准后,如工程的性质,规模工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的,建设单位应当重新报批环境影响评价文件,否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起,如工程超过5年未开工建设,环境影响评价文件应当报我局重新审核。 五、请什邡市环境监察执法大队负责项目的环境保护监督检查工作。

表五  验收监测质量保证及质量控制：

验收监测质量保证及质量控制： 1、严格按审查确定的验收监测方案进行监测。 2、及时了解工况情况，保证验收监测过程中工况负荷满足要求。 3、监测分析方法采用国家有关部门颁布标准分析方法，参加环保设施竣工验收监测采样和测试的人员，应按国家有关规定持证上岗。 4、现场采样和测试应严格按《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，对未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的原因应予详细说明。 5、环保设施竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，应首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。 6、噪声按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的要求进行；测量前后测量仪器灵敏度标准值应符合规定，监测时应使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计。 表8 验收标准与环评标准对照表 类型; 验收标准; 环评标准. 废气; 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3; 《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表3. 污染物; 最高允许排放浓度 （mg/m3）; 20m排气筒最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓 度值（mg/m3）; 最高允许排放浓度mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓 度值（mg/m3）. 排气筒 （m）; 二级. 非甲烷总烃; 60; 3.4; 2.0; 80; 15; 4.0; 2.0. 废水; 废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。; 废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。. pH; CODCr; BOD5; 氨氮; SS; 动植物油类; LAS; pH; CODCr; BOD5; 氨氮; SS; 动植物油类; LAS. 6～9; 500; 300; /; 400; 100; /; 6～9; 500; 300; /; 400; 100; /. 厂界噪声; 标准：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 标准：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 昼间; 65 dB(A); 等效声级; 昼间; 65 dB(A); 等效声级. 夜间; 55 dB(A); 等效声级; 夜间; 55 dB(A); 等效声级. 固体废物; 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改分单标准；危险废物执行《危险废物污染控制标准》（GB18597-2001）; 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改分单标准；危险废物执行《危险废物污染控制标准》（GB18597-2001）. - （一）监测分析方法及使用仪器 - 1、废气 废气监测项目的监测方法、方法来源和使用仪器如下。 表9 无组织排放废气监测项目及使用设备一览表 - 监测项目; - 监测方法; - 方法来源; - 使用仪器及编号; - 检出限. - VOCs - （以非甲烷总烃计）; - 气相色谱法; - HJ 604-2017; 非甲烷总烃采样器 GC9790Ⅱ型气相色谱仪FID检测器 - 编号：TJHJ2015-01; - 0.07mg/m3. VOCs; 苯; 吸附管采样-热脱附/气相色谱-质谱法; HJ664-2013; 大气采样器 编号：TJHJ2017-34 TJHJ2018-04 TJHJ2018-08 TJHJ2018-09 GC2010-QP2010气相色谱-质谱仪 编号：TJHJ2018-33; - 0.4μg/m3. 甲苯; - 0.4μg/m3. 对/间二甲苯; - 0.6μg/m3. 邻二甲苯; - 0.6μg/m3. 表10 有组织排放废气监测项目及使用设备一览表 - 监测项目; - 监测方法; - 方法来源; - 使用仪器及编号; - 检出限. VOCs; 苯; 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法; HJ734-2014; 烟尘采样器 编号：TJHJ2017-05 GC2010-QP2010 气相色谱-质谱仪 编号：TJHJ2018-33; 0.004mg/m3. 甲苯; 0.004mg/m3. 对/间二甲苯; 0.009mg/m3. 邻二甲苯; 0.004mg/m3. - VOCs - （以非甲烷总烃计）; - 气相色谱法; - HJ 38-2017; 烟尘采样器 编号：TJHJ2017-05 GC9790Ⅱ型气相色谱仪FID检测器 - 编号：TJHJ2015-01; - 0.07mg/m3. - 2、噪声 噪声监测项目的监测方法、方法来源、使用仪器见表11。 表11 噪声监测方法、方法来源及使用仪器 - 监测项目; - 监测方法; - 方法来源; - 使用仪器及编号; - 备注. 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准; GB12348-2008; - 声校准器AWA6221A型 - 编号：TJHJ2014-21; - /. - 多功能声级计AWA5680型 - 编号：TJHJ2014-06.

表六  验收监测结果

验收监测内容： 受四川盛世亿尚包装有限公司委托，按照《四川盛世亿尚包装有限公司“玻璃包装容器制造”项目验收监测方案要求》，我公司于2019年11月18日至11月19日对该项目的厂界噪声和废气进行了采样监测，并于2019年11月18日至19日进行了实验室分析。 监测方案： 1、噪声：本次验收设噪声监测点4个，厂界噪声在距厂界外1米处；监测2天。每天每个监测点昼间、夜间各监测2次。 2、废气：监测非甲烷总烃 无组织排放监测：上风向1个参照点，下风向设3个点，次/天，2天。 有组织排放监测：15m排气筒出口，3次/天，2天。 监测结果： - 废气：无组织排放废气监测内容见表12。 表12 无组织排放废气检测内容表 单位:mg/m3 - 监测项目; - 采样日期; - 点位; - 监测结果. - 第一次; - 第二次; - 第三次. - VOCs(非甲烷总烃); - 11月18日; - 上风向1#; - 0.44; - 0.43; - 0.37. - 上风向2#; - 0.72; - 0.68; - 0.72. - 上风向3#; - 0.72; - 0.71; - 0.70. - 上风向4#; - 0.73; - 0.69; - 0.73. - 11月19日; - 上风向1#; - 0.19; - 0.24; - 0.22. - 上风向2#; - 0.66; - 0.68; - 0.62. - 上风向3#; - 0.66; - 0.70; - 0.69. - 上风向4#; - 0.65; - 0.62; - 0.63. 有组织排放废气监测内容见表-13。 表13 有组织排放废气检测内容表 单位:mg/m3 本项目噪声监测内容见表14。 - 监测项目; - 采样日期; - 监测项目; - 单位; - 监测结果. - 第一次; - 第二次; - 第三次. - 排气筒进口; - 11月18日; - VOCs浓度; - mg/m3; - 4.28; - 3.89; - 4.57. - 标况风量; - m3/h; - 3348; - 3358; - 3703. - 11月19日; - VOCs浓度; - mg/m3; - 3.31; - 3.99; - 3.93. - 标况风量; - m3/h; - 5888; - 4361; - 4946. - 排气筒出口; - 11月18日; - 标况风量; - m3/h; - 13005; - 15474; - 19352. - VOCs浓度; - mg/m3; - 1.39; - 1.38; - 1.38. - VOCs排放速率; - mg/m3; - 0.018; - 0.021; - 0.027. - 11月19日; - 标况风量; - m3/h; - 16096; - 17142; - 18506. - VOCs浓度; - mg/m3; - 1.35; - 1.32; - 1.38. - VOCs排放速率; - mg/m3; - 0.022; - 0.023; - 0.026. 表14 场界环境监测内容表 单位:dB（A） 点位 编号; 11月18日; 11月19日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 55; 54; 41; 40; 52; 52; 43; 44. 2#; 54; 52; 41; 40; 53; 52; 41; 41. 3#; 55; 54; 40; 41; 54; 55; 41; 42. 4#; 56; 55; 43; 41; 53; 52; 42; 41.

表七  监测结论

该项目按照国家有关环境保护的法律法规，进行了环境影响评价履行了建设项目环境影响审批手续。 1、废水处理与排放 项目产生的生活废水经项目内预处理池处理后经园区污水管网进入园区污水处理厂处置。 2、噪声处理措施 项目生产设备均布置在厂房内，经距离衰减、减震后厂界噪声昼间52-56dB(A),夜间40-44dB(A)满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值的要求(昼间65dB(A)、夜间55dB(A))。 3、废气处理 项目VOCS（以非甲烷总烃计）在喷釉生产过程中产生，在贴花工序中也有产生。测得有组织排放进口浓度最大为4.57mg/m3；出口排放最大浓度为1.39mg/m3；排放速率0.027kg/h，处理效率为69.6%。满足满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）排放限值60mg/m3，排放速率3.4kg/h。 无组织排放浓度最大为0.73mg/m3,满足满足满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）排放限值2mg/m3。 4、环保管理制度及人员责任分工 四川盛世亿尚包装有限公司设立有专门人员，负责全公司的生产安全和环保管理工作，并依照国家法律法规制定了环保专项管理制度，贯彻执行国家法律法规及环保政策，符合国家环境保护要求。 5、环保设施运行、维护情况 验收监测期间项目环保设施工作正常。公司设有专人定期检查设施的运行情况。 - 环保审批手续及“三同时”执行情况检查 什邡市发展改革和科技局于2019年7月30日对项目进行了备案（川投资备【2019-510682-30-03-375900】FGQB-0241 号）（详见附件），项目建设符合当前国家产业政策。四川盛世亿尚包装有限公司于2019年8月开展环评工作，2019年11月8日取得德阳市环境保护局关于四川盛世亿尚包装有限公司玻璃容器包装容器制造项目《境影响报告表》的批复（批复文号：德环审批【2019】172号）。本项目总投资1000万元，2019年9月已建成投产，截至2019年9月各项环保设施已按设计要求与主体工程同时建成并投入试运行，运行情况良好，具备了验收监测的条件。 7、排污口规范化整治检查 项目内实行雨污分流，建有规范的排污口。 8、环保档案管理检查 项目所有环境保护资料保管完整，设有兼职人员管理。 9、环境风险应急预案及风险防范措施检查 四川盛世亿尚包装有限公司成立了有风险事故应急管理机构，制定有风险应急预案，配备了相应的应急物资，应急预案已在环保局进行了备案。 10、总量控制指标 项目生活废水经预处理后进入园区污水处理厂处置，因此本项目不单独设置总量控制指标。 11、环评批复及公司落实情况 表17 环评批复及公司落实情况 编号; 环评批复; 执行情况. 1; 项目涉及安全、水务和防护要求请按安全、水务和防护管理的相关规定和批复执行。加强管理，提高全体员工的环保意识和安全意识，定期根据生产实际情况，更新完善全厂环境风险防范措施，杜绝发生环境风险事故和安全事故。; 已落实. 2; 必须严格贯彻执行“预防为主、保护优先”的原则，落实项目环保资金，落实公司内部的环境管理部门、人员和管理制度等工作。与项目同步开展环保相关设施的设计，将环保措施纳入招标，施工承包合同中。; 已落实，项目落实了各项环保措施。项目建立健全有环境管理体系和机构。. 3; 严格按照报告表要求，落实各项废水处理设施建设。生活污水经预处理池处理后排入园区污水管网，进入园区污水处理厂处理。采取有效措施，做好防渗处理，防止污染地下水。落实各项废气处理设施，加强车间通风换气；转印粉生产线产生粉尘经集气罩+布袋除尘器处理后由15m高排气筒达标排放；; 已落实. 4; 落实控制减少无组织排放，确保达标排放; 已落实. 5; 总量控制指标：VOCs 58kg/a; 已落实. 6; 项目建设涉及安全和防护要求请按安全管理的相关规定和批复执行。加强管理，提高全体员工的环保意识和安全意识，定期根据生产实际情况，更新、完善全厂环境风险防范措施，杜绝发生环境风险事故和安全事故。; 已落实. 7; 今后如需要扩大生产规模或增加新项目必须按规定程序进行申报，否则将按照相关环保法予以处罚。; 项目生产规模降低、工艺未发生变化。.

表八  环保验收结论：

一、验收监测结论： 四川盛世亿尚包装有限公司严格执行了环境影响评价制度和“三同时”制度，环境保护管理规章制度健全，人员责任分明，确保了各项环保措施的有效执行。试运行期间各环保设施运行正常，验收监测期间外排各种污染物的浓度和排放量达到此次验收监测标准限值的要求。建议通过验收。 二、建议及要求： 1、加强环保设施的管理及维护，保证运行效率和处理效果的可靠性，确保各项污染物长期、稳定达标排放； 2、建立各种健全的生产环保规章制度，严格在岗人员操作管理，操作人员须通过培训和定期考核合格后，方可上岗，与此同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检修和维护工作。