四川友邦纸业有限公司

生活用纸原纸生产线技术改造项目二期

竣工环境保护验收监测报告

建设单位：四川友邦纸业有限公司

编制单位：四川同佳检测有限责任公司

2020年5月

建设单位：四川友邦纸业有限公司

法 人 代 表：

编 制 单 位：四川同佳检测有限责任公司

法 人 代 表：

项 目 负 责 人：

| 建设单位：四川友邦纸业有限公司 | 编制单位：四川同佳检测有限责任公司 |
| --- | --- |
| 电话：13696193585 | 电话：（0838）2225010 |
| 地址：广汉经济开发区（南区） | 地址：四川省德阳市金沙江西路706号 |
| 邮编: 618300 | 邮编: 618000 |

目    录

1、项目概况	7

2、验收监测依据	7

3、建设项目工程概况	8

3.1地理位置及外环境关系	8

3.2工程建设概况	9

3.3项目变更情况及合理性分析	11

3.4主要产污环节	13

4、主要污染物产生、治理及排放	16

5、环境影响评价结论及环评批复要求	18

5.1评价结论	18

5.2环评批复要求	18

6、验收监测标准	23

6.1验收标准	26

6.2标准限值	26

7、验收监测内容	27

7.1验收监测内容	27

7.2质量控制和质量保证	27

8、环境管理检查	30

8.1建设项目执行国家建设项目环境管理制度情况	34

8.2环境保护档案管理情况	35

8.3环境保护管理规章制度的建立及其执行情况	35

8.4环境保护监测机构、人员和仪器设备的配置情况	35

8.5公司排污口规范化整治检查	35

8.6施工期及营运期的环境污染及环境投诉情况检查	35

8.7环评要求措施及落实情况	35

9、监测结论建议	36

9.1项目建设情况	36

9.2验收监测期间的工况	36

9.3废气废水	37

9.4噪声固废	37

9.5环境管理检查	37

9.6验收结论	37

9.7建议	38

附图：

1、附图1 项目地理位置图

2、附图2 厂区平面布置图

3、附图3 外环境关系图

附件：

1、成都市环境保护科学研究院《四川友邦纸业有限公司生活用纸原纸生产线技术改造项目环境影响报告书》；

2、四川省环境保护厅关于《四川友邦纸业有限公司生活用纸原纸生产线技术改造项目环境影响报告书》的批复，川环审批[2010]655号；

- 1、项目概况

四川友邦纸业有限公司是2008年成立的股份制企业，专业从事生活用纸的加工生产。旗下“蓓安适”生活用纸为“四川名牌产品”、“四川省著名商标”。

四川友邦纸业有限公司生活用纸原纸生产线技术改造项目于2010年5月13日由广汉市经济局以广经行审备案[2010]28号立项，2010年9月由成都市环境保护科学研究院编制完成《四川友邦纸业有限公司生活用纸原纸生产线技术改造项目环境影响报告书》，四川省环境保护厅于2010年12月7日以川环审批[2010]655号文对该环境影响报告书给予了批复。目前项目一期1.2万吨/年生活用纸原纸生产线项目已于2014年12月由四川省环境监测总站完成验收（川环监验字【2014】11号），本次将对项目二期1.2万吨/年生活用纸原纸生产线进行验收。

本次二期项目总投资1800万元，2016年8月已建成投产，截至2020年3月各项环保设施已按设计要求与主体工程同时建成并投入试运行，运行情况良好，具备了验收监测的条件。

受四川友邦纸业有限公司委托，四川同佳检测有限责任公司承担本次竣工环境保护验收监测任务。根据《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部第9号令）和国家环保总局环发[2002]38号文《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》及附件的规定和要求，四川同佳检测有限责任公司于2020年3月对该项目进行了现场勘察、对该工程产生的废水、废气、噪声等污染物排放现状进行了调查，对环保设施的实际建设和管理等情况进行了检查，通过资料收集整理，依照环境影响评价报告表、环评批复、现场勘察情况以及监测数据编制了四川友邦纸业有限公司生活用纸原纸生产线技术改造项目二期竣工环境保护验收报告》。

本次验收监测对象包括：

二期生活用纸原纸生产线及相应辅助设施。

本次验收监测及检查的内容包括：

（1）废水、废气处理设施检查；（2）噪声、固废治理设施检查；

（3）环境管理检查。

- 2、验收监测依据

1、中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》；

2、《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4号）；

3、《建设项目竣工环境保护验收技术指南  污染影响类》（生态环境部第9号令）；

4、国家环保总局环发[2000]38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收管理有关问题的通知》及附件；

5、国家环保总局环函[2002]222号《关于建设项目竣工环境保护验收适用标准有关问题的复函》；

6、四川省生态环境局川环发[2006] 1号《关于依法加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》；

7、建设项目竣工环境保护验收技术规范造纸工业（HJ/T408-2007）

8、广汉市经济局广经行审备案[2010]28号立项；

9、成都市环境保护科学研究院《四川友邦纸业有限公司生活用纸原纸生产线技术改造项目环境影响报告书》；

10、四川省环境保护厅批复川环审批[2010]655号；

- 11、四川省环境监测总站《四川友邦纸业有限公司生活用纸原纸生产线技术改造项目一期竣工环境保护验收监测报告》；

- 3、项目建设情况

- 3.1地理位置、平面布置及外环境关系

- 3.1.1地理位置

项目位于广汉经济开发区（南区），与环评建设位置一致。地理位置见附图1。

3.1.2 平面布置

本技改工程新建建筑物主要包括造纸车间、锅炉房、机修车间、配电房、白水处理及回用设施以及办公楼和宿舍。

根据厂区生产性质及造纸工业生产的要求，结合建设场地风向及周围现状条件，将项目产污的主要车间造纸车间放置在用地的东北角，并在其周围设置了机修车间、配电房、锅炉房和白水处理及回收设施等辅助设施；办公楼和宿舍位于厂区西南角，与一起的纸品后加工车间之间由厂区道路相分隔。办公楼和设置四周均有绿化带环绕。项目大门位于厂区南侧，老川陕路旁。

经分析，本工程的总平面布置有如下特点：

（1）基本满足生产工艺要求和流程合理，使各生产环节紧密衔接。

（2）通道间距能满足运输和管线布置的条件，并符合防火、抗震、安全、卫生、环保、噪声等规范。合理使用场地，并考虑将来发展生产留有余地。

（3）满足工艺流程，力求管线最短、运输方便。

（4）工厂生产的使用要求，密切结合场地的条件和交通运输、动力供应、水源等状况，因地制宜的布置车间建筑物及各种设施，力求总平面紧凑、节约用地。

（5）总平面布置要注意建筑形体与群体建筑的协调和整洁，并满足造纸生产的环境要求，为建设现代化企业创造文明生产的条件。

（6）项目总体布局中，已考虑厂区清污分流，建设项目生产废水污水（白水）进入位于厂区东北角的白水回收及处理系统，白水大部分回用于厂区，少量剩余白水经处理后达标排放。

（7）在厂区范围内、车间、生活区周围及预留场地种植草坪进行绿化，改善和创造人工空间环境，净化厂区空气，美化工厂环境。

综上所述，环评认为，项目总平面布置合理。

3.1.3项目外环境关系

本项目位于广汉经济开发区（南区），为在现有厂区内进行改扩建。项目建设符合当地规划，区域交通便利，配套设施完善，能满足项目厂区生产要求。项目所在地位于广汉市城区西南侧，距离城区直线距离约7.4km。项目近距离范围内无《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）第三条中第（一）、（二）条列明的环境保护区，如自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、世界文化自然遗产和森林公园、地质公园、湿地公园等保护地以及饮用水水源保护区等环境敏感保护区。

根据项目的外环境关系：四川友邦纸业有限公司厂区占地约111.62亩，本项目位于厂区东侧。厂区四周以建成工业企业和农田为主，周围200米内无学校、医院、农户等环境敏感点。

厂区东南面隔老川陕路与厂区相距约40米自东向西依次为广汉市新固水泥制品有限公司、四川蜀中印务有限公司、天龙纸制品有限公司和广汉市耐磨铸造厂；厂区西南面与厂区相邻为艾特板业（防火板）；厂区东南角与厂区相邻为宏进管业（建材租赁）；厂区东北面距离厂区约5米为一条排洪沟，沟对面与厂区相距约20米为广汉市天依压铸厂；厂区西北面以农田为主，距离厂区西北面厂界约10米有一条园区规划道路（现状为农田），距离厂区西北面厂界约70为米宝成铁路线。项目与周边企业互不构成制约因素、且相容。

综上所述，项目选址无重大制约因素，从环保角度分析合理。

项目外环境关系详见附图。

- 3.2工程建设概况

3.2.1建设项目基本情况

项目名称：生活用纸原纸生产线技术改造项目二期

项目性质：改扩建

建设单位：四川友邦纸业有限公司

建设地点：广汉经济开发区（南区）

总投资：项目总投资1800万元。

本项目产品方案见下表：

表3-1 产品方案一览表

| 序号 | 指标名称 | 环评预计产量 | 实际产量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活用纸原纸 | 1.2万吨 | 1.2万吨 |

- 3.2.2建设规模及内容

建设内容：新建生活用纸原纸生产车间及相应生活用纸原纸生产线，建成后实际年产1.2万吨/年生活用纸原纸，项目组成及主要环境问题如下：

表3-2  项目组成及主要环境问题

| 工程 类别 | 项目 名称 | 环评预计建设内容 | 实际建设内容 | 主要环境问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 生活用纸原纸生产车间 | 新建生活用纸原纸生产车间，单层，砼排架结构，建筑面积4008 m2，车间内布置备浆、造纸、复卷等工序。含阔叶木浆、竹浆和损纸浆3套备浆系统和浆渣脱水系统，2条DY2880纸机生产线,建成后，将形成年产1.2万吨生活用纸原纸的生产能力 | 项目二期工程新建生活用纸原纸生产车间，单层，砼排架结构，建筑面积4127.5 m2，车间内布置备浆、造纸、复卷等工序。含阔叶木浆、竹浆和损纸浆3套备浆系统，2条DY2880纸机生产线，年产1.2万吨生活用纸原纸。 | 废气、废水、固废、噪声 | 新建 |
| 辅助及公用工程 | 白水回 收及 处理系统 | 白水经过多圆盘过滤器处理进行白水回用，细小纤维经过回收再生产。 | 利旧一期 | 固废、 废 | 利旧 |
|  | 机修 车间 | 建筑面积348.7 m2，用于设备维修。 | 利旧一期 | 固废 | 利旧 |
|  | 锅炉房 | 建筑面积205.7m2，本次新增1台10t/h燃气锅炉 | 与环评一致 | 废气 | 新增 |
|  | 配电房 | 建筑面积180m2 ，为厂区供电 | 利旧一期 | / | 利旧 |
|  | 空压站 | 附设于造纸车间 | 与环评一致 | 噪声 | 利旧 |
|  | 冷缸冷却水循环系统 | 附设于造纸车间 | 与环评一致 | 废水 | 利旧 |
|  | 原材料库房 | 建筑面积3000m2，用于原辅材料（浆板等）的存放 | 与环评一致 | / | 利旧 |
|  | 物流中心 | 依托原有工程，建筑面积4402m2，用于成品的存放 | 与环评一致 | / | 利旧 |
|  | 生产办公室 | 依托原有工程、1F，建筑面积432m2 | 与环评一致 | 废水、 固废 | 利旧 |

- 3.2.3 主要原辅材料及设备

本项目外购采用ECF无氯离子漂白技术制成的成品原浆作为原料，不涉及制浆工序。项目生产所用原辅料和包装材料均为外购，由汽车运输进厂后暂存在原料库和车间原料堆放区中备用。

表3-3   主要原辅材料一览表

| 类别 | 名 称 | 单位 | 环评预计 | 实际年耗 | 来源 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅材料 | 漂白商品阔叶木浆 | 万t | 1.131 | 0.648 | 市购 | 含水率10%计，采用ECF无氯离子漂白技术 |
|  | 漂白商品竹浆 | 万 | 1.43 | 0.648 | 市购 |  |
|  | 化学助剂 | t | 420 | 131.865 | 市购 | 柔软剂、湿强剂、干强剂、杀菌剂、消泡剂、树脂控制剂 |
|  | 剥离剂 | t | 28.8 | 9.945 | 市购 | / |
|  | 贴缸剂 | t | 33.6 | 10.805 | 市购 | / |
|  | 清洁剂 | t | 14.4 | 0.34 | 市购 | / |
|  | 聚酯网 | M2 | 141.6 | 0 | 市购 | / |
|  | 不锈钢网 | 床 | 0 | 4 | 市购 | / |
|  | 毛布 | 床 | 1.008 | 8 | 市购 | / |
| 能源 | 电 | 万度 | 1680 | 1200 | 园区电网 | / |
|  | 蒸汽 | t | 52800 | 52500 | 自备锅炉 | 1.2Mpa饱和蒸汽 |
|  | 天然气 | M³ | 4608000 | 3600000 | 园区管网 | / |
| 水 | H2O | m3 | 259998 | 135000 | 园区管网 | / |

表3-4  项目主要的原辅材料、燃料特性表

| 名称 | 主要成分 | 理化性质 | 燃烧爆炸性 | 毒性毒理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 浆板 | 纤维素 | 白色纤维，含水率为10% | 可燃 | 无毒 |
| 湿强剂 | 乙二醛-聚丙 烯酰胺树脂 | 淡黄色或淡琥珀色液体，pH：3.0-6.0； 离子型：阳离子型； 水溶性：与水互溶； 固含量（%）：12.5±0.5； 粘度（mPa·s,25oC）:30-80 | _ | 低毒或无毒 |
| 干强剂 | 淀粉衍生物 | 透明液体，可溶于水； pH值：6.0（4%水溶液）； 粘度（mPa·s,25oC，4%）:0.05 |  | 低毒或无毒 |
| 剥离剂 | 矿物油、表面 活性剂混合物 | 淡黄色或淡琥珀色液体，可溶于水，轻微碳氢 化合物气味； 比重：0.874； 汽化密度：比空气重； pH值：6.5（5%水溶液）； 粘度：60cps at 70oF |  | 低毒或无毒 |
| 贴缸剂 | 聚酰胺环氧 氯丙烷树脂 | 琥珀色液体，可溶于水，芳香气味； 比重：接近于水； 固体比重：24.5-25.5 沸点：大于212 oF 冰点：小于32 oF 汽化密度：比空气重； pH值：9.0-9.5； 粘度：150-400cps at 77oF |  | 低毒或无毒 |
| 天然气 | 甲烷（CH4） | 无色、无臭气体，不溶于水， 相对密度约0.42（液化）， 引燃温度482-632 oC，爆炸上限14%（V/V）， 爆炸下限5%（V/V） | 第2．1类易燃气体 | 无毒 |

本项目生产设备选用国内成熟的生产线；根据国家有关限期淘汰落后设备目录及节能减排要求，本项目设备不存在国家明令禁止使用或淘汰的设备。本项目主要生产设备见表3-5。

表3-5 项目主要设备一览表

| 序号 | 名 称 | 环评预计 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 原纸生产设备 | 2 | 2 |
| 1 | 水力碎浆机 | 1 | 1 |
| 2 | 高浓除渣器 | 1 | 1 |
| 3 | 双盘磨 | 3 | 3 |
| 4 | 冲浆泵 | 2 | 2 |
| 5 | 网前压力筛 | 2 | 2 |
|  | DY2880型卫生纸机 | 2 | 2 |
| 7 | 真空系统 | 2 | 2 |
| 8 | 热回收系统 | 2 | 2 |
| 9 | 复卷机 | 1 | 1 |
| 10 | 多圆盘过滤器 | 1 | 1 |
| 11 | 高速分盘机 | 1 | 1 |

工作制度：实行白班8小时工作制，年工作时间300天。

表3-6  劳动定员一览表

| 名称 | 项目员工数量 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 环评情况 | 实际建成 |
| 劳动定员 | 100人 | 34人 |

- 3.3 项目变更情况及合理性分析

本项目为生活用纸原纸生产线技术改造项目的分期建设分期验收，建设内容主要为新建生活用纸原纸生产车间及相应生活用纸原纸生产线，与已验收的一期项目建设内容基本一致，经现场调查并与环评文件对比，实际建设中工作人员、原辅材料消耗均有所降低，更有利于保护环境和节能减排。

经分析，本次为技改扩能项目，主要为增加生产设备及相应环保辅助设施，不新增用地，只新增少量工作人员。根据实地核查，实际建设中将原辅材料中的聚酯网替换成了效果更好的不锈钢网，极大减少了原辅材料消耗浪费，更有利于保护环境，经分析不属于“建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或污染防治措施、防止生态破坏的措施发生重大变化”的范畴，不属重大变更，可在验收中解决。

3.4 主要产污环节

- 1、项目运营流程

根据现场调查，项目生产工艺与环评的生产工艺未发生变化。

该项目以外购采用ECF无氯离子漂白的商品浆板为原料，不涉及制浆工艺，生产生活用纸原纸的生产工艺主要为备浆、造纸、后加工三个工艺组成。生产工艺流程图见图3-1。

（1）备浆工艺

漂白竹浆、木浆板在水力碎浆机歇碎浆后用中浓泵送到磨前浆池，浆料经过中浓双盘磨打浆后，贮存在磨后浆池；然后按工艺要求的浓度配入配浆池，再按工艺要求添加湿强剂；最后抽到成浆池上网抄纸。

（2）造纸工艺

从成浆池经上浆泵来的浆料直接进入冲浆泵的入口处，经网下白水池浓白水稀释冲浆后，通过压力筛分散筛选后进入流浆箱，再经过真空网笼成型器、压榨、扬克烘缸和高速热风气罩干燥后，经卷纸机卷取成原纸卷。

原纸卷由复卷机复合成两层或三层并分切成需要尺寸的大卷筒生活用纸后进行拉伸膜包装后送至后加工车间。

造纸工艺流程见图6。

（3）生产原纸后加工

大卷筒卫生原纸经过复卷、打孔、修边、分切、包装后生产成卷筒卫生纸；大盘纸巾原纸经压花、折叠、分切、包装后生产成盒装面巾纸及手帕纸。所有成品装箱后入库。

纸机浓白水用于网前冲浆，稀白水部分用于浆料调浓，多余稀白水进行白水回收。回收白水采用国内比较流行的气浮法。回收的白水配加过滤器可用于纸机的喷淋系统，其余部分用于浆料准备系统。为了保证纸张的质量，在纸机干燥部配备了水分定量扫描仪，并与流送系统的浆料流量、浓度调节控制系统和纸机干燥部热泵系统形成了一套完整的质量控制系统（QCS），对成品的水分、定量进行检测和调节控制。根据各种产品对水分和定量的不同要求，将水分和定量控制在质量标准允许的范围内。通过该系统可以有效地将纸页中的水分控制在质量标准允许的上限范围内，这样就可减少纤维用量，降低生产成本。

图例：

主流程

排污及损纸

原辅材料切入

白水系统

剩余白水进入厂区污水处理站处理后排放

稀白水

冷凝水

不凝汽

蒸汽

清水

湿损纸

湿损纸

纸机回用

回收白水

损纸浆

干损纸

剥离剂

粘缸剂

干损纸

干损纸

纸机回用

气浮渣

稀白水

稀白水

浓白水

浓白水

浓

白

水

干强剂

湿强剂

消泡剂等、清水

水力碎浆

高浓除砂

双盘磨打浆

配浆池

冲 浆

压力筛

流浆箱

成形部

压榨部

干燥部

完成、整理

后加工

（包括复卷、压花、分切等工序）

外购竹浆板

水力碎浆

高浓除砂

双盘磨打浆

外购木浆板

噪声

浆渣

噪声

浆渣

配制

浓白水池

稀白水池

白水处理

回收白水

过滤器

过滤渣

水力碎浆

湿损纸池

损纸浆池

高浓除砂、疏解

浆渣

树脂控制剂

噪声

粉尘、噪声

图1  生产工艺流程及产污位置图

2、项目产生的污染物

（1）废气产生工序

本项目外购采用ECF无氯离子漂白技术制成的成品原浆作为原料，不涉及制浆工序，不会产生AOX等，故本项目营运期生产过程不产生废气，仅新增燃气锅炉产生锅炉废气。

（2）废水产生工序：纸机白水、锅炉排污水和生活污水。

（3）噪声产生工序：主要来自生产设备运行时产生的设备噪声。

（4）固体废物产生工序

项目营运期产生的固体废物主要为一般固废。

4、污染物产生、治理及排放

1、废水排放及治理

该项目废水主要有纸机白水、锅炉排污水和生活污水等。锅炉产蒸汽时，蒸汽冷凝水大部分回锅炉房循环利用，少量清洁水经雨排口排放；生产废水纸机白水依托前期工程污水处理站采用纤维回收+生化处理+沉淀处理工艺，总设计处理规模为800m3/d（已提前预留出二期废水量），处理后的废水与经化粪池预处理后的生活污水一并由废水总排口接入市政污水管网经广汉雒南污水处理厂达标处理后最终排入青白江。

2、废气排放及治理

该项目本次工程新增1台10t/h燃气锅炉，外排废气主要污染物为烟尘、SO2、NOx，废气通过1根15m高烟囱直接排入大气。

3、噪声

本项目将产噪设备及产噪作业全部布设于厂房内，加强进出车辆的管理；加上厂区绿化、厂区围墙隔声，厂房隔声等措施，使其厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准的要求。

4、固体废弃物排放及治理

项目产生的固废为一般固体废物，压力筛浆渣外售作造纸原料，废包装材料送废品收购站回收，废水处理设施污泥、废砂料及生活垃圾送生活垃圾填埋场。

- 5、污染源及处理设施

表4-1  本项目污染物排放情况

| 类别 | 污染物 | 源强 |  | 处理方式 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评预计 | 实际产生 | 环评要求 | 实际建成 |
| 废水 | 生活废水 | 4500m3/a | 1500m3/a | 生活污水经化粪池收集后进入厂区内的二级生化处理装置处理后排入青白江 | 生活污水经厂内化粪池后纳管处理 |
|  | 纸机白水 | 200m3/d | 200m3/d | 依托一期厂区生产废水处理站处理后排入青白江，废水排口设在线监测装置、标志牌 | 与环评一致 |
| 废气 | 锅炉天然气燃烧废气 | 少量 | 少量 | 15米高的排气筒排放 | 与环评一致 |
| 固废 | 压力筛浆渣 | 2t/a | 2t/a | 外售作造纸原料 | 与环评一致 |
|  | 废包装材料 | 3t/a | 51.105t/a | 送废品收购站回收 | 与环评一致 |
|  | 废水处理设施污泥 | 2t/a | 0.06t/a | 送生活垃圾填埋场 | 与环评一致 |
|  | 废砂料 | 2t/a | 2.25t/a |  | 与环评一致 |
|  | 生活垃圾 | 20t/a | 6t/a |  | 与环评一致 |
| 噪声 | 设备噪声 | ≤85dB(A) | ≤85dB(A) | 减振基座、隔吸声材料等措施 | 与环评一致 |

- 6、环保投资及措施

本项目实际总投资额为1800万元。环保总投资为360万元，占总投资比例为20%。本项目拟采取的污染治理措施能够满足达标排放的要求，能保护厂区环境及周边环境，污染治理措施可行。项目环保实际措施及投资见下表。

表4-2  项目环保措施及投资一览表

| 污染 类型 | 污染源 | 污染因子 | 环保设施（措施） |  |  | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评要求 |  | 实际建设 |  |
| 废气 | 新增1台10t/h燃气锅炉 | 烟尘、SO2、 NOx | 15m高排气筒排放 |  | 1根15m排气筒 | 40 |
| 废水 | 纸机白水 | SS、COD、BOD5、色度 | 生产废水处理站，工艺为高效浅层气浮+砂滤的处理工艺 |  | 依托一期生产废水处理站，工艺为纤维回收+生化处理+沉淀处理，处理后的废水由废水总排口接入市政污水管网经广汉雒南污水处理厂达标处理后最终排入青白江 | 200 |
|  |  |  | 废水排口设在线监测装置、标志牌 |  | 同环评 |  |
|  | 锅炉排水 | pH、SS等 | 清下水排入雨排口 | 同环评 |  | / |
|  | 冷缸冷凝水 | / |  |  |  |  |
|  | 生活污水 | SS、COD、BOD5等 | 二级生化污水处理站 | 化粪池预处理后的生活污水由废水总排口接入市政污水管网经广汉雒南污水处理厂达标处理后最终排入青白江 |  | 20 |
| 噪声 | 生产设备 及动力设备 | 设备噪声 | 安装消声器、减震、建隔声房 | 同环评 |  | 20 |
| 固体废弃物 | 造纸工序 | 浆渣、气浮渣 | 脱水后外售作造纸原料 | 同环评 |  | 30 |
|  |  | 废包装材料 | 送废品回收站 | 同环评 |  |  |
|  |  | 废砂料 | 送生活垃圾处理场 | 同环评 |  |  |
|  | 污 处理站 | 污泥 | 送生活垃圾处理场 | 同环评 |  |  |
|  | 办公及生活 | 生活垃圾 | 送生活垃圾处理场 | 同环评 |  |  |
| 环境风险 | 修建300m3事故应急池 |  |  | 已修建容积500m3事故应急池 |  | 依托一期 |
|  | 设防火警示标志、禁止明火；在可燃区和生产车间内设计火灾报警系统；配备相应的室内外消火栓、灭火器等消防灭火器材及设施等。 |  |  | 同环评 |  | 30 |
| 其它 | 厂区绿化、环保机构配置 |  |  | 同环评 |  | 20 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 360 |

- 5、环境影响评价结论及环评批复要求

- 5.1评价结论

通过对四川友邦纸业有限公司“生活用纸原纸生产线技术改造项目二期”所在区域环境质量现状的评价及对项目施工期和运营期进行的环境影响分析，本评价工作得出以下结论：

- 1、产业政策符合性结论

本项目以外购商品竹浆和木浆为原料生产生活用纸原纸，生产规模为2.4万t/a。项目不属于《产业结构调整指导目录（2005年本）》（国家发展和改革委员会令第40号）中的鼓励类、限制类和淘汰类，根据《促进产业结构调整暂行规定》（国发【2005】40号）第十三条“《产业结构调整指导目录》由鼓励、限制和淘汰三类目录组成。不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类”。因此，本项目属于允许类。

本项目产品为生活用纸，定量在12—22g/m2，属低定量（小于40 g/m2）薄页纸。国家发展和改革委员会公告（2007）71号《造纸产业发展政策》和中国造纸协会“关于造纸工业‘十一五’发展的意见”中“行业准入”对“薄页纸”生产的起始规模均未要求。

综上所述，环评认为，本项目符合国家相关产业政策和行业准入要求。

- 2、选址的合理性分析

四川广汉经济开发区由省委省政府1991年批准成立，2006年元月国家发改委审核公告确定的省级开发区之一，规划面积8km2，“5.12”地震后，《汶川地震灾后恢复重建总体规划》中广汉经济开发区被列为扩大面积的7个国家级、省级开发区之一。基于此，广汉经济开发区在原有基础上新增32.8 km2，达到40.8 km2。分为南、北两区。

四川广汉经济开发区起步区、扩展区已分别于2007、2009 年开展规划环境影响评价，2008 年3 月份、2009 年3 月份分别取得了四川省环境保护局对起步区和扩展区（南区、北区）规划环境影响报告书的审查意见。2009年，为适应园区发展的需要，园区规划进行了调整，并于当年对调整后的规划开展了规划环境影响评价，2009年 月份取得了四川环境保护厅对《四川广汉经济开发区扩展区南区规划调整环境影响补充报告》的审查意见。根据《四川广汉经济开发区扩展区南区规划调整环境影响补充报告》，园区主导产业为：石油机械装备、交通运输设备制造、航天机械、五金机电。禁止发展的产业为：

①水泥制造、焦化、黄磷等大气污染排放量大的企业；

②设备制造业中以燃煤为主要能源的含有大型铸造、金属冶炼、金属熔炼工艺的企业。

③氯碱化工、煤化工、化学农药等有重污染影响的企业；

④皮革、印染、化学制浆造纸等废水排放量大且难于处理的企业。

本项目为外购漂泊桨板进行生活用纸生产（不从事化学浆制备），属规划环评允许入园企业。本项目在该企业原有厂区预留空地内兴建，广汉市规划的建设局出具了该地块的《选址意见书》（选字第2008-27号）。

因此，本项目的建设符合当地城市规划，也符合园区规划。

根据项目的外环境关系：四川友邦纸业有限公司厂区占地约111.62亩，本项目位于厂区东侧。厂区四周以建成工业企业和农田为主，周围200米内无学校、医院、农户等环境敏感点。

厂区东南面隔老川陕路与厂区相距约40米自东向西依次为广汉市新固水泥制品有限公司、四川蜀中印务有限公司、天龙纸制品有限公司和广汉市耐磨铸造厂；厂区西南面与厂区相邻为艾特板业（防火板）；厂区东南角与厂区相邻为宏进管业（建材租赁）；厂区东北面距离厂区约5米为一条排洪沟，沟对面与厂区相距约20米为广汉市天依压铸厂；厂区西北面以农田为主，距离厂区西北面厂界约10米有一条园区规划道路（现状为农田），距离厂区西北面厂界约70为米宝成铁路线。由项目的外环境关系可知，项目周围没有特殊的环境敏感点，周围企业对本项目的正常生产亦不会产生明显影响。因此，环评认为，本项目与周围环境具有环境相容性。

综上所述，环评认为，本项目选址符合园区规划，与周围环境相容，选址合理。

- 3、项目区域环境质量现状评价结论

- 地表水

位于项目东侧的排洪沟已受到较为严重的有机污染，项目废水的受纳水体——清白江水质尚可，仅受到一定的石油类污染。

- 环境空气

根据监测及评价结果可知，监测区域内环境空气中的SO2、NO2、TSP的浓度值均能满足《环境空气质量标准》GB3095-1996中二级标准限值的要求；区域环境空气质量良好。

- 声学环境

厂界噪声点（1～4#监测点），均满足《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）中3类标准要求，即昼间≤65分贝，夜间≤55分贝。本工程选定区域内的声学环境本底值情况良好。

- 4、环境影响评价结论

- 运行期环境影响评价结论

  - 地表水

评价认为，本项目废水经处理后，外排废水在确保处理达标措施落实的前提下，项目排放废水对清白江造成的影响甚微，不会改变清白江现有的水体功能。

  - 环境空气

本项目营运期，整个工艺中无有毒、有害气体排放，同时，从项目外环境关系来看，项目周围无环境敏感点，因此，环评认为，项目对所在区域大气环境无影响。

  - 声学环境

工程的各个强噪声源叠加后，经过车间墙壁阻挡和空气传播过程衰减后，在距离噪声源15米的距离处就可以达到标准的规定值（夜间：不大于55分贝）。因此工程厂界处的噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348—2008中的3类标准值。说明项目所产生的噪声对区域噪声环境没有影响。

  - 固体废弃物

项目生产的固体废弃物均能得到合理的处理和处置，不会对环境产生不利影响。

- 总平面布置合理性结论

从总图布局看，布置功能分区明确，构筑物布置紧凑，减少占地面积，绿化、消防满足规范要求；因此，工程总平面布置合理。

- 5、达标排放、清洁生产、总量控制、公众参与

● 达标排放

本工程对所产生的废水、废气、噪声及固体废弃物等污染源进行有效治理，建设单位只要严格按照设计并结合本报告中提出的建议措施进行，则各项污染物的排放都能够满足排放要求，实现废水、废气、噪声、固废的“达标排放”。

● 清洁生产

本项目在选择原材料、生产工艺及生产设备时充分考虑了清洁生产的要求。工程投产后，在资源、能耗、排污等方面均达到国内先进水平，因此，项目满足清洁生产原则。

● 总量控制

本评价认为：工程在严格执行达标排放的前提下，能够满足总量控制的要求。评价建议的总量控制指标为：

污染物总量控制指标

| 污染源 | 污染物 | 进园区污水处理厂前进入 白江 | 进园区污水处理厂后进入清白江 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | CODCr | 13.06t/a | 8.16 |
|  | 氨氮 | 0.561t/a | 0.561t/a |

● 公众参与

本次评价从回收来的48分公众参与表来看，公众普遍支持本工程的建设，同时希望建设单位能够重视环境保护问题，严格按照有关条例、规范进行管理，在发展当地经济的同时保护好周围的环境。

另外，本项目在报告书编制前和编制完成后分别在德阳市人民政府公众信息网（http://www.deyang.gov.cn）进行了两次网上公示，公示期间（10天）内，未发现针对本项目的反对意见。

- 6、治污措施的有效性

本工程将对废水、废气、噪声、固体废弃物等污染源进行有效的治理。工程的废水处理方案，治理措施经济、技术均有效、可行。工程所有的污染源治理措施经济、可行、有效。

- 7、环境风险评价

本工程生产工艺不涉及风险评价导则中规定的危险化学品，涉及的危险物质只有燃料——天然气，因使用的是管道天然气，连续燃烧，不贮存，不构成重大危险源。项目主要环境风险为污水处理设施事故排放，天然气泄漏事故和厂区火灾事故。项目风险防范措施周全、有效，环境风险处于可接受水平，从环境风险防范角度而言项目建设可行。

- 8、评价结论

本工程的建设符合国家的产业发展政策，符合广汉经济开发区（南区）的项目引进条件。工程拟选地区域的地表水环境质量、环境空气质量和声学环境质量现状较好，具有一定的环境容量，工程拟采取的污染防治措施和本评价建议及要求的对策经济技术可行，在治污设施连续稳定运行的基础上，项目建成运行后不会改变项目区域现有的环境区域功能，工程的建设符合“达标排放、清洁生产、总量控制”的原则，因此，本评价认为，本工程在全面落实环保设施及完善环评要求前提条件下，从环境保护的角度而言是可行的。

- 5.2环保对策及建议

1）为了进一步做好节能减排工作，项目运行时，企业应开展节能审计工作；

2）保证足够的环保资金，以实施本报告提出的各项治污措施和环境风险防范措施，做好项目建设的“三同时”工作；

3）加强废水处理设施的维护与监管工作，确保环保设施连续稳定，确保达标排放。

4）依照国家环保总局要求对废水排放口进行规范设计，在排口处安装在线监测仪器对排放的水质及水量进行实时在线监测。

- 5.3环评批复要求

你公司报送的《四川友邦纸业有限公司生活用纸原纸生产线技术改造项目环境影响报告书》收悉。经研究,批复如下：

一、该项目在德阳市广汉经济开发区扩展区南区公司现有厂区内实施。你公司现有8000/a生活用纸的生产能力,为了满足市场需求,拟外购漂白商品竹浆和木浆为原料生产生活纸原纸,利用现有部分公辅设施,实施生活用纸原纸生产线技术改造。建设内容主要包括:新建生活纸原纸生产车间、白水回收处理系统、锅炉房等,同步扩建生活纸后加工车间。项目建成后新增年产生活用纸原纸2.4万吨、生活用纸1.6万吨的生产能力,形成全厂年产生活用纸2.4万吨的生产能力。项目总投资7000万元,其中环保投资26万元。

该项目属《促进产业结构调整暂行规定》(国发[2005]40号)中界定的允许类,满足国家发展和改革委员会公告(2007)71号《造纸产业发展政策》相关要求。项目经广汉市经济局备案同意(广经行审备案[2010128号)。项目选址经广汉市规划和建设局出具建设项目选址意见书(选字第2008-27号)同意,符合当地规划。

该项目在落实报告书提出的各项环境保护措施和环境风险管理措施后,污染物可达标排放,对环境的不良影响可得到有效的缓解和控制,不导致区域环境功能改变。因此,我厅同意公司按照报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施及本批复要求进行项目建设。

二、项目建设和运行管理中应重点做好的工作

(一)加强施工期环境管理,全面、及时落实施工期的各项环境保护措施,有效措施控制和减小施工噪声、扬尘对周围环境的影响,防止发生扰民纠纷。

(二)加强清洁生产管理,落实并强化清洁生产措施,在项目设计、建设、营运管理过程中进一步提高该项目实施的清洁生产水平。确保以商品竹浆和木浆为原料,选用成熟、先进的生产工艺及设备;确保资源及能耗指标、资源综合利用指标污染物产生等指标均达国内同类企业先进水平。加强生产过程中的用水管理,进一步提高水的循环利用率和重复利用率,减小废水排放量。

(三)严格落实各项水污染防治措施。按“清污分流、雨污分流、分质处理、一水多用”的原则,完善规范厂区排水管网建设和废水分类收集和分类处理系统,结合项目特点,采取有效措施防止地下水污染。严格落实“以新带老”措施,通过建设二级生化处理设施,解决厂区目前生活污水未达标排放问题。确保纸机浓、稀白水采取分流方式,浓白水优先回用于备浆系统冲浆和网前调浆,多余部分与纸机排水、稀排水、浆渣挤出水一并进入白水回收系统,经高效浅层气浮处理后部分回用于备浆、调浆、流浆箱凊洗、纸机刀润滑、转角清洗,部分经过滤装置处理后用于纸机高压喷淋和毛布清洗,剩余白水进入厂区污水处理站,经砂滤处理达到《制浆造纸工业水污染物排放标准》(GB35442008)表2中排放限值后,与经二级生化处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级标准后的生活污水混合后,方可通过园区污水管网排入清白江;园区污水处理厂建成后,本项目废水经厂内污水处理站处理后,通过园区管网进入广汉雒南污水处理厂,经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标后排入清白江。

(四)完善和强化噪声防治措施,确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB8978-2008)相应类功能区标准限值。

(五)加强各类固体废弃物的收集、暂存、转运、处置和综合利用过程的管理,对固体废物实施分类处理、处置等方式做到“无害化、资源化、减量化”。应立足于一般固体废物的综合利用,最大限度地减少最终处置量,不得产生二次污染。确保浆渣、气浮渣外售综合利用;废包装材料送废品收购站回收:废砂料、污泥、厂区生活垃圾均送当地市政垃圾处理场处置。

(六)建立健全企业内部环境管理机制和各项环保规章制度,落实岗位环保责任制,加强生产过程中各污染物产生源点的监控和管理,根据运行实际及时完善和调整废水处理工艺及参数,确保污染治理设施正常运行,污染物稳定达标排放,避免管理不善、违章操作等人为因素造成污染和纠纷。

(七)高度重视环境风险管理工作,强化并落实报告书提出的环境风险管理措施,确保其合理、有效、可靠,满足项目环境风险管理的要求。细化事故处理程序,明确责任,确保环境安全。出现环保设施事故应立即停产检修,杜绝废水事故性排放。

(八)目前项目所在区域污水管网尚未建成,须向当地相关管理部门协调其建设进度,确保与本项目同步投运。污水管网未建成投运前,本项目不得投入运行。

本项目主要污染物总量控制指标:进入城镇污水厂前COD13.06吨/年、NH3-N0.561吨/年,其来源由当地环保局负责落实、调剂,以确保区域总量指标平衡,满足区域“节能减排”的要求。

四、项目建设必须依法严格执行环境保护“三同时”制度项目竣工后,建设单位必须在试运行前向我厅提交试运行申请, 经检查同意后方可进行试运行。在项目试运行期间必须按规定程序向我厅申请环境保护验收。验收合格后,项目方可正式投入运行。违反本规定要求的,承担相应法律责任。

五、我厅委托德阳市环保局负责该项目的环境保护监督检查工作。你公司应在接到本批复后15个工作日内,将批复后的该项目报告书分别送达德阳市、广汉市环保局备案,并按规定接受当地环境保护行政主管部门的监督检查。

6、验收监测标准

根据国家标准以及地方环境保护行政主管部门的相关文件精神，按照环境影响管理一致性、连续性特点，采用环评时施行标准为验收标准，建设期新标准仅作校核。

- 6.1验收标准

6.1.1环境质量标准

1、环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；

2、地表水：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水域标准；

3、地下水：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准；

4、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类功能区标准。

6.1.2污染物排放标准

1、废水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准。

2、运营期场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

3、废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉排放限值。

4、生产废水排放执行《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）表2“造纸企业”。

5、固体废渣：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；

- 6.2标准限值

表6-1  验收标准与环评标准对照表

| 类型 | 环评标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）表2燃气锅炉排放限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉排放限值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最高允许排放浓度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最高允许排放浓度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  | 颗粒物 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二氧化硫 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 二氧化硫 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氮氧化物 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  | 氮氧化物 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水 | 废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pH | CODCr |  |  | BOD5 |  | 氨氮 | SS |  | 动植物油类 | LAS | pH | CODCr |  |  | BOD5 |  | 氨氮 | SS |  | 动植物油类 | LAS |
|  | 6～9 | 100 |  |  | 20 |  | 15 | 70 |  | / | / | 6～9 | 500 |  |  | 300 |  | / | 400 |  | / | / |
|  | pH | 色度 | SS |  | CODCr |  | BOD5 | 氨氮 |  | 总氮 | 总磷 | pH | 色度 | SS |  | CODCr |  | BOD5 | 氨氮 |  | 总氮 | 总磷 |
|  | 6～9 | 50 | 30 |  | 80 |  | 20 | 8 |  | 12 | 0.8 | 6～9 | 50 | 30 |  | 80 |  | 20 | 8 |  | 12 | 0.8 |
| 厂界噪声 | 标准：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 昼间 |  |  |  |  | 65dB(A) |  |  | 等效声级 |  |  | 昼间 |  |  |  |  | 65 dB(A) |  |  | 等效声级 |  |  |
|  | 夜间 |  |  |  |  | 55dB(A) |  |  | 等效声级 |  |  | 夜间 |  |  |  |  | 55 dB(A) |  |  | 等效声级 |  |  |

7、验收监测内容

- 7.1验收监测内容

1、废气

无组织排放废气监测内容见表7-1。

表7-1   无组织排放废气检测内容表

| 监测断面 | 监测点位 | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 上风向设1个参照点，下风向布设2个监控点 | 颗粒物 | 3次/天，2天 |

有组织排放废气监测内容见表7-2。

表7-2   有组织排放废气检测内容表

| 监测点位 | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- |
| 10t/h锅炉排气筒 | SO2、NOx、颗粒物 | 3次/天，2天 |

2、废水

生产废水经污水处理站处理后现有排放口水质环境现状监测：

- 监测点：生产废水处理站进口、出口；

监测指标：pH、色度、SS、COD、BOD5、氨氮、总磷、总氮；

频次：3次/天，2天；

- 监测点：厂区废水总排口；

监测指标：流量、pH、SS、COD、BOD5、氨氮、总磷；

频次：3次/天，2天；

3、噪声

本项目噪声监测内容见表7-3。

表7-3   场界环境监测内容表

| 点位 编号 | 监测位置 | 监测项目 | 监测时间及频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | 北场界 | 场界环境噪声 | 连续监测2天，每天昼间2次 |
| 2# | 西场界 |  |  |
| 3# | 南场界 |  |  |
| 4# | 东场界 |  |  |

- 7.2监测分析方法及使用仪器

- 1、废气

废气监测项目的监测方法、方法来源和使用仪器如下。

表7-4  无组织排放废气监测项目及使用设备一览表

| - 监测项目 | - 监测方法 | - 方法来源 | - 使用仪器及编号 | - 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 颗粒物 | - 重量法 | - GB/T15432-1995 | 大气采样器 编号： TJHJ2018-35 TJHJ2018-36 TJHJ2018-37 万分之一电子天平 编号：TJHJ2014-14 | - 0.001mg/m3 |

表7-5  有组织排放废气监测项目及使用设备一览表

| - 监测项目 | - 监测方法 | - 方法来源 | - 使用仪器及编号 | - 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 低浓度 - 颗粒物 | - 重量法 | - HJ836-2017 | 烟尘采样器 编号：TJHJ2018-05 十万分之一电子天平 编号：TJHJ2016-05 | - 1mg/m3 |
| - 二氧化硫 | - 定电位电解法 | - HJ57-2017 | 烟尘采样器 编号：TJHJ2018-05 | - 3mg/m3 |
| - 氮氧化物 | - 定电位电解法 | - HJ693-2014 | 烟尘采样器 编号：TJHJ2018-05 | - 3mg/m3 |

- 2、噪声

噪声监测项目的监测方法、方法来源、使用仪器见表7-6。

表7-6   噪声监测方法、方法来源及使用仪器

| - 监测项目 | - 监测方法 | - 方法来源 | - 使用仪器及编号 | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB12348-2008 | - 声校准器AWA6021A型 - 编号：TJHJ2019-40 | - / |
|  |  |  | - 多功能声级计AWA6228+型 - 编号：TJHJ2019-39 |  |

- 3、废水

废水监测项目的监测方法、方法来源、使用仪器见表7-7。

表7-7   废水监测方法、方法来源及使用仪器

| - 监测项目 | - 监测方法 | - 方法来源 | - 使用仪器及编号 | - 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - pH | - 玻璃电极法 | - GB6920-86 | PHSJ-3F型实验室PH计 编号：TJHJ2017-22 | - / |
| - 悬浮物 | - 重量法 | - GB11901-89 | 万分之一电子天平 编号：TJHJ2014-14 | - / |
| - 氨氮 | - 纳氏试剂分光光度法 | - HJ 535—2009 | - 普析紫外可见分光光度计TU1810spc - 编号：TJHJ2014-9 | - 0.025mg/L |
| - 化学需氧量 | - 重铬酸盐法 | - HJ828-2017 | COD恒温加热器 - 编号：TJHJ2017-38 | - 4mg/L |
| - 五日生化需氧量 | - 稀释与接种法 | - HJ505-2009 | BOD5生化培养箱 编号：TJHJ2014-11 | - 0.5mg/L |
| - 色度 | - 稀释倍数法 | - GB11903-89 | 50ml比色管 | - / |
| - 总磷 | - 钼酸铵分光光度法 | - GB11893-89 | 普析紫外可见分光光度计TU1810spc - 编号：TJHJ2014-9 | - 0.01mg/L |
| - 总氮 | - 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 | - HJ636-2012 | - 普析紫外可见分光光度计TU1810spc - 编号：TJHJ2014-9 | - 0.05mg/L |
| - 流量 | - 流速仪法 | - 水和废水监测分析方法（第四版） | 打印式流速流量仪 编号：TJHJ2014-13 | - / |

- 7.3 质量控制和质量保证

为了确保监测数据的代表性、完整性、可靠性、准确性和精密性，对监测的全过程（包括布点、采样、样品贮运、实验室分析、数据处理等）进行质量控制。

1、严格按审查确定的验收监测方案进行监测。

2、及时了解工况情况，保证验收监测过程中工况负荷满足要求。

3、监测分析方法采用国家有关部门颁布标准分析方法，参加环保设施竣工验收监测采样和测试的人员，应按国家有关规定持证上岗。

4、现场采样和测试应严格按《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，对未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的原因应予详细说明。

5、环保设施竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，应首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。

6、噪声按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的要求进行；测量前后测量仪器灵敏度标准值应符合规定，监测时应使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计。

7、监测报告严格实行三级审核制度。

- 7.4 监测结果

工况检查：按国家环保总局环发[2000]38号文要求，应保证生产负荷达到设计能力的75%以上，主要设备的生产工艺指标应严格控制在要求范围内，保证连续、稳定、正常生产。并保证与项目配套的环保设施正常运行。本项目监测是工况如下：

表7-8   验收工况

| 产品名称 | 设计指标 | 工况要求 | 监测期间实际工况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020.3.10 |  | 2020.3.11 |  |
|  |  |  | 工况 | 负荷率 | 工况 | 负荷率 |
| 生活用纸原纸 | 1.2万t/a | ≥0.9万t/a | 1.0万t/a | 83% | 1.0万t/a | 83% |

1、废气

四川同佳检测有限责任公司于2020年3月10-11日对项目厂界无组织排放颗粒物及进行了监测，监测结果如下。

表7-9  无组织废气监测结果表      单位：mg/m3

| 监测项目 | 采样日期 | 点位 | 监测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 颗粒物 | 3月10日 | 上风向1#东北 | 0.117 | 0.100 | 0.117 |
|  |  | 下风向2#西 | 0.183 | 0.200 | 0.200 |
|  |  | 下风向3#西南 | 0.217 | 0.217 | 0.233 |
|  | 3月11日 | 上风向1#东北 | 0.100 | 0.117 | 0.100 |
|  |  | 下风向2#西 | 0.183 | 0.200 | 0.167 |
|  |  | 下风向3#西南 | 0.200 | 0.217 | 0.183 |

表7-10    有组织废气监测结果表     单位：mg/m3

| 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| 10t/h锅炉 排气筒 | 3月10日 | 标况风量 | m3/h | 5164 | 5393 | 5374 |
|  |  | 颗粒物实测浓度 | mg/m3 | 10.7 | 10.5 | 10.8 |
|  |  | 颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 13.7 | 13.7 | 14.0 |
|  |  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.055 | 0.057 | 0.058 |
|  |  | 二氧化硫实测浓度 | mg/m3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 二氧化硫排放浓度 | mg/m3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 二氧化硫排放速率 | kg/h | 7.75×10-3 | 8.09×10-3 | 8.09×10-3 |
|  |  | 氮氧化物实测浓度 | mg/m3 | 96.7 | 93.0 | 90.9 |
|  |  | 氮氧化物排放浓度 | mg/m3 | 123.8 | 120.9 | 118.2 |
|  |  | 氮氧化物排放速率 | kg/h | 0.499 | 0.502 | 0.490 |
|  | 3月11日 | 标况风量 | m3/h | 5163 | 5308 | 5641 |
|  |  | 颗粒物实测浓度 | mg/m3 | 9.8 | 9.9 | 9.6 |
|  |  | 颗粒物排放浓度 | mg/m3 | 13.4 | 13.3 | 12.6 |
|  |  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 0.051 | 0.053 | 0.054 |
|  |  | 二氧化硫实测浓度 | mg/m3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 二氧化硫排放浓度 | mg/m3 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  |  | 二氧化硫排放速率 | kg/h | 7.74×10-3 | 7.96×10-3 | 8.46×10-3 |
|  |  | 氮氧化物实测浓度 | mg/m3 | 85.3 | 107.7 | 90.4 |
|  |  | 氮氧化物排放浓度 | mg/m3 | 116.9 | 144.3 | 118.4 |
|  |  | 氮氧化物排放速率 | kg/h | 0.440 | 0.572 | 0.510 |

监测结果表明，废气颗粒物监测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放浓度限值；燃气锅炉废气颗粒物、二氧化硫、氮氧化物监测结果满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉排放限值准限值。

2、噪声

四川同佳检测有限责任公司于2020年3月10-11日对项目厂界噪声进行了监测，监测结果如下。

表7-11   厂界噪声检测结果表    单位：dB（A）

| 点位 | 3月10日 |  |  |  | 3月11日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Leq |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 昼间 |  | 夜间 |  | 昼间 |  | 夜间 |  |
| 1# | 56 | 54 | 48 | 46 | 54 | 58 | 48 | 46 |
| 2# | 56 | 56 | 46 | 46 | 57 | 55 | 47 | 46 |
| 3# | 58 | 54 | 44 | 45 | 55 | 55 | 46 | 47 |
| 4# | 55 | 55 | 46 | 46 | 56 | 55 | 46 | 45 |
| 5# | 55 | 57 | 45 | 47 | 55 | 57 | 46 | 47 |

监测结果表明，该项目厂界噪声昼间、夜间监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1,3类功能区标准。

3、废水

四川同佳检测有限责任公司于2020年3月10-11日对项目废水排放情况进行了监测，监测结果如下。

表7-12    废水排放检测结果表    单位：mg/L

| 监测项目 | 采样日期 | 监测点位 | 监测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |
| pH（无量纲） | - 3月10日 | - 生产废水处理站进口 | 7.35 | 7.34 | 7.32 |
|  | - 3月11日 |  | 7.40 | 7.37 | 7.35 |
| 色度（倍） | - 3月10日 |  | 16 | 16 | 16 |
|  | - 3月11日 |  | 16 | 16 | 16 |
| - 悬浮物 | - 3月10日 |  | 128 | 134 | 130 |
|  | - 3月11日 |  | 126 | 124 | 120 |
| - 氨氮 | - 3月10日 |  | 4.62 | 4.56 | 4.68 |
|  | - 3月11日 |  | 4.67 | 4.58 | 4.56 |
| - 化学需氧量 | - 3月10日 |  | 482 | 470 | 475 |
|  | - 3月11日 |  | 485 | 478 | 475 |
| - 五日生化需氧量 | - 3月10日 |  | 151 | 141 | 151 |
|  | - 3月11日 |  | 151 | 151 | 141 |
| - 总磷 | - 3月10日 |  | 3.82 | 3.75 | 3.72 |
|  | - 3月11日 |  | 3.77 | 3.69 | 3.73 |
| - 总氮 | - 3月10日 |  | 11.0 | 10.4 | 10.7 |
|  | - 3月11日 |  | 10.1 | 9.85 | 10.9 |
| pH（无量纲） | - 3月10日 | - 生产废水处理站出口 | 7.79 | 7.80 | 7.82 |
|  | - 3月11日 |  | 7.80 | 7.83 | 7.81 |
| 色度（倍） | - 3月10日 |  | 4 | 4 | 4 |
|  | - 3月11日 |  | 4 | 4 | 4 |
| - 悬浮物 | - 3月10日 |  | 26 | 21 | 24 |
|  | - 3月11日 |  | 20 | 23 | 22 |
| - 氨氮 | - 3月10日 |  | 0.329 | 0.354 | 0.329 |
|  | - 3月11日 |  | 0.380 | 0.329 | 0.354 |
| - 化学需氧量 | - 3月10日 |  | 76 | 70 | 72 |
|  | - 3月11日 |  | 74 | 75 | 72 |
| - 五日生化需氧量 | - 3月10日 |  | 19 | 17 | 19 |
|  | - 3月11日 |  | 19 | 19 | 17 |
| - 总磷 | - 3月10日 |  | 0.704 | 0.753 | 0.690 |
|  | - 3月11日 |  | 0.708 | 0.687 | 0.701 |
| - 总氮 | - 3月10日 |  | 3.15 | 3.65 | 2.95 |
|  | - 3月11日 |  | 3.25 | 3.55 | 3.05 |
| pH（无量纲） | - 3月10日 | - 厂区废水总排口 | 7.46 | 7.50 | 7.48 |
|  | - 3月11日 |  | 7.50 | 7.52 | 7.48 |
| 流量（m3/s） | - 3月10日 |  | 0.30 | 0.27 | 0.23 |
|  | - 3月11日 |  | 0.21 | 0.22 | 0.19 |
| - 悬浮物 | - 3月10日 |  | 38 | 35 | 37 |
|  | - 3月11日 |  | 33 | 40 | 36 |
| - 氨氮 | - 3月10日 |  | 0.608 | 0.582 | 0.633 |
|  | - 3月11日 |  | 0.557 | 0.658 | 0.608 |
| - 化学需氧量 | - 3月10日 |  | 90 | 95 | 98 |
|  | - 3月11日 |  | 88 | 84 | 92 |
| - 五日生化需氧量 | - 3月10日 |  | 23 | 25 | 27 |
|  | - 3月11日 |  | 23 | 25 | 25 |
| - 总磷 | - 3月10日 |  | 3.38 | 3.43 | 3.34 |
|  | - 3月11日 |  | 3.32 | 3.40 | 3.42 |

监测结果表明，生产废水处理站出口污染物监测结果满足《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）表2“造纸企业”排放标准；厂区废水总排口污染物pH、悬浮物、氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量监测结果均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值。

- 7.5 环保设施去除效率监测结果

1、废水

该项目废水主要有纸机白水、锅炉排污水和生活污水等。锅炉产蒸汽时，蒸汽冷凝水大部分回锅炉房循环利用，少量清洁水经雨排口排放；生产废水纸机白水依托前期工程污水处理站采用纤维回收+生化处理+沉淀处理工艺，总设计处理规模为800m3/d（已提前预留出二期废水量），处理后的废水与经化粪池预处理后的生活污水一并由废水总排口接入市政污水管网经广汉雒南污水处理厂达标处理后最终排入青白江。经监测可达标排放。

2、废气

该项目本次工程新增1台10t/h燃气锅炉，外排废气主要污染物为烟尘、SO2、NOx，废气通过1根15m高烟囱直接排入大气。经监测可达标排放。

3、噪声

本项目将产噪设备及产噪作业全部布设于厂房内，加强进出车辆的管理；加上厂区绿化、厂区围墙隔声，厂房隔声等措施，使其厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准的要求，监测结果达标。

4、固体废弃物排放及治理

项目产生的固废为一般固体废物，压力筛浆渣外售作造纸原料，废包装材料送废品收购站回收，废水处理设施污泥、废砂料及生活垃圾送生活垃圾填埋场。

5、地下水污染防治

项目地下水污染防治措施和对策坚持“源头控制、分区防治、污染监控”的原则。项目加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换。厂区实施分区防渗。

综上所述，项目对生产过程中产生的废水、废气、噪声和固体废物采取与之配套的环保措施和地下水污染防治措施，可确保污染物的有效处理和达标排放。

- 8、环境管理检查

- 8.1建设项目执行国家建设项目环境管理制度情况

表8-1建设项目执行国家建设项目环境管理制度情况表

| 类别 | 履行情况 |
| --- | --- |
| 立项 | 2010年，广汉市经济局以广经行审备案[2010]28号立项，确认了项目建设的可行性。 |
| 环评 | 项目为新建环评，其环境影响评价报告表于2010年9月由成都市环境保护科学研究院完成编制，四川省环境保护厅于2010年12月7日以川环审批[2010]655号文对该环境影响报告书给予了批复，可以作为环境管理的依据。目前项目一期1.2万吨/年生活用纸原纸生产线项目已于2014年12月由四川省环境监测总站完成验收（川环监验字【2014】11号）。 |
| 试生产 | 2014年12月开始建设，2016年7月竣工 |

- 8.2环境保护档案管理情况

环境保护档案基本完整、管理规范。

- 8.3环境保护管理规章制度的建立及其执行情况

该项目建成后由业主单位负责相关的环保设施管理。

- 8.4环境保护监测机构、人员和仪器设备的配置情况

厂区废水总排口设置了在线实时监测设备。

- 8.5公司排污口规范化整治检查

项目实行“雨污分流”，排污口规范。

- 8.6施工期及营运期的环境污染及环境投诉情况检查

施工期及营运期无环境污染投诉。

- 8.7环评要求措施及落实情况

表8-2 建设项目环评批复落实情况

| 环评批复 | 落实情况 |
| --- | --- |
| 1、加强施工期环境管理。 | 该项目建设在工业园区内，经广汉市环境保护局出具的相关证明，在该项目施工期未发生扰民纠纷。 |
| 2、加强清洁生产管理，落实并强化清洁生产措施。 | 该项目以外购的商品浆板为原料，采用国内先进的生产工艺及设备，正常生产期间的产品排水量平均值为3.7吨/吨，单位产品吨产品排水量低于《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）表2“造纸企业”标准限值的要求。水循环率达到98.4%。 |
| 3、严格落实各项水污染防治措施。 | 该项目建设在工业园区内，园区管网清污分流、雨污分流。厂区地面均用水泥进行硬化，不会对地下水造成污染。落实了“以新带老”措施，建设了二级生化处理设施，验收监测期间，外排生活污水外排污染物浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4一级标准的要求。纸机浓稀白水采取分流方式，浓白水优先回用于备浆系统和网前调浆，多余部分与纸机排水、稀排水、桨渣挤出水一并进入白水回收系统，经高效浅层气浮处理后部分回用于备浆、调浆、流浆箱清洗、纸机刀润滑、转角清洗，部分经过滤装置处理后用于纸机高压喷淋和毛布清洗，剩余白水进入厂区污水处理站，经沉淀+二级生化处理，验收监测期间生产废水外排污染物浓度满足《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）表2“造纸企业”标准的要求。该项目的生产废水和生活污水由废水总排口接入市政污水管网经广汉雒南污水处理厂达标处理后最终排入青白江，总排口设置了在线监测装置。 |
| 4、完善和强化噪声防治措施。 | 厂区采用对设备隔声减震完善和强化噪声防治措施。该厂西南面与东北面均为园区内工厂，东南面为老川陕路，西北面的监测点昼间和夜间测试值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求。 |
| 5、加强各类固体废弃物的收集、暂存、转运、处置和综合利用过程的管理。 | 对固体废物采取了分类处理、处置的方式。桨渣、气浮渣外售综合利用；废包装材料送废品收购站回收；废砂料、污泥、厂区生活垃圾均送当地市政垃圾处理厂处置。 |
| 6、建立健全企业内部环境管理机制和各项环保规章制度 | 公司环境保护机构为公司总经办，设置了1名专职环保管理人员，公司制定了《环境管理制度》、《各岗位职责》、《环境事故应急预案》。目前环境事故应急预案正在当地环保局备案过程中。 |
| 7、高度重视环境风险管理工作。 | 本次依托一期项目的500m3事故应急池，满足环评要求。公司建有《环境事故应急预案》制度并报当地环保局备案，一旦环保设施事故应立即停产检修，并将未经处理的生产废水转入事故应急池中，杜绝废水事故性排放。 |
| 8、本项目主要污染物总量控制指标：进入城镇污水厂前COD 13.06吨/年、NH3-N 0.561吨/年，其来源由当地环保局负责落实、调剂，以确保区域总量指标平衡，满足区域“节能减排”的要求。 | 根据监测期间的数据计算，该项目二期工程污染物总量为COD 5.3吨/年、NH3-N 0.010吨/年。 |

- 9、监测结论建议

- 9.1 项目建设情况

本项目执行了国家有关环境保护的法律法规，环境保护审批手续齐全，履行了环境影响评价制度，项目配套的环保设施按“三同时”要求设计、施工和投入使用，运行基本正常。项目建设情况基本符合环评建设情况，项目对环评报告表及批复提出的环保要求和措施基本得到了落实。

- 9.2 验收监测期间的工况

本次验收监测期间，项目已建设完成，相关设备已正常投入使用，符合验收监测相关要求。

- 9.3 废水

- 该项目废水主要有纸机白水、锅炉排污水和生活污水等。锅炉产蒸汽时，蒸汽冷凝水大部分回锅炉房循环利用，少量清洁水经雨排口排放；生产废水纸机白水依托前期工程污水处理站采用纤维回收+生化处理+沉淀处理工艺，总设计处理规模为800m3/d（已提前预留出二期废水量），处理后的废水与经化粪池预处理后的生活污水一并由废水总排口接入市政污水管网经广汉雒南污水处理厂达标处理后最终排入青白江。

- 9.4 废气

该项目本次工程新增1台10t/h燃气锅炉，外排废气主要污染物为烟尘、SO2、NOx，废气通过1根15m高烟囱直接排入大气。

- 9.5 噪声

本项目将产噪设备及产噪作业全部布设于厂房内，加强进出车辆的管理；加上厂区绿化、厂区围墙隔声，厂房隔声等措施，使其厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准的要求。

- 9.6 固废

项目产生的固废为一般固体废物，压力筛浆渣外售作造纸原料，废包装材料送废品收购站回收，废水处理设施污泥、废砂料及生活垃圾送生活垃圾填埋场。

9.7地下水污染防治

项目地下水污染防治措施和对策坚持“源头控制、分区防治、污染监控”的原则。项目加强对防渗工程的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换。厂区实施分区防渗。

- 9.8 环境管理检查

- 该项目在建设过程中，严格按照环评和环评批复的要求，环保设施与主体工程同步建设，同步投入使用。日常工作中加强环保设施的管理和维护，确保环保设施正常运转。

- 9.9 公众参与

- 因项目处于园区周围无住户，本次公众参与群众主要来自周边企业员工，实际发放调查问卷21份，收回21份，年龄范围27-48岁，对本项目实施均无反对意见，对企业环保工作持满意态度。

- 9.10验收结论

综上所述，四川友邦纸业有限公司铝扣板生产技术改造项目在建设过程中执行了环评制度和“三同时”制度，环保审批手续完备。环评及环评批复要求的各项环保措施基本落实。项目总投资1800万元，其中用于环保及其相关工程的投资为360万元，占总投资的20%。项目现状与原环评对比，减少了生产消耗，不属重大变更，可在验收中解决。

在验收监测期间工况和环保设施正常运行的状态下，该项目厂界噪声昼间、夜间监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类功能区标准；废气颗粒物监测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放浓度限值；锅炉废气监测结果满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2燃气锅炉排放限值；生产废水处理站出口污染物监测结果满足《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2008）表2“造纸企业”排放标准；厂区废水总排口污染物pH、悬浮物、氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量监测结果均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准限值。

建议通过验收。

- 9.11 建议

1、建立各种健全的生产环保规章制度，严格在岗人员操作管理，操作人员须通过培训和定期考核合格后，方可上岗，与此同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检修和维护工作。

2、本项目应不断吸收国际先进技术，努力改进生产工艺路线，同时高度重视生产中的节水问题，力争将物耗、能耗、水耗指标进一步降下来，使本项目的生产工艺始终处于先进水平。

3、加强环保设施的管理及维护，保证运行效率和处理效果的可靠性，确保各项污染物长期、稳定达标排放。

4、及时更新修订突发环境事件应急预案，加强管理，确保安全生产。