什邡开源环保科技有限公司“废电池收集暂存项目”

竣工环境保护验收意见

2020年12月16日，什邡开源环保科技有限公司组织召开什邡开源环保科技有限公司“废电池收集暂存项目”竣工环境保护验收会。验收组由业主单位什邡开源环保科技有限公司、验收监测单位四川同佳检测有限责任公司及特邀专家组成。验收组现场查阅并核实了项目建设运营期环保措施落实情况。经认真讨论，形成如下验收意见：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目总投资500万元，租用位于四川什邡经济开发区（北区）的什邡市大华合服装有限公司现有厂房2800㎡，其中1000㎡作为废电池的收集贮存，年收贮转运废铅酸蓄电池3万吨。

（二）建设过程及环保审批情况

什邡开源环保科技有限公司成立于2014年，位于四川什邡经济开发区（北区）（E：104.11898732°，N：31.22255485°），是一家专门从事废铅酸蓄电池回收和废机油综合利用的公司。开源环保租用什邡市大华合服装有限公司1000平方米厂房建设废电池收集暂存项目。2019年11月20日什邡市发展改革和科技局以（川投资备【2019-510682-59-03-408220】FGQB-0348号）对本项目进行了立项备案。该项目已于2019年11月由四川省中栎环保科技有限公司编制完成了废电池收集暂存项目环境影响评价报告表，2019年12月13日德阳市生态环境局以德环审批【2019】239号文对该环评报告表予以审查批复。项目于2020年4月建成投运以来一直运行正常，各项环保设施已按设计要求与主体工程同时建成并投入试运行，于2020年9月4日取得排污许可证书。具备验收监测的条件。

四川同佳检测有限责任公司于2020年11月对该项目进行了竣工验收监测并编制了什邡开源环保科技有限公司《废电池收集暂存项目竣工环境保护验收监测报告表》。

（三）投资情况

该项目总投资500万元，环境保护投资45万元，占总投资的9.0%。

（四）验收范围

什邡开源环保科技有限公司废电池收集暂存项目包括主体工程：贮存仓库；环保工程：废气处理设施、固废收集设施、事故应急池等；公用工程：消防系统。

二、工程变动情况

项目库房免维护电池贮存区及装卸区未设置引风机和过滤装置，将免维护电池贮存区和破损铅蓄电池贮存区的废气一并收集至碱液吸收喷淋塔处理，处理达标后经15m高排气筒排放。根据《四川同佳检测有限责任公司监测报告》（同环监字（2020第1035号）），有组织废气中的铅及其化合物、硫酸雾均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）最高允许排放浓度及二级最高允许排放速率，无组织满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中周界外浓度最高点限值要求。

因此，参照《14个行业建设项目重大变动清单》，结合本项目实际情况，本项目生产规模、建设地点、生产工艺及环境保护措施未发生重大变动，满足验收条件。

三、环境保护设施建设情况

项目环保设施及措施已基本按环评要求建成和落实。建设的环保设施及采取的环保措施主要有：

（一）废水

本项目主要为工作人员产生的生活污水。项目厂区员工共10人，均不在厂区内食宿，每人每天用水量按按50L/d·人计，则项目人员的用水量为0.5m³/d，项目运行300天，年用水量为150m³/a。排污系数取0.80，则项目每天的生活污水产生量为0.4m³/d，年产生量为120m³/a。项目产生的生活污水依托什邡市大华合服装有限公司污水处理站处理后排入园区污水管网，经灵江污水处理厂处理达《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）中表1工业园区集中式污水处理厂排放浓度限值后排入石亭江。

（二）废气

本项目产生的废气主要为破损铅蓄电池电解液泄漏挥发产生的硫酸雾。破损电池贮存区废气通过负压抽风装置收集后经碱液吸收喷淋涤塔处理达标由15m高排气筒排放。免维护电池贮存区及装卸区的废气和破损铅蓄电池贮存区的废气一并收集至碱液吸收喷淋塔处理，处理达标后经15m高排气筒排放。

（三）噪声

项目的噪声主要为车辆运输、装卸及酸雾处理设施风机产生的噪声，风机噪声源强在65～100dB（A）之间。项目通过选用低噪声设备，运输车辆进出厂区减速、严禁鸣笛，装卸货物轻拿轻放、加强管理等措施降低噪声对外界声环境影响，确保厂界噪声达标排放。

（四）固体废弃物

本项目营运期产生的固体废弃物主要为一般固体废物生活垃圾，危险废物工作人员工作服、废机油、库房清洁收尘灰、废铅酸蓄电池泄漏后处理废物。一般固体废物生活垃圾收集后交由环卫部门统一处置；危险废物工作人员工作服、库房清洁收尘灰、废铅酸蓄电池泄漏后处理废物收集暂存危废暂存间，定期交给江油诺客环保科技有限公司处置（川环危第510781076号）；厂区内叉车更滑废机油在什邡开源环保科技有限公司“废机油综合利用项目”厂区更换，更换的废机油由开源环保自行处置（川环危险第510682053号）。

（五）地下水污染防治

本项目主要贮存废铅酸蓄电池，正常状况下无废水产生，废铅酸蓄电池由于破损导致含铅酸液可能跑冒滴漏于地表，下渗对地下水和土壤造成污染。项目破损废铅酸蓄电池储存在带盖封闭塑料框内，完整废铅酸蓄电池储存在不带盖铁质料框内。项目库房内四周设置废酸导流沟和事故应急池5座。整个库房及事故应急池均进行重点防渗处理，采取的防渗措施为在水泥地面上铺设厚度≥2mm的HDPE防渗层+环氧树脂防腐层，防渗结构层渗透系数小于1.0×10-10cm/s。

- 四、环境保护设施调试效果

- 1、废水

本项目产生的废水主要为员工生活污水，生活污水依托什邡市大华合服装有限公司污水处理站处理后排入园区污水管网，经灵江污水处理厂处理达标后排入石亭江。

- 2、废气

2020年11月19~20日项目验收监测期间，项目所在地的无组织废气中硫酸雾监测结果最大值为0.06mg/m3，铅及其化合物监测结果最大值为185ng/m3，均低于《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放标准限值要求（硫酸雾≤1.2mg/m3，铅及其化合物≤6000ng/m3）。碱液吸收喷淋塔排气筒有组织废气污染物硫酸雾浓度最大值为0.44mg/m3，排放速率最大值为2.32×10-3kg/h，铅及其化合物浓度最大值为11.0ug/m3，排放速率最大值为6.0×10-5kg/h，监测结果均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中最高允许排放浓度和二级排放速率要求（硫酸雾最高允许排放浓度＜45mg/m3，排放速率二级＜1.5kg/h；铅及其化合物最高允许排放浓度＜700ug/m3，排放速率二级＜0.004kg/h）。

- 3、厂界噪声

2020年11月3~4日项目验收监测期间，1#~4#噪声监测点位的噪声监测结果昼间最大值为56dB（A），夜间噪声最大值为47dB（A），噪声监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类功能区噪声标准限值要求（标准限值昼间65LeqdB（A）、夜间55LeqdB（A））。

4、固体废物治理设施

本项目营运期产生的固体废弃物主要为一般固体废物生活垃圾，危险废物工作人员工作服、废机油、库房清洁收尘灰、废铅酸蓄电池泄漏后处理废物。一般固体废物生活垃圾收集后交由环卫部门统一处置；危险废物工作人员工作服、库房清洁收尘灰、废铅酸蓄电池泄漏后处理废物收集暂存危废暂存间，定期交给江油诺客环保科技有限公司处置（川环危第510781076号）；厂区内叉车更滑废机油在什邡开源环保科技有限公司“废机油综合利用项目”厂区更换，更换的废机油由开源环保自行处置（川环危险第510682053号）。项目产生的固体废弃物去向明确，处置合理，不会造成二次污染。

- 5、地下水

2020年11月4日项目验收监测期间，项目所在地上游金穗化工厂区内地下水监测井，下游什邡市大华合服装有限公司厂区内地下水监测井地下水中pH、铜、锌、镍、硫酸盐、氨氮、硫化物、汞、砷、镉、铅、六价铬、硝酸盐、亚硝酸盐、耗氧量、溶解性总固体监测结果均满足《地下水质量标准》（GB/T14848—2017）中的Ⅲ类标准限值要求。

6、土壤

2020年11月4日项目验收监测期间，项目所在地土壤中镉、铅、铜、镍、汞、砷、六价铬、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺1,2-二氯乙烯、反1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间，对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘和萘监测结果均满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中第二类用地筛选值标准要求。

7、污染物排放总量

本项目总量纳入灵江污水处理厂总量中，本项目不单独核算总量。

- 五、工程建设对环境的影响

- 根据监测结果，本项目废气、废水、噪声、固废等污染物的排放均能达到达到验收执行标准。

- 六、验收结论

- 什邡开源环保科技有限公司环境保护审批手续齐全，严格执行了环境影响评价制度和“三同时”制度，环境保护管理规章制度完善，人员责任明确，确保了各项环保措施的有效运行。运行期间各项环保设施运行正常，验收监测期间外排各项污染物的浓度和排放量满足此次验收执行标准限值要求，建议验收通过。

- 后续要求

1、加强对其环保设施的日常维护和管理，建立健全环保设施的运行管理制度，确保环保设施有效运行，做到污染物长期稳定达标排放。

2、委托有资质的检测单位按照排污许可规范要求对污染物排放情况进行监测，作为环境管理的依据。

- 八、验收人员（名单附后）

什邡开源环保科技有限公司

2020年12月16日