德阳正源环保有限公司“废铅酸蓄电池、镍镉电池回收项目（一期）”

竣工环境保护验收意见

2020年12月19日，德阳正源环保有限公司组织召开德阳正源环保有限公司“废铅酸蓄电池、镍镉电池回收项目（一期）”项目竣工环境保护验收会。验收组由业主单位德阳正源环保有限公司、验收监测单位四川同佳检测有限责任公司及特邀专家组成。验收组现场查阅并核实了项目建设运营期环保措施落实情况。经认真讨论，形成如下验收意见：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

本项目投资500万元，租用位于德阳市旌阳区工业集中发展区拓展区大渡河路以北的德阳市富可斯润滑油有限公司现有仓库1000平方米，作为废铅酸蓄电池的收集贮存，年收贮转运废铅酸蓄电池1.8万吨。

（二）建设过程及环保审批情况

德阳正源环保有限公司成立于2017年，位于德阳市旌阳区工业集中发展区大渡河路69号（E：104.32558715°，N：31.11418247°），是一家专门从事废铅酸蓄电池、镍镉电池回收的公司。正源环保租用德阳市富可斯润滑油有限公司1000平方米厂房建设废铅酸蓄电池、镍镉电池回收项目。2017年11月20日旌阳区发展和改革委员会以《企业投资项目备案通知书》（川投资备【2017-510603-77-03-229561】FGQB-1769号）对本项目进行了立项备案。旌阳高新技术产业园区管理委员会对本项目出具了《关于废铅酸蓄电池回收项目的意见的函》（德市旌高函【2018】46号），同意项目入园。该项目已于2018年1月由重庆国咨环境影响评价有限公司编制完成了废铅酸蓄电池、镍镉电池回收项目环境影响评价报告表，德阳市旌阳区环境保护局于2018年1月23日以德市旌环【2018】26号文给予批复。

本项目2018年2月开始建设，2018年6月建成，主要建设贮存仓库1000平方米，年收贮转运废铅酸蓄电池1.8万吨，本期验收期间由于正源环保未取得收贮转运镍镉电池的资质证书，本项目一期工程仅收贮转运废铅酸蓄电池，约1.8万吨/年。收集暂存镍镉电池待手续齐全后另行验收手续。项目月2020年4月建成投运以来一直运行正常，各项环保设施已按设计要求与主体工程同时建成并投入试运行，于2020年4月16日取得排污许可证书，具备验收监测的条件。

四川同佳检测有限责任公司于2020年12月对该项目进行了竣工验收监测并编制了德阳正源环保有限公司《废铅酸蓄电池、镍镉电池回收项目（一期）竣工环境保护验收监测报告表》。

（三）投资情况

该项目总投资260万元，环境保护投资15万元，占总投资的5.77%。

（四）验收范围

德阳正源环保有限公司废铅酸蓄电池、镍镉电池回收项目（一期）包括主体工程1#车间（1000m2）、仓储工程原材料及产品堆放区、环保工程废气处理设施、固废收集设施、废水处理设施及噪声治理设施及办公及生活设施门卫室。

二、工程变动情况

项目本期仅收贮转运废铅酸蓄电池，收贮转运镍镉电池待手续齐全后另行验收手续。项目库房免维护电池贮存区及装卸区仅设置引风机加强通风换气，未设置过滤装置，项目将免维护电池贮存区和破损铅酸蓄电池贮存区的废气收集至碱液吸收喷淋塔处理，处理达标后经15m高排气筒排放。项目库房免维护电池贮存区及装卸区环境保护措施发生变化后未新增排放污染物种类。根据《四川同佳检测有限责任公司监测报告》（同环监字（2020第1035号）），有组织废气中的铅及其化合物、硫酸雾均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）最高允许排放浓度及二级最高允许排放速率，无组织满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中周界外浓度最高点限值要求。

企业未建设消防水池和消防废水收集池，均依托德阳市富可斯润滑油有限公司已建300m³消防水池和300m³消防废水池，本项目消防系统和应急系统与德阳市富可斯润滑油有限公司接通，且德阳市富可斯润滑油有限公司同意本项目使用其消防和应急系统，环境风险防范能力未降低。

因此，参照国家生态环境部发布的《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号），结合本项目实际情况，本项目生产规模、建设地点、生产工艺、环境保护措施和环境风险防范措施未发生重大变动，满足验收条件。

三、环境保护设施建设情况

项目环保设施及措施已基本按环评要求建成和落实。建设的环保设施及采取的环保措施主要有：

（一）废水

本项目产生的废水主要为员工生活污水，生活污水依托德阳市富可斯润滑油有限公司污水处理站处理后排入园区污水管网，经天元镇污水处理厂处理达标后排入石亭江。

（二）废气

本项目产生的废气主要为破损铅酸蓄电池电解液泄漏挥发产生的硫酸雾。破损电池贮存区废气通过负压抽风装置收集后经碱液吸收喷淋涤塔处理达标由15m高排气筒排放。免维护电池贮存区及装卸区设置8台引风机加强库房通风换气，同时免维护电池贮存区及装卸区设置负压抽风，和破损电池贮存区的废气一并经碱液吸收喷淋塔处理后经15m高排气筒排放。

（三）噪声

项目的噪声主要为车辆运输、装卸及酸雾处理设施风机产生的噪声，风机噪声源强在65～100dB（A）之间。项目通过选用低噪声设备，硫酸雾净化装置风机单独房间隔声，运输车辆进出厂区减速、严禁鸣笛，装卸货物轻拿轻放等措施降低噪声对外界声环境影响，确保厂界噪声达标排放。

（四）固体废弃物

本项目营运期产生的固体废弃物主要为一般固体废物生活垃圾，危险废物工作人员工作服、废机油、库房清洁收尘灰、废铅酸蓄电池泄漏后处理废物。一般固体废物生活垃圾收集后交由环卫部门统一处置；危险废物工作人员工作服、废机油、库房清洁收尘灰、废铅酸蓄电池泄漏后处理废物收集暂存危废暂存间，废机油交给什邡开源环保科技有限公司处置（川环危第510682053号），工作人员工作服、库房清洁收尘灰及废铅酸蓄电池泄漏后处理废物交给四川纳海环境有限公司处置（川环危第510603060号）。

- （五）地下水

本项目主要贮存废铅酸蓄电池，正常状况下无废水产生，废铅酸蓄电池由于破损导致含铅酸液可能跑冒滴漏于地表，下渗对地下水和土壤造成污染。项目破损废铅酸蓄电池储存在带盖封闭塑料框内，完整废铅酸蓄电池储存在不带盖铁质料框内。整个库房及事故应急池均进行重点防渗处理，采取的防渗措施为在水泥地面上铺设厚度≥2mm的HDPE防渗层+环氧树脂防腐层，防渗结构层渗透系数小于1.0×10-10cm/s。

- （六）环境风险

企业编制了《德阳正源环保有限公司突发环境事件应急预案》，配备了耐酸工作服、消防沙、灭火器、耐酸手套、面罩等应急物资，在破算电池贮存区和免维护电池贮存区设置了事故应急收集池，针对不同的突发环境事件类型制定了相应的风险防范措施。

（1）风险事故防范与应急措施检查

a.收集和运输风险防范和处置措施：

①收集和运输人员配备有必要的个人防护装备，如耐酸工作服、专用眼镜、耐酸手套、面罩等。

②收集的废铅酸蓄电池分类贮存。

③废电池在贮存、运输过程中，保证废电池的外壳完整，减少并防止有害物质的渗出。

④制定了详细的运输方案及路线，并制定事故应急预案，配备事故应急及个人防护设备，保证在收集、运输过程中发生事故时能有效地减少以至防止对环境的污染。

⑤运输人员日常进行处理危险废物和应急救援方面的培训，包括防火、防泄漏等，以及通过何种方式联络应急响应人员。

⑥危险品运输车辆配备专业司机，车辆按照危险品运输的要求进行，配备消防器材。按照指定线路行驶，沿途不随意停靠在居民点和重要河道边。

当发生废铅酸蓄电池泄漏时，泄漏物质主要为电解液，电解液含有40%硫酸，挥发产生硫酸雾，泄漏电解液含有少量铅，先采用吸水纸吸取泄漏液，再用石灰覆盖中和，然后用少量水清洁地面，再用吸水纸吸取地面的清洗水。最后将吸水纸、石灰等收集入塑料框内作危废处置。泄漏后的废铅酸蓄电池采用专用容器贮存于开口及破损废铅酸蓄电池存放区内。

在废铅酸蓄电池运输过程中，运输车辆上配备一定数量的灭火器、吸附棉及沙子等消防器材，以应对突发情况。另外，车辆上装备有耐酸容器，以防止收集的铅酸蓄电池电解液的泄漏。废旧铅酸蓄电池应固定放于车厢中，避免因车辆行驶造成电池的破损。车厢内应做一定的防腐工作，以防电池破裂腐蚀厢体。运输车辆应定期检查车况、消防器材、车厢等关键部位，防患于未然，根据收集的频率适当增加检查的次数，做到车辆安全、器材完备。

如运输途中突发生少量铅蓄电池破损、电解液泄露时，根据情况迅速采取如下措施：

1.迅速拉好警戒线，建立隔离带；

2.立即向公司领导汇报现场情况；

3.及时用沙子将其隔离，同时用吸附棉吸附防止进一步扩散；

4.将现场破损的铅蓄电池装回耐酸容器；

5.收集完后再用石灰覆盖中和路面残留的泄漏液，然后用少量水清洁路面，再用吸水纸吸取地面的清洗水。最后将吸水纸、石灰等收集入耐酸容器运回公司交由有资质的单位作危废处置。

当交通事故（车祸），车身倾翻，货箱破裂，整车的废物流失进入环境，现场工作人员无法处置的情况下，应迅速疏散人群建立隔离带并及时报警和向公司领导报告，守护现场等待专业人员救援。

b.贮存风险防范措施：

①危险废物堆贮存防风、防雨、防晒、防盗。

②仓库四周靠墙设置泄漏液体导流槽，废电池的贮存仓库及场所应设专人管理，管理人员具备电池方面的专业知识。

③贮存场所：远离其他水源和热源，进行重点防渗处理，以便于截留和收集废酸电解液；应有足够的容积，以便溢出的溶液收集至应急池，应急池容积约为0.5m³，设有适当的防火装置；在醒目位置设置安全警示标志，只允许专门人员进入贮存设施。

④避免贮存大量的废电池或贮存时间过长，贮存点有足够的空间。

企业针对可能发生的事故，企业按照相应使用规范及安全要求进行厂房设计和生产管理，加强人员教育，严格执行安全生产管理制度和完善操作规程，保证安全设施的正常运行，避免风险事故的发生。

- 四、环境保护设施调试效果

- 1、废水

本项目产生的废水主要为员工生活污水，项目产生的生活污水依托德阳市富可斯润滑油有限公司污水处理站处理后排入园区污水管网，经天元镇污水处理厂处理达标后排入石亭江。

- 2、废气

验收监测期间，项目所在地的无组织废气中硫酸雾监测结果最大值为0.09mg/m3，铅及其化合物监测结果最大值为334ng/m3，均低于《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放标准限值要求（硫酸雾≤1.2mg/m3，铅及其化合物≤6000ng/m3）。酸雾净化装置排气筒有组织废气污染物硫酸雾浓度最大值为0.64mg/m3，排放速率最大值为4.00×10-4kg/h，铅及其化合物浓度最大值为14.3mg/m3，排放速率最大值为8.8×10-6kg/h，监测结果均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中最高允许排放浓度和二级排放速率要求（硫酸雾最高允许排放浓度＜45mg/m3，排放速率二级＜1.5kg/h；铅及其化合物最高允许排放浓度＜0.70mg/m3，排放速率二级＜0.004kg/h）。

- 3、厂界噪声

验收监测期间，1#~4#噪声监测点位的噪声监测结果昼间最大值为58dB（A），夜间噪声最大值为47dB（A），噪声监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中3类功能区噪声标准限值要求（标准限值昼间65LeqdB（A）、夜间55LeqdB（A））。

4、地下水

验收监测期间，项目所在地地下水中pH、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、耗氧量、硫酸盐、总铜、总铅、总镉、总砷、总汞、六价铬和总镍监测结果满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1和表2中Ⅲ类标准限值要求。锰超过《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准限值。本项目特征污染物不涉及锰，因天然地质原因，德阳市大部分区域地下水锰均超过《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准限值要求。

5、固体废物治理设施

本项目运营期产生的固体废弃物主要为员工产生的生活垃圾，工作人员工作服、废机油、库房清洁收尘灰、废铅酸蓄电池泄漏后处理废物。一般固体废物生活垃圾收集后交由环卫部门统一处置；危险废物工作人员工作服、废机油、库房清洁收尘灰、废铅酸蓄电池泄漏后处理废物收集暂存危废暂存间，废机油交给什邡开源环保科技有限公司处置（川环危险第510682053号），工作人员工作服、库房清洁收尘灰及废铅酸蓄电池泄漏后处理废物交给四川纳海环境有限公司处置（川环危第510603060号）。项目产生的固体废弃物去向明确，处置合理，不会造成二次污染。

6、污染物排放总量

本项目总量纳入天元镇污水处理厂，不单独核算总量。

- 排污许可

德阳正源环保有限公司“废铅酸蓄电池、镍镉电池回收项目（一期）”于2020年4月16日取得排污许可证书，证书编号：91510600MA6AWU644Q001V。

- 五、工程建设对环境的影响

- 根据监测结果，本项目废气、噪声、地下水、固废等污染物的排放均能达到达到验收执行标准。

- 六、验收结论

- 德阳正源环保有限公司环保审批手续齐全，严格执行了环境影响评价制度和“三同时”制度，环境保护管理规章制度完善，人员责任明确，确保了各项环保措施的有效运行。运行期间各项环保设施运行正常，验收监测期间外排各项污染物的浓度和排放量满足此次验收执行标准限值要求，建议验收通过。

- 后续要求

1、加强对其环保设施的日常维护和管理，建立健全环保设施的运行管理制度，确保环保设施有效运行，做到污染物长期稳定达标排放。

2、委托有资质的检测单位按照排污许可规范要求对污染物排放情况进行监测，作为环境管理的依据。

- 八、验收人员（名单附后）

德阳正源环保有限公司

2020年12月19日

德阳正源环保有限公司废铅酸蓄电池、

镍镉电池回收项目（一期）竣工环境保护验收组名单

2020年12月19日

| 验收组 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 |  |  |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |  |  |