什邡市双龙纸制品厂“双龙纸制品厂纸碗塑料盖生产线技改项目（一期）”竣工环境保护验收意见

2021年6月29日，什邡市双龙纸制品厂组织召开“双龙纸制品厂纸碗塑料盖生产线技改项目（一期）”竣工环境保护验收会。验收组由业主单位什邡市双龙纸制品厂、验收监测单位四川同佳检测有限责任公司及特邀专家组成。验收组现场查阅并核实了项目建设运营期环保措施落实情况。经认真讨论，形成如下验收意见：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

什邡市双龙纸制品厂位于什邡市湔氐镇白虎头村，于2013年建成“年产纸碗30万箱、纸杯30万箱项目”（原项目）并投入使用，2017年1月完成了该项目建设项目环境影响登记表备案。为适应市场需求，完善产品类别，什邡市双龙纸制品厂实际投资1000万元，在现有厂址内实施“双龙纸制品厂纸碗塑料盖生产线技改项目（本项目），购置挤塑机1台，成型机2台，破碎机1台，形成年产纸碗塑料盖500吨的生产能力。本次仅对什邡市双龙纸制品厂原项目和本项目（一期）进行验收，未建成的生产设施待建成后另行验收手续。

2020年7月15日什邡市双龙纸制品厂在什邡市经济和信息化局以川投资备【2020-510682-29-03-479368】JXQB-0292号立项备案，2021年1月由四川省中栎环保科技有限公司编制完成了《双龙纸制品厂纸碗塑料盖生产线技改项目》建设项目环境影响报告表。2021年2月28日德阳市生态环境局以德环审批[2021]64号对该环评报告表予以审查批复。项目于2021年4月投入试运行，2021年6月21日完成了固定污染源排污登记（登记编号：91510682073963588T001P）。

什邡市双龙纸制品厂委托四川同佳检测有限责任公司于2021年6月15日~6月16日进行了验收监测，于2021年6月编制完成了《双龙纸制品厂纸碗塑料盖生产线技改项目（一期）竣工环境保护验收监测报告表》。

（三）投资情况

该项目总投1000万元，环境保护投资53.7万元，占总投资的5.37%。

（四）验收范围

主体工程：碗盖生产车间、纸碗生产车间、包装车间、储运工程、办公及生活设施、环保工程等。

二、工程变动情况

根据国家生态环境部发布的《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号），结合本项目实际情况，本项目涉及的变动情况主要有：①由于市场和资金原因，项目主要生产设备挤塑机减少2台、成型机减少4台、破碎机减少1台，纸碗塑料盖产能减少1000t/a，待建成后另行验收手续；②环评要求项目产生的生活污水经一体化污水处理设备处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中水作植物用标准后用于农灌，项目实际运营过程中未建设一体化污水处理设备，生活污水经预处理池处理后用于农灌。本项目运营期不设食宿，员工10人，生活污水量由环评预计的1.44m³/d降低到0.4m³/d，生活污水产生量较少，经预处理池处理后用于农灌不会导致污染物排放量和排放种类增加，不属于重大变动。

综上所述，本项目建设地点、生产规模、生产工艺和环保措施未发生重大变动，满足验收条件。

三、环境保护设施建设情况

项目环保设施及措施已基本按环评要求建成和落实。建设的环保设施及采取的环保措施主要有：

（一）废水

项目运营期产生的废水主要为生活污水和生产废水，生活污水经预处理池处理后用于农灌，不外排。生产废水为冷却循环水，循环使用不外排。

（二）废气

纸碗塑料盖生产线加热熔融、挤塑成型工序产生的有机废气经集气罩和集气管道收集后，经1套二级活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒（DA001）达标排放。边角料和残次品破碎产生少量粉尘，沉降于地面的粉尘定期使用扫帚清理，加强通风换气，厂界粉尘达标排放。

（三）噪声

项目运营期噪声主要来源于挤塑机、破碎机、空压机等设备运行噪声，通过采取选用低噪声设备、设置减振基础、合理布局、厂房隔声等措施降低噪声对周围声环境影响，确保厂界噪声达标排放。

（四）固体废弃物

项目营运期间产生的废包装材料一般固废暂存区暂存，外售废品回收商；边角料和残次品一般固废暂存区暂存，破碎后回用于生产；生活垃圾垃圾桶收集，由环卫部门统一清运处置。危险废物废活性炭和废机油统一用密闭收集桶收集暂存危废暂存间，定期交给资质单位江油诺客环保科技有限公司（川环危第510781076号）处置。项目产生的固体废弃物去向明确，处置合理，不会造成二次污染。

（五）地下水污染防治

项目采取分区防渗措施，重点防渗区危废暂存间、冷却循环水池和预处理池，危废暂存间采取混凝土+环氧树脂+托盘防渗措施，冷却循环水池和预处理池采取混凝土防渗措施，能达到重点防渗要求。除重点防渗区的一般防渗区采取混凝土防渗，对地下水环境影响较小。

- （六）环境风险

企业成立了应急组织机构，配备应急物资，可将风险事故降至最低。

- 四、环境保护设施调试效果

- 1、废水

验收监测期间，项目产生的生活污水经预处理池处理后用于农灌，不外排，冷却水循环使用，不外排。

- 2、废气

验收监测期间，项目二级活性炭吸附装置排气筒出口有组织废气VOCs（以非甲烷总烃计）最大值为2.03mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5大气污染物特别排放限值要求（VOCs（以非甲烷总烃计）≤60mg/m3）。项目无组织废气颗粒物最大值为0.355mg/m3，VOCs（以非甲烷总烃计）最大值为1.30mg/m3，符合《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值要求（颗粒物≤1.0mg/m3，VOCs（以非甲烷总烃计）≤4.0mg/m3）。

- 3、厂界噪声

验收监测期间，厂界噪声昼间最大值58dB（A），夜间最大值为47dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求，厂界噪声达标排放（标准限值昼间60LeqdB（A）、夜间50LeqdB（A））。

4、固体废物治理设施

项目营运期间产生的废包装材料一般固废暂存区暂存，外售废品回收商；边角料和残次品一般固废暂存区暂存，破碎后回用于生产；生活垃圾垃圾桶收集，由环卫部门统一清运处置。危险废物废活性炭和废机油统一用密闭收集桶收集暂存危废暂存间，定期交给资质单位江油诺客环保科技有限公司（川环危第510781076号）处置。项目产生的固体废弃物去向明确，处置合理，不会造成二次污染。

- 5、污染物排放总量

- 经核算，双龙纸制品厂纸碗塑料盖生产线技改项目（一期）总量控制指标VOCs：0.026t/a，小于环评要求。

- 五、工程建设对环境的影响

- 根据监测结果，本项目废气、噪声等污染物的排放均能达到达到验收执行标准。

- 六、验收结论

- 什邡市双龙纸制品厂环境保护审批手续齐全，严格执行了环境影响评价制度和“三同时”制度，环境保护管理规章制度完善，人员责任明确，确保了各项环保措施的有效运行。运行期间各项环保设施运行正常，验收监测期间外排各项污染物的浓度和排放量满足此次验收执行标准限值要求，建议验收通过。

- 七、后续要求

1、加强对其环保设施的日常维护和管理，建立健全环保设施的运行管理制度，确保环保设施有效运行，做到污染物长期稳定达标排放。

2、委托有资质的检测单位按照排污许可规范要求对污染物排放情况进行监测，作为环境管理的依据。

- 八、验收人员（名单附后）

什邡市双龙纸制品厂

2021年6月29日

什邡市双龙纸制品厂

双龙纸制品厂纸碗塑料盖生产线技改项目（一期）竣工环境保护验收组名单

2021年6月29日

| 验收组 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 |  |  |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |  |  |