建设单位法人代表:	          （签字）

编制单位法人代表:	          （签字）

项  目  负 责  人:

| 建设单位：四川大地致远计量器具有限公司 （盖章） | 编制单位：四川同佳检测有限责任公司（盖章） |
| --- | --- |
| 电话：13350807321 | 电话：（0838）2225010 |
| 地址：绵竹市汉旺镇武都社区（中国汉旺光机电产业城内） | 地址：四川省德阳市金沙江西路706号 |
| 邮编: 618200 | 邮编: 618000 |

前  言

四川大地致远计量器具有限公司是一家集生产、销售于一体的专业计量设备生产企业，公司前身致远衡器始创于1999年。生产范围主要是销售电子汽车衡、电子地上衡，经营电子吊钩秤、电子皮带秤、配料系统、电子台秤、电子天平及各种衡器配件等全系列计量设备和器具。

2020年，四川大地致远计量器具有限公司投资3000万建设完成了“衡器产品的研发、生产、销售、维修和服务为一体”项目，具备电子汽车衡80台/年、电子地上衡120台/年的生产能力。

项目自取得环评批复后，随即开工建设，现已建成并投入运行。该项目已于2017年4月由新疆鑫旺德盛土地环境工程有限公司编制完成了“衡器产品的研发、生产、销售、维修和服务为一体”项目环境影响评价报告表，绵竹生态环境局于2017年6月8日以竹环建管函【2017】31号文给予批复。公司于2020年3月31日自主完成了排污许可首次申报登记，登记编号：915106830988658964001Y。2021年5月完成突发环境事件应急预案编制发布，绵竹生态环境局于2021年5月26日以编号510683-7021-056-L给予备案。

本项目总投资3000万元，2020年10月已建成投运，截至2021年7月各项环保设施已按设计要求与主体工程同时建成并投入运行，运行情况良好，具备了验收监测的条件。

受四川大地致远计量器具有限公司 委托，我公司于2021年7月对四川大地致远计量器具有限公司“衡器产品的研发、生产、销售、维修和服务为一体”项目进行了现场勘察，并查阅了相关资料，在此基础上编制了该项目竣工环境保护验收监测方案。2021年7月对该项目进行了验收监测。2021年7月编制完成《四川大地致远计量器具有限公司“衡器产品的研发、生产、销售、维修和服务为一体”项目竣工环境保护验收报告》。

本次验收监测对象包括：

主体工程：生产车间。

辅助工程：办公楼、生活楼等设施。

本次验收监测及检查的内容包括：

（1）废水、废气处理设施检查；

（2）噪声、固废治理设施检查；

（3）环境管理检查。

表一

| 建设项目名称 | “衡器产品的研发、生产、销售、维修和服务为一体”项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 四川大地致远计量器具有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | √新建 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 绵竹市汉旺镇武都社区（中国汉旺光机电产业城内） |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 电子汽车衡、电子地上衡 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 电子汽车衡80台/年、电子地上衡120台/年 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 电子汽车衡80台/年、电子地上衡120台/年 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2017年4月 | 开工建设时间 | 2017年8月 |  |  |
| 调试时间 | 2020年9月 | 验收现场监测时间 | 2021年7月5-6日 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 绵竹生态环境局 | 环评报告表 编制单位 | 新疆鑫旺德盛土地环境工程有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / |  |  |
| 投资总概算 | 3000万元 | 环保投资总概算 | 70万元 | 比例 | 2.33% |
| 实际总概算 | 3000万元 | 环保投资 | 73万元 | 比例 | 2.4% |
| 验收监测依据 | 1、中华人民共和国国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》； 2、《关于发布〈建设项目竣工环境保护验收暂行办法〉的公告》（国环规环评〔2017〕4号）。 3、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部第9号令） 4、国家环保总局环发[2000]38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收管理有关问题的通知》及附件； 5、国家环保总局环函[2002]222号《关于建设项目竣工环境保护验收适用标准有关问题的复函》； 6、四川省生态环境局川环发[2003]056号《关于规范建设项目竣工环境保护验收工作的通知》； |  |  |  |  |
|  | 7、四川省生态环境局川环发[2003]001号《关于认真做好建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》； 8、四川省生态环境局川环发[2006] 1号《关于依法加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》； 9、《关于“衡器产品的研发、生产、销售、维修和服务为一体”项目环境影响报告的批复》（绵竹生态环境局，竹环建管函【2017】31号，2017年6月8日）； 10、验收监测报告。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 1、废水：执行《污水综合排放标准》GB8978-1996。 2、运营期场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。 3、废气；废气执行《大气污染物综合排放标准》GB 16297-1996中二级标准；刷漆废气执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标》（DB51/2377-2017）。 4、固体废渣：一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准GB18597-2001(2013年修订)》。 |  |  |  |  |

表二

工程建设内容： 1、公司概况 四川大地致远计量器具有限公司是一家集生产、销售于一体的专业计量设备生产企业，公司前身致远衡器始创于1999年。生产范围主要是销售电子汽车衡、电子地上衡，经营电子吊钩秤、电子皮带秤、配料系统、电子台秤、电子天平及各种衡器配件等全系列计量设备和器具。2020年，四川大地致远计量器具有限公司投资3000万建设完成了“衡器产品的研发、生产、销售、维修和服务为一体”项目，具备电子汽车衡80台/年、电子地上衡120台/年的生产能力。 2、项目产业政策符合性 本项目不属于国家发改委令40号《产业结构调整指导目录（2013年本）》中的限制类和淘汰类项目，属允许类。项目已由绵竹市发展和改革局立项备案建设（备案号为：川投资备[2016-510683-39-03-018901-CQFG]0107号）。 因此，该项目符合国家产业政策。 3、项目与周边环境的相容性 本项目位于汉旺光机电产业城，项目周边以工业厂房为主。根据现场查看，项目北侧约50m为绵竹市万盛金属制品有限责任公司，西北侧约120m为天旺科技有限公司，西侧为园区道路，隔道路约150m为虹斌建设有限公司，南侧均为园区待建空地，东侧约130m处为德阿路。 本项目四周无重大污染源，外环境关系较单纯，无明显制约因子。企业所在地交通便利，便于项目原辅材料和产品的运输；区域内水、电等基础设施基本完善，可满足本项目运营期生产、办公和生活需求。项目评价范围内无学校、医院等敏感点，也无文物古迹和风景名胜区，项目不在引用水水源保护区内。因此，本项目的污染排放主要为焊接烟尘和噪声，无生产废水产生，故项目的建设和运营不会对周边环境产生明显影响。 4、项目建设概况 项目名称：“衡器产品的研发、生产、销售、维修和服务为一体”项目 建设地点：绵竹市汉旺镇武都社区（中国汉旺光机电产业城内） 建设性质：新建 项目投资：3000万元 （1）项目建设内容及组成 建设内容：总占地面积为11160.0m2（合约16.74亩），新建工业厂房一幢（1F），办公楼一幢（3F），生活楼（含食堂）一幢（2F），并配套建设消防、配电、道路等综合设施。总建筑面积约5850m2，其中包括生产车间4200m2，办公楼1200m2，生活楼450m2。项目建成后具备电子汽车衡80台/年、电子地上衡120台/年的生产能力。项目产品方案及组成如下： 表1 产品方案 产品名称; 环评预计产量（台/年）; 实际年产量; 用途; 储存位置. 电子汽; 衡 80; 80; 称重; 生产车间. 电子地上衡; 120; 120; 称重; 生产车间. 表2 项目组成表 类别; 建设内容及规模; 实际建设内容. 主体工程; 生产车间; 新建标准工业厂房一幢用作生产车间，位于厂区东侧，钢架结构，厂房占地4200m2，单层; 筑，厂房布置大秤车间（电子汽车衡）、小秤车间（电子地上衡）、喷涂区、成品堆放区、更衣室、配电和公用工程等，车间总体地面硬化，主要用于电子汽车衡、电子地上衡生产，成品及原料的堆放等 与环评一致. 辅助工程; 办公楼; 新建办公业务楼一幢（3F），位于厂区南侧，钢筋混凝土结构，总建筑面积约1200m2，主要用于员工日常办公; 与环评一致. 生活楼; 新建生活楼一幢（2F），位于厂区西侧，厂区入口处，钢筋混凝土结构，总建筑面积约450m2，生活楼底层设有食堂，主要用于员工生活食宿. 配电房; 位于厂区北侧，生产车间3号门外，本项目不设置备用发电机，不储存柴油. 停车位; 共设机动车位18个. 公用工程; 给水; 本工程项目以产业城给水管网作为供水源，工厂耗水由当地产业城供水管网提供; 与环评一致. 排水; 项目区实行雨污分流，雨水进雨水管道；污水采用预处理池处理达标后排入市政污水管网. 供电; 规划区高压电源采用10KV电压，由光机电产业城西侧250KV变电站引入，满足整个产业基地的供电需求. 供暖; 空调供暖，采用分体式空调，不设置中央空调. 环保工程; 废气处理系统; 焊接烟尘; 配置1台移动式焊烟净化器，加强车间内通风; 配置了3台移动式焊烟净化器. 有机废气; 建设半密闭刷漆房，设置活性炭吸附装置; 全密闭式刷漆房，活性炭吸附装置改为UV光氧+活性炭吸附二级处理装置. 饮食油烟; 食堂油烟安装油烟净化器，经烟道引至办公楼楼顶排放; 与环评一致. 废水处理系统; 厂区内自建5m3污水预处理池一座，配套建设3m3隔油池一个，均位于生活楼北侧，废水经预处理池处理达标后排入产业城污水管网，之后排入绵竹市城市生活处理厂处理; 与环评一致. 固体废物处置设施; 合理安排处置方式，设置垃圾集散点，并设置危废暂存间于厂房西侧; 与环评一致. 防渗措施; 针对污水预处理池、设备房、危废暂存间; 采取严格防渗处理措施 与环评一致. 环境风险; 强化环境风险防范、减缓、应急设施与机制等.

原辅材料消耗及水平衡： （3）原辅材料消耗 项目实施后，全厂生产规模及产品种类未发生变化，仅油漆品类出现变化，油性漆全部改为使用水性漆，稀释剂相应调整为自来水。 表3 项目主要原辅材料消耗一览表 类别; 名称; 单位; 环评预计年耗量（t）; 实际消耗量（t）; 来源; 包装规格. 原材料; 钢板; t; 480; 486; 外购; /. 传感器; 套; 960; 972; 外购; /. 称重显示器; 套; 200; 202; 外购; /. 辅; 焊材; t; 24; 23.4; 外购; 焊丝. 铁灰-聚氨酯面漆; t; 1.4; 改为水性醇酸调和漆1.45t; 绵阳麦思威尔科技有限公司; 50kg塑料桶-. 铁红-聚氨酯底漆; t; 1.0. 聚氨酯漆稀释剂; t; 0.8; 改为自来水0.8t. 液压油; t; 0.1; 0.05; 外购; 铁桶. 丙烷; 瓶; 100; 99; 外购，厂内不储存; 12Pa/瓶. 氧气; 瓶; 100; 102; 30kg/瓶. 二氧化碳; 瓶; 150; 153; 70pa/瓶. 能源; 电; 万Kwh; -; /; 工业园区电网; —. 天然气; -; /; 工业园区天然气管网; /. 水量; 自来水; m3; 492; 498; 工业园区给水管网; —. （4）主要设备 表4 主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 环评数量（包含备用）; 实际数量（包含备用）. 折弯机; 自制; 1; 1. 2; 液压板料折弯机; WC67V-637250; 1; 1. 4; 剪板机; -; 1; 1. 5; 数控切割机; -; 1; 1. 6; 六头自动焊机; -; 1; 1. 7; 二氧化碳保护焊机; -; 5; 5（3用2备）. 8; 抛丸机; -; 1; 1. 9; 行吊; -; 4; 4. （5）工作制度及劳动定员 工作制度：生产实行两班工作制度，项目劳动定员环评预计20人，实际为29人，全年工作时间300天。

主要工艺流程及产污环节 1、工艺流程及产污环节 图1 项目生产工艺流程示意图 项目主要工艺流程简述如下： （1）材料检验：材料进场前应进行检验，包括材质证明、材料标识和允许偏差的检验。 （2）送料：本项目设置有4台行吊进行自动整平送料。 （3）切割、剪板：首件下料完成后复测尺寸，确定与图纸要求一致时方可进行批量生产。通过折弯机、数控切割机对板材进行切割，确保切割面垂直。因切割过程中停火或其它任何原因造成的明显割痕，切割人员要自行补磨至合格后方可转入下道工序。 切割方式包括等人工火焰切割以及剪板机进行剪切。 人工火焰切割，使用氧一丙烷火焰枪进行切割。两种气体分别通过各自的通路在火焰枪内混合燃烧，喷出的火焰大小和性质可调节人工手持火焰枪进行切割。本项目该切割方式主要用于修正性切割，使用时间较少。 剪板机是用一个刀片相对另一刀片作往复直线运动剪切板材的机器。是借于运动的上刀片和固定的下刀片，采用合理的刀片间隙，对各种厚度的金属板材施加剪切力，使板材按所需要的尺寸断裂分离。主要用于厚度较小的钢板。 本项目切割过程中主要污染物为火焰切割烟尘、剪板机等机械的噪声。 下料完成下架前将切割边粘连的废边角料处理干净，可将废料直接输送到废料处理间，按可回收利用废料和不可回收利用废料进行分类。可回用废料回用于生产，不可回用废料交废品回收站收购。 （4）整形、组装：将修改过芯片程序的各类零部件与切割后的外壳进行组件装配和整机安装。 （5）焊接生产线：将插件后的零部件，进行焊接，根据产品特点，本项目焊接采用CO2保护焊工艺为主，焊接生产线配有5台CO2保护焊机和1台六头自动点焊机。几种主要的焊接方式简介如下： CO2气体保护焊：利用二氧化碳保护焊机以CO2作为保护气体的熔化极电弧焊方法，工作时在弧周围形成气体保防层，隔绝外部氧气，使焊缝不至于氧化碳化，从而提高焊缝质量，使焊接平面更加的美观平整。类别同类企业生产情况，焊接过程产生的焊接烟尘按照焊丝使用量的5%发尘量计算，配置1台移动式焊烟净化器进行处理，焊渣由废品收购商回收。 点焊：点焊是通过产生电阻热，将金属熔化，形成熔池，当断开电流使得金属冷却后，即可把焊件在接头处接触面上的个别点焊接起来的一种焊接方法。它适于制造可以采用搭接、接头不要求气密、厚度小于3mm的冲压、轧制的薄板构件。点焊不使用焊材， 产生的烟尘量较小，经车间机械通风后可实现达标排放。 焊接工序会产生一定量的焊接烟尘、废焊渣、噪声等。 （6）表面打磨：使用抛丸机对焊接好的设备进行抛光打磨，去除不规则的焊缝、飞溅、氧化层，保证金属光泽。打磨过程均处于密闭环境进行，抛丸机自带除尘设施，对打磨时产生的粉尘进行回收处理。 （7）刷漆、印字：为满足生产需要，产品在完成上述工序后利用刷子使用油漆进行局部刷涂，刷漆区位于厂区北侧，厂房内设置一个密闭刷漆间，并通过抽风机将刷漆间的废气冲送至活性炭吸附装置。此工序主要污染物有二甲苯及其它酯类醇类有机废气、废活性炭的产生。油漆的使用量每年最多总计约2.4t，其成分主要为成膜物质和其它辅助添加剂。 （8）检测调试：依据计量法规，设置衡器的技术参数，使之满足衡器的计量要求，并对衡器实行人工和仪表检测，并调整产品技术参数，之后进入电负载老化测试。 （9）成品出厂：经过上述步骤后得到最终产品堆放至成品区，运出销售。 - 2、项目变更情况及合理性分析 经分析，项目实际建成后产能不变，仅原辅材料油漆及稀释剂全部改为使用水性漆及自来水，环保设施移动式焊烟净化器增加了2套，不属于“建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或污染防治措施、防止生态破坏的措施发生重大变化”的范畴，不属重大变更，可在验收中解决。对比原环评本项目减少了有机废气的产生排放，环保设施的增加进一步减少了焊接烟尘的无组织排放，更有利于保护环境。

表三

主要污染源、污染物处理和排放 1、废水排放及治理 项目不产生生产废水，仅有生活废水，食堂废水经隔油池处理后连同生活污水一起进入预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，就近外排进入园区污水管网，并最终经绵竹市城市生活污水处理厂处理达标后，外排进入马尾河。 2、废气排放及治理 本项目焊接烟尘采用移动式焊烟净化器处理，加强车间内通风，确保焊接工序清洁；打磨粉尘采用抛丸机自带袋式除尘器处理；食堂油烟经油烟净化设施处理；刷漆过程有机废气由于全部改为使用水性漆，产生和排放量大大减少，采用引风机收集后经UV光氧设备+活性炭吸附处理后通过15米排气筒排放。 3、噪声 通过总图合理布置，基础减振和距离衰减，产噪设备全部布置于生产厂房内，生产厂房密封性较好， 使项目的高噪声设备尽可能远离厂界，最大限度降低本项目噪声对周边影响。项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中规定的3类区标准。 4、固体废弃物排放及治理 一般固废：包括生产固废、生活垃圾以及污水预处理池污泥。其中生产固废主要包括废边角料、打磨工序收集的金属粉尘、废焊渣等，此部分固废分类收集后定期外售废品回收站；本项目生活垃圾经袋装收集后，由环卫人员统一收集、定期清运，最终运往城市垃圾处理场处理；项目设置生活废水处理设施的预处理池，将产生一定的生活污泥，生活污泥每年清掏一次，属于一般固体废弃物，由市环卫部门定期清运，统一处理。 危险废物：废漆桶通过收集后定期由供应厂家回收处置。废液压油交由什邡开源环保科技有限公司处理，废活性炭交由四川九洲环保科技有限公司处理。废含油手套、抹布可收集后送入项目附近的垃圾收集点内，最终由环卫部门统一清运。 5、污染源及处理设施 表6 本项目污染物排放情况 种 类; 污染源; 污染物; 原环评排放量（产生量）; 实际排放量（产生量）. 大气污染物; 焊接生产线; 焊接烟尘; 0.006t/a; 0.006t/a. 切割、打磨工序; 金属粉尘; 0.096t/a; 0.092t/a. 刷漆房; 挥发性有机废气; 0.1368t/a; 0.071t/a. 食堂废气; 饮食油烟废气; 0.001t/a; 0.001t/a. 水污染物; 食堂废水、生活废水; CODcr; 0.12t/a; 0.17t/a. BOD5; 0.074t/a; 0.107t/a. NH3; N 0.06/a; 0.087t/a. SS; 0.017t/a; 0.025t/a. 固体废物; 一般固废; 废边角料; 9.6 t/a; 9.6 t/a. 废金属粉尘; 0.096t/a; 0.096 t/a. 废焊渣; 1.2t/a; 1.2 t/a. 办公生活垃圾; 3t/a; 4.5t/a. 污水预处理池污泥; -; -. 危废; 废漆桶; 0.4t/a; 0.4t/a. 废液压油; 0.08t/a; 0.08t/a. 废活性炭; 4.2t/a; /. 含油废棉纱、手套; 0.2t/a; 0.2t/a. 废活性炭; /; 0.1t/a. 表7 污染防治措施 种 类; 污染物; 原环评环保措施; 实际建成; 最终处理效果. 废气; 焊接烟尘; 移动式焊烟净化器; 与环评一致; 达标. 金属粉尘; 抛丸机自带袋式除尘; 与环评一致; 达标. 挥发性有机废气; 活性炭吸附; UV光氧+活性炭; 达标. 饮食油烟废气; 油烟净化器; 与环评一致; 达标. 废水; CODcr; 食堂废水经隔油池处理后连同生活污水一起进入预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，就近外排进入园区污水管网，并最终经绵竹市城市生活污水处理厂处理达标后，外排进入马尾河; 与环评一致; 达标. BOD5. NH3-N. SS. 固体废物; 废边角料; 集中分类收集后定期外售废品回收站; 与环评一致; 达标. 废金属粉尘. 废焊渣. 办公生活垃圾; 市政统一清运; 与环评一致; 达标. 污水预处理池污泥. 废漆桶; 由供应厂家回收处置; 与环评一致; 达标. 废液压油; 收集暂存于危废暂存间，定期交由有资质的危险废物处理公司统一处理; 与环评一致; 达标. 废活性炭. 含油废棉纱、手套; 收集后送入项目附近的垃圾收集点内，最终由环卫部门统一清运; 与环评一致; 达标. 6、环保设施(措施)及投资一览表 表8 环保设施(措施)及投资一览表 单位：万元 项目; 环评预计建设内容; 实际建设内容; 环评预计投资（万元）; 实际建设投资（万元）. 废水 治理; 施工期; 隔油沉淀池; 一致; 0.5; 0.5. 营运期; 食堂废水隔油池3m3; 一致; 0.5; 0.5. 污水预处理池，处理规模为5m3/d，预处理池防渗处理; 一致; 1.0; 1. 0; 消防废水事; 池 一致; 2.0; 2.0. 废气 治理; 施工期; 密目网、洒水等降尘措施; 一致; 1.0; 1.0. 运营期; 配置一台移动式旱烟净化器; 一致; 2.0; 2.0. 建设半封闭式刷漆房，设置活性炭吸附装置; 活性炭吸附装置改为活性炭+UV光氧二级处理装置; 12.0; 15.0. 油烟净化装置、排烟通道; 一致; 1.0; 1.0. 噪声 治理; 施工期; 厂区外墙; 一致; 5.0; 5.0. 设置隔声、减振降噪措施; 一致. 营运期; 厂房墙体隔声; 一致; 10.0; 10.0. 设备密闭设置、隔声、减振等降噪措施; 一致. 固体废弃物处置; 施工期; 建筑垃圾清运; 一致; 0.5. .5; 营运期; 垃圾桶若干; 一致; 0.5; 0.5. 生活垃圾及预处理池污泥清运; 一致; 1.0; 1.0. 危险固废收集处理; 一致; 10.0; 10.0. 危废暂存间防渗; 一致; 5.0; 5.0. 风险 措施; 营运期; 防爆、防毒、防火灾措施及污水处理设施事故防范措施; 一致; 10.0; 10.0. 生态 恢复; 营运期; 绿化; 一致; 8.0; 8.0. 合 计; /; 70; 73.

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 一、评价结论 本项目坐落于中国汉旺光机电产业城内，使用产业城内工业用地，总占地面积为11160.0m2（合约16.74亩），新建工业厂房一幢（1F），办公楼一幢（3F），生活楼（含食堂）一幢（1F），并配套建设消防、配电、道路等综合设施。总建筑面积约5850m2，其中包括生产车间4200m2，办公楼1200m2，生活楼450m2。项目建成后，将具电子汽车衡80台/年、电子地上衡120台/年的生产能力。 1、产业政策符合性分析 本项目建成后，主要产品为电子汽车衡、电子地上衡，行业类别属于衡器制造项目，不属于国家发展改革委制定的《产业结构调整指导目录[2011年本]》（2013年国家发展改革委21号令修正版）中鼓励、限制和淘汰类项目，根据《产业结构调整指导目录（2011本）修订解读》中规定，“《目录（2011年本）》维持2005年本分类不变，仍分为鼓励类、限制类和淘汰类。不属于上述三类，但符合国家法律、法规和政策规定的，为允许类，允许类不列入目录。” 本项目既不属于鼓励类项目，也不属于限制、淘汰类项目；同时项目运营期使用的设备不属于淘汰类设备，因此，本项目属于允许类项目。 同时，绵竹市发展和改革局已于2016年9月27日出具了该项目的企业投资项目备案通知书（川投资备[2016-510683-39-03-018901-CQFG]0107号），见附件。 2、规划符合性及选址合理性结论 项目选址位于汉旺光机电产业城，占地约16.74亩，绵竹市国土资源局出具的关于汉旺光机电产业城用地情况的说明“绵竹汉旺镇武都村汉旺光机电产业城一期用地1135亩，性质：工业用地，年限50年，办理国土使用证和房屋产权证。光机电产业城项目业主“四川汉旺万立投资有限公司”已与我局签订土地协议，有关手续在办理中”。绵竹市规划局出具的关于汉旺光机电产业城规划情况的说明“绵竹市汉旺镇武都村汉旺光机电产业城，根据国土资源局一期用地的说明，汉旺光机电产业城的方案已通过专家论证和规委会审议。其规划许可手续正在办理中”。 本项目已与汉旺光机电产业城签订了《绵竹万立光机电产业城协议》，项目使用产业城5-2#、5-3#号土地投资建厂，按照统一规划、统一设计、统一修建的原则，由产业城园区管委会负责修建厂房（见附件）。 3、工程所在地区环境质量现状结论 （1）环境空气质量现状 项目所在区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》 GB3095-2012 中的二级标准限值要求，区域环境空气质量较好。 （2）声学环境质量现状 根据四川中衡检测技术有限公司监测报告，项目周边昼间、夜间环境噪声均低于《声环境质量标准》GB3096-2008中3类标准限值要求，表明区域总体声环境质量较好。 （3）地表水环境质量现状 各监测指标均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水域标准要求。随着产业城建设和污水管道的逐步完善，散排废水可逐步集中收集于绵竹市城市污水处理厂处理后达标外排，这样可逐步改善水体水质。 （4）生态现状 项目区域属城市生态系统区，处于人类开发活动范围内，并无原始植被生长和珍贵野生动物活动，也没有自然保护区和风景名胜区等环境敏感区域，项目区域生态系统敏感程度较低。 4、环境影响分析结论 （1）施工期环境影响分析结论 本项目施工期的主要环境污染是施工扬尘、建筑垃圾、装修阶段设备噪声及装修垃圾。由于施工时间有限，影响范围以局部污染为主。因此施工期重点是加强管理，对噪声采取有效措施进行控制、治理，建筑和生活垃圾按规定处理，可将污染减少到较低程度。 （2）运营期环境影响分析结论 ①大气环境影响分析结论 本项目针对CO2焊机配置1台移动式焊烟净化器，通过保持车间的良好通风，并通过移动式焊烟净化器焊烟处理后焊接烟尘可达标排放；项目切割、打磨工序产生的金属粉尘经过沉降，由人工清理后作为固废处理；项目产生的挥发性有机废气属于间断排放，且排放量小，排放频率低，在刷起区建设半封闭刷漆房，并用一套活性炭吸附装置进行处理可达标排放。 本项目不设置锅炉，食堂使用天然气作为燃料，天然气属于清洁能源，故不会影响区域空气的环境质量。食堂油烟经油烟净化设施处理后，油烟排放浓度满足《餐饮业油烟排放标准》(GB18483-2001)中相关规定，不会对周围环境产生污染性影响。 通过以上措施，项目废气对项目区域环境空气不会造成污染性影响。 ②地表水的环境影响分析结论 本工程排水体制采用雨、废水分流制。项目雨污分流，雨水经过厂区雨水管网进入雨水管网；项目生活废水在产业城截污管网完成前由厂房出租方将预处理池处理后废水运至污水处理厂处理，待截污管网建成后，通过预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，就近外排进入园区污水管网，并最终经绵竹市城市生活污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)一级 A 标准后外排至马尾河。 ③声学环境影响评价分析结论 项目生产设备噪声在采取吸声、消声、降噪、减振等措施后，由预测结果表明，项目建成运行后，各噪声叠加预测结果与现状相比增值不大，基本维持在现有水平。为确保项目噪声不加剧对周围声环境的污染，本项目必须采取相应的噪声防治措施，以保证项目在运行过程中，对各边界昼间和夜间的噪声值影响最小。 ④固体废物环境影响分析结论 项目生产产生的废边角料、收集到的金属粉尘以及废焊渣集中分类收集后定期外售废品回收站；生活垃圾以及污水预处理池污泥由市政统一清运；废液压油桶、废油漆桶由供应厂家回购处置；废液压油、废活性炭收集暂存于危废暂存间，定期交由有资质的危险废物处理公司统一处理。含油废棉纱、手套可收集后送入项目附近的垃圾收集点内，最终由环卫部门统一清。 因此，项目固废对环境无影响，项目运营期固体废物得到妥善处置，不会对周围环境造成污染影响。 ⑤地下水环境影响分析结论 项目正常情况下不会对地下水造成污染影响，经对污水处理设施、固废收集点及危废暂存库地面做防渗处理，日常加强对上述设施的管理后，可有效防止项目对地下水产生污染。 5、达标排放和总量控制的分析结论 本项目为新建项目，项目运营期废水排放总量为492m3/a， 本项目无生产废水产生，主要水污染物为生活污水和食堂废水。项目生活废水在产业城截污管网完成前由厂房出租方将预处理池处理后废水运至污水处理厂处理，待截污管网建成后，通过预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，就近外排进入园区污水管网，并最终经绵竹市城市生活污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)一级 A 标准后外排至马尾河。 因此，本项目的废水总量控制指标已纳入绵竹市城市生活污水处理厂的总量，本次报告提出本项目污水水质达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准的量以及绵竹市城市生活污水处理厂处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标的量，供环保行政主管部门在执行管理时参考。 通过分析计算，本项目污水在厂区污水排放口水质达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准的量为： COD：0.12t/a， NH3-N：0.017t/a 经绵竹市城市生活污水处理厂处理后排入马尾河水质达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标的量为： COD：0.0246t/a， NH3-N：0.0025t/a 项目厨房使用天然气作为能源，天然气属于清洁能源，燃烧后主要产生污染物为SO2与NOx，本项目年用气总量约为2100m3，因此，SO2及NOx的排放量为： SO2：0.00038t/a， NOx：0.0040t/a 6、环保投资及措施可行性结论 本项目环保投资预计70万元，占总投资的2.33%。环保建设内容包括施工期环保、废水处理设施、管网铺设、噪声治理、废气治理和环境监测及管理等。 实施这些环保措施后，可有效解决本项目营运期的污染物排放问题，其防治污染的环保措施可行、有效。 7、建设项目环境可行性结论 本项目建设符合国家产业政策，符合当地整体规划，项目所在地区域大气环境、地表水环境、噪声环境质量现状良好，项目采取的污染防治措施技术经济可行。只要严格落实环境影响报告表中提出的各项污染治理措施，确保污染物达标排放的前提下，项目产生的废气、废水、噪声不会改变所在地的大气环境、水环境、声环境功能。因此，从环境角度而言，本项目在选址处建设是可行的。 二、要求及建议 1、本项目在实施过程中，必须保证足够的环保资金，切实实施本评价提出的营运期各项污染防治措施，做好项目污染治理设施建设的工作。 2、应配置专职或兼职环保人员，建立健全环保管理规章制度，要落实人员管理、维护，保证环保设备的正常运行。 3、生活垃圾应及时收集入袋清运，以免气味散发，招惹苍蝇，污染环境卫生，传播疾病。 4、切实加强主要噪声源的降噪措施的建设实施、运行管理，尽量降低噪声源周围生产环境的噪声强度，改善工人劳动环境，确保厂界噪声达标。 - 环评批复 一、项目为新建环评。总投资3000万元，环保投资为70万元，占总投资的2.33%。项目经绵竹市发展和改革局“川投资备[2016-510683-39-03-018901-CQFG]0107号）”文备案，符合国家现行产业政策；项目位于汉旺光机电产业城，项目建设符合相关规划要求，符合园区产业定位，选址合理。 建设内容及规模：总占地面积为11160.Om2，新建工业厂房一幢(1F)，办公楼一幢(3F)，生活楼（含食堂）一幢(2F)，并配套建设消防、配电、道路等综合设施。年产电子汽车衡80台、电子地上衡120台。项目建设不涉及电镀、喷漆工艺。 项目建设符合国家相关产业政策，选址符合相关规划要求。项目通过公众媒体上的全文公示和审批公示，无意见反馈。我局同意你公司按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。 二、项目在实施过程中应做好以下几项工作： （一）项目必须按照环评报告要求，认真落实施工期间和运营期间各项污染治理措施，落实环保资金的投入，保证环境保护设施的可靠稳定运行。 （二）项目施工期间，严格按照环评报告要求落实施工废气、废水、噪声以及固废的处置措施。严格依照城市扬尘防护规定进行施工，施工工地做到“六必须”和“六不准”，尽量减少扬尘对环境的影响。施工场地产生的含油废水经隔油处理后循环使用，设置泥沙沉淀池，施工废水经过沉淀处理后循环使用。产生的含油废弃物，回收利用，不得随意丢弃。合理布设施工场地，合理安排施工时间，夜间不施工。 （三）项目运营期间，落实“雨污分流”，修建隔油池、预处理池各一座，食堂废水经隔油池处理后连同生活污水一起进入预处理池处理，预处理后达标排入园区污水管网。若项目投产前市政管网未建成，经预处理后的废水委托绵竹市污水处理厂罐车外运至污水处理厂处理，严禁外排。 （四）项目运营期间，保持厂房良好的通风，配置2台移动式焊烟净化器，确保焊烟达标排放。项目打磨过程处于全封闭环境下进行，产生的打磨粉尘由收尘设施收集处理，沉降粉尘由人工清理；项目刷漆房设置为半封闭结构，并设置引风机和活性炭吸附装置，确保有机废气达标排放；食堂油烟经过油烟净化处理后通过专门的烟道至生活楼顶达标排放。 （五）项目运营期间产生的废边角料、收集的废金属粉尘、废焊渣等为一般固废，分类收集后定期外售废品回收站；预处理池污泥、生活垃圾，由环卫部门定期清运，统一处理。产生的废液压油、废活性炭、含油废棉纱、手套等均为危险废物，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》进行收集、暂存。严格遵守《危险废物转移联单管理办法》，交由有相关资质的单位进行处置，办理转移手续。废液压油桶、废油漆桶，由供应厂家回收。 （六）通过选用低噪声设备，合理布局，采取密闭、隔声、基座减震等措施，加强管理等措施，确保厂界噪声达标排放。 （七）严格按照环评报告要求，对生产车间油漆涂刷区、物料库、危废暂存库、食堂隔油池、污水预处理池以及废水管道等进行重点防渗区处理，除重点污染防渗区以外的其它区域、厂区道路等地进行一般防渗处理。正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，避免地下水受污染。 （八）严格按照环评报告要求，落实事故风险防范措施，建立环境风险事故应急预案，并不断更新和完善，力求全面周到、切实可行，杜绝事故性排放、确保环境安全。 （九）根据环评报告计算，项目划定以刷漆房边界为起点设置50m卫生防护距离。此范围内禁止规划食品加王、制药行业和新建居住、医院、学校等环境敏感设施。 （十）总量控制指标：项目总量控制指标已纳入绵竹市城市生活污水处理厂总量控制指标内，故不再单独下达总量控制指标。 三、建设单位应严格执行《中华人民共和国环境保护法》第四十一条“建设项目中防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施应当符合经批准的环境影响评价文件的要求，不得擅自拆除或者闲置”的规定。请环境监察执法大队做好日常监察工作。

表五

验收监测质量保证及质量控制： 1、严格按审查确定的验收监测方案进行监测。 2、及时了解工况情况，保证验收监测过程中工况负荷满足要求。 3、监测分析方法采用国家有关部门颁布标准分析方法，参加环保设施竣工验收监测采样和测试的人员，应按国家有关规定持证上岗。 4、现场采样和测试应严格按《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，对未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的原因应予详细说明。 5、环保设施竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，应首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。 6、噪声按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的要求进行；测量前后测量仪器灵敏度标准值应符合规定，监测时应使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计。 表8 验收标准与环评标准对照表 类型; 验收标准; 环评标准. 废气; 刷漆废气执行《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标》（DB51/2377-2017）; /. 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 15m高排气筒最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 15m高排气筒最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 苯; 1; 0.2; 0.1; 苯; 1; 0.2; 0.1. 甲苯; 5; 0.6; 0.2; 甲苯; /; /; /. 二甲苯; 15; 0.9; 0.2; 二甲苯; /; /; /. VOCs; 60; 60; 2.0; VOCs; /; /; /. 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2二级标准; 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2二级标准. 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 15m高排气筒最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 15m高排气筒最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 颗粒物; 150; 3.5; 1.0; 颗粒物; 150; 3.5; 1.0. 厂界噪声; 标准：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 标准：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 昼间; 65dB(A); 等效声级; 昼间; 65 dB(A); 等效声级. 夜间; 55dB(A); 等效声级; 夜间; 55 dB(A); 等效声级. - （一）监测分析方法及使用仪器 - 1、废气 废气监测项目的监测方法、方法来源和使用仪器如下。 表9 无组织排放废气监测项目及使用设备一览表 - 监测项目; - 监测方法; - 方法来源; - 使用仪器及编号; - 检出限. VOCs （以非甲烷总烃计）; - 气相色谱法; - HJ 604-2017; LB-8L真空箱气袋采样器 编号：TJHJ2019-31 GC9790Ⅱ型气相色谱仪FID检测器 - 编号：TJHJ2015-01; - 0.07mg/m3. 苯系物 (苯、甲苯、二甲苯); 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法（B）; 空气和废气监测分析方法（第四版增补版）; JH-1大气采样器 编号：TJHJ2016-16 TJHJ2016-17 TJHJ2016-18 TJHJ2016-19 GC9790Ⅱ型气相色谱仪FID检测器 编号：TJHJ2017-07; - /. - 颗粒物; - 重量法; - GB/T 15432-1995; JH-1D大气采样器 编号：TJHJ2018-10 TJHJ2018-11 TJHJ2018-13 TJHJ2021-04 AUY120万分之一电子天平 编号：TJHJ2014-14; - 0.001mg/m3. 表10 有组织排放废气监测项目及使用设备一览表 - 监测项目; - 监测方法; - 方法来源; - 使用仪器及编号; - 检出限. 苯系物 (苯、甲苯、二甲苯); 活性炭吸附二硫化碳解吸气相色谱法（B）; 空气和废气监测分析方法（第四版增补版）; 3012H-D烟尘采样器 编号：TJHJ2019-45 ZGQ-2大气采样器 编号：TJHJ2016-08 GC9790Ⅱ型气相色谱仪FID检测器 编号：TJHJ2017-07; /. VOCs - （以非甲烷总烃计）; - 气相色谱法; - HJ 38-2017; 3012H-D烟尘采样器 编号：TJHJ2019-45 LB-8L真空箱采样器 编号：TJHJ2019-31 GC9790Ⅱ型气相色谱仪FID检测器 - 编号：TJHJ2015-01; - 0.07mg/m3. - 2、噪声 噪声监测项目的监测方法、方法来源、使用仪器见表10。 表10 噪声监测方法、方法来源及使用仪器 - 监测项目; - 监测方法; - 方法来源; - 使用仪器及编号; - 备注. 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准; GB12348-2008; - 声校准器AWA6021A型 - 编号：TJHJ2019-17; - /. - 多功能声级计AWA6228+型 - 编号：TJHJ2019-16.

表六

验收监测内容： 1、废气：废气监测内容如下。 表11 无组织排放废气检测内容表 监测断面; 监测点位; 监测项目; 频次. 厂界; 上风向设1个参照点，下风向布设3个监控点; VOCs、颗粒物、苯、甲苯、二甲苯; 3次/天，2天. 表12 有组织排放废气检测内容表 监测点位; 监测项目; 频次. 光氧废气处理设备排气筒; VOCs、苯、甲苯、二甲苯; 3次/天，2天. 2、噪声 本项目噪声监测内容见表13。 表13 场界环境监测内容表 点位 编号; 监测位置; 监测项目; 监测时间及频次. 1#; 北场界; 场界环境噪声; 连续监测2天，每天昼间2次. 2#; 西场界. 3#; 南场界. 4#; 东场界.

表七

验收监测期间生产工况记录： 工况检查：按国家环保总局环发[2000]38号文要求，应保证生产负荷达到设计能力的75%以上，主要设备的生产工艺指标应严格控制在要求范围内，保证连续、稳定、正常生产。并保证与项目配套的环保设施正常运行。本项目监测是工况如下： 表14 验收工况 产品名称; 设计指标; 工况要求; 监测期间实际工况. 2021.7.5; 2021.7.6. 工况; 负荷率; 工况; 负荷率. 电子汽车衡; 80台/a; ≥60台/a; 60台/a; 75%; 60台/a; 75%. 电子地上衡; 120台/a; ≥90台/a; 90台/a; 75%; 90台/a; 75%.

验收监测结果： 二、监测结果 1、废气 四川同佳检测有限责任公司于2021年7月5-6日对项目厂界无组织及有组织排放废气进行了监测，监测结果如下。 表14 无组织废气监测结果表 单位：mg/m3 监测项目; 采样日期; 点位; 监测结果. 第一次; 第二次; 第三次. VOCs （以非甲烷总烃计）; 7月5日; 上风向1#西北; 0.21; 0.25; 0.31. 下风向2#东; 0.43; 0.46; 0.56. 下风向3#东南; 0.44; 0.51; 0.52. 下风向4#南; 0.78; 0.98; 0.92. 0.; 7月6日; 上风向1#西北; 0.23; 0.29; 0.36. 下风向2#东; 0.67; 0.66; 0.68. 下风向3#东南; 0.46; 0.5; 0.51. 下风向4#南; 0.71; 0.85; 0.88. 苯; 7月5日; 上风向1#西北; 未检出; 未检出; 未检出. 下风向2#东; 未检出; 未检出; 未检出. 下风向3#东南; 未检出; 未检出; 未检出. 下风向4#南; 未检出; 未检出; 未检出. 7月6日; 上风向1#西北; 未检出; 未检出; 未检出. 下风向2#东; 未检出; 未检出; 未检出. 下风向3#东南; 未检出; 未检出; 未检出. 下风向4#南; 未检出; 未检出; 未检出. 甲苯; 7月5日; 上风向1#西北; 未检出; 未检出; 未检出. 下风向2#东; 未检出; 未检出; 未检出. 下风向3#东南; 未检出; 未检出; 未检出. 下风向4#南; 未检出; 未检出; 未检出. 7月6日; 上风向1#西北; 未检出; 未检出; 未检出. 下风向2#东; 未检出; 未检出; 未检出. 下风向3#东南; 未检出; 未检出; 未检出. 下风向4#南; 未检出; 未检出; 未检出. 二甲苯; 7月5日; 上风向1#西北; 未检出; 未检出; 未检出. 下风向2#东; 未检出; 未检出; 未检出. 下风向3#东南; 未检出; 未检出; 未检出. 下风向4#南; 未检出; 未检出; 未检出. 7月6日; 上风向1#西北; 未检出; 未检出; 未检出. 下风向2#东; 未检出; 未检出; 未检出. 下风向3#东南; 未检出; 未检出; 未检出. 下风向4#南; 未检出; 未检出; 未检出. 颗粒物; 7月5日; 上风向1#西北; 0.136; 0.078; 0.098. 下风向2#东; 0.271; 0.313; 0.314. 下风向3#东南; 0.252; 0.293; 0.294. 下风向4#南; 0.329; 0.312; 0.353. 7月6日; 上风向1#西北; 0.115; 0.097; 0.098. 下风向2#东; 0.307; 0.291; 0.293. 下风向3#东南; 0.327; 0.272; 0.351. 下风向4#南; 0.326; 0.291; 0.332. 表15 有组织废气监测结果表 单位：mg/m3 监测点位; 监测时间; 监测项目; 单位; 监测结果. 第一次; 第二次; 第三次; 平均值. 光氧废气处理设备排气筒; 7月5日; 烟温; ℃; 51.6; 49.2; 49.0; 49.9. 流速; m/s; 7.6; 8.8; 7.9; 8.1. 含湿量; %; 4.3; 4.5; 4.4; 4.4. 含氧量; %; 20.9; 20.9; 20.9; 20.9. 工况风量; m3/h; 5371; 6219; 5583; 5724. 标况风量; m3/h; 3991; 4644; 4172; 4269. 苯实测浓度; mg/m3; 0.87; 0.68; 0.95; 0.83. 苯排放浓度; mg/m3; 0.87; 0.68; 0.95; 0.83. 苯排放速率; kg/h; 3.47×10-3; 3.16×10-3; 3.96×10-3; 3.51×10-3. 甲苯实测浓度; mg/m3; 0.26; 0.27; 0.28; 0.27. 甲苯排放浓度; mg/m3; 0.26; 0.27; 0.28; 0.27. 甲苯排放速率; kg/h; 1.04×10-3; 1.25×10-3; 1.12×10-3; 1.14×10-3. 二甲苯实测浓度; mg/m3; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 二甲苯排放浓度; mg/m3; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 二甲苯排放速率; kg/h; 2.00×10-5; 2.32×10-5; 2.07×10-5; 2.13×10-5. VOCs实测浓度; mg/m3; 5.11; 5.14; 5.29; 5.18. VOCs排放浓度; mg/m3; 5.11; 5.14; 5.29; 5.18. VOCs排放速率; kg/h; 0.020; 0.024; 0.022; 0.022. 7月6日; 烟温; ℃; 45.2; 49.8; 50.2; 48.4. 流速; m/s; 7.9; 7.6; 7.7; 7.7. 含湿量; %; 4.7; 4.5; 4.5; 4.6. 含氧量; %; 20.9; 20.9; 20.9; 20.9. 工况风量; m3/h; 5583; 5371; 5441; 5465. 标况风量; m3/h; 4222; 4012; 4058; 4097. 苯实测浓度; mg/m3; 0.39; 1.27; 0.74; 0.80. 苯排放浓度; mg/m3; 0.39; 1.27; 0.74; 0.80. 苯排放速率; kg/h; 1.65×10-3; 5.09×10-3; 3.00×10-3; 3.22×10-3. 甲苯实测浓度; mg/m3; 0.15; 0.49; 0.26; 0.30. 甲苯排放浓度; mg/m3; 0.15; 0.49; 0.26; 0.30. 甲苯排放速率; kg/h; 6.33×10-4; 1.97×10-3; 1.06×10-3; 1.22×10-3. 1.22×10-3; 二甲苯实测浓度; mg/m3; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 二甲苯排放浓度; mg/m3; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 二甲苯排放速率; kg/h; 2.11×10-5; 2.01×10-5; 2.03×10-5; 2.05×10-5. VOCs实测浓度; mg/m3; 4.21; 4.48; 4.49; 4.39. VOCs排放浓度; mg/m3; 4.21; 4.48; 4.49; 4.39. VOCs排放速率; kg/h; 0.018; 0.018; 0.018; 0.018. 监测结果表明，有组织废气VOCs、苯、甲苯、二甲苯监测结果满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB 51/2377-2017）中表3表面涂装标准排放限值；无组织废气VOCs、苯、甲苯、二甲苯监测结果满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB 51/2377-2017）表5中无组织排放限值；废气颗粒物监测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放限值。 2、噪声 四川同佳检测有限责任公司于2021年7月5-6日对项目厂界噪声进行了监测，监测结果如下。 表16 厂界噪声检测结果表 单位：dB（A） 点位; 7月5日; 7月6日. Leq. 昼间; 昼间. 1#; 北厂界外1m处; 59; 58; 58; 59. 2#; 东厂界外1m处; 57; 56; 58; 57. 3#; 南厂界外1m处; 56; 55; 56; 56. 4#; 西厂界外1m处; 57; 57; 57; 58. 监测结果表明，该项目厂界噪声昼间、夜间监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1,3类功能区标准。

表八

环保检查结果： 该项目按照国家有关环境保护的法律法规，进行了环境影响评价履行了建设项目环境影响审批手续。 1、环保审批手续及“三同时”执行情况检查 四川大地致远计量器具有限公司经绵竹市发展和改革局立项备案（备案号为：川投资备[2016-510683-39-03-018901-CQFG]0107号）在绵竹市汉旺镇武都社区（中国汉旺光机电产业城内）进行”衡器产品的研发、生产、销售、维修和服务为一体”项目建设，确认了项目建设的可行性。项目为新建环评，其环境影响评价报告表于2017年4月由新疆鑫旺德盛土地环境工程有限公司完成编制，绵竹生态环境局于2017年6月8日以竹环建管函【2017】31号文给予批复。项目建设完成投入运营后，经现场检查，项目环评批复同意建设的主体工程及配套的环境保护设施基本建成，项目各项环保设施已按设计要求与主体工程同时建成并投入运行。 2、环保治理设施的完成、运行、维护情况检查 该项目的环保设施和环保措施已按照环评要求建成和落实。建设项目的各项环保设施设备目前已建成，并运行正常。环保设施由环保负责人定期检查和维护。 3、环境保护档案管理情况检查 与工程有关的各项环保档案资料（如环评报告表、环评批复等）均由办公室统一收存。 4、环境保护管理制度的建立和执行情况检查 公司设立有专门人员，负责全公司的生产安全和环保管理工作，并依照国家法律法规制定了环保专项管理制度，贯彻执行国家法律法规及环保政策，符合国家环境保护要求。 5、废水排放及治理 项目不产生生产废水，仅有生活废水，食堂废水经隔油池处理后连同生活污水一起进入预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，就近外排进入园区污水管网，并最终经绵竹市城市生活污水处理厂处理达标后，外排进入马尾河。 6、废气排放及治理 本项目焊接烟尘采用移动式焊烟净化器处理，加强车间内通风，确保焊接工序清洁；打磨粉尘采用抛丸机自带袋式除尘器处理；食堂油烟经油烟净化设施处理；刷漆过程有机废气由于全部改为使用水性漆，产生和排放量大大减少，采用引风机收集后经UV光氧设备+活性炭吸附处理后通过15米排气筒排放。 7、噪声 通过总图合理布置，基础减振和距离衰减，产噪设备全部布置于生产厂房内，生产厂房密封性较好， 使项目的高噪声设备尽可能远离厂界，最大限度降低本项目噪声对周边影响。项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中规定的3类区标准。 8、固体废弃物排放及治理 一般固废：包括生产固废、生活垃圾以及污水预处理池污泥。其中生产固废主要包括废边角料、打磨工序收集的金属粉尘、废焊渣等，此部分固废分类收集后定期外售废品回收站；本项目生活垃圾经袋装收集后，由环卫人员统一收集、定期清运，最终运往城市垃圾处理场处理；项目设置生活废水处理设施的预处理池，将产生一定的生活污泥，生活污泥每年清掏一次，属于一般固体废弃物，由市环卫部门定期清运，统一处理。 危险废物：废漆桶通过收集后定期由供应厂家回收处置。废液压油交由什邡开源环保科技有限公司处理，废活性炭交由四川九洲环保科技有限公司处理。废含油手套、抹布可收集后送入项目附近的垃圾收集点内，最终由环卫部门统一清运。 9、排污口规范化整治检查 项目内实行雨污分流，项目建有规范的排污口。 10、环评批复及公司落实情况 表17 环评批复及公司落实情况 环评批复要求; 落实情况. 项目必须按照环评报告要求，认真落实施工期间和运营期间各项污染治理措施，落实环保资金的投入，保证环境保护设施的可靠稳定运行; 经核实已按要求落实. 项目施工期间，严格按照环评报告要求落实施工废气、废水、噪声以及固废的处置措施。严格依照城市扬尘防护规定进行施工，施工工地做到“六必须”和“六不准”，尽量减少扬尘对环境的影响。施工场地产生的含油废水经隔油处理后循环使用，设置泥沙沉淀池，施工废水经过沉淀处理后循环使用。产生的含油废弃物，回收利用，不得随意丢弃。合理布设施工场地，合理安排施工时间，夜间不施工。; 施工期已结束，现场检查未遗留环境问题. 项目运营期间，落实“雨污分流”，修建隔油池、预处理池各一座，食堂废水经隔油池处理后连同生活污水一起进入预处理池处理，预处理后达标排入园区污水管网。若项目投产前市政管网未建成，经预处理后的废水委托绵竹市污水处理厂罐车外运至污水处理厂处理，严禁外排。; 已落实“雨污分流”，修建隔油池、预处理池各一座，项目不产生生产废水，仅有生活废水，食堂废水经隔油池处理后连同生活污水一起进入预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，就近外排进入园区污水管网，并最终经绵竹市城市生活污水处理厂处理达标后，外排进入马尾河。. 项目运营期间，保持厂房良好的通风，配置2台移动式焊烟净化器，确保焊烟达标排放。项目打磨过程处于全封闭环境下进行，产生的打磨粉尘由收尘设施收集处理，沉降粉尘由人工清理；项目刷漆房设置为半封闭结构，并设置引风机和活性炭吸附装置，确保有机废气达标排放；食堂油烟经过油烟净化处理后通过专门的烟道至生活楼顶达标排放。; 本项目焊接烟尘采用移动式焊烟净化器处理，加强车间内通风，确保焊接工序清洁；打磨粉尘采用抛丸机自带袋式除尘器处理；食堂油烟经油烟净化设施处理；刷漆过程有机废气由于全部改为使用水性漆，产生和排放量大大减少，采用引风机收集后经UV光氧设备+活性炭吸附处理后通过15米排气筒排放。经监测符合达标排放要求。. 项目运营期间产生的废边角料、收集的废金属粉尘、废焊渣等为一般固废，分类收集后定期外售废品回收站；预处理池污泥、生活垃圾，由环卫部门定期清运，统一处理。产生的废液压油、废活性炭、含油废棉纱、手套等均为危险废物，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》进行收集、暂存。严格遵守《危险废物转移联单管理办法》，交由有相关资质的单位进行处置，办理转移手续。废油漆桶由供应厂家回收。; 一般固废：包括生产固废、生活垃圾以及污水预处理池污泥。其中生产固废主要包括废边角料、打磨工序收集的金属粉尘、废焊渣等，此部分固废分类收集后定期外售废品回收站；本项目生活垃圾经袋装收集后，由环卫人员统一收集、定期清运，最终运往城市垃圾处理场处理；项目设置生活废水处理设施的预处理池，将产生一定的生活污泥，生活污泥每年清掏一次，属于一般固体废弃物，由市环卫部门定期清运，统一处理。 危险废物：废漆桶通过收集后定期由供应厂家回收处置。废液压油交由什邡开源环保科技有限公司处理，废活性炭交由四川九洲环保科技有限公司处理。废含油手套、抹布可收集后送入项目附近的垃圾收集点内，最终由环卫部门统一清运。. 通过选用低噪声设备，合理布局，采取密闭、隔声、基座减震等措施，加强管理等措施，确保厂界噪声达标排放。; 经监测噪声满足达标排放要求. 严格按照环评报告要求，对生产车间油漆涂刷区、物料库、危废暂存库、食堂隔油池、污水预处理池以及废水管道等进行重点防渗区处理，除重点污染防渗区以外的其它区域、厂区道路等地进行一般防渗处理。正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，避免地下水受污染。; 经现场检查满足防渗要求. 根据环评报告计算，项目划定以刷漆房边界为起点设置50m卫生防护距离。此范围内禁止规划食品加王、制药行业和新建居住、医院、学校等环境敏感设施。; 经现场检查卫生防护距离内无敏感设施. 总量控制指标：项目总量控制指标已纳入绵竹市城市生活污水处理厂总量控制指标内，故不再单独下达总量控制指标。; 满足要求.

表九

验收监测结论： 1、废水排放及治理 项目不产生生产废水，仅有生活废水，食堂废水经隔油池处理后连同生活污水一起进入预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，就近外排进入园区污水管网，并最终经绵竹市城市生活污水处理厂处理达标后，外排进入马尾河。 2、废气排放及治理 本项目焊接烟尘采用移动式焊烟净化器处理，加强车间内通风，确保焊接工序清洁；打磨粉尘采用抛丸机自带袋式除尘器处理；食堂油烟经油烟净化设施处理；刷漆过程有机废气由于全部改为使用水性漆，产生和排放量大大减少，采用引风机收集后经UV光氧设备+活性炭吸附处理后通过15米排气筒排放。 3、噪声 通过总图合理布置，基础减振和距离衰减，产噪设备全部布置于生产厂房内，生产厂房密封性较好， 使项目的高噪声设备尽可能远离厂界，最大限度降低本项目噪声对周边影响。项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中规定的3类区标准。 4、固体废弃物排放及治理 一般固废：包括生产固废、生活垃圾以及污水预处理池污泥。其中生产固废主要包括废边角料、打磨工序收集的金属粉尘、废焊渣等，此部分固废分类收集后定期外售废品回收站；本项目生活垃圾经袋装收集后，由环卫人员统一收集、定期清运，最终运往城市垃圾处理场处理；项目设置生活废水处理设施的预处理池，将产生一定的生活污泥，生活污泥每年清掏一次，属于一般固体废弃物，由市环卫部门定期清运，统一处理。 危险废物：废漆桶通过收集后定期由供应厂家回收处置。废液压油交由什邡开源环保科技有限公司处理，废活性炭交由四川九洲环保科技有限公司处理。废含油手套、抹布可收集后送入项目附近的垃圾收集点内，最终由环卫部门统一清运。 5、验收监测结论 四川大地致远计量器具有限公司“衡器产品的研发、生产、销售、维修和服务为一体”项目严格执行了环境影响评价制度和“三同时”制度，环境保护管理规章制度健全，人员责任分明，确保了各项环保措施的有效执行。试运行期间各环保设施运行正常，验收监测期间外排各种污染物的浓度和排放量达到此次验收监测标准限值的要求。建议通过验收。 二、建议及要求： 1、加强环保设施的管理及维护，保证运行效率和处理效果的可靠性，确保各项污染物长期、稳定达标排放； 2、建立各种健全的生产环保规章制度，严格在岗人员操作管理，操作人员须通过培训和定期考核合格后，方可上岗，与此同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检修和维护工作。