- 四川大地致远计量器具有限公司“衡器产品的研发、生产、销售、维修和服务为一体”项目竣工环境保护验收意见

- 2021年8月19日，四川大地致远计量器具有限公司组织召开“衡器产品的研发、生产、销售、维修和服务为一体”项目竣工环境保护验收会。验收组由业主单位四川大地致远计量器具有限公司、验收监测单位四川同佳检测有限责任公司及特邀专家组成。验收组现场查阅并核实了项目建设运营期环保措施落实情况。经认真讨论，形成如下验收意见：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

总占地面积为11160.0m2（合约16.74亩），新建工业厂房一幢（1F），办公楼一幢（3F），生活楼（含食堂）一幢（2F），并配套建设消防、配电、道路等综合设施。总建筑面积约5850m2，其中包括生产车间4200m2，办公楼1200m2，生活楼450m2。项目建成后具备电子汽车衡80台/年、电子地上衡120台/年的生产能力。

（二）建设过程及环保审批情况

四川大地致远计量器具有限公司经绵竹市发展和改革局立项备案（备案号为：川投资备[2016-510683-39-03-018901-CQFG]0107号）在绵竹市汉旺镇武都社区（中国汉旺光机电产业城内）进行”衡器产品的研发、生产、销售、维修和服务为一体”项目建设，确认了项目建设的可行性。项目为新建环评，其环境影响评价报告表于2017年4月由新疆鑫旺德盛土地环境工程有限公司完成编制，绵竹生态环境局于2017年6月8日以竹环建管函【2017】31号文给予批复。公司于2020年3月31日自主完成了排污许可首次申报登记，登记编号：915106830988658964001Y。2021年5月完成突发环境事件应急预案编制发布，绵竹生态环境局于2021年5月26日以编号510683-7021-056-L给予备案。

本项目总投资3000万元，2020年已建成投产，截至2021年7月各项环保设施已按设计要求与主体工程同时建成并投入试运行，运行情况良好，具备了验收监测的条件。四川同佳检测有限责任公司于2021年7月对该项目进行了竣工验收监测并编制了《四川大地致远计量器具有限公司”衡器产品的研发、生产、销售、维修和服务为一体”项目竣工环境保护验收监测表》。

（三）投资情况

- 该项目总投资300万元，环境保护投资73万元，占总投资的2.4%。

- （四）验收范围

主体工程：生产车间。

辅助工程：办公楼、生活楼等设施。

- 二、工程变动情况

- 经分析，项目实际建成后产能不变，仅原辅材料油漆及稀释剂全部改为使用水性漆及自来水，环保设施移动式焊烟净化器增加了2套，不属于“建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或污染防治措施、防止生态破坏的措施发生重大变化”的范畴，不属重大变更，可在验收中解决。对比原环评本项目减少了有机废气的产生排放，环保设施的增加进一步减少了焊接烟尘的无组织排放，更有利于保护环境。

- 三、环境保护设施建设情况

1、废水排放及治理

项目不产生生产废水，仅有生活废水，食堂废水经隔油池处理后连同生活污水一起进入预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，就近外排进入园区污水管网，并最终经绵竹市城市生活污水处理厂处理达标后，外排进入马尾河。

2、废气排放及治理

本项目焊接烟尘采用移动式焊烟净化器处理，加强车间内通风，确保焊接工序清洁；打磨粉尘采用抛丸机自带袋式除尘器处理；食堂油烟经油烟净化设施处理；刷漆过程有机废气由于全部改为使用水性漆，产生和排放量大大减少，采用引风机收集后经UV光氧设备+活性炭吸附处理后通过15米排气筒排放。

3、噪声

通过总图合理布置，基础减振和距离衰减，产噪设备全部布置于生产厂房内，生产厂房密封性较好， 使项目的高噪声设备尽可能远离厂界，最大限度降低本项目噪声对周边影响。项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中规定的3类区标准。

4、固体废弃物排放及治理

一般固废：包括生产固废、生活垃圾以及污水预处理池污泥。其中生产固废主要包括废边角料、打磨工序收集的金属粉尘、废焊渣等，此部分固废分类收集后定期外售废品回收站；本项目生活垃圾经袋装收集后，由环卫人员统一收集、定期清运，最终运往城市垃圾处理场处理；项目设置生活废水处理设施的预处理池，将产生一定的生活污泥，生活污泥每年清掏一次，属于一般固体废弃物，由市环卫部门定期清运，统一处理。

危险废物：废漆桶通过收集后定期由供应厂家回收处置。废液压油交由什邡开源环保科技有限公司处理，废活性炭交由四川九洲环保科技有限公司处理。废含油手套、抹布可收集后送入项目附近的垃圾收集点内，最终由环卫部门统一清运。

- 四、环境保护设施调试效果

- （一）环保设施处理效率

- 1.废水治理设施

项目不产生生产废水，仅有生活废水，食堂废水经隔油池处理后连同生活污水一起进入预处理池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，就近外排进入园区污水管网，并最终经绵竹市城市生活污水处理厂处理达标后，外排进入马尾河，满足环境影响报告表及其审批部门相关要求。

- 2.废气治理设施

本项目焊接烟尘采用移动式焊烟净化器处理，加强车间内通风，确保焊接工序清洁；打磨粉尘采用抛丸机自带袋式除尘器处理；食堂油烟经油烟净化设施处理；刷漆过程有机废气由于全部改为使用水性漆，产生和排放量大大减少，采用引风机收集后经UV光氧设备+活性炭吸附处理后通过15米排气筒排放，满足环境影响报告表及其审批部门相关要求，经监测满足达标排放要求。

- 3.厂界噪声治理设施

- 根据监测结果，项目厂界噪声满足达标排放要求。

- 4.固体废物治理设施

- 经分析项目营运期产生的固体废物均能得到妥善处置，不会对环境产生影响。满足环境影响报告表及其审批部门相关要求。

- （二）污染物排放情况

- 1.废气

- 有组织废气VOCs、苯、甲苯、二甲苯监测结果满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB 51/2377-2017）中表3表面涂装标准排放限值；无组织废气VOCs、苯、甲苯、二甲苯监测结果满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB 51/2377-2017）表5中无组织排放限值；废气颗粒物监测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放限值。

- 2.厂界噪声

- 监测结果表明，该项目厂界噪声昼间、夜间监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1,3类功能区标准。

- 五、工程建设对环境的影响

- 根据监测结果，项目周边地表水、环境空气及敏感点环境噪声均达到验收执行标准。

- 六、文档和环保机构情况

- 四川大地致远计量器具有限公司环境保护管理制度较健全，具有环保工作人员，环保资料基本齐全。

- 七、风险防范检查

- 四川大地致远计量器具有限公司在项目的设计上对风险防范考虑较为周全，严格落实和执行风险防范措施，设有专门的安全生产委员会等安全组织机构，建立有完善的环境突发事件专项应急预案。

- 八、验收结论

- 四川大地致远计量器具有限公司“衡器产品的研发、生产、销售、维修和服务为一体”项目严格执行了环境影响评价制度和“三同时”制度，环境保护管理规章制度健全，人员责任分明，确保了各项环保措施的有效执行。试运行期间各环保设施运行正常，验收监测期间外排各种污染物的浓度和排放量达到此次验收监测标准限值的要求，建议通过验收。

- 后续要求

- 1、加强环保设施的管理及维护，保证运行效率和处理效果的可靠性，确保各项污染物长期、稳定达标排放；

- 2、建立各种健全的生产环保规章制度，严格在岗人员操作管理，操作人员须通过培训和定期考核合格后，方可上岗，与此同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检修和维护工作。

- 十、验收人员信息

验收人员名单见附件。

验收组签字：

四川大地致远计量器具有限公司

2021年8月19日