四川汉科表面金属材料有限公司“QPQ新工艺新技术研发、推广、加工及QPQ金属表面处理新型材料的研发、生产项目（一期）”竣工环境保护验收意见

2022年4月27日，四川汉科表面金属材料有限公司组织召开“QPQ新工艺新技术研发、推广、加工及QPQ金属表面处理新型材料的研发、生产项目（一期）”竣工环境保护验收会。验收组由业主单位四川汉科表面金属材料有限公司、验收监测单位四川同佳检测有限责任公司及特邀专家组成。验收组现场查阅并核实了项目建设运营期环保措施落实情况。经认真讨论，形成如下验收意见：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

四川汉科表面金属材料有限公司位于四川省什邡市经济开发区北区蓝天大道8号，购买位于四川什邡经济开发区（北区）蓝天大道8号巨多·什邡双创智能制造产业孵化园已建5#厂房从事QPQ金属表面处理新型材料生产和QPQ新工艺新技术研发、推广、加工。购置螺旋式搅拌机、超声波清洗机、QPQ处理专用预热炉、QPQ处理专用复合处理炉、QPQ处理专用氧化炉等设施设备，建成后形成年产QPQ金属表面处理新型材料2500吨、年处理外协工件100吨的生产能力。本次验收为QPQ新工艺新技术研发、推广、加工及QPQ金属表面处理新型材料的研发、生产项目（一期），未建成的1条QPQ处理工件生产线待建成后另行验收手续。

- 2020年9月23日四川汉科表面金属材料有限公司在什邡市发展改革和科技局以川投资备【2020-510682-75-03-499618】FGQB-0381号立项备案。2021年5月由四川省中栎环保科技有限公司编制完成了四川汉科表面金属材料有限公司《QPQ新工艺新技术研发、推广、加工及QPQ金属表面处理新型材料的研发、生产项目》环境影响报告表。2021年5月19日，德阳市生态环境局以德环审批[2021]214号对该环评报告表予以审查批复。项目于2021年12月试运行以来一直运行正常，2021年6月3日完成排污许可登记，并取得固定污染源排污许可登记回执（登记编号：91510682MA69PJGY4T001P）。

四川同佳检测有限责任公司于2022年3月对该项目进行了竣工验收监测并编制了四川汉科表面金属材料有限公司《QPQ新工艺新技术研发、推广、加工及QPQ金属表面处理新型材料的研发、生产项目（一期）竣工环境保护验收监测报告表》。

（三）投资情况

该项目总投2000万元，环境保护投资34.5万元，占总投资的1.72%。

（四）验收范围

主体工程QPQ表面处理剂生产车间200㎡，QPQ外协加工处理生产车间400㎡、储运工程（原材料堆放区、成品堆放区、物资库房）、办公及生活设施、辅助工程及环保工程等。

二、工程变动情况

根据本项目的环评文件、环评批复及根据国家生态环境部发布的《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知（环办环评函[2020]688号），结合项目实际情况，本项目涉及的变动情况主要有：

①采用QPQ技术处理工件取消抛光预处理工序，未配置履带式抛光机、震动光饰机、吊钩式挂抛机等设备，本项目验收不涉及抛丸粉尘和一般工业固体废物抛丸除尘灰、废钢丸，待建成后另行验收手续，不属于重大变动。

②QPQ前清洗废水处置方式发生变化，环评要求QPQ前清洗废水经隔油池隔油处理后进入DF微滤+RO膜反渗透污水处理系统，处理后的回用水循环使用，RO膜浓水作为危险废物交给资质单位处置。由于企业处理的外协工件已经委托方去油处理，前清洗废水中含油量极少，QPQ前清洗废水处理减少隔油处理工艺，未建设隔油池，QPQ前清洗废水经DF微滤+RO膜反渗透污水处理系统，处理后的回用水循环使用，RO膜浓水作为危险废物交给资质单位绵阳东江环保科技有限公司（川环危第510703090号）处置。本项目验收不涉及危险废物隔油池废油（HW08，900-210-08）。该变化为废水污染防治措施变化，未导致废水中的污染物种类增加和污染物的排放量增加，不属于重大变动。

③盐浴氮化氧化废气排气筒（DA001）高度发生变化，环评要求盐浴氮化氧化废气排气筒高度为25m，实际建成的排气筒高度为23m。该变化为排气筒高度发生变化，根据《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）中附录A表面处理（涂装）排污单位填报规范，该排气筒不属于主要排放口。此外，根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），“7.1排气筒高度不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行”，根据此次验收监测结果，该排气筒污染因子均达标排放，不属于重大变动。

④QPQ表面处理剂生产产生投料及包装粉尘处置方式发生变化，项目未设置脉冲式布袋除尘器，投料、包装粉尘经集气管道收集和盐浴氮化氧化废气一并经（一级5%硫酸溶液+二级5%氢氧化钠溶液）二级喷淋塔处理后由23m高排气筒排放（DA001），该变化为废气污染防治措施变化，由脉冲式布袋除尘器变为水膜除尘，未导致大气污染物无组织排放量增加，不属于重大变动。

⑤喷淋塔吸收废水中一级吸收液（5%硫酸溶液吸收氨气）处置方式变化，环评要求一级吸收液用电热式蒸发器蒸发浓缩结晶，冷凝水经DF微滤+RO膜反渗透污水处理系统处理后回用水循环使用，RO膜浓水作为危险废物交资质单位处置，结晶的硫酸铵晶体作为一般固废外售综合利用。项目实际运营过程中未设置电热式蒸发器，一级吸收液不进行蒸发结晶处理，作为一般固体废物直接外售给湖北得力新材料有限公司综合利用。该变化为废水污染防治措施变化，未导致废水中的污染物种类增加和污染物的排放量增加，不属于重大变动。

综上所述，本项目建设地点、生产规模、生产工艺和环保措施未发生重大变动，满足验收条件。

三、环境保护设施建设情况

项目环保设施及措施已基本按环评要求建成和落实。建设的环保设施及采取的环保措施主要有：

（一）废水

（1）QPQ清洗废水

项目QPQ清洗废水包括前清洗废水和后清洗废水，前清洗主要包括两步，第一步超声波清洗，第二步清水漂洗，前清洗废水每20天更换一次。后清洗采用自来水清洗，去除工件表面附着的氧化盐、杂质等，后清洗废水每20天更换一次。更换的前清洗废水和后清洗废水进入DF微滤+RO膜反渗透污水处理系统处理，产生的回用水循环使用，RO膜浓水交资质单位绵阳东江环保科技有限公司（川环危第510703090号）处置。

（2）喷淋塔吸收废水

盐浴氮化氧化工序产生的废气（主要污染物氨气、氰化氢和颗粒物）和采用串联式二级喷淋塔处理，不共用循环水箱，第一级为质量分数5%稀硫酸溶液吸收氨气，第二级为质量分数5%氢氧化钠溶液吸收氰化氢气体。一级喷淋塔水箱溶液主要成分为硫酸铵、碳酸盐等，作为一般固废交给湖北得力新材料有限公司综合利用。二级喷淋塔水箱溶液主要成分有氰化钠、氰酸钠和碳酸盐等，该部分废水与QPQ清洗废水一起通过DF微滤+RO膜反渗透处理后回用水循环使用，不外排，不能回用浓水作为危废交资质单位绵阳东江环保科技有限公司（川环危第510703090号）处置。

（3）车间地面清洁废水和生活污水

生产车间日常需使用拖把清洁地面，该部分废水同生活污水一起经什邡双创智能制造产业孵化园预处理池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水管网，进入什邡灵江污水处理厂处理达《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）中工业园区集中式污水处理厂标准要求后排入石亭江。

（二）废气

本项目运营期产生的废气主要为QPQ技术表面处理盐浴氮化工序产生的氨气、盐浴氮化氧化产生的氰化氢、盐浴氮化氧化产生的盐雾颗粒及QPQ表面处理剂生产产生的投料及包装粉尘。

其中QPQ处理专用复合处理炉和QPQ处理专用氧化炉均为密闭设备，产生的废气经集气管道收集进入二级喷淋塔（一级5%硫酸溶液+二级5%氢氧化钠溶液）处理后由23m高排气筒（DA001）达标排放。QPQ表面处理剂生产产生的投料、包装粉尘经集气管道收集后和盐浴氮化氧化废气一并经二级喷淋塔（一级5%硫酸溶液+二级5%氢氧化钠溶液）处理后由23m高排气筒（DA001）达标排放。

（三）噪声

项目运营期噪声主要来源于螺旋式搅拌机、超声波清洗机、QPQ处理专用预热炉、QPQ处理专用复合处理炉、空压机等设备运行噪声，通过采取选用低噪声设备、设置减振基础、合理布局、厂房隔声等措施确保厂界噪声达标排放，对周围声环境影响较小。

（四）固体废弃物

本项目运营过程产生的固体废物主要一般固体废物和危险废物。一般固体废物包括废包装袋、氨气吸收液和生活垃圾，废包装袋一般固废暂存区暂存，外售综合利用；氨气吸收液统一收集暂存一般固废暂存间，外售湖北得力新材料有限公司综合利用；生活垃圾由厂区垃圾桶收集，交环卫部门统一清运处置。危险废物包括炉渣（HW07，336-004-07）、废机油（HW08，900-214-08）、RO膜浓水（HW07，336-005-07）及废水处理系统污泥（HW07，336-002-07），统一用密闭收集桶收集分类暂存危废暂存间，其中炉渣、RO膜浓水及废水处理系统污泥交给资质单位绵阳东江环保科技有限公司（川环危第510703090号）处置，废机油交给资质单位什邡开源环保科技有限公司（川环危第510682053号）处置。

（五）地下水污染防治

项目采取分区防渗，一般防渗区为办公区、展示区、QPQ表面处理剂生产车间和一般固废暂存间，地面采用混凝土+环氧树脂防渗措施；重点防渗区为危废暂存间、QPQ外协加工处理生产车间和清洗水槽，危废暂存间地面采用混凝土+环氧树脂+四周有沿托盘防渗，QPQ外协加工处理生产车间地面采用混凝土+环氧树脂防渗，清洗水槽均为不锈钢槽，达到重点防渗要求。满足地下水防渗措施要求，对区域地下水环境影响较小。

（六）环境风险

企业成立了环境应急组织机构，设置环境救援队伍，明确了应急组织机构职责，针对封闭剂、生产废水、危险废物泄漏、废气事故排放及火灾事故等可能发生的突发环境事件配备了灭火器、空收集桶、应急车辆、应急照明灯等应急物资和设施，制定了相应的应急处置措施。此外，企业制定了突发环境事件应急预案，并于2022年3月14日报德阳市什邡生态环境局备案，备案号：510682-2022-29-L。

- 四、环境保护设施调试效果

- 1、废水

- 项目生活污水和车间地面清洁废水经什邡双创智能制造产业孵化园预处理池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水管网，进入什邡灵江污水处理厂处理达《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）中工业园区集中式污水处理厂标准要求后排入石亭江。2022年3月15~16日验收监测期间，巨多·什邡双创智能制造产业孵化园废水总排口中pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、石油类监测结果满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值要求。

- 2、废气

①无组织废气

验收监测期间，项目厂界无组织废气中颗粒物监测结果最大值为0.528mg/m³，氰化氢监测结果均未检出，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值要求（颗粒物≤1mg/m³、氰化氢≤0.024mg/m³）；氨最大值为0.103mg/m³，低于《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中恶臭污染物厂界标准值（氨≤1.5mg/m³）。

②有组织废气

2022年3月15~16日验收监测期间，二级喷淋塔排气筒出口有组织废气中氨排放速率最大值为2.82×10-3kg/h，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2中标准限值要求（速率≤8.7kg/h）；颗粒物排放浓度最大值为11.8mg/m³，排放速率最大值为0.036kg/h，氰化氢排放浓度均未检出，排放速率最大值为1.44×10-4kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中最高允许排放浓度、最高允许排放速率二级标准限值要求（颗粒物浓度≤120mg/m³、速率≤11.03kg/h（排气筒高度23m，内插法折算），氰化氢浓度≤1.9mg/m³、速率≤0.06kg/h（排气筒高度23m，外推法折算，按照计算得出的排放速率严格50%执行）。

- 3、厂界噪声

验收监测期间，厂界噪声昼间最大值63dB（A），符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准要求，厂界噪声达标排放（标准限值昼间65LeqdB（A））。

4、固体废物治理设施

- 本项目运营过程产生的固体废物主要一般固体废物和危险废物。一般固体废物包括废包装袋、氨气吸收液和生活垃圾，废包装袋一般固废暂存区暂存，外售综合利用；氨气吸收液统一收集暂存一般固废暂存间，外售湖北得力新材料有限公司综合利用；生活垃圾由厂区垃圾桶收集，交环卫部门统一清运处置。危险废物包括炉渣（HW07，336-004-07）、废机油（HW08，900-214-08）、RO膜浓水（HW07，336-005-07）及废水处理系统污泥（HW07，336-002-07），统一用密闭收集桶收集分类暂存危废暂存间，其中炉渣、RO膜浓水及废水处理系统污泥交给资质单位绵阳东江环保科技有限公司（川环危第510703090号）处置，废机油交给资质单位什邡开源环保科技有限公司（川环危第510682053号）处置。项目产生的固体废弃物去向明确，处置合理，不会造成二次污染。

- 5、污染物排放总量

经核算，四川汉科表面金属材料有限公司“QPQ新工艺新技术研发、推广、加工及QPQ金属表面处理新型材料的研发、生产项目（一期）”总量控制指标CODCr：0.0141t/a，氨氮：0.0050t/a，小于批复总量指标即CODCr：0.0625t/a，氨氮：0.0056t/a。

- 五、工程建设对环境的影响

- 根据监测结果，本项目废水、废气、噪声等污染物的排放均能达到验收执行标准。

- 六、验收结论

- 四川汉科表面金属材料有限公司环境保护审批手续齐全，严格执行了环境影响评价制度和“三同时”制度，环境保护管理规章制度完善，人员责任明确，确保了各项环保措施的有效运行。运行期间各项环保设施运行正常，验收监测期间外排各项污染物的浓度和排放量满足此次验收执行标准限值要求，建议验收通过。

- 七、后续要求

1、加强对其环保设施的日常维护和管理，建立健全环保设施的运行管理制度，确保环保设施有效运行，做到污染物长期稳定达标排放。

2、委托有资质的检测单位按照排污许可规范要求对污染物排放情况进行监测，作为环境管理的依据。

- 八、验收人员（名单附后）

四川汉科表面金属材料有限公司

2022年4月27日

四川汉科表面金属材料有限公司QPQ新工艺新技术研发、推广、加工及QPQ金属表面处理新型材料的研发、生产项目（一期）竣工环境保护验收组名单

2022年4月27日

| 验收组 | 姓名 | 单位 | 职务/职称 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 |  |  |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |  |  |