- 四川伊顿电气有限公司充气式开关柜及高低压成套设备生产基地项目

- 竣工环境保护验收意见

- 2022年4月23日，四川伊顿电气有限公司组织召开充气式开关柜及高低压成套设备生产基地项目竣工环境保护验收会。验收组由业主单位四川伊顿电气有限公司、验收监测单位四川同佳检测有限责任公司及特邀专家组成。验收组现场查阅并核实了项目建设运营期环保措施落实情况。经认真讨论，形成如下验收意见：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

新建生产厂房、办公楼及其他附属设施共约 12005m2 的充气式开关柜及成套生产设备生产基地，其中厂房约8030.22m2，办公辅助用房约3975.16m2，项目建成后具备高压开关柜300台套/年、低压开关柜800台套/年、照明配电箱15000台套/年、充气式开关柜100台套/年、动力柜2000台套/年、计量箱4000台套/年、消防电气控制装置1500台套/年的生产能力。

（二）建设过程及环保审批情况

四川伊顿电气有限公司经德阳经济技术开发区发改委立项备案建设（备案号为：川投资备【2017-510699-38-03-226424】FGQB-0388 号），确认了项目建设的可行性。项目为新建环评，其环境影响评价报告表于2018年4月由重庆国咨环境影响评价有限公司完成编制，德阳市生态环境局于2018年5月28日以德环审批【2018】50号文给予批复。公司于2022年3月5日自主完成了排污许可首次申报登记，登记编号：91510600MA63P8AJ88001Z。2022年3月完成突发环境事件应急预案编制发布，德阳市生态环境局于2022年3月21日以编号510-600-2022-007-L给予备案。

本项目总投资10000万元，2021年已建成投产，截至2022年2月各项环保设施已按设计要求与主体工程同时建成并投入试运行，运行情况良好，具备了验收监测的条件。四川同佳检测有限责任公司于2022年3月对该项目进行了竣工验收监测并编制了《四川伊顿电气有限公司充气式开关柜及高低压成套设备生产基地项目竣工环境保护验收监测表》。

（三）投资情况

- 该项目总投资10000万元，环境保护投资81.5万元，占总投资的0.81%。

- （四）验收范围

主体工程：生产车间。

辅助工程：办公楼、生活楼等设施。

- 二、工程变动情况

- 经分析，项目实际建成后由于市场原因产能有所降低，不属于“建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或污染防治措施、防止生态破坏的措施发生重大变化”的范畴，不属重大变更，可在验收中解决。对比原环评本项目减少了有机废气的产生排放，更有利于保护环境。

- 三、环境保护设施建设情况

1、废水排放及治理

生活污水由厂区内预处理池处理后经污水管网进入石亭江污水处理厂处理达标后外排；生产废水经厂区内综合污水处理站处理达到《污水综合排放标准》三级标准后经污水管网排入石亭江污水处理厂处理达标后外排。

2、废气排放及治理

本项目焊接烟尘采用移动式焊烟净化器处理，加强车间内通风，确保焊接工序清洁；打磨切割粉尘，为无组织排放，粉尘散落在工件附近，及时收集，通过采取车间的抽排风系统通风处理后，对环境空气影响较小；静电喷粉粉尘经布袋收尘后回用生产；食堂油烟经油烟净化设施处理；喷粉工序固化过程中，产生的有机废气和天然气燃烧废气经1套UV光氧催化+活性炭吸附后，由15m高排气筒排放。

3、噪声

通过总图合理布置，基础减振和距离衰减，产噪设备全部布置于生产厂房内，生产厂房密封性较好， 使项目的高噪声设备尽可能远离厂界，最大限度降低本项目噪声对周边影响。项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中规定的3类区标准。

4、固体废弃物排放及治理

一般固废：废边角料、废料、焊渣、打磨工序收集的金属粉尘、除尘灰、废包装等，此部分固废分类收集后定期外售废品回收站；本项目生活垃圾经袋装收集后，由环卫人员统一收集、定期清运；废电子元器件收集后，返回生产厂家回收处理。

- 危险废物：更换的槽液槽渣、污水处理站污泥、废机油及废活性炭交由什邡开源环保科技有限公司处理，废含油手套、抹布可收集后送入项目附近的垃圾收集点内，最终由环卫部门统一清运。

- 四、环境保护设施调试效果

- （一）环保设施处理效率

- 1.废水治理设施

生活污水由厂区内预处理池处理后经污水管网进入石亭江污水处理厂处理达标后外排；生产废水经厂区内综合污水处理站处理达到《污水综合排放标准》三级标准后经污水管网排入石亭江污水处理厂处理达标后外排，满足环境影响报告表及其审批部门相关要求，经监测实现达标排放。

- 2.废气治理设施

本项目焊接烟尘采用移动式焊烟净化器处理，加强车间内通风，确保焊接工序清洁；打磨切割粉尘，为无组织排放，粉尘散落在工件附近，及时收集，通过采取车间的抽排风系统通风处理后，对环境空气影响较小；静电喷粉粉尘经布袋收尘后回用生产；食堂油烟经油烟净化设施处理；喷粉工序固化过程中，产生的有机废气和天然气燃烧废气经1套UV光氧催化+活性炭吸附后，由15m高排气筒排放。，经监测满足达标排放要求。

- 3.厂界噪声治理设施

- 根据监测结果，项目厂界噪声满足达标排放要求。

- 4.固体废物治理设施

- 经分析项目营运期产生的固体废物均能得到妥善处置，不会对环境产生影响。满足环境影响报告表及其审批部门相关要求。

- （二）污染物排放情况

- 1、废气

- 监测结果表明，无组织废气颗粒物监测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2排放标准；无组织废气VOCs监测结果满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB 51/2377-2017）中表5排放限值；有组织废气VOCs监测结果满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB 51/2377-2017）表3中表面涂装行业排放限值。

- 2、厂界噪声

- 监测结果表明，该项目厂界噪声昼间、夜间监测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1,3类功能区标准。

- 3、废水

- 监测期间，生产废水处理站出口废水项目pH、悬浮物、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、氟化物、石油类监测结果满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中三级标准排放浓度限值。

- 五、工程建设对环境的影响

- 根据监测结果，项目周边地表水、环境空气及敏感点环境噪声均达到验收执行标准。

- 六、文档和环保机构情况

- 四川伊顿电气有限公司环境保护管理制度较健全，具有环保工作人员，环保资料基本齐全。

- 七、风险防范检查

- 四川伊顿电气有限公司在项目的设计上对风险防范考虑较为周全，严格落实和执行风险防范措施，设有专门的安全生产委员会等安全组织机构，建立有完善的环境突发事件专项应急预案。

- 八、验收结论

- 四川伊顿电气有限公司充气式开关柜及高低压成套设备生产基地项目严格执行了环境影响评价制度和“三同时”制度，环境保护管理规章制度健全，人员责任分明，确保了各项环保措施的有效执行。试运行期间各环保设施运行正常，验收监测期间外排各种污染物的浓度和排放量达到此次验收监测标准限值的要求，建议通过验收。

- 后续要求

- 1、加强环保设施的管理及维护，保证运行效率和处理效果的可靠性，确保各项污染物长期、稳定达标排放；

- 2、建立各种健全的生产环保规章制度，严格在岗人员操作管理，操作人员须通过培训和定期考核合格后，方可上岗，与此同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检修和维护工作。

- 十、验收人员信息

验收人员名单见附件。

验收组签字：

四川伊顿电气有限公司

2022年4月23日