高档药用玻璃瓶项目（一期）

竣工环境保护

验收监测报告表

建设单位: 四川绵竹成新药用玻璃有限责任公司

编制单位：四川同佳检测有限责任公司

二〇二二年四月

建设单位：四川绵竹成新药用玻璃有限责任公司

法人代表:

编制单位：四川同佳检测有限责任公司

法人代表:

项目负责人：

建设单位：四川绵竹成新药用玻璃有限责任公司

电话:18011068503

邮编: 618200

地址:绵竹市高新技术产业园区

编制单位：四川同佳检测有限责任公司

电话: 0838-6054869

邮编:  618000

地址: 四川省德阳市金沙江西路706号

目  录

前  言	1

1.1项目由来	1

1.2环境保护验收的范围	2

1.3验收监测内容	2

表1、建设项目基本情况	3

表2、项目建设情况	6

2.1工程建设内容	6

2.1.1项目地理位置与平面布置	6

2.2项目建设概况	6

2.2.1项目建设内容及组成	6

2.2.2生产规模及产品方案	7

2.2.3原辅材料消耗	8

2.2.4主要设备	10

2.2.5工作制度及劳动定员	11

2.3水源及水平衡	11

2.4主要生产工艺及污染物产出流程	12

2.5项目变动情况	13

表3、主要污染源、污染物处理和排放流程	14

3.1、废水排放及治理	14

3.2、废气排放及治理	14

3.3、噪声	15

3.4、固体废弃物排放及治理	15

3.6、环保设施投资及“三同时”落实情况	16

表4、环评主要结论与建议及其审批部门审批决定	18

4.1环评主要结论及建议	18

4.2、环保对策及建议	19

4.3环评批复	19

4.4 环评批复要求落实情况检查	21

表5、验收监测质量保证及质量控制	23

5.1质量控制和质量保证	23

5.2验收监测采样及分析方法	23

表6、验收监测内容	26

6.1、监测内容及分析方法	26

6.1.1、废气监测	26

6.1.2、噪声	26

6.1.3、废水	27

表7、监测结果	28

7.1监测结果	28

7.1.1、废气监测 	28

7.1.2  废水监测	31

7.1.3  噪声监测	32

表8、验收监测结论	33

# 前  言

## 1.1项目由来

山东省药用玻璃股份有限公司（简称：山东药玻）简介：公司创立于1970年，位于山东省淄博市，经过40多年的发展，已经成为亚洲最大的药用玻璃生产企业，主导产品模制玻璃瓶占国内市场75%以上，产品出口到美国、印度、巴基斯坦、韩国、欧盟等国家和地区。公司现有职工人数4091人，其中大中专以上技术人员1128人。四川绵竹成新药用玻璃有限责任公司为“山东省药用玻璃股份公司”的全资子公司。2017年，山东省药用玻璃股份有限公司以子公司四川绵竹成新药用玻璃有限责任公司名义在四川绵竹经济开发区江苏工业园投资新建“高档药用玻璃瓶项目”。

2017年6月2日，项目经绵竹市发展和改革局批准同意立项（川投资备川投资备[2017-510683-41-03-183129]FGQB-0833号），2017年10月，中国轻工业成都设计工程有限公司编制完成《四川绵竹成新药用玻璃有限责任公司高档药用玻璃瓶项目环境影响报告表》；2017年12月20日，绵竹市环境保护局下达关于对《四川绵竹成新药用玻璃有限责任公司高档药用玻璃项目环境影响报告表》的批复（竹环建管函[2017]68号）。项目于2018年1开始动工建设，2019年10月建成并投入使用，由于项目建设业主对产品方案、原辅料、厂区平面布局以及部分配套设施等进行了调整，项目发生了重大变动，2021年8月建设单位委托中国轻工业成都设计工程有限公司重新报批了本项目，2021年10月8日德阳市生态环境局以“德环审批【2021】436号”文对其进行了批复。

经现场调查，目前本项目一期（1#熔制车间（钠钙玻璃棕色瓶生产车间）以及配套公用辅助、仓储、环保等设施）已完成建设并进行生产，本项目二期未动工，一期主体工程及其配套的环保设备均运行情况良好，具备了验收监测的条件，由于原环评二期内容（2#熔制车间（钠钙玻璃注射剂瓶生产车间）、3#熔制车间（管制瓶生产车间）以及公用辅助、环保等设施），故本次验收进行一期验收，待二期修建完成后另行验收，不在本次验收范围内。

根据中华人民共和国生态环境部关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号）的规定和要求，四川绵竹成新药用玻璃有限责任公司委托四川同佳检测有限责任公司于2020年5月30~31日、9月1-2日、2022年3月30-31日分别对本项目废气、噪声进行了验收监测。2022年4月编制完成该项目竣工环境保护验收监测报告。

## 1.2环境保护验收的范围

- 棕色瓶生产车间（1#熔制车间）：钢结构3F厂房，占地面积12850.42 m2，建筑面积29756.25m2。1F设8座退火炉，2F设检验机、喷涂机、打包机等设备，3F设玻璃窑1座，熔化面积为100m2，玻璃液出料量为180t/d，年产钠钙玻璃棕色瓶4亿只；办公楼、员工倒班宿舍及其配套的公辅设施、环保设备等；

## 1.3验收监测内容

（1）废气有组织和无组织排放监测；

（2）厂界环境噪声排放监测；

（3）固体废物处置措施检查；

（4）废水处置检查；

（5）环境管理检查；

# 表1、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 高档药用玻璃瓶项目（一期） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 四川绵竹成新药用玻璃有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王学安 |  | 联系人 |  | 唐元林 |  |  |
| 联系电话 | 18011068503 |  | 邮政编码 |  | 618200 |  |  |
| 建设地点 | 四川绵竹经济开发区江苏工业园 |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | √新建 改扩建 技改 迁建 （划√） |  |  |  |  |  |  |
| 主要建设内容 | 新建棕色瓶生产车间，注射剂棕色瓶生产车间，拉管车间，管制瓶车间，新建国内最先进的玻璃炉窑3座：钢结构1F厂房，5670m2，建设玻璃窑一座，熔化面积为100m2，玻璃液出料量为120t/d；办公楼、员工倒班宿舍及其配套的公辅设施、环保设备等； |  |  |  |  |  |  |
| 设计能力 | 年产高档钠钙玻璃棕色瓶4亿只，钠钙玻璃注射剂瓶12亿只，管制瓶4亿只 |  |  |  |  |  |  |
| 实际建成 | 新建棕色瓶生产车间及配套的公辅设施、环保设施、办公楼，年产高档钠钙玻璃棕色瓶4亿只 |  |  |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2017年10月 | 开工日期 |  | 2018年1月 |  |  |  |
| 投入试生产时间 | 2019年10月 | 现场监测时间 |  | 2020年5月、2020年9月 |  |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 德阳市绵竹生态环境局 | 环评报告表 编制单位 |  | 中国轻工业成都设计工程有限公司 |  |  |  |
| 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 |  | / |  |  |  |
| 投资总概算 | 43200万元 | 环保投资总概算 |  | 1205.2万元 |  | 比例 | 2.9% |
| 实际总概算 | 30000万元 | 环保投资 |  | 785.2万元 |  | 比例 | 2.6% |
| 验收监测依据 | - 中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日修订） - 中华人民共和国主席令（2014）9号《中华人民共和国环境保护法》 3、中华人民共和国生态环境部关于发布《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的公告（国环规环评[2017]4号）； 4、生态环境部公告2018年第9号《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（2018年5月） 5、绵竹市环境保护局关于对《四川绵竹成新药用玻璃有限责任公司高档药用玻璃瓶项目环境影响报告表》的批复（竹环建管函【2017】68号） 6、德阳市生态环境局关于《四川绵竹成新药用玻璃有限责任公司高档药用玻璃瓶项目项目环境影响报告表的批复》，德环审批[2021]436号； 7、2021年8月中国轻工业成都设计工程有限公司《高档药用玻璃瓶项目项目环境影响报告表》； - 《四川同佳检测有限责任公司监测报告》 - 四川绵竹成新药用玻璃有限责任公司污染物在线监控数据（2022年1月）。 |  |  |  |  |  |  |
| 验收监测标准 标号、级别、限值 | - 废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准。 表1-1 废水污染物排放限值 单位：mg/L 污染物; pH （无量纲）; COD; BOD5; SS; 动植物油; 氨氮; 总磷. 三级标准值; 6～9; 500; 300; 400; 100; 45; 8. - 备注：氨氮和总磷参考执行污水排入城镇下水道水质标准 - 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类标准，敏感点噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声功能区要求。 表1-2厂界噪声排放限值 单位：dB（A） 项目; 类别; 等效声级LAeq. 昼间; 夜间. 厂界噪声; 3类; 65; 55. 敏感点; 2类; 60; 50. - 废气执行：①炉窑废气参考执行《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）、《四川省工业炉窑大气污染综合治理实施清单》（川环函〔2019〕1002号），氯化氢参照执行《平板玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2011）中表2限制要求；②氨气厂界浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准限值；③配料粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。 表1-3 大气污染物排放限值 执行标准; 污染因子; 标准限值; 备注. 《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气〔2019〕56号）、《四川省工业炉窑大气污染综合治理实施清单》（川环函〔2019〕1002号）; 烟（粉）尘; 30mg/m3; 有组织. 氮氧化物; 400mg/m3; 有组织. 二氧化硫; 200mg/m3; 有组织. 《平板玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2011）中表2限制要求; 氯化氢; 30mg/m3; 有组织. 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级标准限值; 氨; 1.5mg/m3; 无组织. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关排放限值; 颗粒物; 浓度; 120mg/m3; 有组织. 速率; 3.5kg/h. 颗粒物; 1.0; 无组织. - 固体废渣：①执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；②危险固体废物贮存、处置按国家相关标准执行。 |

# 表2、项目建设情况

## 2.1工程建设内容 ### 2.1.1项目地理位置与平面布置 本项目选址于绵竹经济开发区，项目北面约100m为绵竹市生活污水处理厂，约420~500m为农户（约60户，180人）；项目东面隔道路约20m为马尾河；项目南面隔道路（规划）约82m为人民渠；项目西面约97~500m为农户（约120户，360人）；项目西北面约386~500m为农户（约15户，45人）。项目北面距离污水处理厂100m，处于其卫生防护距离之外，项目地理位置图见附图1。 本项目总占地为211亩，用地成矩形，目前整个厂区北面建成了棕色瓶生产车间、石英砂库房、原料库房及成品库房，南面建成了办公大楼及倒班宿舍，中间空地预留注射剂瓶生产车间及管制瓶生产车间。厂内设备布设位置与相隔距离符合国家现行防火、防噪声、防震、安全、卫生等规范要求，设备排列顺序符合工艺流程，方便运输，避免了工艺流向迂回，避免了中间暂存品与产品相互混杂，项目总平面布置图见附图2 ## 2.2项目建设概况 项目名称：高档药用玻璃瓶项目 建设单位：四川绵竹成新药用玻璃有限责任公司 建设地点：绵竹市江苏工业园区 项目投资：30000万元。 ### 2.2.1项目建设内容及组成 - 目前项目只建成一期，即新建1#熔制车间（钠钙玻璃棕色瓶生产车间）及其配套的环保工程及仓储、配料系统。本次仅对一期建设内容进行验收，由于项目实际建设过程中发生重大变动，2021年8月重新报批项目时，一期已经建成，故本次验收一期建设内容与2021年进行的环评一期建设内容是一致的，重新报批至今未发生变动，实际主要建设情况如下表所示。 表2-1 项目实际建设内容一览表 类别; 建设内容; 实际建设规模. 主体工程; 1#熔制车间（钠钙玻璃棕色瓶生产车间）; 钢结构3F厂房，占地面积12850.42 m2，建筑面积29756.25m2。1F设8座退火炉，2F设检验机、喷涂机、打包机等设备，3F设玻璃窑1座，熔化面积为100m2，玻璃液出料量为180t/d，年产钠钙玻璃棕色瓶4亿只。. 仓储工程; 配料车间; 钢结构6F厂房，位于厂区北侧，占地面积962.16 m2，建筑面积4304.41m2，设有混料机。. 原料库; 钢结构1F厂房，位于厂区东北角落，占地面积4191.19m2，建筑面积4191.19m2，用于堆放原辅材料。. 石英砂库; 厂区西北角落，占地面积3623.5 m2，建筑面积3623.5m2，用于堆放石英砂。. 成品库; 1#成品库：钢结构2F厂房，位于厂区西侧，占地面积2218.33m2，建筑面积4436.66m2，存放钠钙玻璃棕色瓶成品。. 2#成品库：钢结构2F厂房，位于厂区东侧，占地面积1669.69m2，建筑面积3339.39m2，存放钠钙玻璃棕色瓶成品。. 3#成品库位于厂区西侧，占地面积4600m2，建筑面积9316.78m2，存放钠钙玻璃注射剂瓶、管制瓶成品。. 4#成品库位于厂区东侧，占地面积4600m2，建筑面积9316.78m2，存放管制瓶成品。. 氨水储罐; 设1座，储罐容积为40m3，位于钠钙玻璃棕色瓶生产车间和钠钙玻璃注射剂瓶生产车间之间空地上。. 辅助工程; 冷却循环水站; 设置冷却循环水池2座，容积分别为279m3。. 事故应急池; 1座，480m3. 消防水池; 建消防水池1座，占地面积150m2，容积为700m3. 公用工程; 给水工程; 市政自来水管网。. 排水工程; 厂区实行雨污分流排放。. 供电工程; 厂区建2500kVA变压器2台。. 办公及生活设施; 办公楼; 项目设1座3F的办公楼，砖混结构，位于厂区南侧，占地面积为858.69m2，建筑面积2870.53m2。. 食堂; 项目设1座1F的食堂供员工就餐，位于厂区南侧，占地面积为626.56 m2，建筑面积为626.56 m2。. 倒班宿舍; 1#倒班宿舍：供员工休息，砖混结构5F，位于厂区南侧，占地面积为612 m2，建筑面积3098.78m2。. 环保工程; 废水; 食堂废水经隔油池（1座，容积2m3）处理后和地面清洗废水、生活污水一并进入污水预处理池（一期已建5座，容积9m3/个）处理，然后排入园区污水管网，最终排入园区污水处理厂，由园区污水处理厂处理达到《四川省岷、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）中工业园区污水处理厂排放限值后排入马尾河。. 废气; 配料粉尘; 在各产尘点处设置集气罩收尘（收集率95%），并配置脉冲除尘器（风机风量17000m3/h，去除效率98%）对配料粉尘进行处理，之后通过1根27m排气筒（DA002）排放。. 炉窑烟气; 钠钙玻璃棕色瓶生产车间玻璃炉窑废气经干式脱硫+布袋除尘+SCR脱硝净化（收集效率100%，风机风量90000m3/h，除尘效率98%，脱硝效率90%，脱硫效率90%，HCl去除效率90%）处理后经1根60m烟囱（DA001）排放。. 固废; 设置一间22.77m2的危险废物暂存间，位于1#熔制车间（钠钙玻璃棕色瓶生产车间）的1F，并进行防风、防雨、防渗处理。. 设置垃圾站（房）1座，占地面积112.5m2，并进行防风、防雨、防渗处理。厂区内生活垃圾通过垃圾桶收集后，暂存在垃圾站内，最后由市政环卫部门统一清运处置。. 噪声; 选用先进低噪设备、合理布局、基础减震、厂房隔声。. ### 2.2.2生产规模及产品方案 表2-2 生产规模及产品方案（一期） 名称; 环评预计（亿只/a）; 重量（万t/a）; 实际验收（亿只/a）; 重量（万t/a）. 钠钙玻璃棕色瓶; 4; 6.273; 4; 6.273. ### 2.2.3原辅材料消耗 表2-3 项目（一期）主要原辅材料耗一览表 种类; 名称; 原环评年消耗量（t/a）; 实际年消耗量（t/a）. 主要原材料; 石英砂; 43600; 43600. 钾长石; 7520; 7520. 纯碱; 7280; 7280. 方解石; 5160; 5160. 白云石; 3640; 3640. 重晶石; 198; 198. 元明粉; 660; 660. 煤粉; 240; 240. 涂层剂; 3.215; 3.215. 辅料; 氨水; 1101; 800. 小苏打; 2230; 1600. 氢氧化钙; 480; 350. 打包带; 83.33; 35. PE膜; 763.27; 300. 托盘; 111642; 37214. 纸箱; 5426142; 1808747. 能耗; 天然气（万m3）; 1048.8964; 1048.8964. 水; 10679.99m3/a; 4818m3/a. 电; 700万; 300万. ### 2.2.4主要设备 表2-4 主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号规格; 单位; 数量; 与2021年环评对比. 一; 配料间. 1; 皮带输送机; TD75-B650×21米; 台; 2; 不变. 2; 提升机; D350; 台; 10; 不变. 3; 提升机; HL300; 台; 2; 不变. 4; 电梯; 五层五站; 台; 1; 不变. 5; 除铁器; 台; 4; 不变. 6; 主机; 台; 1; 不变. 7; 控制柜; Xk-3; 套; 1; 不变. 8; 放大器; FD6-2型; 套; 24; 不变. 9; 传感器; Bk-2F; 台; 96; 不变. 10; 电磁振动给料机; 给料机、振动器、水分在线监测; 套; 2; 不变. 11; 除尘器; 脉冲; 台; 1. 12; 混料机; QH1500; 台; 3; 不变. 13; 小混料机; QH375; 台; 2; 不变. 14; 装载机; 30型; 台; 1; 不变. 15; 叉车; 3吨; 台; 1; 不变. 二; 钠钙玻璃棕色瓶生产线. 1; 供料机; 周村; 台; 4; 不变. 2; 行列机; 周村; 台; 4; 不变. 3; 退火炉; 燃气; 台; 3; 不变. 4; 窑炉; 100m2，180t/d; 台; 1; 不变. 5; 推瓶机; 台; 4; 不变. 6; 料道搅拌机; 台; 4; 不变. 7; 输瓶机; 网带宽0.175米; 台; 4; 不变. 8; 配合料提升机; HL300; 台; 1; 不变. 9; 电梯; 3吨; 台; 2; 不变. 10; 降温冷风机; 1.1kW\3.3kW; 台; 15; 不变. 11; 破碎机; ∮470*527对辊式; 台; 2; 不变. 12; 模具降温风机; 90KW; 台; 4; 不变. 13; 排风屋顶风机; ∮800不锈钢; 台; 20; 不变. 14; 检验机; 瓶身照相检验机; 台; 4; 不变. 15; 检验机; 瓶口照相检验机; 台; 4; 不变. 16; 包装机; 自动包装机; 台; 4; 不变. 17; 自动码垛系统; 含机器人; 套; 4; 不变. 18; 提升机; HL400; 台; 1; 不变. 19; 皮带输送机; B650; 米; 90; 不变. 三; 其他设备（设施）. 1; 罗茨风机; 台; 24; 不变. 2; 配料设备; 套; 15; 不变. 3; 配电设备; 套; 30; 不变. 4; 氨水储罐; 40m3，充装率76%; 座; 1; 不变. 5; 环保设备（窑炉废气处理系统）; 干式脱硫+布袋除尘+SCR脱硝净化; 套; 1; 不变. 6; 环保设备（食堂油烟净化器）; 食堂油烟净化器; 套; 1; 不变. 7; 隔油池; 1m3; 座; 1; 不变. 8; 预处理池; 9m3/个; 座; 5; 不变. ### 2.2.5工作制度及劳动定员 项目年生产365天，采取三班制，每班8h。 表2-5 劳动定员一览表 劳动定员; 环评预计; 实际建成. 475人; 298人. 备注：由于目前只建成一期项目，故人员未达到原环评人数. 园区污水处理厂 新鲜水 13.2 0.4 地坪清洗 损耗0.06 10.54 1.5 冷却用水 损耗1.5 800 11.3 食堂、办公用水 生活污水 10.2 损耗1.1 10.2 预处理池（食堂废水先隔油） 马尾河 0.34 2.3水源及水平衡 图2-1 本项目水平衡图（m3/d） ## 2.4主要生产工艺及污染物产出流程 本次验收时，仅建设完成棕色玻璃瓶生产线，注射剂瓶生产线及管制瓶生产线均未建成，棕色玻璃瓶生产工艺与原环评时一致，未发生变动，工艺流程如下： 图2-2 棕色玻璃瓶生产工艺流程及产污环节图 工艺简要说明： 项目主要生产工艺包括：配料、熔制、成型、退火、检测包装等工序。 （一）配料工序：将石英砂、方解石、纯碱、硼砂等原料，按照设计好的料方单，自动称量后在混料机内混合均匀，称量配料工序产生粉尘，经布袋除尘器除尘后外排。 （二）熔制工序：将配合料经过高温加热形成均匀、纯净、透明并符合成型要求的玻璃液的过程，是玻璃制造过程中的主要过程之一。此过程产生废气、噪声。熔制速度和熔制的合理性对玻璃的产量、质量、合格率、生产成本、燃料消耗和池窑寿命等影响很大。玻璃的熔制过程可分为5个阶段： （1）硅酸盐形成阶段：配合料入窑后，在800〜1000°C温度范围发生一系列物理的、化学的和物理-化学的反应，粉料受热、水分蒸发、盐类分解、多晶转变、组分熔化以及石英砂与其他组分之间进行的固相反应。这个阶段结束时，大部分气态产物从配合料中逸出，配合料最后变成由硅酸盐和二氧化硅组成的不透明烧结物。硅酸盐形成速度取决于配合料性质和加料方式； （2）配合料熔化阶段：当温度升到1200°C时，烧结物中的低共熔物开始熔化，出现了一些熔融体，同时硅酸盐与未反应的石英砂粒反应，相互熔解。伴随着温度的继续升高，硅酸盐和石英砂粒完全熔解于熔融体中，成为含大量可见气泡、条纹、在温度上和化学成分上不够均匀的透明的玻璃液。 （3）玻璃液澄清阶段：随着温度继续升高，达到1400〜1500°C时，玻璃液在形成阶段存在的可见气泡和溶解气体，由于温度升高，体积增大，玻璃液黏度降低而大量逸出，直到气泡全部排出。 （4）玻璃液均化阶段：当玻璃液长时间处于高温下，由于对流、扩散、溶解等作用，玻璃液中的条纹逐渐消除，化学组成和温度逐渐趋向均一。此阶段结束时的温度略低于澄清温度。玻璃液的均化过程早在玻璃液形成阶段时已开始，然而主要的还是在澄清后期进行。它与澄清过程混在一起，没有明显的界限，可以看作一面澄清，一面均化，且澄清加速均化进程，均化结束在澄清之后，并一直延续到冷却阶段。此外，搅拌是提高均匀性的一个很好的方法。 （5）玻璃液冷却阶段：将澄清和均化的玻璃液均匀降温，使玻璃液具有成型所需的黏度。在冷却阶段应不破坏玻璃液的质量。 （三）成型工序：成型即将熔窑熔制合格的液态玻璃加工成具有固定形状的固体制品的过程。成型方法主要为压制、吹制、拉制等机械成形。熔窑熔制合格的液态玻璃通过供料道、（双滴、单滴）供料机、行列式（双滴、单滴）制瓶机制成要求形状的玻璃制品。成型必须在一定温度范围内才能进行，这是一个冷却过程，玻璃首先由粘性液态转变为可塑态，再转变成脆性固态。 （四）退火工序：玻璃在成型过成中经受了激烈的温度变化和形状变化，这种变化在玻璃中留下了热应力，热应力会降低玻璃制品的强度和热稳定性。如果直接冷却，很可能在冷却过程中或以后的存放、运输和使用过程中自行破裂（俗称玻璃的冷爆）。为了消除冷爆现象，玻璃制品在成形后必须进行退火处理。退火就是在某一温度范围内保温或缓慢降温一段时间以消除或减少玻璃中热应力到允许值。 （五）检测包装工序 成型退火后的玻璃制品送到自动检测机进行质量检验，合格的制品根据需要包装后送到成品库存放。包装工序产生废包装物。 ## 2.5项目变动情况 本项目于2019年10月建成了钠钙玻璃棕色瓶生产线及其配套的环保工程及公辅设施，在进行验收时发现项目实际建设内容与第一次环评时期发生了重大变动，于是建设单位于2021年8月委托原环评单位重新报批了本项目，由于重新报批时，一期已经建成的建设内容与2021年重新报批的环评内容一致，本项目重新报批环评至今未发生变动。

# 表3、主要污染源、污染物处理和排放流程

## 3.1、废水排放及治理 （1）生活污水 项目设置食堂和宿舍，食堂废水经隔油池预处理后再与其他生活污水经化粪池预处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网后进入绵竹高新技术产业园区污水处理厂处理后达标排至马尾河。 （2）生产废水 项目建成后实际车间地面冲洗废水经预处理处理后排至园区污水管网后进入绵竹高新技术产业园区污水处理厂处理后排至马尾河；生产用冷却水循环使用，不外排。 表3-1 项目废水治理设施 废水类别; 来源; 污染物种类; 排放 规律; 排放量; 治理 设施; 工艺与设计处理能力; 排放去向. 生活污水; 办公生活; CODcr、SS、NH3-N; 间断; 5.07m3/d; 预处理池（沉淀）; /; 园区污水处理厂. 车间冲洗水; 生产车间; 间断; 0.36m3/d; /. 冷却水; 设备冷却; CODcr、SS; 不排放; 0; 沉淀池循环使用; 180m3; 不外排. 3.2、废气排放及治理 ①炉窑废气 玻璃在用炉窑熔制过程中会产生炉窑废气，其主要污染物为颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、氯化氢。本项目炉窑废气采取布袋除尘+SCR脱硝+干法脱硫后尾气通过60m高的排气筒排放（DA001），并安装了颗粒物、氮氧化物、二氧化硫在线监测设备。 ②氨水储罐 炉窑废气采用SCR脱硝，还原剂为氨水，本项目在炉窑废气治理设施旁设置一个氨水储罐，容积为40m3，氨水储罐在大小呼吸时将排放氨气，以无组织的形式排放至环境空气中。 ③原料车间产生的粉尘 本项目所采用的原料为石英砂、纯碱、方解石，以及生产过程中的残次品等，分类储存，所用原料除纯碱外均为大粒径颗粒，且原料用石英砂自身带有一定水分，不易产生粉尘。其中残次品须先在原料车间内进行破碎。破碎、配料工序在原料车间进行，计量、物料输送及配料过程全部自动化密闭操作，破碎、混料、投料过程产生部分粉尘，各工艺均在密闭状态下进行，粉尘收集率高，同时均配备脉冲式布袋除尘器除尘，经处理后的粉尘之后统一通过1根27m排气筒（DA002）排放。 表3-2项目废气治理措施 废气名称; 来源; 污染物 种类; 排放 形式; 治理设施; 工艺设计指标; 排气筒高度与内径尺寸; 排放 去向; 治理设施监测点设置或开孔情况. 炉窑废气; 炉窑; 颗粒物、NOx、SO2、Hcl; 有组织; 布袋除尘+SCR脱硝+干法脱硫+60m排气筒、在线监测设备; ≥90%; 1.8m; 环境 空气; 设有采样孔. 氨气; 氨水储罐; NH3; 无组织; /; /; /; 环境 空气; /. 粉尘; 原料车间; 颗粒物; 无组织; 脉冲式布袋除尘器; ≥99.99%; /; 环境 空气; /. ## 3.3、噪声 项目噪声主要来源于项目生产过程各种炉窑、风机、泵、破碎机、提升机、包装机、推瓶机、输瓶机等设备。项目现有噪声治理措施见下表： - 表3-3 噪声污染源及治理措施 设备名称; 单台设备噪声源强（分贝）; 数量（台）; 持续时间; 治理措施; 噪声源位置. 混料机; 85; 2; 间断; 选用先进低噪设备、合理布局、基础减震、厂房隔声（已采取）; 配料车间. 供料机; 75; 8; 间断; 选用先进低噪设备、合理布局、基础减震、厂房隔声（已采取）; 1#熔制车间. 窑炉; 80; 1; 连续. 行列机; 80; 8; 间断. 冷却塔; 80; 1; 间断. 风机; 80; 3; 间断. 托盘包装系统; 80; 2; 间断. 拉管机头; 80; 3; 间断. 精切机; 85; 3; 间断. 管瓶机; 75; 50; 间断. 打包机; 80; 10; 间断. 风机; 80; 3; 间断. ## 3.4、固体废弃物排放及治理 - 本项目生产过程中固废产生及处置情况如下表所示。 表3-4 固废产生、处置及排放情况 类别; 产生环节; 固废名称; 物理性状; 废物鉴别; 危废代码; 产生量（t/a）; 处理处置方式. 危险废物; SCR 脱硝系统; 废催化剂; 固; HW50; 772-007-50; 1; 未更换，后期交由有资质的单位清运处置. 设备维护和维修; 废机油; 固; HW08; 900-249-08; 0.05; 交由什邡开源环保科技有限公司清运处置. 废含油棉纱和手套; 固; HW49; 900-041-49; 0.03. 一般固废; 脱硫系统; 脱硫石膏; 固; 一般固废; /; 20; 委托新市镇顺成工程服务部清运用作铺设道路. 除尘器; 炉窑烟气收尘灰; 固; /; 1038.02. 熔窑定期热修; 废耐火材料; 固; /; 0.5; /. 除尘器; 配料粉尘收尘灰; 固; /; 138.44; 返回生产线利用. 生产线; 不合格品; 固; /; 5; 返回生产线利用. 原料使用; 废包装袋; 固; /; 3.5; 外售废品回收站. 员工办公生活; 生活垃圾; 固; /; 86.6875; 环卫部门清运处置. 餐厨垃圾; 固; /; 3.5. 备注：由于炉窑耐火材料每6年更换一次，项目运行至今，本次验收时还未产生废耐火材料；脱硝系统废催化剂5年更换一次，项目运行至今，还未产生废催化剂，本次验收要求后期建设单位产生的废催化剂需交由具有资质的单位清运处置，并做好危废台账工作。 3.5地下水环 根据本项目特点，营运期因渗漏可能产生的污染地下水环节为：危险废物暂存间、设备机油泄露下渗使污染物进入地下水、土壤环境。 企业已将危废暂存间、事故应急池，氨水储罐围堰进行了重点防渗，防渗措施如下： 表3-5 地下水分区防渗情况一览表 区域名称; 分区类别; 防渗措施. 危废暂存间; 重点防渗; 铺设防渗混凝土+铁托盘. 事故应急池; 铺设防渗混凝土，四周挡墙、围堰和导流沟涂刷防腐防渗剂. 氨水储罐、原料库机油暂存点; 铺设防渗混凝土+土工布膜进行防渗处理+混凝土硬化. 3.6、其他环境保护设施 3.6.1风险事故防范与应急措施检查 （1）防止氨水泄漏措施 1）氨水储罐采用Q235材质单层罐储存； 2）储罐四周设置了围堰，围堰高度0.5m，一旦发生氨水泄漏，可有效收集泄漏液体，防止四处逸散，围堰进行了重点防渗； 3）对输送管道采用双阀控制，并采用氨专用阀门和专用的垫片； 4）日常加强管理，做好防护措施，原料和产品专人保管，生产场所（厂区）禁带火种，杜绝火灾事故发生。 （2）厂区事故应急措施 厂内已建一座事故池，容积480m3、消防池一座700m3。 3）为应对突发环境事件，厂区建立了健全的应急救援体系，成立了突发环境事件应急领导小组，应急领导小组全权负责事故的抢险指挥和事故处理现场领导工作，负责全厂突发环境风险事件的应急救援工作的组织和指挥。 3.6.2环境保护管理制度的建立和执行情况检查 本项目与工程有关的各项环保档案资料（如:环评报告书、环评批复等）均由办公室统一收存。 为加强环境保护管理，该公司制定了项目环境保护规章制度作为其环境管理规范，明确了环保职责和实施细则，保证环保工作正常有序地开展，为环保设施的正常稳定运行提供保证。 ## 3.7、排污许可证 四川绵竹成新药用玻璃有限责任公司已于2020年8月28日申请了排污许可证，许可证编码：915106837597452354001Z，由于建设单位实际建设过程中发生了重大变动，已于2021年8月重新报批了环评，排污许可证平台上面也应根据实际建设内容进行变更。 ## 3.8、环保设施投资及“三同时”落实情况 本项目于2017年6月2日经绵竹市发展和改革局批准同意备案（川投资备[2017-510683-41-03-18312]FGQB-0833号），2017年10月，中国轻工业成都设计工程有限公司编制完成《四川绵竹成新药用玻璃有限责任公司高档药用玻璃瓶项目环境影响报告表》；2017年12月20日，绵竹市环境保护局下达关于对《四川绵竹成新药用玻璃有限责任公司高档药用玻璃项目环境影响报告表》的批复（竹环建管函[2017]68号）。项目于2019年10月建成，同年10月投产，现主体工程及其配套的环保设备同时投入生产和使用，由于项目建设业主对产品方案、原辅料、厂区平面布局以及部分配套设施等进行了调整，项目发生了重大变动，2021年8月建设单位委托中国轻工业成都设计工程有限公司重新报批了本项目，2021年10月8日德阳市生态环境局以“德环审批【2021】436号”文对其进行了批复。 项目环评投资43200万元，其中环保投资为535万元，占总投资1.3%；由于注射剂瓶生产车间及管制瓶生产车间均未建成，现项目实际总投资30000万元，实际环保投资为785.2万元，占总投资2.6%。在该项目建设过程中做到了主体工程与配套环保设施同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，执行了“三同时”制度。 表3-6 环保设施(措施)及投资一览表 单位：万元 项目; 环保设施; 投资 （万元）. 本项目; 实际建成; 本项目; 原环评. 废水治理; 隔油池（1座，容积2m3），预处理池（7座，容积9m3/个）; 隔油池（1座，容积2m3），预处理池一期建成5座，容积9m3/个; 50; 70. 废气治理; 油烟净化器装置; 油烟净化器装置; 10; 10. 加强车间密闭、配料车间设置脉冲除尘器1个，配套27m排气筒1根; 加强车间密闭、配料车间设置脉冲除尘器1个，配套27m排气筒1根（DA002）; 60; 60. 炉窑烟气处理系统（干法脱硫+布袋除尘+SCR脱硝）2套，配套建设60m烟囱2根; 钠钙棕色瓶车间炉窑烟气处理系统（干法脱硫+布袋除尘+SCR脱硝）1套，配套建设60m烟囱1根（DA001）（一期），并设置了烟气在线监测设施; 400; 800. 噪声治理; 厂房加隔声材料; 厂房加隔声材料; 150; 150. 风机等设备采取底座加减震垫; 厂房加隔声材料. 风机加装消声器、隔声罩; 风机加装消声器、隔声罩. 固废治理; 生活垃圾、一般固废、危险废物收集、清运及处置; 生活垃圾交由环卫清运处置；配料除尘灰、残次玻璃渣回用于生产；脱硫塔脱硫石膏、炉窑除尘灰交由新市镇顺成工程管理服务部清运处置; 10; 10. 其它; 风险防范、绿化; 消防器材、事故应急物资等、事故池1座容积480m3、消防池1座700m3; 105.2; 105.2. 合计; /; /; 785.2; 1205.2.

# 表4、环评主要结论与建议及其审批部门审批决定

## 4.1环评主要结论 1、环评结论 本项目重大变更重新报批后，项目的性质、建设地点均未发生变化，项目仍符合产业政策、选址及布局合理，符合规划。虽然污染物产生量增加，但配套环保设施比较完善，重大变更重新报批后外排污染物能满足国家和地方环境保护法规和标准要求。本项目重大变更重新报批后NOX和颗粒物排放量均明显减少，虽新增SO2排放量，但不会明显加重环境污染，从环境保护角度，本项目重大变更重新报批后可行。 2、总量控制 本次环评建议控制总量指标如下所示： 表3-15 本项目污染物总量控制建议指标表 类别; 污染物; 单位; 建议指标. 环评建议. 大气污 染物; 颗粒物; t/a; 24.01. 二氧化硫; t/a; 52.21. 氮氧化物; t/a; 104.02. 水污 染物; /; /; 排入马尾河. COD; t/a; 0.303. NH3-N; t/a; 0.022. TP; t/a; 0.0038. ## 4.3环评批复（摘录主要内容） - 项目为发生重大变动重新报批。总投资43200万元，环保投资1205.2万元。项目备案号：川投资备[2017-510683-41-03-183129]FGQB-0833号,项目位于绵竹高新技术产业园。项目于2017年12月20日取得我局下达的环评批复：竹环建管函〔2017〕68号，在后期建设过程中，由于市场需求变化，企业对产品方案、原辅料、厂区平面布局、部分配套设施等进行了调整。 - 项目实际建设情况：一期：已建设1#熔制车间(钠钙玻璃棕色瓶生产车间)，钢结构厂房3层,1F设8座退火炉,2F设检验机、喷涂机、打包机等设备,3F设玻璃窑1座，以及配套的仓储工程、辅助工程、公用工程、办公生活及相应的环保设施。年产钠钙玻璃棕色瓶4亿只。 - 二期：拟建设2#熔制车间(钠钙玻璃注射剂瓶生产车间)、3#熔制车间(管制瓶生产车间)、2#倒班宿舍、2座预处理池以及配套的环保设施。二期建成后，年产钠钙玻璃注射剂瓶12亿只(6.057万t)、管制瓶4亿只(1.077万t)。 - 根据《报告表》的评价结论和专家对《报告表》的审查意见，我局同意你公司按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、环境保护对策措施及下述要求进行项目建设。 - 二、项目建设应重点做好以下工作： - (一)严格贯彻执行“预防为主、保护优先”的原则，落实项日环保资金，落实公司内部的环境管埋部门、人员和管理制度，按要求落实各项污染防治措施。 - (二)项目后期建设过程中，按要求认真落实施工期间大气、废水、固废以及噪声各项污染治理措施。施工现场全面落实“六必须、六不准”。严格落实环评提出的扬尘治理措施，做到文明施工、清洁施工和科学施工，确保施工期TSP能达到《四川省施工场地扬尘排放标准》(DB51/2685-2020)中的标准限值。合理安排施工时间，禁止午间和夜间施工。 - (三)项目配料车间封闭，并在各产尘点处设置集气罩收尘，配置脉冲除尘器，对配料混料粉尘进行处理后通过1根27m排气筒(DA001)达标排放。钠钙玻璃棕色瓶车间和钠钙玻璃注射剂瓶车间炉窑烟气共用一套处理设施处理后由一根60m烟囱(DA002)达标排放。管制瓶生产车间产生的炉窑烟气经单独建设的烟气治理设施处理后通过1根60m的烟囱(DA003)达标排放，烟气处理工艺：脱硫一除尘一脱硝。食堂油烟经净化后引至楼顶达标排放。 - (四)项目无生产废水排放，生活污水经预处埋池(餐饮废水需经隔油池处理后再进入预处理池)预处理后，排入园区污水处理厂进行处理。 - (五)通过选购低噪设备、合理布置设备安装位置、对主要噪声设备进行基座减振处理、空压机设置在专用隔声房内、风机安装消声器等措施确保厂界噪声达标排放。 - (六)项目产生的废催化剂、废机油、废含油棉纱和手套属于危险废物，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》进行收集、暂存，按《危险废物转移联单管理办法》的要求办理有关转移手续，交由有危废处置资质单位处理。餐厨垃圾、隔油池油泥交有专业资质的单位处置，其他的一般固废，按要求分类收集暂存，落实处置去向，避免二次污染。 - (七)根据环评计算，项目以配料车间边界100m、氨水储罐边界50m分别划定卫生防护距离，该范围内不得存在敏感设施以及与本项目不相容的项目。 - (八)严格按照环评要求，落实地下水、土壤环境污染防治措施。对危险废物暂存间、事故应急池、氨水储罐、原料库机油暂存点进行重点防渗处理；对生产车间、预处理池、隔油池进行一般防渗处理；厂区内除重点防渗区、一般防渗区外的地面(不包括2楼)作简单防渗处理。加强环境管理，液态危险废物下方设置托盘，设置空桶作为备用收容设施。建立地下水监控体系，按照地下水跟踪监测计划开展地下水监测。 - (九)按要求落实事故风险防范措施，建立环境风险事故应急预案，加强项目环境保护管理工作，健全环境管理制度，并认真落实监测计划。 - (十)污染物排放总量控制指标：已由德阳市绵竹生态环境局下达;二氧化硫104.42t/a。 - 三、工程开工建设前，应依法完备其他行政许可手续。 - 四、项目运行前，必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。按规定标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收。 - 4.4 环评批复要求落实情况检查 环评批复要求及落实情况对照表见表4-2。 表4-2环境影响报告书批复要求及落实情况对照表 编号; 环评批复; 执行情况. 1; 项目配料车间封闭，并在各产尘点处设置集气罩收尘，配置脉冲除尘器，对配料混料粉尘进行处理后通过1根27m排气筒(DA001)达标排放。钠钙玻璃棕色瓶车间和钠钙玻璃注射剂瓶车间炉窑烟气共用一套处理设施处理后由一根60m烟囱(DA002)达标排放。管制瓶生产车间产生的炉窑烟气经单独建设的烟气治理设施处理后通过1根60m的烟囱(DA003)达标排放，烟气处理工艺：脱硫一除尘一脱硝。食堂油烟经净化后引至楼顶达标排放。; 已落实 项目配料车间封闭，并在各产尘点处设置集气罩收尘，配置脉冲除尘器，对配料混料粉尘进行处理后通过1根27m排气筒(DA002)达标排放。钠钙玻璃棕色瓶车间炉窑烟气经脱硫一除尘一脱硝处理设施处理后由一根60m烟囱(DA001)达标排放。食堂油烟经净化后引至楼顶达标排放。管制瓶车间和钠钙玻璃注射剂瓶车间因未建成不在本次验收范围内. 2; 项目无生产废水排放，生活污水经预处埋池(餐饮废水需经隔油池处理后再进入预处理池)预处理后，排入园区污水处理厂进行处理; 已落实 项目无生产废水排放，生活污水经预处埋池，食堂废水需经隔油池处理后再进入预处理池预处理后，排入园区污水处理厂进行处理. 3; 通过选购低噪设备、合理布置设备安装位置、对主要噪声设备进行基座减振处理、空压机设置在专用隔声房内、风机安装消声器等措施确保厂界噪声达标排放; 已落实 根据验收监测结果，厂界能实现达标排放. 4; 项目产生的废催化剂、废机油、废含油棉纱和手套属于危险废物，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》进行收集、暂存，按《危险废物转移联单管理办法》的要求办理有关转移手续，交由有危废处置资质单位处理。餐厨垃圾、隔油池油泥交有专业资质的单位处置，其他的一般固废，按要求分类收集暂存，落实处置去向，避免二次污染。; 脱硝系统废催化剂5年更换一次，项目运行至今，还未产生废催化剂，本次验收要求后期建设单位产生的废催化剂需交由具有资质的单位清运处置，并做好危废台账工作，不得随意倾倒；设备维修产生的废矿物油交由什邡开源环保科技有限公司清运处置；由于食堂用餐人数很少，食堂厨余垃圾很少和生活垃圾分类存放，交由市政环卫清运处置；配料除尘灰和生产废料返回生产线利用，脱硫石膏委托新市镇顺成工程服务部清运处置. 5; 根据环评计算，项目以配料车间边界100m、氨水储罐边界50m分别划定卫生防护距离，该范围内不得存在敏感设施以及与本项目不相容的项目; 已落实 卫生防护距离内无敏感设施及于本项目不相容的项目. 6; 严格按照环评要求，落实地下水、土壤环境污染防治措施。对危险废物暂存间、事故应急池、氨水储罐、原料库机油暂存点进行重点防渗处理；对生产车间、预处理池、隔油池进行一般防渗处理；厂区内除重点防渗区、一般防渗区外的地面(不包括2楼)作简单防渗处理。加强环境管理，液态危险废物下方设置托盘，设置空桶作为备用收容设施。建立地下水监控体系，按照地下水跟踪监测计划开展地下水监测。; 已落实 危险废物暂存间、事故应急池、氨水储罐、原料库机油暂存点进行重点防渗处理，危废暂存间废机油桶下方设置铁托盘. 7; 污染物排放总量控制指标：已由德阳市绵竹生态环境局下达;二氧化硫104.42t/a; 已落实，项目一期实际排放二氧化硫12.589t/a，氮氧化物11.017t/a（氮氧化物总量指标218.54t/a已于2017年由绵竹市生态环境下达，重新报批项目不重复下达该污染物指标）.

# 表5、验收监测质量保证及质量控制

### 5.1质量控制和质量保证 本次验收监测委托四川同佳检测有限责任公司对本项目进行了验收监测，在质量控制和质量保证过程中做到了一下几点： 1、严格按审查确定的验收监测方案进行监测。 2、及时了解工况情况，保证验收监测过程中工况负荷满足要求。 3、监测分析方法采用国家有关部门颁布标准分析方法，参加环保设施竣工验收监测采样和测试的人员，应按国家有关规定持证上岗。 4、现场采样和测试应严格按《验收监测方案》进行，并对监测期间发生的各种异常情况进行详细记录，对未能按《验收监测方案》进行现场采样和测试的原因应予详细说明。 5、环保设施竣工验收监测中使用的布点、采样、分析测试方法，应首先选择目前适用的国家和行业标准分析方法、监测技术规范，其次是国家环保总局推荐的统一分析方法或试行分析方法以及有关规定等。 6、噪声按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的要求进行；测量前后测量仪器灵敏度标准值应符合规定，监测时应使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计。 7、废气采样环境、采样高度的要求按《环境监测技术规范》（大气部分）执行，分析方法执行《空气和废气监测分析方法》中规定的方法执行。 ### 5.2验收监测采样及分析方法 废气监测项目的监测方法、方法来源和使用仪器见表5-1、5-2 表5-1 有组织废气监测项目及使用设备一览表 - 监测项目; - 监测方法; - 方法来源; - 使用仪器及编号; - 检出限. 颗粒物; - 固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法; - GB/T 16157-1996; 烟尘采样器 编号：TJHJ2018-05 万分之一天平AUY120 - 编号：TJHJ2014-14; - /. 二氧化硫; - 定电位电解法; - HJ 57-2017; 烟尘采样器 编号：TJHJ2018-05; - 3mg/m3. 氮氧化物; - 定电位电解法; - HJ 693-2014; 烟尘采样器 编号：TJHJ2018-05; - 3mg/m3. 续表5-1有组织废气监测项目及使用设备一览表 - 监测项目; - 监测方法; - 方法来源; - 使用仪器及编号; - 检出限. - 烟气流速; - 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法; - GB/T 16157-1996; GH-60E烟尘采样器 编号：TJHJ2018-05; - /. - 烟气温度. - 烟气含湿量. - 烟气含氧量. - 烟气量. 低浓度颗粒物; - 重量法; - HJ 836-2017; GH-60E烟尘采样器 编号：TJHJ2018-05 AUW120D十万分之一电子天平 - 编号：TJHJ2016-05; - 1.0mg/m3. - 氯化氢; 离子色谱法; HJ 549-2016; JH-1大气采样器 编号：TJHJ2015-02 GH-60E烟尘采样器 编号：TJHJ2018-05 ICS-600离子色谱仪 编号：TJHJ2019-112; - 0.2mg/m3. 表5-2 无组织废气监测项目及使用设备一览表 - 监测项目; - 监测方法; - 方法来源; - 使用仪器及编号; - 检出限. - 颗粒物; - 重量法; - GB/T 15432-1995; 大气采样器JH-1 编号：TJHJ2016-16 TJHJ2016-17 TJHJ2016-18 TJHJ2016-19 万分之一电子天平 编号：TJHJ2014-14; - 0.001mg/m3. - 氨; - 纳氏试剂分光光度法; - HJ 533-2009; 大气采样器JH-1 编号：TJHJ2016-16 TJHJ2016-17 TJHJ2016-18 TJHJ2016-19 - 普析紫外可见分光光度计TU-1810spc - 编号：TJHJ2014-9; - 0.01mg/m3. 噪声的监测方法、方法来源、使用仪器见表5-3。 表5-3 厂界噪声监测方法、方法来源及使用仪器 - 监测项目; - 监测方法; - 方法来源; - 使用仪器及编号; - 备注. 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准; GB 12348-2008; - 声校准器AWA6221A型 - 编号：TJHJ2016-09; - /. - 多功能声级计AWA6228+型 - 编号：TJHJ2016-04.

# 表6、验收监测内容

## 6.1、监测内容及分析方法 受四川绵竹成新药用玻璃有限责任公司委托，四川同佳检测有限责任公司分别于2020年5月20-21日、9月1-2日分别对“高档药用玻璃瓶项目”噪声、废气进行了环保竣工验收监测，具体监测内容如下： ### 6.1.1、废气监测 （1）、有组织废气 监测布点、项目及频率：本次大气监测为有、无组织废气监测。监测点的方位、距离及监测点布置原则见下表。 表6-1 有组织废气采样点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 频次. 脱硫除硝治理设施进口; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 3次/天，2天. 脱硫除硝治理设施烟废气排放口DA001; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物. 脱硫除硝治理设施烟废气排放口DA001; 氯化氢; 3次/天，2天. 配料车间排放口DA002; 颗粒物; 3次/天，2天. （2）、无组织废气 监测布点、项目及频率：本次大气监测为有无组织废气监测，监测实际布点根据采样当天风向确定。监测点的方位、距离及监测点布置原则见下表。 表6-2 废气采样点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 频次. 上风向1个对照点，下风向3个监控点; 颗粒物、氨; 3次/天，2天. ### 6.1.2、噪声 监测点位：厂界外四周设置4个监测点位、厂界200m范围内敏感点布设3个点位。 监测频次：厂界噪声在距厂界外1米处，连续监测2天，每天昼间、夜间各监测2次。 表6-3 厂界噪声监测内容表 编号; 监测点位; 频次. 1#; 厂区东面; 连续监测2天，每天昼夜各2次. 2#; 厂区南面. 3#; 厂区西面. 4#; 厂区北面. 5#; 西北面130m处住户; 连续监测2天，每天昼夜各2次. 6#; 西面180m处住户. 7#; 西面200m处住户.

# 表7、监测结果

## 7.1监测结果 由于企业炉窑废气治理设施安装了二氧化硫、氮氧化物、颗粒物在线监测设备并且实现联网，本次验收炉窑废气具体排放及达标情况优先参照在线设备数据。由于本项目2020年已开展竣工环境保护验收工作，并在2020年5月、9月进行了废气、噪声手动监测，但后期在验收过程中发现企业实际建设内容与环评发生了重大变动而重新报批了环评，2020年手动监测期间企业正产生产且环保设施稳定运行，因此本次验收将2020年已有的手动监测数据作为辅助数据判定企业污染物是否达标排放。 7.1.1.1在线监测数据 根据建设单位提供炉窑烟气2022年1月在线监测数据（详见附件），本次验收统计如下： 表7-1 本项目2022年1月炉窑废气治理设施在线监测数据统计表 监控时间; 颗粒物; 二氧化硫; 氮氧化物. 浓度mg/m3; 排放量kg; 浓度mg/m3; 排放量kg; 浓度mg/m3; 排放量kg. 浓度-原始值; 排放量; 浓度-原始值; 排放量; 浓度-原始值; 排放量. 实测; 折算; 实测; 折算; 实测; 折算. 2022-01-31; 7.038; 7.552; 6.402; 37.243; 40.539; 33.919; 58.441; 63.084; 53.013. 2022-01-30; 6.977; 7.505; 5.175; 29.77; 32.493; 22.411; 63.968; 69.326; 48.541. 2022-01-29; 6.966; 7.399; 6.344; 38.291; 40.99; 35.132; 58.872; 62.206; 53.468. 2022-01-28; 6.946; 7.529; 6.709; 41.008; 45.281; 39.656; 68.359; 73.119; 66.397. 2022-01-27; 6.918; 7.346; 6.395; 36.168; 39.519; 32.877; 48.005; 50.458; 42.629. 2022-01-26; 6.869; 7.276; 6.213; 47.553; 50.899; 43.445; 57.469; 61.857; 51.509. 2022-01-25; 6.906; 7.226; 6.552; 43.02; 45.81; 40.774; 11.756; 13.299; 11.147. 2022-01-24; 6.855; 7.248; 6.37; 38.133; 41.583; 35.567; 39.251; 42.266; 36.292. 2022-01-23; 6.785; 7.092; 6.325; 19.239; 20.694; 17.865; 21.294; 22.382; 19.862. 2022-01-22; 6.774; 7.473; 6.39; 18.215; 20.281; 17.144; 21.18; 22.441; 19.659. 2022-01-21; 8.664; 8.883; 7.977; 14.837; 15.74; 13.802; 4.483; 4.556; 4.048. 2022-01-20; 9.619; 9.815; 9.374; 21.452; 22.451; 20.996; 17.961; 18.828; 17.54. 2022-01-19; 9.655; 10.125; 9.015; 20.208; 21.449; 19.546; 24.465; 25.608; 23.514. 2022-01-18; 9.655; 10.278; 9.378; 25.268; 27.463; 24.512; 39.677; 42.082; 38.477. 2022-01-17; 9.651; 10.35; 9.07; 22.312; 24.415; 20.981; 7.637; 8.42; 6.948. 2022-01-16; 9.649; 10.272; 9.232; 23.524; 25.485; 22.479; 31.342; 33.453; 29.91. 2022-01-15; 9.608; 10.263; 8.885; 16.02; 17.338; 15.058; 3.949; 4.261; 3.653. 2022-01-14; 9.576; 10.287; 9.179; 52.105; 56.955; 50.251; 10.997; 11.331; 11.024. 2022-01-13; 9.585; 10.171; 9.386; 46.145; 49.723; 45.261; 21.609; 23.684; 21.263. 2022-01-12; 9.543; 10.079; 9.05; 43.848; 46.914; 41.57; 36.778; 39.505; 34.762. 2022-01-11; 9.493; 10.489; 9.481; 58.805; 64.991; 58.236; 17.786; 19.377; 17.461. 2022-01-10; 9.427; 10.515; 9.476; 45.731; 51.877; 45.907; 19.294; 22.561; 19.457. 2022-01-09; 9.384; 10.87; 9.704; 26.955; 31.569; 28.094; 11.987; 14.279; 12.881. 2022-01-08; 9.43; 10.712; 9.759; 22.191; 25.549; 23.006; 38.034; 42.588; 38.822. 2022-01-07; 9.389; 10.261; 9.52; 15.536; 16.882; 15.7; 12.744; 13.513; 12.772. 2022-01-06; 9.381; 10.73; 9.372; 19.686; 22.486; 19.724; 27.449; 29.83; 26.826. 2022-01-05; 9.337; 10.295; 9.531; 19.644; 22.177; 19.859; 10.146; 11.563; 10.352. 2022-01-04; 9.331; 10.265; 9.808; 17.392; 19.574; 18.449; 0.273; 0.276; 0.282. 2022-01-03; 9.289; 10.626; 9.69; 22.632; 26.052; 23.629; 6.953; 7.863; 7.376. 2022-01-02; 9.287; 10.674; 10.196; 17.964; 20.925; 19.801; 12.111; 13.904; 13.651. 2022-01-01; 9.242; 10.704; 9.444; 17.336; 20.329; 17.703; 18.125; 21.119; 19.509. 合计; /; /; 259.40; /; /; 883.35; /; /; 773.05. 由上表在线监测数据统计可知，本项目炉窑废气中二氧化硫、氮氧化物、颗粒物满足《四川省工业炉窑大气污染综合治理实施清单》（川环函〔2019〕1002号）中排放要求（烟尘：30mg/m3、氮氧化物400mg/m3、二氧化硫200mg/m3）。 7.1.1.2废气手动监测 四川同佳检测有限责任公司于2022年3月30-31日对项目棕色瓶生产车间炉窑废气治理设施氯化氢有组织废气、配料车间有组织废气进行了监测，监测结果见下表7-2。 表7-2 有组织废气监测结果 监测点位; 监测时间; 监测项目; 单位; 监测结果. 第1次; 第2次; 第3次; 平均值. O1#炉窑废气治理设施烟废气排放口（DA001）; 2022年3月30日; - 烟气流速; m/s; 1.39; 1.52; 1.43; 1.45. - 烟气温度; ℃; 273.0; 273.3; 273.5; 273.3. - 烟气含湿量; %; 8.3; 8.1; 8.2; 8.2. - 烟气含氧量; %; 11.6; 11.3; 11.5; 11.5. - 烟气量; m3/h; 53804; 58835; 55352; 55997. 标况风量; m3/h; 23488; 25730; 24169; 24462. 氯化氢实测浓度; mg/m3; 2.00; 1.47; 1.45; 1.64. 氯化氢排放浓度; mg/m3; 2.75; 1.96; 1.98; 2.23. 氯化氢排放速率; kg/h; 0.047; 0.038; 0.035; 0.040. O1#炉窑废气治理设施烟废气排放口（DA001）; 2022年3月31日; - 烟气流速; m/s; 1.83; 1.67; 1.64; 1.71. - 烟气温度; ℃; 272.0; 272.8; 272.9; 272.6. - 烟气含湿量; %; 8.2; 8.4; 8.6; 8.4. - 烟气含氧量; %; 11.4; 11.3; 11.3; 11.3. - 烟气量; m3/h; 70835; 64642; 63480; 66319. 标况风量; m3/h; 31033; 28214; 27630; 28959. 氯化氢实测浓度; mg/m3; 1.46; 1.31; 1.21; 1.33. 氯化氢排放浓度; mg/m3; 1.97; 1.75; 1.61; 1.78. 氯化氢排放速率; kg/h; 0.045; 0.037; 0.033; 0.038. O2#配料车间排气筒（DA002）; 2022年3月30日; - 烟气流速; m/s; 8.19; 8.26; 8.17; 8.21. - 烟气温度; ℃; 17.5; 17.6; 17.4; 17.5. - 烟气含湿量; %; 3.4; 3.3; 3.8; 3.5. - 烟气含氧量; %; 21.2; 21.2; 21.2; 21.2. - 烟气量; m3/h; 2085; 2102; 2079; 2089. 标况风量; m3/h; 1801; 1817; 1789; 1802. 颗粒物实测浓度; mg/m3; 8.7; 9.3; 8.6; 8.9. 颗粒物排放浓度; mg/m3; 8.7; 9.3; 8.6; 8.9. 颗粒物排放速率; kg/h; 0.016; 0.017; 0.015; 0.016. O2#配料车间排气筒（DA002）; 2022年3月31日; - 烟气流速; m/s; 8.10; 9.02; 8.96; 8.69. - 烟气温度; ℃; 17.4; 17.5; 17.6; 17.5. - 烟气含湿量; %; 3.6; 3.7; 3.8; 3.7. - 烟气含氧量; %; 21.2; 21.2; 21.2; 21.2. - 烟气量; m3/h; 2062; 2296; 2280; 2213. 标况风量; m3/h; 1778; 1978; 1962; 1906. 颗粒物实测浓度; mg/m3; 8.5; 8.1; 8.4; 8.3. 颗粒物排放浓度; mg/m3; 8.5; 8.1; 8.4; 8.3. 颗粒物排放速率; kg/h; 0.015; 0.016; 0.016; 0.016. 由表7-2监测结果可知，项目炉窑脱硫除硝治理设施有组织废气氯化氢监测结果满足《平板玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2011）中表2限制要求（＜30mg/m3）；配料车间颗粒排放浓度与速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关排放限值。 四川同佳检测有限责任公司于2020年5月21-22日对厂界无组织排放废气进行了监测，监测结果见下表7-3。 表7-3 无组织废气监测结果 单位：mg/m3 项目; 采样日期; 点位; 监测结果. 第1次; 第2次; 第3次. 颗粒物; 2020年5月21日; 上风向1#北; 0.168; 0.132; 0.191. 下风向2#西南; 0.447; 0.377; 0.364. 下风向3#南; 0.429; 0.509; 0.574. 下风向4#东南; 0.541; 0.396; 0.536. 2020年5月22日; 上风向1#北; 0.150; 0.208; 0.172. 下风向2#西南; 0.468; 0.587; 0.498. 下风向3#南; 0.412; 0.531; 0.460. 下风向4#东南; 0.580; 0.550; 0.517. 氨; 2020年5月21日; 上风向1#北; 0.123; 0.119; 0.124. 下风向2#西南; 0.148; 0.159; 0.150. 下风向3#南; 0.139; 0.151; 0.158. 下风向4#东南; 0.152; 0.153; 0.159. 2020年5月22日; 上风向1#北; 0.127; 0.125; 0.134. 下风向2#西南; 0.145; 0.162; 0.161. 下风向3#南; 0.149; 0.160; 0.165. 下风向4#东南; 0.150; 0.165; 0.156. ### 7.1.2 噪声监测 四川同佳检测有限责任公司于2020年5月21-22日对项目厂界噪声进行监测，2020年9月1-2日对厂界200m范围内声环境敏感点声环境现状进行了监测，噪声监测结果统计如下表。 表7-4 噪声监测结果 单位：dB(A) 点位; 时段; 监测时间; 监测值 Leq（平均值）; 标准值; 是否达标. 1#东厂界外1m处; 昼间; 2020年5月21-22日; 56; 65; 达标. 夜间; 47; 55; 达标. 2#南厂界外1m处; 昼间; 56; 65; 达标. 夜间; 46; 55; 达标. 3#西厂界外1m处; 昼间; 57; 65; 达标. 夜间; 46; 55; 达标. 4#北厂界外1m处; 昼间; 56; 65; 达标. 夜间; 47; 55; 达标. 5#; 昼间; 2020年9月1-2日; 55; 60; 达标. 夜间; 45; 50; 达标. 6#; 昼间; 56; 60; 达标. 夜间; 45; 50; 达标. 7#; 昼间; 56; 60; 达标. 夜间; 45; 50; 达标. 监测结果表明，该项目昼间、夜间厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准(标准限值昼间65 LeqdB（A）、夜间55 LeqdB（A）），敏感点处声功能区满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声功能区要求。 7.2.3污染物总量排放核算 项目生活污水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中 3 级排放标准后，进入园区污水管网，排入绵竹高新技术产业园区污水处理厂处理后达标排至马尾河，纳入污水处理厂总量控制指标，本次验收不单独核算。 本次验收废气总量核算采用废气在线监测数据，根据企业提供连续一个月废气排放总量，在企业稳定生产环保设备稳定运行状态下，污染物排放也能稳定达标排放，根据建设单位提供资料，2022年1月钠钙玻璃棕色瓶生产线产量为4399.1588t（设计产能为5227.5t/月，生产负荷为84.2%），根据在线监测数据1月实际排放总量除以0.842再乘以12得到全年排放总量，本次验收与环评及环评批复下达的总量指标对比如下： 表7-5 本项目污染物总量控制建议指标对比表 类别; 污染物; 单位; 本项目（一期）; 原环评 （钠钙玻璃棕色瓶车间）; 环保部门批复指标（全厂）. 大气污 染物; 颗粒物; t/a; 3.697; 9.90; /. 二氧化硫; t/a; 12.589; 36.35; 104.42. 氮氧化物; t/a; 11.017; 48.71; 218.54. 备注：二氧化硫为重新报批项目新增排放指标，二氧化氮总量指标沿用早期已经批复过的指标，后期重新报批项目不再重复下达该污染物总量指标。 根据上表统计结果可知，本项目一期棕色玻璃瓶生产线废气排放总量未超过原环评及环保部门下达的总量控制指标。

# 表8、验收监测结论

8.1环保设施调试运行效果 （1）废水 项目食堂废水经隔油后与其他生活污水预处理后排入市政管网后进入绵竹高新技术产业园区污水处理厂处理后达标排至马尾河，生产上冷却水循环使用不外排，车间地面冲洗废水经预处理后排入市政管网后进入绵竹高新技术产业园区污水处理厂处理后达标排至马尾河。 （2）废气 本项目对炉窑尾气安装了颗粒物、氮氧化物、二氧化硫在线监测设备，实时监控污染物排放情况，项目炉窑废气中二氧化硫、氮氧化物、颗粒物满足《四川省工业炉窑大气污染综合治理实施清单》（川环函〔2019〕1002号）中排放要求（烟尘：30mg/m3、氮氧化物400mg/m3、二氧化硫200mg/m3），氯化氢监测结果满足《平板玻璃工业大气污染物排放标准》（GB26453-2011）中表2限制要求（＜30mg/m3）；配料车间颗粒排放浓度与速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关排放限值。 （3）噪声 监测结果表明，验收期间公司厂界昼间最高噪声值为57dB（A），夜间最高噪声值为47dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准要求；敏感点敏感点处声功能区满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类声功能区要求。 - 固体废弃物 - 项目生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运；不合格产品、配料车间除尘灰返回至生产利用，脱硫石膏交由新市镇顺成工程服务部清运用于铺设道路，废机油采用铁桶盛装后暂存危废暂存间定期交由什邡开源环保科技有限公司清运处置。炉窑耐火材料6年更换一次，烟气治理设施催化剂5年更换一次，本次验收时还未到更换周期，本次验收要求后期建设单位废催化剂需收集委托具有资质的单位清运处置，不得随意排放。 8.2验收结论 四川绵竹成新药用玻璃有限责任公司“高档药用玻璃瓶项目（一期）” 严格执行了环境影响评价制度和“三同时”制度，环境保护管理规章制度健全，人员责任分明，确保了各项环保措施的有效执行。运行期间各环保设施运行正常，验收监测期间外排各种污染物的浓度和排放量达到此次验收监测标准限值的要求。建议通过验收。 8.4建议 1）严格按照项目环评报告的相关要求，进一步完善固废分类收集和处置工作，落实相应管理制度。 2）加强废气环保设施及在线监测设施的管理及维护，确保环保设施及在线监测系统正常运行，以确保各项污染物长期稳定达标排放。 4）进一步加强企业环保管理的规章制度，配置落实专职的危废管理人员，加强氨储罐区风险管理，强化环境风险管理和建立环保管理档案。